КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	5

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	5

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Структурированные кабельные системы»	5

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	13

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	13

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	15

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	15

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	15

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	31

2.1. Личный инструмент конкурсанта	31

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	33

3. Приложения	33

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ТЗ – Техническое задание

- ТК - Требования компетенции

- СКС - Структурированные кабельные системы

- ПУЭ - Правила устройства электроустановок

- ГОСТ - Государственный стандарт

- СП – Свод правил

- ТБ – Техника безопасности

- СМП – строительно-монтажное предприятие

- СНиП – Строительные нормы и правила

- РД – Руководящий документ

- ВОЛС – Волоконно-оптическая линия связи

- ВОК – Волоконно-оптический кабель

- СТК – Стойка телекоммуникационная

- ШТК – Шкаф телекоммуникационный

- ШКОС – Кросс оптический стоечный

- ТКП – технико-коммерческое предложение

- ПК – персональный компьютер

- ООО - Общество с ограниченной ответственностью

- IT – информационные технологии

- Wi-Fi - технология беспроводной локальной сети

- PoE - технология, позволяющая передавать удалённому устройству электрическую энергию вместе с данными через стандартную витую пару в сети Ethernet

- PPPoE - сетевой протокол канального уровня (второй уровень сетевой модели OSI) передачи кадров PPP через Ethernet

- IP - маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP

- IDS – Система обнаружения вторжений

- IPS – Система предотвращения вторжений

- F – Волоконно-оптический распределитель

- А, B, C, D – Медножильный распределитель

- СO – Пучок медножильных кабелей

- FO – Пучок волоконно-оптических кабелей

- UTP – Кабель «витая пара»

- TO – телекоммуникационная розетка

- BD – Распределитель здания

- CD – Распределитель кампуса

- CP – Точка консолидации

- PL – Постоянная линия

- CH – Канал

- VFL – Источник видимого оптического излучения

- SW – коммутатор

- R – Роутер

- SH – Контроллер домашней автоматизации

- DVR – Цифровой видеорегистратор

- PBX – Программно-аппаратная автоматическая телефонная станция

- ТА – телефонный аппарат

- ОПС – охранно-пожарная сигнализация;

- СКУД – системы контроля и управления доступом;

- ДРС – домовая распределительная сеть

- FTTB – технология «Оптика в дом»

- FTTH – технология «Оптика в квартиру»

- Е1 – цифровой поток

- IoT - Интернет вещей

- PON – Пассивная оптическая сеть

- GPON – Гигабитная пассивная оптическая сеть

- МО – муфта оптическая

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Структурированные кабельные системы» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Структурированные кабельные системы»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений и знаний, и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС.) и базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы, охрана труда и техника безопасности | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Сущность и социальную значимость своей профессии; - Законодательство в области охраны труда; - Правила оказания первой медицинской помощи; - Последствия влияния неустойчивой и ненадёжной сетевой инфраструктуры на бизнес-процессы организации; - Правила безопасной работы с лазерными установками; - Правила безопасного использования, обслуживания и хранения оборудования; - Важность обеспечения безопасности при работе с пользовательскими данными; - Важность правильной утилизации и переработки отходов; - Важность разработки новых методов и техник; - Значимость собственного профессионального роста; - Технологии бережливого производства; - Математику, физику, электронику, электротехнику |  |
|  | Специалист должен уметь: - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; - Проявлять к своей профессии устойчивый интерес; - Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности; - Организовать и выполнять работы по монтажу слаботочных сетей; - Своевременно решать вопросы, связанные с эксплуатацией слаботочных сетей |  |
| 2 | Коммуникация и менеджмент | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила делового общения и деловой переписки; - Важность построения и поддержания продуктивных рабочих взаимоотношений с коллегами и управляющими; - Техники эффективной командной работы; - Техники разрешения недопонимания и конфликтных ситуаций; - Методы самоконтроля и разрешения конфликтных ситуаций |  |
|  | Специалист должен уметь: - Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пользователями; - Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности; - Проводить технические и коммерческие переговоры с заказчиками и подрядчиками; - Взаимодействовать с инженерами внутри компании, которые готовят технические решения; - Проводить консультации внешних заказчиков по вопросам организации сети передачи данных, конфигурации сетевого оборудования; - Работать с заказчиком на стадии разработки проекта, обработки первичных запросов заказчиков и формирования ТЗ проекта |  |
| 3 | Проектная и исполнительная документация | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила построения структурированных кабельных систем; - Этапы производства работ по проектированию и монтажу кабельных систем; - Терминологию и условные графические обозначения, используемые в отраслевых спецификациях и чертежах; - Состав исполнительной документации и порядок сдачи объектов связи в эксплуатацию; - Методы планирования, составления расписании и расстановки приоритетов; - Методику расчёта бюджета затухания на кабельных линиях связи; - Методику расчета производительности сети; - Знать нормативную документацию (ПУЭ, ГОСТы, СП, СНиПы, РД); - Возможные последствия для бизнес-процессов в результате сетевых неполадок |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети; - Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной деятельности; - Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной и исполнительной документации; - Осуществлять контроль выполненных монтажных работ; - В соответствии с действующими стандартами и нормативными документами разрабатывать проекты и схемы по техническому заданию; - Принимать оптимальные решения по созданию информационных систем и сетей на основе информационных потребностей пользователей; - Решать технические задачи в области эксплуатации телекоммуникационных систем; - Подготовить технико-коммерческие предложения; - Проводить предпроектное обследование объектов (замеры, фото и видеофиксация, определение способов и методов прокладки кабельных трасс, составление ситуационных планов, схем организации связи, функциональных и структурных схем; - Читать техническую и проектную документацию; - Составлять графики, отчеты, технические задания, инструкции - Правильно организовать свою работу и работу подрядчиков в условиях многозадачности; - Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий; - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; - Контролировать устранение недостатков, допущенных при строительстве и модернизации слаботочных сетей; - Проводить инвентаризации оборудования - Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; - Принимать решения в процессе эксплуатации специализированных изделий и систем телекоммуникаций и информационных технологий, их устройств; - Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии; - Заполнять протокол измерений физических характеристик измеряемых кабелей, обрабатывать и хранить его в электронном виде; - Осуществлять расчёт стоимости проектных, монтажных, пуско-наладочных и ремонтно-восстановительных работ, а также эксплуатации и гарантийных обязательств; - Контролировать и анализировать функционирование параметров систем и средств телекоммуникаций в процессе эксплуатации; - Методы обеспечения информационной безопасности и защиты от сетевых атак; - Давать оценку влияния инцидентов на бизнес-процессы |  |
| 4 | Кабели и кабеленесущие системы | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Различные типы кабелей, их характеристики, область применения и влияние на другие аспекты сети; - Правила и методы эффективной укладки кабелей в кабеленесущих системах; - Стандарты по маркировке пучков кабелей и отдельных кабелей; - Правила и способы крепления пучков кабелей и отдельных кабелей в кабельных лотках |  |
|  | Специалист должен уметь: - Проводить работы по строительству волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линий связи (прокладку в грунт, кабельную канализацию, пластиковые трубопроводы, по опорам); - Проводить работы по монтажу волоконно-оптических и медно-жильных кабелей связи; - Выполнять работы, связанные с паспортизацией трасс; - Выполнять монтаж, демонтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных структурированных кабельных устройств в соответствии с действующими отраслевыми стандартами |  |
| 5 | Магистральные подсистемы | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Виды, конструкции, назначение и характеристики волоконно-оптических кабелей; - Виды, конструкции, назначение и характеристики волоконно-оптических оконечных устройств; - Виды, назначение и характеристики волоконно-оптических систем передач; - Правила монтажа волоконно-оптических оконечных устройств; - Способы сращивания оптических волокон |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выбирать материалы, инструмент и приборы для строительства, монтажа волоконно-оптических линий связи - Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных волоконно-оптических кабельных устройств; - Выполнять монтаж и первичную инсталляцию волоконно-оптических систем передачи; - Обслуживать волоконно-оптические оконечные кабельные устройства; - Обеспечивать выполнение различных видов монтажа |  |
| 6 | Горизонтальные подсистемы | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Виды и характеристики медножильных кабелей; - Правила построения структурированных кабельных систем (СКС); - Виды, конструкции, назначение и характеристики медножильных оконечных устройств; - Виды, назначение и характеристики медножильных систем передачи; - Правила монтажа медножильных оконечных устройств; - Способы терминирования медножильных кабелей связи; |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выбирать материалы, инструменты и приборы для строительства и монтажа медно-жильных кабельных линий связи; - Выполнять монтаж и техническое обслуживание кабелей связи и оконечных медножильных кабельных устройств; - Выполнять монтаж и первичную инсталляцию цифровых систем передачи; - Обслуживать медножильные оконечные кабельные устройства; - Обеспечивать выполнение различных видов монтажа |  |
| 7 | Слаботочные системы и сетевое оборудование | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Стандарты и протоколы проводной и беспроводной связи; - Принципы построения мультисервисных сетей; - Виды, характеристики, алгоритмы настройки активного сетевого оборудования; - Виды, характеристики, алгоритмы настройки систем домашней и промышленной автоматизации и обеспечения безопасности (контроллеры, датчики, и исполнительные устройства); - Принципы IoT (Интернет вещей) и IIoT (Промышленный Интернет вещей); - Принципы построения систем «умный дом»; - Влияние повреждений на функционирование элементов сети; - Организацию сетей FTTх, PON, GPON; - Принципы построения беспроводных сетей |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять монтаж и первичную инсталляцию компьютерных сетей; - Инсталлировать и настраивать компьютерные платформы для организации услуг связи; - Производить администрирование сетевого оборудования; - Выполнять монтаж и производить настройку сетей проводного и беспроводного абонентского доступа; - Осуществлять работы с сетевыми протоколами; - Обеспечивать работоспособность оборудования мультисервисных сетей; - Осуществлять текущее обслуживание оборудования мультисервисных сетей доступа; - Решать задачи по организации подсетей; - Выполнять монтаж, первичную инсталляцию, настройку систем видеонаблюдения, ОПС, СКУД, IP телефонии, домофонных систем и систем безопасности в соответствии с действующими отраслевыми стандартами; - Принципы построения сетей спутникового и кабельного телевидения (CCTV), охранно-пожарных систем (ОПС), систем контроля и управления доступом (СКУД), систем IP телефонии, фиксированной и мобильной связи и домашней автоматизации (Smart Home); - Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| 8 | Технология поиска и устранения неисправностей | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Алгоритмы поиска неисправностей; - Способы определения характера повреждения |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять мониторинг и диагностику цифровых и волоконно-оптических систем передачи; - Устранять аварии и повреждения оборудования многоканальных телекоммуникационных систем, выбирать методы восстановления его работоспособности; - Проводить мониторинг и диагностику цифровых систем коммутации; - Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях; - Устранять аварии и повреждения оборудования инфокоммуникационных систем; - Проводить техническое обслуживание оборудования транспортной сети и ВОЛС; - Проводить техническое обслуживание систем безопасности |  |
| 9 | Измерительные устройства | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Принципы работы и назначение измерительных устройств; - Методы измерения параметров цифровых каналов, трактов |  |
|  | Специалист должен уметь: - Проводить измерения и прозвонку на волоконно-оптических и медно-жильных кабельных линиях связи; - Проводить измерения параметров цифровых каналов, трактов, анализировать результаты измерений; - Снимать и анализировать показания измерительных приборов; - Интерпретировать результаты измерений |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 2,3 | 0,0 | 5 |
|  | 2 | 2,2 | 0,4 | 0,0 | 2,0 | 0,4 | 5 |
|  | 3 | 6,9 | 7,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 15 |
|  | 4 | 1,2 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 |
|  | 5 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 15 |
|  | 6 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5 | 0,0 | 15 |
|  | 7 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15 |
|  | 8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 8,0 | 10 |
|  | 9 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 10 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 20,8 | 27,2 | 16,1 | 17,8 | 18,1 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Монтаж магистральных линий связи | Оценивается: - полнота и качество выполненной документации; - соответствие выполненной документации заданию; - качество и завершённость монтажа; - следование участника инструкциям производителей оборудования и расходных материалов при работе с ними; - соблюдение участником технического процесса при работе с оборудованием и расходными материалами; - соблюдение участником требований техники безопасности и пожарной безопасности; - умение участников организовывать своё рабочее место и поддерживать его в чистоте. |
| Б | Монтаж распределительных и локальных линий связи | Оценивается: - полнота и качество выполненной документации; - соответствие выполненной документации заданию; - качество и завершённость монтажа; - следование участника инструкциям производителей оборудования и расходных материалов при работе с ними; - соблюдение участником технического процесса при работе с оборудованием и расходными материалами; - соблюдение участником требований техники безопасности и пожарной безопасности; - умение участников организовывать своё рабочее место и поддерживать его в чистоте. |
| В | Монтаж слаботочных систем | Оценивается: - полнота и качество выполненной документации; - соответствие выполненной документации заданию; - работоспособность заданных сервисов; - соответствие настроек сервисов заданию. |
| Г | Тест производительности труда | Оценивается: - умение участников планировать своё рабочее время; - скорость выполнения элементарных операций (сварки оптических волокон и терминирования витой пары); - соблюдение участником технического процесса при работе с оборудованием и расходными материалами; - соблюдение участником требований техники безопасности и пожарной безопасности; - умение участников организовывать своё рабочее место и поддерживать его в чистоте. |
| Д | Поиск и устранение неисправностей | Оценивается: - умение участников формировать экспертное мнение и давать профессиональные консультации; - умение участников настраивать измерительное оборудование и выполнять его калибровку; - умение участников анализировать данные, полученные с измерительных приборов; - умение участников выполнять поиск неисправностей в СКС и ВОЛС; - умение участников устранять обнаруженные неисправности. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 16ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля, и вариативную часть – 2 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Монтаж магистральных линий связи (инвариант)

Время на выполнение модуля – 5ч.

Вам необходимо организовать волоконно-оптические линии связи от серверной до межэтажного узла доступа и далее до этажного настенного волоконно-оптического кросса. В процессе решения поставленных задач категорически необходимо соблюдать требования ТЗ и последовательно выполнить следующий комплекс работ:

- Стадия I. Шаг 1. Разработать ТКП включающее: план график со сроками исполнения, план кабельных трасс, схему фасадов, схему распределения ОВ, спецификацию оборудования и расходных материалов для работ и последующего технического обслуживания;

Шаг 2. Произвести прокладку волоконно-оптических кабелей от главного кросса серверной до межэтажного узла доступа и далее до настенного волоконно-оптического кросса;

Шаг 3. Произвести монтаж главного кросса;

Шаг 4. Произвести монтаж настенного волоконно-оптического кросса;

Шаг 5. При помощи VFL произвести тестирование шести созданных волоконно-оптических линий связи. Сформировать и заполнить таблицу с результатами тестирования, где «Pass» - ОВ целое, Fail – обрыв ОВ;

Этап II. Шаг 6. Произвести монтаж межэтажного узла доступа без разрыва активных линий связи первого этапа;

Шаг 7. При помощи VFL произвести тестирование созданной максимально возможной волоконно-оптической линий связи. Если VFL тест - «Pass», то далее произвести тестирование методом OTDR с сохранением результатов.

Примечание. Все схемы должны содержать легенду с принятыми условно-графическими изображениями с их расшифровкой в соответствии с действующими стандартами СКС.

Маркировка кабелей должна быть на выходе из кабеленесущей системы и непосредственно у ввода в распределительное устройство.

В процессе сварки ОВ производить заполнение соответствующих протоколов монтажа распределительных устройств. Кольца запасов ОК должны быть у всех распределительных устройств. Кольца запасов ОК уложить вертикально в боковых стенках СТК.

Обеспечить наличие кабельных организаторов, которые в свою очередь должны быть расположены под распределительными устройствами для удобства эксплуатации сети. Настенный волоконно-оптический кросс разместить в середине имитации кабеле несущей системы, на высоте 300мм от уровня кабеленесушей системы. Схема распределения оптических волокон должна быть спроектирована таким образом, чтобы шесть линий связи между узлами были минимальными и одна максимально возможной.

Наименование объекта___________________________________________

Протокол
монтажа оптического кросса на объекте

Строительно-монтажное предприятие______________________________________________

Наименование ВОЛП____________________________________________________________

Марка ОК______________________________________________________________________

Наименование кросса: ___________________________________________________________

Сварочное устройство (тип, зав.№)_________________________________________________

| №№ волокон | Цвет Модуля | Цвет ОВ | Затухание на сростках по показаниям сварочного устройства**, дБ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ** - в случае разъемных соединителей указывается затухание, измеренное рефлектометром. |

Монтаж выполнил_______________________________________________ /__________/
                                                       (должность, Ф.И.О.)                                             (подпись)

"____ " ________________ 20_____г.

Наименование объекта___________________________________________

Протокол
монтажа оптического кросса на объекте

Строительно-монтажное предприятие_____________________________________________

Наименование ВОЛП___________________________________________________________

Наименование оптического кросса:________________________________________________

Сварочное устройство (тип, зав.№) ________________________________________________

| Тип ОК ___________________ Маркировка ОК______________ |  |  | Тип ОК ___________________ Маркировка ОК________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ волокон | Цвет Модуля | Цвет ОВ | №№ волокон | Цвет Модуля | Цвет ОВ | Затухание на сростках по показаниям сварочного устройства**, дБ |
|  |  |  | ** - в случае разъемных соединителей указывается затухание, измеренное рефлектометром. |  |  |  |

Монтаж выполнил_______________________________________________ /__________/
                                                       (должность, Ф.И.О.)                                             (подпись)

"____ " ________________ 20_____г.

Модуль Б. Монтаж распределительных и локальных линий связи (инвариант)

Время на выполнение модуля – 3ч.

Произвести монтаж СКС в соответствии с планом:

- Нарисовать схемы медно-жильных подключений для: Cat 3, Cat 5e, Cat 6a;

- Нарисовать схемы фасадов СТК и ШТК;

- Произвести укладку, фиксацию и маркировку пучков Cat 6a и Cat 5e;

- Произвести монтаж модульных ПП (1-4 порт Cat 6a, далее аналогично Cat 5e);

- Произвести тестирование Cat 6a и Cat 5e;

- Произвести укладку кабеля Cat 3 в гофротрубе с фиксацией к стенам при помощи клипс.

- Произвести монтаж ПП кат.3;

- Заполнить кабельный журнал;

- Составить спецификацию созданной СКС

Примечание:

- все схемы должны содержать ФИО монтажника, дату и подпись;

- построенная СКС и маркировка всех компонентов должны быть в соответствии с разработанными схемами, а они в свою очередь в соответствии с кабельным журналом;

- монтаж оконечных устройств должен быть выполнен в соответствии с ГОСТ Р 53246-2008 и инструкциями производителей;

- маркировка должна быть нанесена на все оконечные устройства, кабели, пучки кабелей. Маркировка пучков должна быть при помощи маркерных стяжек с фиксацией за ленту-липучку на выходах с кабеленесущей системы (лотка сетчатого типа) и у ввода пучков в органайзеры распределительных устройств. Маркировка кабелей в пучке должна быть размещена непосредственно у ввода кабеля в патч-панель, в формате: (№ кабеля в пучке)/(№ удалённой патч-панели)–(№ порта удалённой патч-панели);

- для формирования пучков кабелей допускается применение только ленты-липучки. Сформированные в кабеленесущей системе пучки кабелей должны быть зафиксированы при помощи нейлоновых стяжек за ленту-липучку к секциям кабельного лотка;

- в ТС и ТШ должны быть запасы кабелей, которые необходимо аккуратно уложить кольцами;

- непосредственно под каждым распределительным устройством установить кабельный органайзер.

- При помощи лан-тестера проверить правильность схем терминирования и записать результат в соответствующий столбец кабельного журнала, где: Pass-соответствует схеме, Fail – не соответствует схеме.  Если все результаты Pass – произвести сертификацию созданной  СКС при помощи кабельного анализатора с сохранением результатов.

Кабельный журнал

Объект:

| Условное обозначение |  | Расположение распределительных устройств |  | Наименование кабельных трасс (откуда-куда/номер кабельного пучка) | Кабель |  |  | Схема терминирования | Результат тестирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало (помещение-распред.устройство/порт) | Конец (помещение-распред.устройство/порт) | ТС (начало) | ТШ (конец) |  | Тип и категория кабеля | Кол-во жил/калибр | Длина, м |  |  |

Исполнитель ___________________________________________________________________________________ /___________________/
                                                       (СМП, должность, ФИО)                                                                                                         (подпись)

"____ " ________________ 20_____г.

Модуль В. Монтаж слаботочных систем (вариатив)

Время на выполнение модуля – 3ч.

Конкурсное задание по модулю состоит из следующих последовательно выполняемых шагов:

Шаг 1: Решение задач по организации подсетей IPv4

На данном этапе необходимо решить практические задачи, которые сгенерированы экспертами в мобильном приложении «IP-задачник» и выданы после жеребьёвки ранее сгенерированных задач.

Шаг 2: Решение задач по эксплуатации СКС

Объект: г. Санкт-Петербург, КВЦ «ЭкспоФорум», Петербургское ш., 64/1, этаж 1, павильон H.

Создаваемая СКС должна охватывать все необходимые помещения, быть реализована как кабельная система с централизованной архитектурой, построенной по топологии «звезда» с центром коммутации, расположенным в отдельном помещении (серверная) и состоять из следующих подсистем:

- горизонтальная подсистема (подсистема внутренних магистралей);

- вертикальная подсистема.

Создаваемая СКС должна обеспечивать работу локальной вычислительной сети (ЛВС) и обеспечивать физическую среду передачи данных ЛВС со скоростью не менее 10 Гбит/с для внутренних магистралей и вертикальной подстстемы. СКС должна базироваться на единой информационной кабельной системе с целью обеспечения возможности развития СКС, модернизации оборудования и совместимости с самыми новыми разработками в области информационных технологий. Номенклатура материалов и комплектующих СКС должна полностью соответствовать требованиям действующих международных стандартов.

СКС должна являться законченным техническим решением, строиться по технологии структурированных кабельных систем в соответствии с требованиями.

Магистральные трассы должны быть уложены в действующую кабеленесущую систему для перехода из которой использовать гофрированные трубы из самозатухающего ПВХ пластиката.

Каждое рабочее место локальной сети со стороны пользователя оконечивается двойной розеткой RJ45. При проектировании должно учитываться создание дополнительных портов для возможности подключения дополнительных периферийных устройств в локальную сеть (принтеров, ноутбуков).

Элементы кабелепроводов должны учитывать перспективу развития СКС в объёме не менее 20%.

В телекоммуникационном шкафу предусмотреть запас кабеля не менее 3м.

Все пассивное оборудование и расходные материалы проектируемой СК должно быть от одного отечественного производителя.

В серверной разместить напольный телекоммуникационный шкаф 42U 800х1000мм. с обеспечением свободного доступа к нему специалистов для проведения регламентных работ с фронтальной, тыльной и боковых сторон шкафа (с учетом открытия дверей).

В ТШ предусмотреть необходимое количество пассивного коммутационного оборудования СКС (коммутационные панели, кабельные органайзеры и др.)

Для коммутации активного сетевого оборудования с коммутационными панелями в подсистеме телекоммуникационного помещения, а также для коммутации серверов, ПК АРМ, сетевых принтеров и т.д. с телекоммуникационными розетками в подсистеме рабочего места предусмотреть медные коммуникационные шнуры RJ45-RJ45 в количестве, обеспечивающим функционирование всего устанавливаемого оборудования и рабочих мест.

После монтажа коммутационных, кроссовых панелей и вспомогательного оборудования в ТШ должно оставаться не менее 30% резерв установочного пространства, для последующей установки необходимого активного сетевого оборудования, источника бесперебойного электропитания (ИБП), оборудования для телефонии и др.

По результатам должна быть разработан следующий пакет проектной документации: описание объекта, схема организации связи, план размещения оборудования в телекоммуникационных шкафах, план кабельных трасс, кабельный журнал, спецификация оборудования, изделий и материалов.

Проект должен быть выполнен при помощи ПО nanoCAD BIM СКС в соответствии с ГОСТ 53246-2008, ГОСТ 211703, ГОСТ 58238, ГОСТ 21.210-2014, ISO 11801.

Модуль Г. Тест производительности труда (инвариант)

Время на выполнение модуля – 2ч.

В отведенное время конкурсантам необходимо произвести монтаж патч-панели (ПП), изготовить соединительные шнуры и подключить их к портам ПП для последующего тестирования экспертами. По стандарту TIA/EIA568 произвести терминирование портов патч панели. Произвести маркировку кабелей с каждой стороны по формату «№порта (откуда) - №порта (куда)», сформировать пучок и закрепить его на органайзере ПП. Изготовить и подключить к портам патч-панели соединительные шнуры (0.5м) в соответствии с направлением тестирования порт 1–13, порт 2–14 и т.д.

Модуль Д. Поиск и устранение неисправностей (вариатив)

Время на выполнение модуля – 3ч.

В данном модуле конкурсантам необходимо продемонстрировать навыки по интерпретации результатов произведенных измерений.

В процессе выполнения данного модуля необходимо использовать средства индивидуальной защиты, поддерживать в чистоте конкурсное место. Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам.

При помощи кабельного анализатора произвести сертификационное тестирование СКС, сохранить результаты тестирования и заполнить протоколы измерений с описанием характера неисправностей, места их возникновения и возможных способов их устранения.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Специальные правила компетенции отсутствуют.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Личный инструмент конкурсанта

Тулбокс определённый – конкурсант должен привезти с собой на соревновательное мероприятие.

Таблица №4

| № п/п | Наименование | Обязательно: да/нет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат для сварки оптических волокон, в комплекте: аппарат, скалыватель, источник питания, запасные электроды | да |
| 2 | Спецодежда: куртка, штаны, кепка, закрытая обувь, перчатки | да |
| 3 | Защитные очки (ГОСТ Р 12.4.013-97 ССБТ) | да |
| 4 | Сумка для инструментов |  |
| 5 | Ножовка по металлу с запасным полотном | да |
| 6 | Тросокусы для стального троса | да |
| 7 | Бокорезы | да |
| 8 | Плоскогубцы | да |
| 9 | Отвёртка крестовая малая | да |
| 10 | Отвёртка крестовая большая | да |
| 11 | Отвёртка шлиц малая | да |
| 12 | Отвёртка шлиц большая | да |
| 13 | Рулетка | да |
| 14 | Нож для разделки внешней оболочки кабеля с запасным лезвием | да |
| 15 | Стриппер для снятия оболочек 0,4-1,3мм/16-24AWG (T-типа) | да |
| 16 | Стриппер для удаления 250 мкм покрытия волокна и буфера 900 мкм. | да |
| 17 | Стриппер-прищепка для удаления модулей 900мкм-2мм. | да |
| 18 | Ножницы для кевлара | да |
| 19 | Нож монтерский | да |
| 20 | Пинцет | да |
| 21 | Линейка | да |
| 22 | Дозатор для пропанола | да |
| 23 | LAN - тестер | да |
| 24 | Визуальный локатор повреждений | да |
| 25 | Тональный генератор для кабеля «витая пара» | да |
| 26 | Комплект запасных батареек | нет |
| 27 | Набор инструментов для работы с UTP кабелем: инструмент для обжима коннекторов, инструмент для терминирования портов патч-панелей | да |
| 28 | Клещи обжимные для модулей Keystone | да |
| 29 | Комплект для уборки рабочего места (щетка, совок) | да |
| 30 | Аккумуляторная дрель-шуруповерт с набором бит | да |
| 31 | Устройство для чистки SC коннекторов и адаптеров | да |
| 32 | Контейнер для КДЗС | да |
| 33 | Контейнер для безворсовых салфеток | да |
| 34 | КДЗС 40 и 60мм | да |
| 35 | Безворсовые салфетки | да |
| 36 | Угольник 90° | да |
| 37 | Пояс для инструмента | да |
| 38 | Складное ведро | нет |
| 39 | Органайзер для укладки КДЗС в процессе сварки | да |
| 40 | Защитные перчатки | да |
| 41 | Напольный коврик | нет |
| 42 | Таймер | нет |
| 43 | Прорезиненный фартук (ГОСТ 12.4029-76) | нет |
| 44 | Карандаш | да |
| 45 | Ластик | нет |
| 46 | Ручка шариковая | да |
| 47 | Маркер перманентный | да |
| 48 | Зажимы для фиксации кабеля | нет |
| 49 | Органайзер для мелочей | нет |
| 50 | Лента-липучка (Велкро) | да |
| 51 | Стяжки нейлоновые | нет |
| 52 | Кабельный анализатор Fluke DSX 5000 либо аналог | да |
| 53 | Волоконно-оптический рефлектометр Fluke DSX 5000 OTDR SM либо аналог |  |

А также другие материалы, оборудование и инструменты, которые эксперты признают имеющими отношение к наилучшим доступным технологиям (НДТ)

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Эксперты имеют право запретить использование любые материалы, оборудование и инструменты, которые не перечислены в списке тулбокса, если примут решение, что они могут дать конкурсанту несправедливое преимущество.

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.