КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Эксплуатация беспилотных

авиационных систем»

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2025 г.

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом                            и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях                                     по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

| 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ……………………… | - 4 |
| --- | --- |
| - 1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………….. | - 4 |
| - 1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»……………………... | - 4 |
| - 1.3. Требования к схеме оценки……………………………………………. | - 9 |
| - 1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………….. | - 9 |
| - 1.5. Конкурсное задание……………………………………………………. | - 12 |
| - 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания……………………………. | - 12 |
| - 1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив).... | - 12 |
| - 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ……………………… | - 34 |
| - 2.1. Личный инструмент конкурсанта…………………………………….. | - 37 |
| - 2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке………………………………………………………………… | - 38 |
| - 3. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………….. | - 38 |

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – профессиональный стандарт

- ТК – требования компетенции

- КЗ – конкурсное задание

- ИЛ – инфраструктурный лист

- КО – критерии оценки

- ТЗ – техническое задание

- ТХ – технические характеристики

- БАС - беспилотная авиационная система

- БВС - беспилотное воздушное судно. Синоним БЛА, БПЛА - беспилотный летательный аппарат

- НСУ - наземная станция управления

- АКБ – аккумуляторная батарея

- ЕС ОрВД – Единая служба организации воздушного движения

- ИВП – использованиевоздушногопространства

- AGL – высотаотносительноповерхности

- AMSL – высотанадуровнемморя

- FPV – сокращенное название системы управления полетами от «первого лица» – FirstPersonView.

- OSD (OnScreenDisplay) — т.е. дисплей на экране или меню на экране (т.е. поверх основной картинки, как правило с камеры, отображается какая-то дополнительная информация, в основном текстовая).

- DVR (DigitalVideoRecorder) – это устройство, позволяющее записывать видео

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к полетам беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 14 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила и порядок, установленные воздушным законодательством Российской Федерации, получения разрешения на использование воздушного пространства, в том числе при выполнении полетов над населенными пунктами, при выполнении авиационных работ; - Нормативные правовые акты об установлении запретных зон и зон ограничения полетов; порядок получения информации о запретных зонах и зонах ограничения полетов; - Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и выполнение полетов беспилотным воздушным судном; - Порядок организации и выполнения полетов беспилотным воздушным судном в сегрегированном воздушном пространстве; - Основы воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии в объеме, необходимом для подготовки и выполнения полета беспилотным воздушным судном максимальной взлетной массой до 10 килограммов в ожидаемых условиях эксплуатации; - Требования эксплуатационной документации; - Летно-технические характеристики беспилотной авиационной системы и влияние на них эксплуатационных факторов; - Порядок планирования полета беспилотного воздушного судна и построения маршрута полета; - Порядок подготовки программы полета и загрузки ее в бортовой навигационный комплекс (автопилот) (при наличии) беспилотного воздушного судна; - Специализированные цифровые платформы полетно-информационного обслуживания и сервисы цифрового журналирования операций; - Порядок проведения предполетной подготовки беспилотной авиационной системы и ее элементов; - Правила ведения и оформления полетной и технической документации, требования к ведению и оформлению полетной и технической документации, в том числе в цифровом виде с использованием специализированных сервисов |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать специализированные цифровые платформы полетно-информационного обслуживания и сервисы цифрового журналирования операций; - Анализировать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку; - Использовать специальное программное обеспечение для составления программы полета и ввода ее в бортовой навигационный комплекс (автопилот) (при наличии) беспилотного воздушного судна; - Составлять полетное задание и план полета; - Составлять полетные программы с учетом особенностей функционального оборудования полезной нагрузки, установленного на беспилотном воздушном судне и характера перевозимого внешнего груза; - Оценивать техническое состояние и готовность к использованию беспилотной авиационной системы; - Оформлять полетную и техническую документацию |  |
| 2 | Управление (контроль) полетом беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 26 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок использования воздушного пространства Российской Федерации, производства полетов беспилотными воздушными судами; - Порядок производства полетов беспилотными воздушными судами в сегрегированном воздушном пространстве; - Основы аэронавигации, аэродинамики, метеорологии в объеме, необходимом для выполнения безопасного полета беспилотным воздушным судном; - Требования эксплуатационной документации, летно-технические характеристики и эксплуатационные ограничения беспилотного воздушного судна; - Основы авиационной электросвязи, правил ведения радиосвязи и фразеологии применительно к полетам по правилам визуальных полетов и правилам полетов по приборам; - Порядок действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях; - Технология выполнения авиационных работ, характеристики используемых веществ и оборудования; - Порядок проведения послеполетных работ; - Правила ведения и оформления полетной и технической документации, требования к ведению и оформлению полетной и технической документации, в том числе в электронном виде с использованием сервисов цифрового журналирования операций; - Связь человеческого фактора с безопасностью полетов; - Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства, безопасной эксплуатации воздушного судна |  |
|  | Специалист должен уметь: - Осуществлять запуск беспилотного воздушного судна4 - Осуществлять дистанционное пилотирование и (или) контроль параметров полета одного беспилотного воздушного судна; - Распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок при выполнении полетов; - Определять пространственное положение беспилотного воздушного судна с использованием элементов наземной станции управления; - Принимать меры по обеспечению безопасного выполнения полета беспилотным воздушным судном; - Выполнять послеполетные работы; - Оформлять полетную и техническую документацию, в том числе в цифровом виде с использованием специализированных сервисов |  |
| 3 | Техническое обслуживание и ремонт беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 17 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Требования эксплуатационной документации к техническому обслуживанию беспилотной авиационной системы; - Перечень и содержание работ по видам технического обслуживания беспилотных авиационных систем, порядок их выполнения; - Назначение, устройство и принципы работы беспилотной авиационной системы и ее элементов; - Порядок подготовки к работе рабочего места, инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры; - Порядок и технология выполнения всех видов технического обслуживания беспилотной авиационной системы и ее элементов, а также специальных работ; - Классификация и признаки отказов, неисправностей беспилотной авиационной системы, методы их обнаружения и устранения; - Порядок установки и снятия съемного оборудования беспилотного воздушного судна; - Требования охраны труда и пожарной безопасности; - Правила использования цифровых технологий при обновлении программного обеспечения и калибровке беспилотной авиационной системы; - Технология выполнения текущего и контрольно-восстановительного ремонта; - Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать эксплуатационно-техническую документацию беспилотных авиационных систем и их элементов, чертежи и схемы; - Оценивать техническое состояние элементов беспилотных авиационных систем; - Осуществлять подготовку и настройку элементов беспилотных авиационных систем; - Выполнять техническое обслуживание элементов беспилотной авиационной системы в соответствии с эксплуатационной документацией; - Использовать необходимые для работы инструменты, приспособления и контрольно-измерительную аппаратуру; - Обслуживать аккумуляторные батареи элементов беспилотных авиационных систем; - Устанавливать съемное оборудование на беспилотное воздушное судно, снимать съемное оборудование; - Использовать взлетные устройства (приспособления); - Производить работы при хранении беспилотных авиационных систем, установленные в эксплуатационной документации; - Использовать цифровые технологии при обновлении программного обеспечения и калибровке беспилотной авиационной системы - Использовать инструменты, контрольно-измерительные приборы и приспособления в процессе ремонта элементов беспилотной авиационной системы; - Применять эксплуатационную и ремонтную документацию беспилотной авиационной системы в процессе диагностики и ремонта элементов беспилотной авиационной системы; - Выявлять и устранять отказы и неисправности при функционировании элементов беспилотной авиационной системы; - Оформлять техническую документацию |  |
| 4 | Эксплуатация и обслуживание функционального оборудования полезной нагрузки беспилотного воздушного судна, систем передачи и обработки информации, а также систем крепления внешних грузов | 28 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Общие сведения об обслуживаемых беспилотных воздушных судах; - Правила технической эксплуатации, регламенты и технологии обслуживания систем функциональной полезной нагрузки беспилотного воздушного судна; - Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для сбора и передачи информации; - Влияние установки системы функционального оборудования и центровки на летные характеристики и поведение БВС в полете; - Методы обработки полученной полетной информации, возможных неисправностей оборудования, способы их обнаружения и устранения |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать системы крепления внешнего груза для осуществления доставки с помощью беспилотных авиационных систем с использованием дистанционно пилотируемого воздушного судна и автоматического управления посредством посадки, спуска и сброса; - Использовать бортовые системы регистрации полетных данных, сбора и передачи информации, включая системы фото- и видеосъемки, а также иные системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства; - Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на беспилотном воздушном судне; - Осуществлять обработку данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов; - Вести эксплуатационно-техническую документацию, разрабатывать инструкции и другую техническую документацию |  |
| 5 | Сборка узлов и систем беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основные понятия схемотехники; - Принципы проектирования БАС; - Современные технологии, применяемые при проектировании, конструировании и изготовлении БВС и его отдельных узлов; - Особенности взаимодействия электронных компонентов БВС; - Устройство бесколлекторного двигателя и принципы его работы; - Устройство полетного контроллера и принципы его работы; - Характеристики, способы и методы производства моделей БВС; - Условия применения разных марок припоев, флюсов; - Влияние демонтажа отдельных элементов на работу общей системы БАС; - Правила эксплуатации ручного и электроинструмента, требования охраны труда, применяемые СИЗ |  |
|  | Специалист должен уметь: - Пользоваться конструкторской документацией, читать чертежи и схемы узлов БВС; - Составлять конструкторскую документацию в соответствии с ЕСКД; - Выполнять чертежи и модели объектов в САПР; - Работать с контрольно-измерительным инструментом; - Пользоваться паяльным оборудованием и сборочным инструментом; - Выполнять пайку несложных электрических схем; - Обладать общим пользовательским навыком работы с 3D принтерами и лазерными резаками, другими видами станочного оборудования, применяемыми в отрасли; - Выполнять сборочные операции с применением необходимой технологической оснастки; - Устанавливать собираемые детали в сборочное приспособление по базовым отверстиям, фиксировать собираемый узел |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать            в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки в индивидуальном формате

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 0,50 | 0,00 | 5,50 | 14,00 |
|  | 2 | 3,50 | 12,50 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 |
|  | 3 | 1,50 | 2,50 | 8,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 17,00 |
|  | 4 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 28,00 |
|  | 5 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 1,00 | 4,50 | 15,00 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 20,00 | 18,00 | 15,00 | 13,00 | 22,00 | 12,00 | 100,00 |

# Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

# в командном формате

| Критерий/Модуль |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | Ж |  |
|  | 1 | 10,00 | 10,00 |
|  | 2 | 38,90 | 38,90 |
|  | 3 | 14,20 | 14,20 |
|  | 4 | 7,00 | 7,00 |
|  | 5 | 9,90 | 9,90 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 80,00 | 80,00 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Мониторинг | - Подготовка и настройка оборудования. Проверяется экспертами перед зачетной попыткой согласно отраслевой инструкции |
|  |  | - Выполнение полета (съемки). Проверяется точность пилотирования/ качество автоматического полета с соблюдением ТБ и др. во время выполнения зачетной попытки. Дополнительно зачетный полет записывается на видео экспертом-компатриотом или экспертом, ответственным за съемку |
|  |  | - Подготовка и сдача отчетности. Проверяется корректность составления отчетной документации, своевременность сдачи отчета, качество полученного при съемке материала и др. по окончании модуля на основе предоставленных конкурсантом материалов |
| Б | FPV пилотирование | - Предполётная подготовка. Правильность подключения и работоспособность оборудования проверяется во время зачетной попытки |
|  |  | - Пилотирование по трассе в симуляторе FPV-полетов. Оценивается скорость и точность прохождения трассы. Подтверждается скриншотом прохождения. |
|  |  | - Полеты. Проверяется во время выполнения зачетной попытки. Оценивается скорость и точность прохождения трассы. Выполнение задания дополнительно записывается на видео экспертом-компатриотом или экспертом, ответственным засъемку |
| В | Сборка БВС | - Выполнить сборку конструкционных элементов БВС, монтаж и подключение электронных компонентов БВС, подключение силовой установки |
|  |  | - Настройка и проверка работоспособности (включает взлёт, зависание, пролёт по трассе в визуальном режиме). Проверяется во время выполнения зачетной попытки. Выполнение задания дополнительно записывается на видео экспертом, ответственным за съемку |
| Г | Решение отраслевых задач | - Организация труда. Проверяется во время выполнения модуля, путем приемки необходимых блоков задания в отведенное время |
|  |  | - Оценка сборки и монтажа узла. Оценивается корректность сборки. Проверяется узел, установленный на коптер, а также выбор способа и места крепления узла. |
|  |  | - Выполнение отраслевой задачи. Оценивается поведение и целостность узла при тестовых нагрузках во время зачетной попытки. Дополнительно зачетный полет записывается на видео экспертом, ответственным за съемку |
| Д | Эксплуатация полезной нагрузки | - Монтаж оборудования. Оценивается правильность подключения и работоспособность установленного оборудования. |
|  |  | - Управление полезной нагрузкой в полете. Оценивается во время зачетной попытки. Дополнительно зачетный полет записывается на видео экспертом, ответственным за съемку. |
|  |  | - Полеты по трассе с полезной нагрузкой. Оценивается во время зачетной попытки. Дополнительно зачетный полет записывается на видео экспертом, ответственным за съемку. |
| Е | Эксплуатация БВС самолетного типа | - Предполетная подготовка, сборка. Во время зачетной попытки проверяется скорость выполнения и правильность порядка действий и др. |
|  |  | - Создание полётной миссии, симуляция полета. Проверяются файлы и видео, полученные конкурсантом во время выполнения симуляции |
| Ж | КОМАНДНЫЙ.Командная работа по сборке коптеров Командное FPV пилотирование | - Выполнить сборку и настройку указанного количества коптеров, соблюдая разделение этапов сборки и настройки, распределение по видам работ и соблюдение стандартов качества и сроков выполнения работ. - Предполётная подготовка. Правильность подключения и работоспособность оборудования проверяется во время зачетной попытки |
|  |  | - Проверка работоспособности собранных дронов (включает взлёт, пролёт по трассе в fpv-режиме). Проверяется во время выполнения зачетной попытки. Выполнение задания дополнительно записывается на видео экспертом, ответственным за съемку. - Полеты. Проверяется во время выполнения зачетной попытки. Оценивается количество правильно пройденных командой кругов трассы. Выполнение задания дополнительно записывается на видео экспертом, ответственным за съемку |
| Сквозные навыки (оцениваются во всех модулях) |  |  |
| 1 | Охрана труда при пайке и монтаже/ демонтаже оборудования | Использование средств защиты, пайка в очках, эксплуатация оборудования и материалов. В соответствии с инструкцией по ТБ и тех. характеристиками |
| 2 | Охрана труда при предполетной подготовке | Пропеллеры сняты при вкл АКБ на рабочем месте, взлет. После разрешения и в присутствии Эксперта |
| 3 | Охрана труда при полетах | killswitch и disarm после полета, вкл-выкл АКБ внутри сетки, нахождение пилота за сеткой при запуске коптера, коптер не включался при нахождении людей в сетке в соответствии с инструкцией по Охране труда |
| 4 | Порядок на рабочем месте | Отсутствие мусора, убран инструмент, электрические приборы отключены от питающей сети. Сравнение по эталонным фотографиям рабочего места |

  - Конкурсное задание

Количество конкурсных дней: 4 дня (Д1, Д2, Д3 - в индивидуальном формате, Д4 - в командном формате).

Общая продолжительность Конкурсного задания: 17 часов, в том числе выполнение заданий:

Д1-Д3 в индивидуальном формате (модули А, Б, В, Г, Д, Е) – 13 часов.

Д4 в командном формате (модуль Ж) – 4 часа.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

## 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 7 модулей, обязательных к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля (А, Б, Д, И) и вариативная часть –3 модуля (В, Г и командный модуль Ж).

Из них модуль Ж направлен на командообразование внутри одной компетенции с распределением функциональных задач для реализации производственной задачи с соблюдением цикла производства (проекта).

Общее количество баллов конкурсного задания в индивидуальном формате составляет 100, в командном формате – 100 баллов.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Мониторинг (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Полётная миссия: произвести мониторинг локации.

      - В зоне мониторинга расположен макет комплекса зданий с различными ситуациями и повреждениями, а также макет автомобильных дорог с транспортными средствами и другими дорожными объектами. Необходимо произвести мониторинг в автоматическом режиме, пользуясь навигацией  по карте ArUco-маркеров. С помощью FPV оборудованияс целью определения всех ситуаций и повреждений: выполнить видеосъемку с помощью DVR системы для последующего анализа полученного материала. После выполнения мониторинга коптер должен вернуться на исходную точку. Допускается управление сервоприводом в ручном режиме.

Примерный вид зоны мониторинга локации

| Виды чрезвычайных ситуаций (ЧС) | Пример изображения |
| --- | --- |
| Пожар |  |
| Разбитое стекло |  |
| Задымление |  |
| Трещина фасада |  |
| Описания дорожных ситуаций (ДС) | Пример изображения |
| ДТП |  |
| Открытый люк |  |
| Затор на перекрёстке |  |
| Яма на дороге |  |
| Нарушение разметки на дороге и пешеходных переходах |  |
| Отсутствие искусственных неровностей на дороге |  |

! В локации полёт выполняется в автоматическом режиме, допускается запуск нескольких программ полета во время выполнения мониторинга. Запрещается управление в ручном режиме кроме случаев перехвата с целью предупреждения аварийной ситуации. Допускается управление сервоприводом в ручном режиме. Посадка или падение коптера внутри зоны мониторинга ведёт к прекращению зачетной попытки. Зачетная попытка 7 минут.

Тестовые попытки и проверка работоспособности оборудования производятся вне зоны мониторинга во вспомогательной полетной зоне, в порядке живой очереди (приоритет у конкурсантов, не выполнявших тестовые попытки, время выполнения – 5 минут).

Выйти на зачетный полет можно в любой момент модуля, но последняя запись в очередь принимается не позднее 20 минут до окончания модуля.

      - Произвести мониторинг в симуляторе.

Пример миссии

Произвести осмотр сотовой вышки. На вышке определить участки коррозии и участки перегрева. Выполнение миссии фиксируется автоматически. По результатам предоставить скриншот времени затраченного на выполнение миссии.

| Задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| Установить дополнительное оборудование на коптер | - Программируемый коптер «Клевер 4» - Модуль с FPV системой Raspberry Pi с камерой | Коптер, настроенный для выполнения полётного задания |
| Составить миссию автоматического полета для мониторинга локации | Координаты точки взлёта и посадки, точка начала мониторинга. Изменения вносят в день Д-2. | Блок-схема Blockly автоматического полета (скриншот)/ файл с программой, сохраненный на рабочем столе в папке «Мониторинг_Ф_И», Например: monitoring_F_I.py (jpg, png) |
| Произвести автоматический полет и аэросъемку | Количество зачетных попыток определяется экспертами в Д-2. Доступ к полигону на 7 минут, включая предполетную подготовку | Видео с камеры коптера, сохраненное в папке «Мониторинг_Ф_И» |
| На полученных материалах съёмки найти требуемые объекты | Видео, полученное во время полета по полигону | Фото, на которых крупным планом видны дорожные и чрезвычайные ситуации, сохраненные в папку«Мониторинг_Ф_И» |
| Подготовить отчет | Фотографии дорожных средств и чрезвычайных ситуаций, соответствующие следующим требованиям: - Транспортное средство или ЧС занимает не менее 25% кадра и помещается в него полностью Количество изображений равно количеству найденных транспортных средств и чрезвычайных ситуаций. Изменения вносят в день Д-2. | Отчет с именем Отчет_Ф_И.pdf в следующем формате: 1) таблица мониторинга зданий №; Вид ЧС; Фото ЧС; Этаж; Адрес. 2) таблица мониторинга дорожных ситуаций №; Описание ДС; Фото ДС. |
| Мониторинг в симуляторе | Варианты мониторинга: 1.Осмотр вышки. 2. Лесной пожар. 3. Тушение пожара Определяется экспертами в Д-2 | Скриншот времени выполнения миссии. где Ф_И (F_I) – Фамилия_Имя конкурсанта |

Модуль Б. FPV пилотирование (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задание:

| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| Выполнить предполетную подготовку | - Проверить целостность коптера. - Произвести настройки полетного контроллера и пульта радиоуправления. - Настроить канал видеопередачи. - Получить видеопоток с камеры коптера на FPV шлеме | - Коптер, готовый к полету; - FPV шлем, принимающий сигнал с камеры коптера; - Настроенный пульт |
| Пролететь трассы в FPV-симуляторе Аэросим | Трассы в FPV-симуляторе Пример трассы Спортивный зал 2 (лучшее 30 сек, ограничение 120 сек) Спортивный зал 3 (лучшее 45 сек, ограничение 135 сек) Полёты выполняются на дроне 3 дюйма SKYRIS. Изменения вносят в день Д-2. | Трасса пройдена за min время. Сохраненные скриншоты из симулятора в папке с названием «FPV_Ф_И» на рабочем столе (где Ф_И (F_I) – Фамилия_Имя конкурсанта), на которых видно время прохождения трасс. Имя файла Трасса1_N.jpg, Трасса2_N.jpg где N -номер конкурсанта |
| Выполнить полеты по трассе | Доступ к полетной зоне на 3 минуты (включая 1 минуту предполетной подготовки) на каждую трассу | Наименьшее время пролета всей трассы, без касаний элементов полигона и трассы. Посадка в указанную зону. Коптер без повреждений |

Настройки, которые необходимо сделать конкурсанту:

- светодиодная индикация подключена и настроена

- цвет светодиодной ленты приарме идизармекоптера должен отличаться.

Дополнительные условия

- Конкурсанты находится в специально обозначенных для пилота зонах.

- При поломке коптера в любой части модуля конкурсант чинит коптер самостоятельно с помощью ремкомплекта. Дополнительное оборудование, выходящее за рамки ремкомплекта, не выдается.

- При выполнении зачётных попыток запрещается включение видеопередатчиков другими конкурсантами.

### Тестовая попытка

- Конкурсант вправе сделать 1 тестовую попытку в первые20 минут модуля.

- Общее время тестовой попытки составляет 1 минуту (с момента входа в полетную зону).

- Пролетать можно по всей трассе и любым элементам.

- Дальнейшая проверка работоспособности оборудования может производиться только во вспомогательной полетной зоне в порядке живой очереди. Допускается получение видеопотока, арм-дизарм, взлёт-посадка. Время проверки составляет 1 минуту. Проверка работоспособности не производится, если в основной полётной зоне идёт зачётная попытка.

### Порядок выполнения зачётных попыток:

- Порядок выполнения зачётных попыток определяется жеребьёвкой конкурсных мест.

### - Каждый конкурсант при выходе на зачётную попытку выполняет пилотирование по двум трассам. Замена АКБ между трассами допускается.

### - В случае, если конкурсант не выходит на зачётную попытку согласно жеребьёвке, попытка может быть выполнена по окончанию всех полётов по жеребьёвке в порядке живой очереди в рамках времени модуля.

### - В случае, если после прохождения первой трассы у конкурсанта отсутствует техническая возможность прохождения второй трассы, допускается ремонт коптера в рамках времени модуля. Зачётная попытка на второй трассе может быть выполнена по окончанию всех полётов по жеребьёвке в порядке живой очереди в рамках времени модуля.

### Зачётные полёты

- Количество зачетных полётов – 1 попытка на каждую трассу.

- Общее время зачетного полёта составляет 3 минуты (1 мин предполетной подготовки с момента подхода конкурсанта к обозначенному месту + 2 мин полета) по команде «на старт, внимание, марш».

- Если один элемент трассы пройден неверно, конкурсант имеет право вернуться и пройти этот элемент повторно (в рамках отведённого времени).

- В случае, если элемент не пройден согласно схеме трассы, круг не может быть засчитан.

- Прохождение круга засчитывается по прохождению последнего элемента круга.

- Время окончания прохождения трассы считается по прохождению последнего элемента трассы.

- При падении коптера, попытка продолжается (время не останавливается), если коптер может продолжить полёт без нарушения правил техники безопасности.

- Допускается вход конкурсанта в полетную зону для осмотра коптера после падения и принятия мер по продолжению полета (в рамках отведённого времени).

- В случае, если техническое состояние коптера не позволяет продолжить полёт без нарушения правил техники безопасности, зачетная попытка конкурсанта на данной трассе считается завершенной.

Трасса (полоса препятствий) - совокупность элементов в установленной последовательности. (Определяется экспертами в Д-2)

Количество элементов трассы– 5. (Определяется экспертами в Д-2)

Количество кругов –4. (Определяется экспертами в Д-2)

Количество трасс=2. (Определяется экспертами в Д-2)

Трассы для FPV пилотирования

Трасса №1 Трасса №2

Модуль В. СборкаБВС (вариатив)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задание:

| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| Выполнить сборку конструкционных элементов БВС, монтаж и подключение электронных компонентов БВС, подключение силовой установки, настройку и предполетную подготовку. | Комплектующие для сборки квадрокоптера (рама, ВМГ, модуль питания, полётный контроллер, FPVсистема) | Собранный исправный коптер, подготовленный к полёту. |
| Проверить работоспособность дрона в полетной зоне | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди. Приоритет у конкурсантов, которые ранее не выходили в полетную зону | Исправный коптер, выполняющий функционал согласно ТЗ. |
| Выполнить проверочный полёт | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди (выйти на зачетный полет можно в любой момент модуля, но последняя запись в очередь принимается не позднее 20 минут до окончания модуля) | Прохождение элементов в FPV режиме |

Пример трассы для пилотирования в FPV режиме:

1 круг, 5 элементов

Модуль Г. Решение отраслевых задач (вариатив)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

Заказчиком разработана полезная нагрузка, представляющая собой систему для обследования и поиска утечек газа, совместимую с квадрокоптером Клевер 4.

Необходимо в ручном режиме провести обследование (химический анализ) нескольких зон. Завершение химического анализа в каждой зоне сопровождается соответствующей световой индикацией:

- мигающий синий – наличие утечки газа (обнаружены пары спирта),

- белый – отсутствие утечки.

В рамках модуля необходимо:

- Собрать электрическую схему, обеспечивающую срабатывание устройства, в предоставленный корпус.

- Загрузить скетч для срабатывания устройства согласно ТЗ.

- Установить узел на коптер, внеся изменения в конструкцию коптера (при необходимости).

- Выполнить сопряжение узла с электрооборудованием квадрокоптера.

- Произвести полёт с детектированием зон на предмет утечек.

Компоненты узла:

- цифровая платформа ArduinoNano – 1;

- Датчик газа MQ-3 – 1;

- светодиодная индикация – 1;

- соединительные провода;

- детали корпуса;

- крепежные элементы.

- в случае, если габаритные размеры корпуса позволяют разместить в нём макетную плату, схема может быть собрана с помощью монтажной макетной платы (паечной или беспаечной).

Внешний вид корпуса (файл STL в приложении):

Пример схемы сборки:

Пример скетча:

Доступ к полётной зоне

| Проверка работоспособность узла, установленного на коптер, в полетной зоне | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди. Приоритет у конкурсантов, которые ранее не выходили на полетную зону. Предусмотрена 1 тестовая попытка |
| --- | --- |
| Выполнение зачётного полёта (1 зачетная попытка) | Демонстрация корректного срабатывания устройства перед зачётной попыткой. Зачетная попытка допускается только при работоспособном узле согласно КЗ Доступ к полетной зоне на 3 минуты (включая предполётную подготовку) предоставляется в порядке жеребьёвки или в порядке очереди (выйти на зачетный полет можно в любой момент модуля, но последняя запись в очередь принимается не позднее 20 минут до окончания модуля) |

Пример зоны для химического исследования

Количество зон –определяется экспертами в Д-2

Модуль Д. Эксплуатация полезной нагрузки (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

1. В симуляторе произвести доставку комплектующих.

Пример миссии

Старт миссии начинается недалеко от площадки «склад», где имеются все необходимые инструменты и комплектующие.На территории предприятия расположены 4 (четыре) площадки цехов, на которые требуется доставка.Каждаяизплощадокимеетвизуальноеотображениетребуемыхинструментов\комплектующих к доставке. Изначально нужно совершить доставку 2-х предметов в каждый из цехов. У пилотируемого БВС имеется 2 слота на доставку, которые он может загрузить на складе. Таким образом пилоту необходимо сначала узнать расположение всех площадок цехов на предприятии, их потребности и совершить достаточное количество рейсов для укомплектования всех цехов необходимыми предметами. Скриншот времени выполнения миссии.

2. Произвести сортировку грузов механическим захватом, пролететь с каждым грузом через препятствие соответствующей цветовой маркировки, произвести выгрузку в грузоприёмник согласно цвету груза. По завершении сортировки произвести посадку в заданную точку.

Индикация захвата включается перед захватом груза и соответствует цвету груза(переключение цвета осуществляется в ручном или автоматическом режиме).

### Дополнительные условия выполнения модуля:

- Время тестовой попытки 2 минуты. Количество тестовых попыток: 1

- Время зачетной попытки – 5 минут, включая предполетную подготовку, с момента подхода в обозначенную зону.

- Конкурсант не может касаться руками грузов, находящихся в полигоне, для захвата и выгрузки.

Если мяч теряется в полете после прохождения препятствия, допустимо схватить мяч захватом и выгрузить в грузоприемник, не проходя через препятствие заново.

Выйти на зачетный полет можно в любой момент модуля, но последняя запись в очередь принимается не позднее 20 минут до окончания модуля.

### Система штрафов в рамках модуля

  - касание пола, сетки, элементов трассы при полете с грузом. Касания грузоприёмника не штрафуются.

  - Посадка вне посадочной зоны.

| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| Установить на коптер все необходимое оборудование и настроить его | Захват механический, Arduino или RaspberryPi, светодиодная лента | Захват установлен, подключен, настроен.Демонстрация работоспособности захвата осуществляется в полетной зоне при выполнении зачетной попытки |
| Выполнить тестовые полеты на полигоне | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди. Разрешен захват и перенос грузов через препятствие, сброс грузов, посадка вточку H | Коптер без повреждений. |
| Выполнить зачетный захват и перенос грузов | Доступ к полетной зоне на 5 минут, включая предполетную подготовку | Коптер произвел захват всех грузов, пролет с ними через препятствие и произвёл выгрузку в грузоприемники. Коптер совершил посадку в точку Н без повреждений. |
| Доставка в симуляторе | Доставка комплектующих. Доставка фиксируется автоматически. | Скриншот времени выполнения миссии |

Пример полигона для сортировки грузов

Препятствия

Кольца/ворота – 3 шт. Определяется экспертами в Д-2.

С индикацией, соответствующей цветам грузов. Определяется экспертами в Д-2.

Грузоприёмники -3 шт.

С индикацией, соответствующей цветам грузов; смена цвета индикации на грузоприёмниках. Определяется экспертами в Д-2.

Зоны вылета / прилёта –2шт. Определяется экспертами в Д-2.

Взлётная площадка, посадочная площадка

Модуль Е. Эксплуатация БВС самолётного типа (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

1. Создание автоматической миссии:  площадь мониторинга 6,5 - 7 кв. км в пределах указанной зоны, время съёмки не превышает технические возможности БВС, высота полёта не более заявленной. Предусмотреть безопасные взлёт и посадку согласно типу БВС, исходя из следующих данных.

Пример технического задания

| № п/п | Перечень основных данных | Содержание основных данных и требований к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие сведения о Заказчике | Министерство сельского хозяйства Красноярского края |
| 2 | Описание места проведения работ | деревня Кузнецово, Зыковский сельсовет, Берёзовский район, Красноярский край |
| 3 | Объем выполняемых работ | Координаты выполнения работ: Зона радиусом 5 км с центром в точке 55.962053, 93.046626 Взлёт и посадка с аэродрома Кузнецово Высоты выполнения работ: AGL от 0 до 400 м Цель: мониторинг сельскохозяйственных земель |

При выполнение задания допускается использование карт:  https://yandex.ru/maps, https://www.google.ru/intl/ru/earth/, https://www.google.com/maps

2. Произвести сборку и настройку беспилотного летательного аппарата смешанного типаVTOL. Произвести настройку полетных режимов (определяется экспертами в Д-2). Произвести настройку аппаратуры направления. Произвести взлет с точки и посадку. Время на выполнение зачетной попытки 15 минут.

Примерные технические характеристики БВС

Режимы полета: Вертикальный взлет, посадка и зависание в фиксированной точке

Габариты: Размах крыльев: 1200 мм

Длина: 1090 мм

Вес: 1,9 кг.

Пропеллер: 12 дюймов

Взлетный вес: от 2 до 6,9 кг

Батарея: 8s

Длительность полета без нагрузки:

Режим зависания: 25 минут

Общая длительность полета: более 120 минут (дальность около 120 км)

Длительность полета с полной нагрузкой:

Режим зависания: более 10 минут

Режим полета: 30 минут (дальность около 35 км)

Максимальная полезная нагрузка: более 3 кг

Максимальная скорость: Скорость на уровне: более 130 км/ч, скорость на пикировании: более 180 км/ч

Компоненты:

- Двигатель: 4115

- Сервопривод: HEE WING 041S-MG

- Сервопривод наклона на хвосте: HEE WING V95S MG

- Контроллер полета: Планировщик полетного задания FX-405 с GPS

Предоставляемый результат

| WP-файл мониторинга F_mission.waypoints | Выгруженный из Mission Planner файл полётной миссии (дополнительно можно предоставить скриншот миссии с точками взлёта и посадки, траекторией полёта, командами в формате compN_mission.jpg (*.png)) |
| --- | --- |
| Скриншот с настройками камеры, временем и площадью полёта F_camera.jpg (*.png) | Скриншот с настройками камеры, временем и площадью полёта из Mission Planner |
| Где F – фамилия конкурсанта Сохранение файлов в папку Модуль Е_Фамилия на Рабочем столе |  |

Модуль Ж. КОМАНДНЫЙ. Командная работа по сборке коптеров. Командное FPV пилотирование (инвариант)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:

Задание Ж 1. Командная работа по сборке коптеров

Предоставляются комплектующие: рама, ВМГ, модуль питания, полётный контроллер, FPV-система, светодиодная лента, радиоприёмник.

Количество коптеров: 3 шт

Предусмотреть разделение участка на зоны по видам работ:

| № п/п | Вид работ | Оборудование и инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сборка рамы, установка компонентов с помощью крепежа | Набор отвёрток, плоскогубцы, пинцет, крепёж, стяжки, скотч двусторонний |
| 2 | Монтаж и подключение электронных компонентов, пайка | Паяльник, флюс, припой, очиститель паяльного жала, термоусадка, изолента, пинцет, третья рука, мультиметр, инструмент для зачистки проводов, бокорезы |
| 3 | Настройка и предполётная подготовка | Ноутбук с установленным ПО для настройки, кабель для подключения полетного контроллера, пульт РУ, видеоочки, АКБ, ключ для пропеллеров, тестер-индикатор напряжения |

Каждый вид работ выполняется только одним конкурсантом из команды. Распределение производится на усмотрение команды.

Дополнительные условия:

- между зонами работ передаётся коптер (промежуточный результат его сборки и комплектующие), но не оборудование и инструмент;

- порядок перемещение коптера между зонами работ (этапами сборки) определяется командой;

- допускается возврат коптера на предыдущий этап выполнения работ;

- допускается общение между членами команды во время выполнения работ;

- допускается нахождение более одного конкурсанта в зоне выполнения работ;

- не допускается выполнение конкурсантом более одного вида работ.

Проверка работоспособности собранных коптеров производится в полётной зоне. В команде из 4 человек проверку проводит конкурсант, не занятый в других видах работ; в команде из 3 человек выбор тестировщика производится на усмотрение команды, но дополнительная роль назначается только одному из конкурсантов. Тестовые попытки выполняются в порядке живой очереди, время выполнения: 2 минуты.

При этом:

- допускается проверка работоспособности собранного коптера параллельно со сборкой следующего;

- допускается возврат коптера после проверки работоспособности на любой из этапов сборки при условии, что в этой зоне текущие работы не производятся.

Для демонстрации работоспособности коптера необходимо выполнить пролёт элементов трассы в FPV-режиме.

Зачётная попытка: 1 на каждый коптер.

Время зачётной попытки: 2 минуты (на каждый дрон), включая минуту предполётной подготовки.

Выйти на зачетный полет можно в любой момент модуля, но последняя запись в очередь принимается не позднее 20 минут до окончания модуля.

Пример трассы для пилотирования:

1 круг, 5 элементов

Задание Ж 2. Командное FPV пилотирование

Выполнить FPVпилотирование по трассе, суммарно пролететь 60 кругов трассы (для команды из 3 человек – 20 кругов на одного пилота, для команды из 4 человек – 15 кругов на одного пилота).

Для выполнения задания используются коптеры, собранные командой в рамках модуля А. Таким образом количество fpv-дронов на каждую команду не менее одного и не более трёх. Количество АКБ на команду: 3.

- Запрещается производить сборку коптера в рамках модуля Б.

- Разрешается выполнять ремонт и настройку коптера в рамках модуля Б.

Во время выполнения модуля каждый член команды выполняет поочередно функции пилота дрона, технического специалиста по обслуживанию дрона (механика), технического ассистента по выполнению полетного задания. Распределение по порядку – на усмотрение команды. Смена функционала происходит после прохождения пилотом необходимого количества кругов.

Предполетная подготовка и настройки

- подготовить к выполнению задания коптеры с установленной fpv-системой (на передних лучах должна быть предусмотрена светодиодная индикация с помощью адресной светодиодной ленты);

- настроить канал видеопередатчика (номер согласно жеребьёвке);

- подключить и настроить светодиодную индикацию (цвет согласно жеребьёвке);

- настроить  пит-мод (Pit Mode) – на усмотрение команды.

Предполётная подготовка и настройки могут выполняться всеми членами команды.

Дополнительные условия

- Пилоты находятся в специально обозначенных зонах.

- Каждая команда выполняет взлёт и посадку с применением куба -«ловушки» своего цвета.

- Команды вправе сделать 1 тестовую попытку в первые 30 минут модуля. Общее время тестовой попытки составляет 5 минут на команду. Пролетать можно по всей трассе и любым элементам. Пилоты одной команды выполняют тестовую попытку поочередно, порядок смены на усмотрение команды.

- Одновременно в полетной зоне могут проходить тестовую попытку несколько команд, при условии настройки видеопередатчика согласно жеребьёвке.

- Вход конкурсантов в полётную зону во время тестовой попытки допускается только при условии прекращения полётов всеми командами.

- Дальнейшая проверка работоспособности оборудования может производиться только во вспомогательной полетной зоне в порядке живой очереди. Допускается получение видеопотока, арм-дизарм, взлёт-посадка.

- Время проверки составляет 1 минуту. Проверка работоспособности не производится, если не настроен канал видеопередатчика согласно жеребьёвке либо пит-мод. Все операции по техническому обслуживанию дрона и проверке его работоспособности проводятся членом команды, который в данный момент является механиком.

### Порядок выполнения зачётной попытки:

- Старт полёта по трассе осуществляется для всех команд одновременно по команде «на старт, внимание, марш».

- Каждая команда выполняет взлёт и посадку с применением куба -«ловушки» своего цвета, расположенного в стартовой зоне.

### - Вход конкурсантов в полётную зону во время проведения зачётной попытки не допускается.

### - При падении дрона внутри полётной зоны допускается продолжение полёта на данном дроне в случае, если его техническое состояние соответствует требованиям безопасности, и возврат на трассу возможен без входа в полётную зону.

### - При потере дрона (техническое состояние не соответствует требованиям безопасности и/или продолжение полёта невозможно без входа в полётную зону) команда может заменить дрон на исправный. Взлёт производится из стартовой зоны. Прохождение круга начинается с первого элемента.

### - При потере дрона возможна замена пилота, если предыдущий пролетел не менее 10 кругов. В противном случае замена дрона не допускает замену пилота.

### - Замена АКБ производится на усмотрение команды. Для замены АКБ обязательна посадка дрона в куб-«ловушку». После замены АКБ прохождение круга начинается с первого элемента.

### - Замена работоспособного дрона (посадка произведена в куб-«ловушку») производится на усмотрение команды и не влечёт за собой замену пилота, если им не пройдено максимально возможное количество кругов. Одновременно в полётной зоне может находится только один работоспособный дрон от каждой команды. После замены дрона прохождение круга начинается с первого элемента.

### - Посадка дрона в куб-«ловушку» другой команды считается потерей дрона.

### - В случае, если у команды отсутствует техническая возможность прохождения трассы по причине отсутствия исправных дронов, допускается ремонт коптеров в рамках времени модуля и продолжение полётов после ремонта. Ремонт производится механиком команды.

### - Учёт количества кругов и правильности прохождения элементов в команде ведётся техническим ассистентом по выполнению полётного задания. Допускается общение между пилотом и техническим ассистентом.

### - Окончанием выполнения задания для команды является финиш после преодоления установленного количества кругов.

### Механик команды

### - выполняет установку и подключение аккумулятора на дрон и выставляет его на стартовую площадку;

### - после приземления дрона команды в куб-«ловушку» и отключения вращения моторов, выполняет отключение АКБ, не вынимая дрон из ловушки;

- производит замену пропеллеров и устраняет другие дефекты дрона;

- производит замену и зарядку АКБ.

### Технический ассистент по выполнению полётного задания

### - ведёт учёт количества кругов;

### - следит за правильностью прохождения элементов трассы;

### - сообщает пилоту о количестве пройденных кругов и пролёте максимально возможного количества кругов.

### Смена пилотов производится в случае, если

### - пилот получил сообщение от технического ассистента о пролёте максимально возможного количества кругов;

### - производится замена дрона после падения (дрон утрачен), при этом пилот пролетел не менее 10 кругов.

### Условия учёта кругов

### - При прохождении круга не должно быть пропущенных препятствий.

### - Препятствия должны быть преодолены в порядке, указанном в конкурсном задании. Если элемент трассы пройден неверно, конкурсант имеет право вернуться и пройти этот элемент повторно.

### - Прохождение круга засчитывается по прохождению последнего элемента круга, при этом пересечение последнего препятствия должно быть выполнено в пределах конкурсного времени.

### - Круг не засчитывается, если данный пилот уже пролетел максимально возможное количество кругов (для команды из 3 человек – 20 кругов на одного пилота, для команды из 4 человек – 15 кругов на одного пилота).

Трасса (полоса препятствий) - совокупность элементов в установленной последовательности

Количество элементов трассы– определяется экспертами в Д-2

Количество кругов – 60

Пример трассы для FPV пилотирования

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

## Видеофиксация и архивация выполнения полетного задания

На протяжении всего выполнения задания по прохождению трассы ведется видеозапись. Дополнительная видеозапись может вестись экспертами-наставниками.

- За видеозапись отвечает один из Экспертов со специально отведенной для этого ролью.

- Все видеофайлы загружаются в компьютер Главного Эксперта в соответствующую папку на рабочий стол.

- Публикация в открытом доступе фото- и видеоархивов до окончания соревнований и объявления победителей категорически запрещена.

- Все фото-видео материалы хранятся у Главного Эксперта, наряду с другими документами Чемпионата.

Дополнительные условия к отдельным модулям

| Модули | Дополнительное условие | Особые правила |
| --- | --- | --- |
| Все модули | Использование интернета | Допускается возможность пользования интернетом Конкурсантами в пределах установленных ссылок. Перечень допустимых ссылок устанавливается экспертным сообществом. Допускается использование онлайн инструкции производителя оборудования во всех модулях. |
| Все модули | Внутренние справки ПО | Допускается возможность пользования внутренними справками установленного ПО. |
| «FPV- Пилотирование» «Эксплуатация полезной нагрузки» | Правила полетов | Конкурсанты могут находитьсятольков специально обозначенных для пилота зонах; Время на устранение поломок, полученных в результате полетов лимитировано и входит в конкурсное время конкурсанта; Для усложнения конкурсного задания и дополнительной зрелищности допускается на усмотрение Жюри: -состязание в пилотировании БПЛА между двумя Конкурсантами одновременно с использованием двух стартовых и финишных площадок; -добавление элементов трассы и назначение миссии. |

Порядок ввода БАС в эксплуатацию в любом из модулей описан                      в Приложении 4.

Штрафные санкции

| Общие правила и ограничения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешенные действия | Запрещенные действия | Штраф |
| Использовать встроенную справочную информацию используемых программ, разрешенные в КЗ ссылки на Интернет-ресурсы и инструкции производителя | Использовать сторонние Интернет-ресурсы, не указанные в КЗ. Проносить на площадку «умные» часы и фитнес браслеты, наушники, микронаушники | За нарушение правила баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
| Использование программ: Putty\Notepad ++\Visual Studio Code\ Текстовый редактор -Word или иной Gazebo (и все предустановленные в симуляторе программы) Google Chrome\ QGroundControlWebex\ Zoom\ ColorMania Windows media player\ Paint\ Таймерhttps://soft.mydiv.net/win/download- Taimer-sekundomer.html (и иное ПО, разрешённое к использованию экспертами и командой управления компетенцией на текущем чемпионате) | Использование собственных носителей информации, заметок и инструкций в любом виде. Вход в мессенджеры, облачные хранилища, почту, форумы и соц. сети. (При ошибочном переходе по ссылке она должна быть закрыта в течение 5 секунд) | За нарушение данного правила баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
| Самостоятельное выполнение конкурсного задания. Поднятие сигнальных карточек для коммуникации с экспертами | Помощь третьих лиц, вербальное и невербальное общение во время модуля с целью получения преимуществ при выполнении конкурсного задания | В порядке, предусмотренном правилами компетенции |
| Использовать инструкции от команды управления компетенцией | Самостоятельные действия без уведомления ГЭ, покидание рабочего (кроме случаев ЧП) | Штраф согласно правилам компетенции |
| Делать пометки в файлах и листах КЗ, которые получают конкурсанты | Размещение на ноутбуке конкурсанта и использование в конкурсе домашних программ- заготовок, готовых кодов | Баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |

В случае нарушений Конкурсантом правил проведения Чемпионата и правил компетенции, зафиксированных в КЗ и Инструкции по ТБ, Конкурсант может быть отстранен от выполнения модуля. При этом, набранные за данный модуль баллы обнуляются.

Грубые нарушения (такие, как вмешательство третьих лиц в самостоятельное выполнение конкурсантом задания, попытка воспользоваться сторонней помощью, неуважительное отношение к Экспертам и др.) влекут дисквалификацию конкурсанта.

2.1. Личный инструмент и оборудование конкурсанта

Правила компетенции разрешают привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант должен привезти с собой на соревнование:

- Спецодежда и средства индивидуальной защиты (обязательные)

| Очки защитные прозрачные | 1 шт. |
| --- | --- |
| Халат рабочий | 1 шт. |
| Перчатки рабочие | 1 пара |

- Учебный набор спортивногоквадрокоптера (стандартная сборкас ТХ согласно ИЛ) с литиевой аккумуляторной батареей LiPo 4S - 850 mAh.

- Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (стандартная сборка с ТХ согласно ИЛ, BEC, адресная светодиодная лента, комплект аппаратуры РУ) с двумя литиевыми аккумуляторными батареямиLiPo 4S - 2200 (или 2300) mAh, не менее 45С.

- Провод MicroUSB-USB (TypeC - USB)– «улитка», 1 м

- Зарядное устройство для АКБ.

- Одноплатный микрокомпьютер.

- Камера c шлейфом для одноплатного компьютера.

- Лазерный дальномер.

- Плата микроконтроллера.

- Комплект соединительных проводов для Arduino и макетных плат.

- FPV-Камера.

- FPV-Передатчик.

- FPV-Шлем (или FPV-очки).

- Захват механический.

- Паяльник с подставкой.

- Комплект ручного инструмента.

2.2.Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

| Устройства | Ограничения |
| --- | --- |
| USB, карты памяти | Конкурсантам не разрешается приносить на рабочую площадку и использовать во время выполнения конкурсного задания личные карты памяти, флеш- карты. Допускается использование собственных носителей в день Д-1 для установки разрешённого программного обеспечения при уведомлении технического администратора площадки. |
| Личные ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны | Конкурсантам не разрешается приносить на рабочую площадку личные портативные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны |
| Шаблоны, вспомогательные средства и т.п. | Конкурсантам запрещается использовать шаблоны и вспомогательные средства, которые могут дать несправедливое преимущество |
| Чертежи, записи, инструкции | Конкурсантам запрещается приносить на соревнование любые заранее подготовленные чертежи или информационные документы |
| Сторонние материалы | Организаторы соревнований имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к БАС, или могущими дать Конкурсанту несправедливое преимущество |
| Полетный контроллер с закрытым исходным кодом | Конкурсантам запрещается использовать полетные контроллеры или квадрокоптеры, которые имеют закрытый исходный код |

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда.

Приложение 4. Ввод БАС в эксплуатацию.

Приложение 5. Пример предоставления отчёта о мониторинге (модуль А).

Приложение 6. Схемы подключения полетного контроллера, одноплатного компьютера (модули А, В, Г, Д).