КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Пожарная безопасность»

Финал Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

г. Калуга

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Пожарная безопасность»	4

1.3. Требования к схеме оценки	9

1.4. Спецификация оценки компетенции	9

1.5. Конкурсное задание	11

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания (ссылка на ЯндексДиск с матрицей, заполненной в Excel)	11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	12

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	16

2.1. Личный инструмент конкурсанта	16

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	17

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	17

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Пожарная безопасность» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами   заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Пожарная безопасность»

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведение аварийно-спасательных работ | 30 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность пожарной охраны; - Время и порядок выполнения норматива «сбор и выезд по тревоге»; - Табель боевого расчета отделения; - Требования охраны труда при выполнении действий по тушению пожара; - Устройство, правила использования и способы применения мобильных средств пожаротушения, спасательных устройств и снаряжения, СИЗ, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, приспособлений и средств оказания первой помощи пострадавшим. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Организовывать содержание боевой одежды пожарного, СИЗОД, закрепленных за отделением, в исправном состоянии; - Обеспечивать прибытие личного состава отделения к пожарному автомобилю по сигналу «Тревога»; - Организовывать содержание пожарно-технического вооружения и оборудования, закрепленного за отделением, в исправном состоянии; - Организовывать выполнение норматива «сбор и выезд по тревоге» личным составом отделения; - Осуществлять контроль за выполнением личным составом отделения требований в области охраны труда при сборе, посадке в автомобиль и выезде к месту вызова. |  |
|  | Трудовые функции: - Осуществлять караульную службу; - Выполнять работы по приемке (передаче) и обслуживанию технических средств, пожарного оборудования, инструмента и средств индивидуальной защиты; - Организация и контроль выполнения работ по обеспечению готовности отделения к действиям по тушению пожаров; - Организация, контроль и выполнение работ по сбору отделения дежурного караула при поступлении вызова в течение времени, не превышающего нормативное. |  |
| 2 | Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных требованиями пожарной безопасности | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Конструктивные особенности, технические характеристики и правила эксплуатации средств противопожарной защиты объекта; - Порядок действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта; - Порядок работы с персональной вычислительной техникой - Регламент по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты; - Порядок работы с файловой системой; - Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации; - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра текстовой информации, правила работы в них; - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра графической информации, правила работы в них; - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для создания текстовых документов, правила работы в них; - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для работы с электронными таблицами, правила работы в них; - Требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты; - Требования отраслевых и локальных нормативных документов по пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты - Технологические процессы производства и их пожарная опасность; - Порядок аварийной остановки технологического оборудования; - Требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции; - Требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Составлять предписания по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил - Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами - Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от автоматических систем пожарной сигнализации - Анализировать тревожные сигналы приемно-контрольных приборов, поступающие от систем автоматической установки тушения пожара - Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов - Создавать электронные таблицы, выполнять вычисления и обработку результатов с использованием прикладных компьютерных программ - Контролировать в пределах своей компетенции технические и организационно-распорядительные документы по вопросам пожарной безопасности - Разрабатывать совместно с руководством объекта защиты и сторонними организациями мероприятия по профилактике пожаров, оказывать организационную помощь руководителям подразделений в выполнении запланированных мероприятий - Обосновывать предложения по повышению противопожарной защиты объекта - Выполнять процедуры (регламенты) проверки технического состояния средств пожаротушения |  |
|  | Трудовые функции: - Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий на объекте защиты - Организация и проведение проверок противопожарного состояния объекта защиты - Обеспечение содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования по прямому назначению - Представление интересов объекта защиты по вопросам пожарной безопасности в надзорных органах - Разработка и контроль выполнения графиков работ по проверке средств противопожарной защиты - Выдача предписаний для устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности руководителям структурных подразделений объекта защиты - Приостановка полностью или частично работы объектов, агрегатов, помещений, отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей |  |
| 3 | Выполнение аварийно-спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим при пожаре | 40 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Особенности осмотра и проведения поиска при пожарах и аварийно-спасательных работах; - Инструкции, порядок действий, методы и способы спасения людей и имущества; - Инструкции, методические рекомендации по оказанию первой помощи пострадавшим, виды травм, поражений; - Правила оказания первой помощи пострадавшим; - Оборудование, приспособления, применяемые при оказании первой помощи, поиске и спасении; - Психологические особенности общения с пострадавшими; - Способы вскрытия конструкций и разборки завалов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Соблюдать требования безопасности пребывания на месте проведения аварийно-спасательных работ; - Определять способы спасения; - Определять зоны безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; - Определять и устранять факторы риска при спасении людей; - Определять основные признаки нарушения жизненно важных функций организма человека; - Проводить подъем на высоту (спуск с высоты); - Применять средства телефонной и радиосвязи; - Правила проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожаров с применением средств индивидуальной защиты и спасения; - Правила ведения телефонной и радиосвязи; - Правила применения, функциональное назначение и технические характеристики первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты. |  |
|  | Трудовые функции: - Выполнение поиска пострадавших в зоне проведения аварийно-спасательных работ; - Выполнение требований безопасности при проведении аварийно-спасательных работ; - Спасение пострадавших с целью прекращения или ослабления воздействия опасных факторов пожара с применением первичных средств пожаротушения, мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, пожарного снаряжения и средств индивидуальной защиты; - Проводить визуальный осмотр места проведения аварийно-спасательных работ; - Выбирать приоритетные зоны поиска и планировать маршруты поиска; - Проводить подъем на высоту (спуск с высоты) с использованием мобильных средств пожаротушения, пожарного оборудования и инструмента, средств связи, средств индивидуальной защиты и спасения, огнетушащих веществ и специальных агрегатов, аварийно-спасательной техники; - Пользоваться первичными средствами пожаротушения, мобильными средствами пожаротушения, пожарным оборудованием и инструментом, пожарным снаряжением, применять средства индивидуальной защиты; - Ориентироваться в условиях ограниченной видимости. |  |
| 4 | Планирование пожарно-профилактической работы на объекте | 15 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормы и правила обеспечения первичными средствами пожаротушения объектов защиты - Правила размещения знаков пожарной безопасности - Требования пожарной безопасности с учетом специфики объекта защиты - Порядок действий и обязанности работников объекта защиты при пожарах - Порядок работы с персональной вычислительной техникой - Организационные основы обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты - Информационные системы, принципы поиска информации - Порядок работы с файловой системой - Основные форматы представления электронной графической и текстовой информации - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра текстовой информации, правила работы в них - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для просмотра графической информации, правила работы в них - Основные характеристики прикладных компьютерных программ для создания текстовых документов, правила работы в них |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами - Разрабатывать локальные нормативные акты объекта защиты в соответствии со спецификой его пожарной опасности - Проводить пожарно-техническое обследование объектов - Использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов - Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности - Работать с информационно-правовыми системами |  |
|  | Трудовые функции: - Обеспечение объекта защиты знаками пожарной безопасности - Контроль исполнения работниками объекта защиты локальных нормативных актов в области пожарной безопасности |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

# Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки в индивидуальном формате

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
|  | 2 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
|  | 3 | 0,00 | 0,00 | 40 | 0,00 | 40,00 |
|  | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 30,00 | 15,00 | 40,00 | 15,00 | 100,00 |

# Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

# в командном формате

| Критерий/Модуль |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | Д |  |
|  | 1 | 10,00 | 10,00 |
|  | 2 | 10,00 | 10,00 |
|  | 3 | 20,00 | 20,00 |
|  | 4 | 10,00 | 10,00 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 50,00 | 50,00 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: знание нормативно-правовой документации, мобильных средств пожаротушения, технические данные ПТВ и АСО, навык работы со специальной защитной одеждой пожарного и снаряжением. |
| Б | Выполнение работ по профилактике пожаров | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: знать нормативную документацию, составлять предписания по устранению выявленных нарушений противопожарных норм и правил, использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами. Умение решать задачи по тактике тушения пожаров, составлять схему расстановки сил и средств. |
| В | Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: соблюдать правила ОТ и ТБ, работать в непригодной для дыхания среде, обнаруживать, спасать и оказывать первую помощь пострадавшему, работать с ручным аварийно-спасательным инструментом, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, совершенствовать свою физическую подготовку в различных климатических условиях, строить схемы боевого развертывания, вести радиообмен, осуществлять расчет работы звена ГДЗС |
| Г | Обеспечение противопожарного режима на объекте | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: знать нормативную документацию, использовать персональную вычислительную технику для работы с файлами и прикладными программами, разрабатывать локальные нормативные акты объекта защиты в соответствии со спецификой его пожарной опасности, проводить пожарно-техническое обследование объектов, использовать прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов, оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности |
| Д | Командный. Выполнение работ по профессии «Пожарный» | По итогам выполнения модуля проверяются следующие навыки и умения: знание нормативно-правовой документации, технические данные ПТВ и АСО, навык работы со специальной защитной одеждой пожарного и снаряжением, работать в непригодной для дыхания среде, обнаруживать, спасать и оказывать первую помощь пострадавшему, работать с ручным аварийно-спасательным инструментом, применять средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека, работа в коллективе, творческие навыки |

  - Конкурсное задание

Количество конкурсных дней: 4 дня (Д1, Д2, Д3 - в индивидуальном формате, Д4 - в командном формате).

Общая продолжительность Конкурсного задания: 14 часов 40 минут, в том числе выполнение заданий:

Д1-Д3 в индивидуальном формате (модули А, Б, В, Г) – 8 часов 40 минут;

Д4 в командном формате (модуль Д) – 6 часов.

Конкурсанты делятся на 3 команды согласно местам, занятым на Финале Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», в случае участия Индустриального конкурсанта, он попадает в 3 команду.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

## 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, обязательных к выполнению часть (инвариант).

Из них модуль Д направлен на командообразование внутри одной компетенции с распределением функциональных задач для реализации производственной задачи с соблюдением цикла производства (проекта).

Общее количество баллов конкурсного задания в индивидуальном формате составляет 100, в командном формате – 50 баллов.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А. Выполнение работ по осуществлению караульной службы, тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ (инвариант)

Время на выполнение модуля: 150 минут

Задание 1:

Время на выполнение: 90 минут

Приём сдача дежурства

Конкурсант прибывает на этап, одетый в спец форму МЧС или форму учебного заведения. По команде Руководителя группы оценки конкурсант приступает к выполнению приёма сдачи дежурства, проведению проверки №1. Окончанием данного задания является запись в Книге службы и журнале регистрации проверок № 1 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом.

Задание 2:

Время на выполнение: 60 минут

Вязка пожарных узлов

Конкурсант прибывает на этап, одетый в боевую одежду пожарного. По команде Руководителя группы оценки конкурсант приступает к поочерёдной вязке узлов:

1 -	Сматывание веревки пожарной спасательной в клубок (30метров);

2 -	Подготовка к самоспасанию с помощью веревки пожарной спасательной и карабина (четырьмя способами);

Модуль Б. Выполнение работ по профилактике пожаров (инвариант)

Время на выполнение модуля: 120 минут

Задания: Конкурсанту необходимо решить пожарно-тактическую задачу.

Тушение пожаров на объектах добычи, хранения и переработки ЛВЖ и ГЖ. Пожар возник на нефтебазе в резервуаре типа РВС с бензином емкостью 3000 м3. Расстояние до двух соседних РВС–3000, в которых хранится бензин марки АИ–92, соответствует нормам.

На вооружении гарнизона пожарной охраны находится достаточное количество АЦ–40, АНР–40, АЛ, АКП, АВ–40.

Требуется определить:

– необходимое количество стволов РС–70 на охлаждение горящего и соседних резервуаров;

– требуемое количество ГПС–2000 для проведения пенной атаки;

– показать схему расстановки сил и средств.

Модуль В. Организация тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (инвариант)

Время на выполнение модуля: 130 минут

Задание 1:

Время на выполнение: 70 минут

Конкурсант приходит на этап с БОП и снаряжением пожарного, уложенными по-походному и стянутыми поясом пожарного (сапоги переносятся отдельно от БОП, пояс пожарного разукомплектован: топор вынут из кобуры, карабин снят с пояса пожарного, кобура снята с пояса пожарного). По команде Руководителя Группы оценки конкурсант приступает к укладке БОП (не более 1,5 минуты) на стеллажах. После окончания времени Руководитель Группы оценки даёт команду «СТОП», проводится проверка уложенной БОП. Далее по команде Руководителя Группы оценки конкурсант приступает к надеванию боевой одежды и снаряжения пожарного (БОП), по окончании временного интервала (не более 23 секунды) звучит команда «СТОП», проводится проверка надетой БОП и снаряжения пожарного (эксперты оценивают только то, что конкурсанты успели надеть). В случае, если конкурсант не успел полностью экипироваться в отведенное время, то, после проведения проверки качества надевания БОП, конкурсант полностью доэкипируется (это время входит в общее время выполнения задания).

После этого конкурсант, выполняет боевое развертывание от пожарного автомобиля. В ходе боевого развертывания конкурсанту необходимо проложить магистральную линию, обесточить здание при помощи диэлектрического комплекта. Далее конкурсант приступает к проведению боевой проверки ДАСВ (20 секунд), производит вскрытие дверной конструкции при помощи немеханизированного инструмента (хулиган) и механизированного инструмента (бензорез), затем приступает к распилу условной преграды при помощи механизированного инструмента (бензопила), прокладывает рабочую линию для заполнения мишени.

Задание 2:

Время на выполнение: 60 минут

Конкурсант прибывает на этап, полностью одетый в боевую одежду и снаряжении пожарного. По команде Руководителя группы оценки конкурсант приступает к выполнению комплекса упражнений – конкурсант принимает исходное положение лежа на вытянутых руках и делает 10 отжиманий касаясь грудью пожарного рукава диаметром 51 мм., затем делает 10 выпрыгиваний вверх с подъёмом рук, далее производит подъём на вытянутые руки над головой и опускание на землю пожарного рукава диаметром 77 мм. (обязательно касание рукавом земли) 10 повторений, в дальнейшем производится прокладка рабочей линии на два рукава диаметром 77 мм. с присоединением пожарного ствола, после этого конкурсанту необходимо связать двойную спасательную петлю с надеванием на пострадавшего. После конкурсант приступает к сборке рукавной линии восьмеркой без разъединения соединительных головок, рукава переносятся в указанное место, затем производится переноска пострадавшего (манекен) на 30 метров.

Модуль Г. Обеспечение противопожарного режима на объекте (инвариант)

Время на выполнение модуля: 120 минут

Задание:

Конкурсанту необходимо составить схему расстановки сил и средств при тушении пожара согласно легенде. Условные обозначения загружены в компьютер конкурсанта.

Пожар, возникший в данном помещении на момент локализации распространился в углу кабинета мед. сестры для хранения медикаментов. Площадь пожара составила 86.45 м2, на месте пожара работает личный состав по второму номеру выезда, поданы на тушение 3 ствола КУРС-8. Создан оперативный штаб пожара, по решению РТП-2 правильно выбрано решающее направление действий на пожаре, а именно пожаром охвачена часть здания, при этом существует угроза его распространения на другие части здания или на соседние здания – силы и средства подразделений сосредотачиваются и вводятся на направлениях, где дальнейшее распространение пожара может привести к наибольшему ущербу, создан резерв пожарной техники. Бесперебойно подаётся вода на ликвидацию открытого горения. Создано 4 боевых участка: первый на тушение 3 ствола КУРС-8 со звеньями ГДЗС, второй на защиту смежных помещений 1 ствол РСК-50, третий на защиту нижнего этажа 1 ствол РСК-50, четвертый на защиту верхнего этажа 1 ствол РСК-50.

Модуль Д. Командный. Выполнение работ по профессии «Пожарный» (инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часов

Задание 1:

Время на выполнение: 100 минут

Приём сдача дежурства

Конкурсанты прибывают на этап, одетые в спецформу МЧС или форму учебного заведения (проводится жеребьёвка по номерам расчёта), затем производится укладка БОП не более 1,5 минуты, не входящие в основное время. Строятся согласно табелю. По команде Руководителя группы оценки конкурсанты приступают к выполнению приёма сдачи дежурства, проведению проверки №1. Окончанием данного задания является запись в Книге службы и журнале регистрации проверок № 1 дыхательных аппаратов со сжатым воздухом (30 минут).

По истечении 30 минут звучит команда на сбор и выезд по тревоге. Конкурсантам необходимо одеть БОП не более 40 секунд, осуществить посадку, согласно номерам расчёта. По сигналу РГО конкурсанты приступают к боевому развёртыванию, согласно легенде не более 20 минут. Далее конкурсантам необходимо составить схему развёртывания 30 минут.

Задание 2:

Время на выполнение: 260 минут

Оформление стендового плаката по выбранной в день Д-2 теме, подготовка к строевому смотру (210 минут).

Команды выходят для представления своих команд и проведения строевого смотра (50 минут).

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Куртка боевой одежды пожарного застегивается на 3 карабина, надевание БОП проводится согласно сборнику нормативов по профессиональной подготовке личного состава подразделений пожарной охраны.

Конкурсанты чемпионата должны иметь действующий медицинский полис.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Инструмент – определенный:

- Боевая одежда пожарного (Куртка БОП с застежкой на карабинах);

- Шлем или каска пожарного;

- Подшлемник термостойкий (не синтетический);

- Пояс пожарного (пряжка с 2-мя штырьками);

- Пожарный карабин (карабин с пружинной муфтой);

- Костюм специальный темно-синего цвета МЧС России;

- Футболка темно-синего цвета МЧС России;

- Головной убор (кепи) для личного состава МЧС России;

- Средства защиты рук перчатки с крагой или манжетой пожарного (пятипалые);

- Ботинки с высокими берцами (полностью кожаные, без текстильных вставок);

- Сапоги пожарного;

- Топор пожарного носимый;

- Поясная кобура для пожарного топора.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

Запрещается:

- использовать снаряжение и средства индивидуальной защиты, не имеющих сертификаты соответствия и лицензии на их применение;

- использовать снаряжение и средства индивидуальной защиты, не прошедших испытание;

- выполнять конкурсные задания на оборудовании и в снаряжении, не указанном в Инфраструктурном листе;

- использование оборудования и инструмента, дающих преимущество над другими конкурсантами.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда по компетенции «Пожарная безопасность».