Приложение №8

Техническое задание

на промышленный дизайн настольной лампы

1. Общие требования

1.1. Назначение изделия

Настольная лампа является частью комплекта из трех изделий в экостиле:

- Умный настольный органайзер с часами

- Настольная подставка для книг

- Настольная лампа

Лампа должна соответствовать общей стилистике комплекта, быть экологичной, функциональной и эстетически привлекательной.

1.2. Целевая аудитория

- Пользователи, ценящие экологичный дизайн

- Студенты, офисные работники, дизайнеры

- Поклонники минимализма и натуральных материалов

2. Требования к дизайну

2.1. Стилистика

- Экостиль – натуральные формы, имитация природных текстур

- Минимализм – лаконичные линии, отсутствие избыточного декора

- Единство комплекта – общие визуальные элементы с органайзером и подставкой

2.2. Материалы

- Основной материал: переработанный картон (плотность не менее 400 г/м²)

- Дополнительно: биоразлагаемый пластик (для креплений, если необходимо)

- Допускается использование натуральных красителей или лакования на водной основе

2.3. Цветовая гамма

- Натуральные оттенки: бежевый, серый, терракотовый, мягкий зеленый

- Допускается текстура некрашеного картона с тактильно ощутимой фактурой

3. Конструктивные требования

3.1. Габариты

- Высота: 35–45 см (регулируемая)

- Диаметр/длина самого широкого места: 15–20 см

- Основание: 15×15 см (квадратное/круглое, устойчивое)

3.2. Внешние элементы

- Выключатель: механический, встроенный в основание

- Регулировка яркости: колесико/кнопка

- USB-разъем (т.к. лампа питается от внешнего источника)

4. Функциональные особенности

4.1. Основные функции

- Освещение рабочей зоны (теплый/нейтральный свет, 2700K–4000K)

- Регулировка яркости (используется LED-лента)

4.2. Дополнительные функции

- Сменные элементы корпуса (разные цвета/текстуры)

- Эко-подсветка (датчик движения для энергосбережения)

- Дисплей, демонстрирующий количество заряда и сохраненной электроэнергии

- Возможность сборки/разборки без клея (замковое соединение)

5. Технические требования

5.1. Безопасность

- Соответствие стандартам электробезопасности (если есть проводка)

- Отсутствие острых краев

- Устойчивость к опрокидыванию

5.2. Эксплуатационные требования

- Легкость сборки/разборки

- Возможность замены элементов (абажур, ножка)

- Устойчивость к умеренной влажности (пропитка экологичным составом)

6. Дополнительные требования

- Эко-упаковка (картонная, с минимальной полиграфией)

- Инструкция по сборке (схематичная, без лишнего текста)