Техническое задание

- Разработать три типа велосипедного держателя для мобильных устройств в соответствии с предложенным описанием.

- Продемонстрировать результат, подготовив и представив материалы в виде презентации, чертежей и фотореалистичного изображения.

- Также необходимо предоставить модели разработанных сборочных единиц в формате САПР Компас-3Д или T-Flex.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗДЕЛИЯ

- Необходимо разработать 3d-модели деталей и сборочных единиц велосипедного держателя: раздвижной механизм для фиксации мобильного устройства (смартфон, навигатор, регистратор и пр.).

- размеры механизма должны предусматривать размещение устройств Mobile1, Mobile2 и Mobile3 (выданы в STP).

- материал: пластик АБС.

- необходимо разработать 3 типа разборной конструкции держателя:

- Исполнение А состоит из основания, подвижной части, прижимного винта.

- прижимной винт используется для фиксации подвижной части;

- установить устройство Mobile1.

- Исполнение Б состоит из основания, подвижной части, направляющих, зажимного винта.

- изменение внутреннего размера должно происходить за счет смещения винта вдоль направляющих;

- установить устройство Mobile2.

- Исполнение В состоит из основания, подвижных частей, зубчатой передачи, прижимного винта.

- изменение внутреннего размера должно происходить за счет перемещения направляющих посредством зубчатого зацепления;

- зубчатые колеса должны находиться в корпусе, для защиты от механических повреждений;

- прижимной винт используется для фиксации подвижной части;

- установить устройство Mobile3.

- Предусмотреть возможность поворота/перемещения устройства для удобного просмотра информации на экране велосипедистом.

- Разработать 3d-модели деталей и сборочных единиц Зажима для крепления держателя на руле велосипеда.

- крепеж должен состоять из двух полуколец и крепежных элементов.

- внутренний диаметр не более 25 мм.

- Разработать возможность размещения внешнего зарядного устройства.

- Использовать для фиксации деталей и сборочных единиц в сборках крепежные элементы из библиотеки компонентов вашей САПР.

ПЕРЕЧЕНЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

- Чертеж 1:

  - Оформите сборочный чертёж сборки Исполнение Б.

  - Дополнительно разместите на чертеже изометрический вид.

  - Используйте лист формата А3.

  - Добавьте выноски с указанием позиций.

  - Создайте спецификацию.

- Чертеж 2:

  - Оформите сборочный чертеж подсборки Зажим.

  - Используйте лист формата А3.

  - Добавьте выноски с указанием позиций.

  - Создайте спецификацию.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертежи сохранить в формате своей САПР и в формате PDF.

ТРЕБОВАНИЯ К ФОТОРЕАЛИСТИЧНОМУ ИЗОБРАЖЕНИЮ

- Создать фотореалистичное изображение трех исполнений велосипедного держателя, в соответствии с указаниями:

- Держатели должны быть установлены каждый на свой на велосипедный руль;

- В кадре должен присутствовать держатель и часть руля, на который он установлен;

- Изображения держателей не должны перекрывать друг друга;

- Сохраните файл в формате jpeg, присвоив ему имя HOLDER-FOTO.