Модуль А. Визуальная инспекция высокоскоростного подвижного состава

Время на выполнение модуля: 2 час 00 минут

ЗАДАНИЕ: Конкурсное задание Модуля А выполняется на полигоне железнодорожной станции

Конкурсанту необходимо выполнить должностные обязанности специалиста по диагностике высокоскоростного подвижного состава, строго придерживаясь требований нормативной документации, осуществить визуальный осмотр подвижного состава: подвагонное оборудование, внутреннее оборудование, ходовые части, тормозное оборудование, сцепное оборудование и состояние кузова вагона. Выявить неисправности, обозначить их, описать порядок действий по устранению и внести данные в чек-лист осмотра высокоскоростного подвижного состава.

Необходимо обеспечить полный и последовательный осмотр узлов и элементов с соблюдением требований охраны труда, достоверность и полноту заполнения чек-листа, а также безопасность выполняемых работ.

! ВНИМАНИЕ

- Перед началом осмотра конкурсант должен оповестить экспертную группу, чтобы зафиксировать старт выполнения задания.

- Осмотр подвижного состав производить против часовой стрелки, начиная с головного вагона, пройдя по левой стороне до хвостового вагона, затем осмотреть правую сторону. В ходе осмотра необходимо заполнить чек-лист визуальной инспекции высокоскоростного подвижного состава в соответствии с выявленными неисправностями.

- Во время выполнения задания НЕДОПУСТИМО возвращаться к уже просмотренным элементам.

- Завершением выполнения задания является время окончания осмотра или формирования итогового чек-листа с указанием времени завершения осмотра.

Модуль Б. Подготовка высокоскоростного подвижного состава к техническому обслуживанию

Время на выполнение модуля: 1 час 00 минут

ЗАДАНИЕ: Конкурсное задание Модуля Б выполняется непосредственно в кабине локомотива, расположенном на полигоне железнодорожной станции.

Конкурсанту необходимо выполнить операции по приёмке и сдаче высокоскоростного подвижного состава в ремонт, строго придерживаясь требований нормативной документации, и осуществить следующие операции:

- ознакомиться с журналом формы ТУ-152 и в соответствии с технологическим процессом контроля технического состояния подвижного состава проверить работоспособность подвижного состава;

- привести подвижной состав в состояние диагностики, провести диагностику и в соответствии с выявленными неисправностями заполнить чек-лист с указанием рекомендаций по устранению выявленных неисправностей;

- заполнить акт приёма подвижного состава на сервисное обслуживание.

Необходимо обеспечить полное и последовательное выполнение операций с соблюдением требований охраны труда, достоверность и полноту заполнения чек-листа и акта приёма.

! ВНИМАНИЕ

- Все выявленные неисправности должны быть аккуратно отражены 
в чек-листе с указанием конкретных рекомендаций по их устранению.

- Завершением выполнения задания является время окончания заполнения и сдачи чек-листа, а также итогового акта приёма подвижного состава на сервисное обслуживание с указанием времени завершения.

Модуль В. Программирование микроконтроллеров

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

ЗАДАНИЕ: Конкурсное задание Модуля В выполняется на специализированном рабочем месте, оснащённом микроконтроллерным стендом, макетной платой, измерительным оборудованием и программным обеспечением для разработки и отладки.

Конкурсанту необходимо выполнить операции по настройке, проверке работоспособности и отладке системы управления на базе микроконтроллера, собрать схему автоматического включения вентилятора в зависимости от показаний температурного датчика.

Конкурсант должен осуществить следующие операции:

- произвести визуальный осмотр предоставленных компонентов на предмет отсутствия видимых повреждений;

- проверить соответствие элементной базы принципиальной электрической схеме и техническому заданию;

- выполнить сборку электрической схемы на макетной плате или испытательном стенде, обеспечив надежность контактных соединений и соответствие полярности питания;

- произвести подключение программатора и проверку связи с микроконтроллером;

- выполнить написание программного кода, реализующего алгоритм: опрос температурного датчика, передача данных по выбранной шине (RS-485, CAN или Ethernet), управление включением/отключением вентилятора при достижении заданного порогового значения температуры;

- произвести загрузку разработанного программного кода в микроконтроллер;

- настроить параметры цифрового интерфейса (скорость передачи, адресацию, протокол) в соответствии с заданием;

- провести проверку работоспособности системы: имитировать изменение температуры (нагрев датчика) и визуально убедиться во включении вентилятора при достижении порога срабатывания;

Необходимо обеспечить полное и последовательное выполнение операций с соблюдением требований охраны труда, достоверность и полноту заполнения отчётной документации, а также корректность и читаемость разработанного программного кода.

! ВНИМАНИЕ

- Завершением выполнения задания является время окончания заполнения и/или выполнение работы.

Модуль Г. Диагностика, обслуживание и ремонт электрического оборудования

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

ЗАДАНИЕ: Конкурсное задание Модуля Б выполняется на подвижном составе расположенном на полигоне железнодорожной станции или специализированном участке на конкурсной площадке. Работы проводятся после снятия напряжения с контактной сети, установки заземления и прохождения инструктажа по охране труда.

Конкурсанту необходимо выполнить визуально-инструментальный контроль технического состояния токоприёмника и силового, вспомогательного высоковольтного оборудования, определить дефекты в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и заполнить чек-лист по результатам диагностики.

Конкурсант должен осуществить следующие операции:

- проверить наличие и исправность необходимого инструмента, средств измерений и средств индивидуальной защиты.

- убедиться в безопасности выполнения работ: подтвердить снятие напряжения с контактной сети, наличие установленных заземлений, ограждений и запрещающих плакатов, пройти целевой инструктаж;

- выполнить внешний осмотр токоприёмника: состояние полоза, каркаса, шарнирных соединений, пружин, пневмопривода, изоляторов, токоведущих шин, накладок контактных вставок, отсутствие трещин, сколов, деформаций, следов перегрева и коррозии;

- проверить геометрические и динамические параметры токоприёмника: усилие нажатия, равномерность прилегания, высоту подъёма и опускания, время подъёма/опускания, давление в пневматической системе;

- выполнить визуальный и инструментальный контроль высоковольтного оборудования: состояние высоковольтных вводов, изоляторов, разъединителей, шин, кабелей, трансформаторов, ограничителей перенапряжений, заземляющих устройств и вспомогательных высоковольтных аппаратов;

- проверить состояние изоляции, отсутствие механических повреждений, загрязнений, следов перегрева, коррозии, ослабления креплений и нарушения целостности контактных соединений;

- при необходимости провести измерения сопротивления изоляции, переходных сопротивлений контактов;

- классифицировать выявленные неисправности по степени критичности и отразить их в чек-листе с указанием наименования узла параметра дефекта;

- заполнить чек-лист по результатам диагностики, подписать его с указанием времени завершения.

Необходимо обеспечить полное и последовательное выполнение операций с соблюдением требований охраны труда, достоверность и полноту заполнения чек-листа, а также корректность применения нормативно-технической документации при оценке технического состояния оборудования.

! ВНИМАНИЕ

- Все выявленные дефекты должны быть аккуратно отражены в чек-листе.

- Запрещается приступать к выполнению работ без подтверждения снятия напряжения с контактной сети, установки заземлений и оформления допуска.

- Завершением выполнения задания является время окончания и/или заполнения сдачи чек-листа с указанием времени завершения.

Модуль Д. Диагностика, обслуживание и ремонт климатического оборудования

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

ЗАДАНИЕ: Конкурсное задание Модуля В выполняется на подвижном составе расположенном на полигоне железнодорожной станции или специализированном участке на конкурсной площадке. Работы проводятся после снятия напряжения с контактной сети, установки заземления и прохождения инструктажа по охране труда.

Конкурсанту необходимо выполнить операции по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования подвижного состава, проверить работоспособность систем и устранить выявленные неисправности, строго придерживаясь требований нормативно-технической документации и технологических карт.

Конкурсант должен осуществить следующие операции:

- проверить наличие и исправность необходимого инструмента, средств измерений и защитных средств: мегаомметра, диагностического оборудования, а также средств индивидуальной защиты;

- убедиться в безопасности выполнения работ: подтвердить снятие напряжения с цепей питания и управления, при необходимости выполнить установку заземлений, ограждений, вывесить запрещающие плакаты, пройти целевой инструктаж;

- произвести внешний осмотр климатического оборудования, проверить целостность и надежность крепления узлов и элементов, электрических соединений и контактов в цепях управления и питания элементов; выявить механические повреждения, следы перегрева, коррозии, загрязнения, ослабления креплений;

- выполнить проверку герметичности холодильного контура (при наличии кондиционера с компрессором), состояние трубопроводов, фитингов, отсутствие утечек хладагента и масла;

- произвести измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей вентиляторов и компрессора мегаомметром, зафиксировать результаты в протоколе, сравнить с нормативными значениями;

- провести проверку работы системы в режиме охлаждения и обогрева (при наличии электрических калориферов или теплового насоса), произвести проверку работы дренажной системы испарителя;

- выполнить очистку или замену фильтрующих элементов системы вентиляции и кондиционирования, провести регулировку параметров работы климатической установки с помощью штатного пульта управления или диагностического оборудования;

- выявить и устранить текущие неисправности: подтянуть контактные соединения, выявить повреждённые элементы, проверить чистоту теплообменников;

- оформить записи о выполненных работах в журнале технического состояния (форма ТУ-152), заполнить акт приёмки климатического оборудования после выполнения регламентных работ (форма ТУ-162), указать фактические параметры работы системы, выявленные замечания и рекомендации по дальнейшей эксплуатации.

Необходимо обеспечить полное и последовательное выполнение операций с соблюдением требований охраны труда, достоверность и полноту заполнения отчётной документации, а также корректность применения нормативно-технической документации при оценке технического состояния оборудования.

! ВНИМАНИЕ

- Все выявленные неисправности и отклонения от норм должны быть аккуратно отражены в протоколе и акте с указанием конкретных рекомендаций по их устранению и ссылками.

- Запрещается приступать к выполнению работ без подтверждения снятия напряжения, установки необходимых заземлений и оформления допуска.

- Завершением выполнения задания является время окончания заполнения и/или сдачи акта приёмки климатического оборудования с указанием времени завершения.

Модуль Е. Техническое диагностирование и контроль состояния колесных пар

Время на выполнение модуля: 1 час 00 минут

ЗАДАНИЕ: Конкурсное задание Модуля Г выполняется выполняется на подвижном составе расположенном на полигоне железнодорожной станции, оснащенной смотровой канавой необходимым измерительным инструментом, приспособлениями и технологической документацией или на участке конкурсной площадки. Работы проводятся на закреплённом подвижном составе с соблюдением требований охраны труда.

Конкурсанту необходимо выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колёсных пар, который включает визуальный контроль, инструментальный контроль, а также осмотреть тормозные накладки и тормозное оборудование.

Конкурсант должен осуществить следующие операции:

- проверить наличие и исправность необходимого инструмента и средств измерений: шаблонов для контроля проката, гребня, толщины обода, штангенциркуля, линейки, толщиномера, лупы, зеркала, а также средств индивидуальной защиты;

- убедиться в безопасности выполнения работ: подтвердить закрепление подвижного состава от самопроизвольного движения, установку тормозных башмаков, снятие напряжения с контактной сети (при необходимости), вывешивание запрещающих плакатов, пройти целевой инструктаж;

- произвести визуальный осмотр колёсной пары: состояние поверхности катания, гребня, обода, диска, ступицы, оси, бандажей (при наличии), выявить трещины, раковины, ползуны, навары, выщербины, остроконечный накат, цвета побежалости, следы перегрева, коррозии и другие дефекты;

- выполнить измерения геометрических параметров колёсной пары;

- сравнить фактические значения с нормативными и предельно допустимыми значениями, установленными нормативно-технической документацией;

- классифицировать выявленные дефекты по степени критичности: допустимые в эксплуатации, требующие контроля в динамике, требующие обточки или замены, запрещающие эксплуатацию;

- осмотреть тормозные накладки: оценить равномерность износа, толщину, состояние поверхности трения, крепление, зазоры.

- заполнить чек-лист проверки колёсной пары, в котором указать фактические размеры, выявленные дефекты, требования нормативной документации при обнаружении дефектов в эксплуатации, недопустимые значения, при которых запрещается эксплуатация.

- подписать чек-лист и сдать его с указанием времени завершения.

Необходимо обеспечить полное и последовательное выполнение операций с соблюдением требований охраны труда, достоверность и полноту заполнения чек-листа, а также корректность применения нормативно-технической документации при оценке технического состояния колёсных пар.

! ВНИМАНИЕ

- Все выявленные дефекты и отклонения от норм должны быть аккуратно отражены в чек-листе с указанием конкретных значений и рекомендаций по дальнейшим действиям (обточка, замена, запрет эксплуатации).

- Запрещается приступать к выполнению работ без подтверждения закрепления и выполнения требований безопасности.

- Завершением выполнения задания является время окончания заполнения и/или сдачи чек-листа с указанием времени завершения.