КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Облицовка плиткой»

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.

2024г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	9

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	9

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	11

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	11

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	14

2.1. Личный инструмент конкурсанта	15

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	17

3. Приложения	18

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ТК – Требования компетенции

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- ЕКТС – Единый тарифно-квалификационный справочник

- КЗ – конкурсное задание

- СИЗ – Средства индивидуальной защиты

- СП – Свод правил

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Облицовка плиткой» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных, мозаичных и декоративных работ. | 14 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: правила проведения подготовительных работ по организации рабочего места при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды, назначение и принцип действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды, свойства и назначение материалов при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |
|  | - Специалист должен уметь: проводить подготовительные работы по организации рабочего места при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; использовать различные материалы при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах. |  |
| 2 | Выполнять облицовочные работы горизонтальных, вертикальных, внутренних наклонных поверхностей зданий и сооружений. | 59 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды, назначение и принцип действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды, свойства и назначение материалов при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; правила чтения рабочих чертежей и схемы; требования инструкций и регламентов; технологии выполнения облицовочных работ; требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |
|  | - Специалист должен уметь: применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; использовать различные материалы при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; читать рабочие чертежи и схемы; производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок плиток; производить резку под нужный размер и сверление плитки; применять технологии выполнения облицовочных работ; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах. |  |
| 3 | Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности. | 14 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды, назначение и принцип действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды, свойства и назначение материалов при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; правила чтения рабочих чертежей и схемы; требования инструкций и регламентов; технологии при выполнении мозаичных и декоративных работ; требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |
|  | - Специалист должен уметь: применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; использовать различные материалы при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; читать рабочие чертежи и схемы; применять технологии выполнения мозаичных и декоративных работ; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах. |  |
| 4 | Выполнять ремонт облицованных поверхностей и мозаичных покрытий. | 5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды, назначение и принцип действия электрифицированного, ручного оборудования и инструмента при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; виды оснований, по которым ведется облицовка; виды, свойства и назначение материалов при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; требования инструкций и регламентов; способы ремонта и восстановления облицованных и мозаичных поверхностей; требования безопасности условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при ведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ. |  |
|  | - Специалист должен уметь: производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих замене применять электрифицированное, ручное оборудование и инструменты при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ; использовать различные материалы при проведении облицовочных, мозаичных и декоративных работ различными способами; выполнять ремонт и восстановление облицованных, мозаичных и декоративных поверхностей; оценивать безопасность условий труда в соответствии с санитарно-гигиеническими нормативами; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах. |  |
| 5 | Выполнять облицовку наружных поверхностей зданий керамической плиткой | 8 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных частей зданий и сооружений; состав набора инструментов, вспомогательных материалов и оборудования, необходимых при производстве плиточных работ, правила их использования; правила приготовления клеящих растворов для производства наружных плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации, устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям; нормы расхода материалов при производстве наружных плиточных работ в соответствии с технологической картой |  |
|  | - Специалист должен уметь: производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; производить сортировку плиток и обработку их кромок; производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали; работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных облицовочных работ; производить резку под нужный размер и сверление плитки; наносить клеящий раствор для наружных работ и устанавливать плитку на поверхности наружных частей зданий, подлежащих облицовке, в соответствии с технологической картой; осуществлять проверку поверхностей наружных частей зданий, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали; заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку; соблюдать требования охраны труда при нахождении на строительной площадке; соблюдать требования безопасности, в том числе пожарной безопасности, электробезопасности при облицовочных, мозаичных и декоративных работах |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З |  |
|  | 1 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  | 2 |  | 21 | 7 | 12 | 14 |  |  | 5 | 59 |
|  | 3 |  | 8 |  | 6 |  |  |  |  | 14 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 8 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 14 | 29 | 7 | 18 | 14 | 5 | 8 | 5 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Подготовка рабочей поверхности под облицовку | Монтаж блоков в соответствии с технологией, выполнение стяжки, правильный выбор материалов, грунтовка поверхностей, соблюдение охраны труда. Проверка размеров и вертикальности возведенной конструкции. |
| Б | Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности | Замеры по линиям: горизонталь, вертикаль, плоскость, размеры, угол 900. Отсутствие сколов на кромках плитки, соблюдение охраны труда |
| В | Выполнение технологических отверстий | Резка коронкой, точность размеров, обработка кромок, соблюдение охраны труда |
| Г | Сдача объекта | Чистота плитки и краев плитки; чистота зоны рядом с выполненной работой; качество нанесения клеевого состава; качество затирки, соответствие проекту, соблюдение охраны труда |
| Д | Выполнение плиточных работ внутри зданий на горизонтальной поверхности | Монтаж блоков в соответствии с технологией; замеры по линиям: горизонталь, плоскость, размеры, угол 900. Отсутствие сколов на кромках плитки, соблюдение охраны труда |
| Е | Выполнение ремонта/замены плиток | Проверка плоскости восстановленной поверхности, соблюдение технологии |
| Ж | Выполнение облицовки наружных поверхностей | Правильный выбор материалов, проверка точности размеров, плоскости, угла 90 0, соблюдение охраны труда |
| З | Работа с заказчиком | Точность определения объемов работ и расходных материалов |

Эксперты используют эталонные измерительные инструменты.

Эксперты принимают решение о замеряемых линиях горизонтали, вертикали, плоскости, углах и указывают конкретные точки на чертеже Конкурсного задания после заключительного перерыва.

По возможности эксперты оценивают равные процентные части конкурсного задания.

Для измеримой оценки необходимо руководствоваться шкалой:

- Отклонение 0 мм = 100 % балла оцениваемого аспекта;

- 1 мм = минус 10% от баллов оцениваемого аспекта;

- 2 мм = минус 20% от баллов оцениваемого аспекта;

- 3 мм = минус 30% от баллов оцениваемого аспекта;

- 4 мм = минус 40% от баллов оцениваемого аспекта;

- 5 мм = минус 50% от баллов оцениваемого аспекта;

- 6 мм = минус 100% от баллов оцениваемого аспекта;

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 18 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 8 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4-х модулей, и вариативную часть – 4-х модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Время на выполнение задания берется общее, конкурсант вправе распределить время на модули самостоятельно. Оценка модулей Б, В, Г, Д, Е, Ж, З выполняется по окончании конкурсного времени, оценка модуля А – в день Д1. Контроль соблюдение охраны труда – во время выполнения всех модулей.

Модуль А. Подготовка рабочей поверхности под облицовку (Инвариант)

Время на выполнение модуля – конкурсант распределяет самостоятельно

Задания: при помощи пилы по газобетону сделать резку блоков нужного размера и произвести монтаж блоков в соответствии с требованиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» на клей по газобетону для модуля Б, В, Д, Ж. Клеевая прослойка между блоками обязательна.

По окончании работы подготовленные поверхности необходимо загрунтовать.

Внимание! Допускается выполнять разметку, в т.ч. плитки, изготовить шаблоны в конкурсное время. Резка плитки разрешена.

Если конкурсант не успевает выполнить весь объем подготовительных работ, то завершение выполняется в счет конкурсного времени на модули Б, В, Г, Д, Ж.

Модуль Б. Выполнение плиточных работ внутри зданий на вертикальной поверхности (Инвариант)

Время на выполнение модуля – конкурсант распределяет самостоятельно

Задания: По заданному чертежу выполнить облицовку вертикальной поверхности, резка наружного угла – 45о

Модуль В. Выполнение технологических отверстий (Инвариант)

Время на выполнение модуля – конкурсант распределяет самостоятельно

Задания: в соответствии с проектом выполнить коронками (диаметр№1 - 32 мм, диаметр №2 - 60 мм) отверстия для инженерных коммуникаций.

Внимание! Резка отверстий коронкой 32 мм выполняется на облицованной поверхности; резка отверстия коронкой диаметром 60 мм может быть выполнена по месту разметки.

Модуль Г. Сдача объекта (Инвариант)

Время на выполнение модуля – конкурсант распределяет самостоятельно

Задания: после завершения этапа облицовки необходимо произвести затирку швов с последующей очисткой рабочей поверхности, уборку рабочего места.

Модуль Д. Выполнение плиточных работ внутри зданий на горизонтальной поверхности (Вариатив)

Время на выполнение модуля – конкурсант распределяет самостоятельно

Задания: произвести облицовку плиткой горизонтальной поверхности и бортиков чаши.  Резка наружного угла – 45о

Перед началом модуля Е эксперты оценивают критерий Правильная фиксация плитки

Модуль Е. Выполнение ремонта/замены плиток (Вариатив)

Время на выполнение модуля – конкурсант распределяет самостоятельно

Задания: Конкурсанту необходимо заменить уложенные плитки/фрагменты (не менее 3 шт.) на плитки другого цвета, выполнить затирку. Выбор плитки для замены осуществляется группой экспертов перед началом модуля.

Применение инструмента допустимо, кроме указанного в п. 2.2

Внимание! Данный модуль выполняется после модуля Г (Сдача объекта)

Конкурсант снимает плитки самостоятельно в конкурсное время. В случае отслоения соседних плиток от поверхности – конкурсант восстанавливает их.

Модуль Ж. Выполнение облицовки наружных поверхностей (Вариатив)

Время на выполнение модуля – конкурсант распределяет самостоятельно

Задания: произвести облицовку плиткой по технологии укладки ступеней.

Модуль З. Работа с заказчиком (Вариатив)

Время на выполнение модуля: 30 минут

Задания: выполнить подсчет объема работ и расчет расходных материалов для заказчика.

Внимание! Расчет выполняется без запаса клея и плитки. Будет предложено минимум 3 варианта плана помещений; выбор варианта происходит строго перед началом модуля, конкурсант приступает к выполнению незамедлительно.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

- В подготовительный день установка опорной рейки допускается только на стол для разметки плитки.

- Конкурсант самостоятельно сравнивает свой инструмент с эталонным инструментом.

- Выполнение требований охраны труда фиксируют минимум 2 эксперта.

- Если конкурсант начинает работать без СИЗ, то его попросят приостановить работу и надеть СИЗ, но будет засчитано как нарушение.

- Конкурсант может взять перерыв на 10 минут каждые 3 часа рабочего времени.

- Эксперты на конкурсной площадке должны находиться в обуви с металлическим/композитным подноском.

- Экспертам разрешено приносить персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны в рабочую зону только с разрешения Главного эксперта. При обсуждении изменения в конкурсном задании, критериев оценки, сверки оценочных ведомостей необходимо сдавать/выключать мобильные телефоны (планшеты).

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список личного инструмента – неопределенный

Конкурсант привозит с собой комплект измерительного, ручного и электрического инструмента, необходимого для выполнения конкурсного задания. Выбор бренда (производителя), технических данных инструмента осуществляются конкурсантом, ориентируясь на перечень инструмента, представленного ниже и обращая особое внимание на комментарии к наименованию. Для выполнения конкурсного задания конкурсанты могут принести другие инструменты, которые они используют при облицовке плиткой. Инструментальные ящики должны быть размещены в рабочей зоне конкурсанта или позади конкурсного задания.

Требования к инструменту и приспособлениям: Исправный. Рукояти должны быть гладко обработаны и надежно закреплены. На поверхности не допускаются риски и надписи, нанесенные не производителем, которые могут облегчить выполнение КЗ. Не допускаются изменения в конструкции электрооборудования и механических частей инструмента.

Конкурсанту разрешено изготовить трафарет и шаблон во время выполнения конкурсного задания.

Перечень инструментов

| № п/п | Наименование | Комментарий |
| --- | --- | --- |
|  | Лобзиковая пила, стандартное алмазное лезвие | или аналог |
|  | Механический рельсовый плиткорез | Внимание! Инструмент не должен иметь лазерный указатель. |
|  | Строительный уровень пузырьковый | Размеры стандартные от 400мм и т.д. |
|  | Лазерный уровень | Внимание! Использование данного инструмента применимо только в том случае, если лазерные лучи не мешают выполнению КЗ другим конкурсантам соревнований. |
|  | Электронный уровень | Размеры стандартные от 400 мм и т.д. |
|  | Правило | Любого вида. Размеры стандартные |
|  | Угольник | Универсальный, столярный, слесарный, разметочный и т.п. |
|  | Угломер | Допускается электронный. |
|  | Линейка | Металлическая, деревянная, пластиковая. |
|  | Рулетка | Любого вида. Не более 3-5м. |
|  | Стусло | Любого вида. |
|  | Плиткорез-кусачки (клещи) | Любого вида. |
|  | Стеклорез, твердосплавный резец | Алмазные, роликовые, масляные, циркульные. |
|  | Кусачки по кафелю | Любого вида. |
|  | Шпатель | Универсальный, металлический, резиновый, зубчатый и т.п. |
|  | Гладилка | Деревянная, металлическая, зубчатая и т.п. |
|  | Терка | Различные виды накладок. |
|  | Киянка (резиновый молоток) | Любого вида. Масса 200-400гр. |
|  | Стамеска-долото | Любого вида. |
|  | Кельма | Любого вида. |
|  | Ножницы по металлу | Любого вида. |
|  | Нож строительный | Любого вида. |
|  | Ножовка | По газобетону, по металлу. Внимание! Можно использовать сабельную пилу. |
|  | Кисть, валик | Любого вида. |
|  | Миксер для смесей | Вставляемый в дрель-шуруповерт 80х400мм. |
|  | Маркер перманентный | Любого вида. |
|  | Карандаш строительный | Любого вида. |
|  | Калькулятор | Любого вида. |
|  | Набор алмазных коронок | Диаметр подбирается в соответствии с КЗ. |
|  | Набор алмазных надфилей | Любого вида. |
|  | Шлифовальная бумага/ брусок шлифовальный | Р120, Р180. |
|  | Ветошь | Любого вида. |
|  | Скотч | Любого вида. |
|  | Фиксаторы, помогающие контролировать равномерность плоскости и межплиточного шва | Крестики, клинья, стойки с зажимами, хомуты с колпаками и другие приспособления. |
|  | Опорные рейки для раскладки плитки | Устанавливаются на рабочий стол для разметки плитки. Внимание! Размер не должен совпадать с габаритными размерами проекта и деталями чертежа |
| Перечень средств индивидуальной защиты |  |  |
|  | Специальная защитная одежда | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 |
|  | Рабочая обувь | МУН 200 дЖ, металлический или композитный подносок |
|  | СИЗ органов дыхания | респиратор или фильтрующая полумаска, класс не ниже FFP2 NR D |
|  | СИЗ органов слуха | наушники или противошумные вкладыши, SNR не ниже 27 дБ |
|  | СИЗ органов зрения | Очки защитные открытого типа, линза - поликарбонат, прозрачные |
|  | СИЗ ног | Наколенники, тип воздействия - от статических нагрузок (от утомляемости) |
|  | СИЗ рук | Перчатки: материал основы - нейлон, материал покрытия - латекс |
|  | СИЗ рук | Трикотажные перчатки, класс вязки 10 |
|  | СИЗ головы | Косынка, бейсболка |

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

- Шаблон, лекало, трафарет, заготовка и т.п.;

- Лазерный отрезной станок;

- Оборудование с лазерным указателем (за исключением профессионального лазерного уровня);

- Автоматические отрезные станки с ЧПУ;

- Установки для гидроабразивной резки;

- Станки, работающие без смазочно-охлаждающей жидкости, (за исключением тех, которые отвечают правилам безопасности принимающей стороны и имеют компонент всасывания пыли);

- Циркулярная пила;

- Конкурсантам запрещено приносить персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны в рабочую зону;

- Конкурсантам и экспертам запрещено выносить из рабочей зоны чертежи.

3. Приложения

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение №2 Матрица конкурсного задания;

Приложение №3 Инструкция по охране труда по компетенции «Облицовка плиткой»;

Приложение № 4 Чертежи задания

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.