Инструкция по охране труда

компетенции «Изготовление индивидуальных имплантов»

Финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

г. Калуга

2026 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	6

5. Требования охраны труда во время работы	7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	9

7. Требования охраны труда по окончании работы	10

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. (далее Финал).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. компетенции «Изготовление индивидуальных имплантов».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Основные требования к неактивным хирургическим имплантатамГОСТ Р ИСО 14630-2017 «Неактивные хирургические имплантаты. Общие требования» (базовый стандарт безопасности).ГОСТ Р ИСО 14708 (все части) «Имплантаты для хирургии. Активные имплантируемые медицинские изделия» (применительно к изделиям с электроприводом).

2.1.3. Материалы для индивидуальных имплантов Металлические материалы: ГОСТ Р ИСО 5832-1-2022 (сталь), ГОСТ Р ИСО 5832-2-2020 (титан), ГОСТ Р ИСО 5832-3-2020 (титановый сплав), ГОСТ Р ИСО 5832-5-2010.Полиэтилен: ГОСТ Р ИСО 5834 (все части, сверхвысокомолекулярный полиэтилен).Покрытия: ГОСТ Р ИСО 13179-1-2017 (титановые плазменные покрытия).

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Изготовление индивидуальных имплантов» допускаются участники Финала, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве), ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Финала, о каждом несчастном случае, происшедшем на Финале, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Финала возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Финала (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Финала необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Финала.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Финале правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Финала.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Финале.

3.11. Конкурсант возрастной группы до 16 лет для выполнения конкурсного задания использует:

| Наименование |  |
| --- | --- |
| использует самостоятельно | использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: |
| Инструменты |  |
| Бокорезы |  |
| Нож столярный |  |
| Надфили |  |
| Оборудование |  |
| Пылесос промышленный | Фен строительный |
| 3D принтер | Вакуумная система для дегазации |
| ПК или ноутбук |  |

3.12. Конкурсант возрастной группы старше 16 лет для выполнения конкурсного задания использует:

| Наименование |  |
| --- | --- |
| использует самостоятельно | использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: |
| Слесарные инструменты |  |
| Бокорезы |  |
| Нож столярный |  |
| Надфили |  |
| Оборудование |  |
| ПК или ноутбук |  |
| Пылесос промышленный |  |
| 3D принтер |  |
| Фен строительный |  |
| Вакуумная система для дегазации |  |

4. Требования охраны труда перед началом работы

Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

4.1. За 1 день до начала чемпионата, все конкурсанты должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в соответствии с Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и оборудования согласно Приложения А. Завязать, застегнуть отдельные элементы так, чтобы не было свисающих, развевающихся концов. Волосы убрать под кепку или использовать средства фиксации волос (заколки, резинки, ободки и тп). Внешний вид должен быть опрятным.

В течении представленного времени за 1 день до начала чемпионата конкурсанты имеют возможность ознакомится с оборудованием, инструментами, материалами, техническими процессами и опробовать оборудование и материалы, предназначенные для чемпионата.

По окончании ознакомительного периода, конкурсанты подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, определенной Оргкомитетом.

4.2. Подготовить рабочее место:

- разместить инструмент и расходные материалы в рабочей зоне и/или в инструментальный шкаф, инструмент на рабочем столе должен быть расположен так, чтобы исключать его возможность скатывания или падения;

- произвести подключение и настройку оборудования (до 16 лет производится совместно с экспертами);

4.3. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе.

| Наименование инструмента или оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| ПК или ноутбук | - проверить комплектность деталей применяемого оборудования; - проверить правильность подключения оборудования к электросети; - отрегулировать освещенность на рабочем месте; -проверить наличие необходимого программного обеспечения. |
| Слесарный инструмент (тиски, бокорезы, ножи, надфили, ножовки и тп) | -проверить закрепление тисков; -провести визуальный осмотр и убедится в отсутствии повреждений и трещин. |
| Электрический инструмент (электрический лобзик, пылесос промышленный, бормашина с оснасткой, фен строительный, вакуумная система для дегазации) | -провести визуальный осмотр и убедится в отсутствии повреждений и трещин; - проверить комплектность деталей применяемого оборудования; - перед подключением электроинструмента в сеть проверить совпадает ли напряжение электросети с номинальным напряжением оборудования; - подключение и выключение оборудования проводить только сухими руками; - не допускать нахождения шнура вблизи нагревательных приборов, а также перегибов и перекручиваний, соприкосновения с острыми предметами. На холостом ходу электроинструмента проверить: - четкость работы пускового устройства (выключателя); - нет ли повышенного шума, стука и вибрации. |
| 3D принтер | -осмотреть и убедиться в исправности оборудования, электропроводки; - проверить правильность подключения оборудования к электросети; -проверить на отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования; - подключение и выключение оборудования проводить только сухими руками; |
| 3D-сканнер | - проверить комплектность и целостность деталей применяемого оборудования. -проверить на отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг применяемого оборудования; - провести калибровку и проверку программного обеспечения |
| Сырье и материалы (Шпаклевка; Химия для обезжиривания; Клей; Аэрозольные материалы; Литейные материалы (силикон, пластик, резина и тп) | - проверить на целостность и герметичность аэрозольные баллоны, банки с жидкими литейными материалами. - внимательно прочитать инструкцию по эксплуатации и использованию материалов. |

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, конкурсанты могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

4.4. В день проведения конкурса, изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, надеть головной убор, подготовить СИЗ в соответствии с Приложением 1.

4.5. Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- вымыть лицо и руки с мылом;

- уполномоченному эксперту показать кожные покровы для проверки на наличие механических и химических повреждений;

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;

- убедиться в достаточности освещенности;

- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

4.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

4.7. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

оборудования:

| Наименование инструмента/ оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| ПК или ноутбук | - содержать в порядке и чистоте рабочее место; - держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; - соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по эксплуатации; - выполнять санитарные нормы и соблюдать установленные SMP регламентированные перерывы в работе. Запрещается: - переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании; - допускать захламленность рабочего места; - производить отключение питания во время выполнения активной задачи; - допускать попадание влаги на поверхность системного блока, монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисковода, принтера и др. устройств; - производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. |
| Слесарный инструмент (тиски, бокорезы, ножи, надфили, ножовки и тп) | - обрезаемый или срубаемый материал направлять в сторону от себя; - надежно закреплять деталь в тисках или струбцине перед обработкой; Запрещается: - обрабатывать деталь, находящуюся на весу или свисающую с упора; - пользоваться трубой для удлинения рычага при зажиме детали в тисках; - работать в тисках с заедающим червяком, а также со сработанной резьбой во втулке или на червяке; - применять прокладки для устранения зазора между плоскостями губок ключей и головок болтов или гаек; |
| Электрический инструмент (электрический лобзик, пылесос промышленный, бормашина с оснасткой, фен строительный, вакуумная система для дегазации) | - следить за тем, чтобы питающий кабель был защищен от случайного повреждения; - устанавливать и снимать вставной инструмент, а также его регулировать только после полной остановки мотора электроинструмента; - контролировать расположение деталей и материалов; Запрещается: - производить сверлильные, гравировальные работы в перчатках и/или с забинтованными пальцами во избежание их захвата сверлом или гравером; - тормозить вращающийся шпиндель нажимом на него каким-либо предметом или руками. - сдувать пыль и стружку сжатым воздухом, ртом или убирать пыль и стружку голыми руками во избежание травмирования глаз и рук. |
| 3D принтер | - включать и выключать 3D–принтер только выключателями, запрещается проводить отключение вытаскиванием вилки из розетки; - содержать в чистоте рабочее место и не загромождать его посторонними предметами; - устанавливать катушку с пластиком так, чтобы ее перекос и задержки в подаче нити были исключены; - не допускать к 3D–принтеру посторонних лиц, которые не участвуют в работе. Запрещается: - снимать защитные устройства с оборудования и работать без них, а также трогать нагретый экструдер и столик. Рекомендуемая температура стола для снятия изделия – 30° С. - перемещать и переносить 3D–принтер во время печати; - во время работы 3D-принтера пить рядом какие–либо напитки, принимать пищу; - любое физическое вмешательство во время их работы 3D–принтера, за исключением экстренной остановки печати или аварийного выключения; - оставлять включенное оборудование без присмотра. - самостоятельно разбирать и проводить ремонт 3D–принтера. Эти работы может выполнять только Технический эксперт; - класть предметы на или в 3D–принтер. |
| Сырье и материалы (Шпаклевка; Химия для обезжиривания; Клей; Аэрозольные материалы; Литейные материалы (силикон, пластик, резина и тп) | - избегать попадания материалов на одежду и открытые участки тела; - взболтать баночки с красками и лаком перед использованием с закрытыми крышками; Запрещается: - использовать аэрозольную краску или горючие жидкости вблизи с открытым огнем или сильно нагретыми поверхностями; - вскрывать или нарушать целостность аэрозольного баллона; - размахивать рукой с кистью и аэрозольным баллоном, во избежание нанесения колющих травм соседям и случайного окрашивания; - по окончанию плотно закрыть крышки неиспользуемых материалов, баночки с красками и лаками хранить в коробках, во избежание опрокидывания. |

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического администратора площадки оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требования охраны труда по окончании работы

- После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- 7.1. Привести в порядок рабочее место.

- 7.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.

- 7.3. Отключить инструмент и оборудование от сети.

- 7.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.

- 7.5. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.

| Приложение А Перечень средств индивидуальной защиты для выполнения работ на конкурсной площадке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, материалы или технологический процесс | Защита органов зрения | Защита дыхательных путей | Защита рук | Рабочая одежда и обувь |
| Персональный компьютер, ноутбук | по желанию | по желанию | по желанию | ДА |
| 3D принтер | по желанию | по желанию | по желанию | ДА |
| Дрель, шуруповерт, бормашина аккумуляторная отвертка | ДА | ДА | НЕЛЬЗЯ | ДА |
| Лобзик | ДА | ДА | НЕЛЬЗЯ | ДА |
| Фен строительный | по желанию | по желанию | по желанию | ДА |
| Kлеевой пистолет | ДА | ДА | по желанию | ДА |
| Вакуумная система дегазации | по желанию | ДА | ДА | ДА |
| Ручной шлифовальный инструмент (шлифовальные губки, шлифовальная бумага, надфиль) | ДА | ДА | по желанию | ДА |
| Режущий и колющий ручной инструмент (нож, стамески, бокорезы) | ДА | по желанию | по желанию | ДА |
| Химия для обезжиривания | по желанию | ДА | ДА | ДА |
| Клей | по желанию | ДА | ДА | ДА |
| Аэрозольные материалы | ДА | ДА | ДА | ДА |
| Литейные материалы (силикон, пластик, резина и тп) | По желанию | ДА | ДА | ДА |
| Пылесос промышленный | По желанию | ДА | По желанию | ДА |