Техническое задание к выполнению модуля А

Планирование агротехнических мероприятий на возделываемом с/х поле

Время выполнения модуля: 2 часа 35 минут

Целью задания является разработка плана агротехнических мероприятий с целью улучшения условий произрастания с/х культур: картофель и плодово-ягодные насаждения. Необходимо определить тип почвы. Характеристика и химический состав объекта исследования представлен в Приложении 1, фото разреза в Приложении 1.1.

Область работ представляет собой 3 участка, разделенных на пробные площади по 1 га, а также территория с прилегающей инфраструктурой. Схема пробных площадей в границах участков с координатами в формате xyz, их нумерация и произрастающие с/х культуры на пробных площадях представлена в Приложении 2.

В результате обследования территории была получена карта индексов вегетации (Приложение 3), по которой необходимо определить номера пробных площадей, подлежащих обработке химическими веществами. Необходимо провести подбор средств защиты растений для обработки с/х культур и разработать схему внесения химикатов (перечень пробных площадей, подвергаемых обработке, выбранный химикат и его дозировка). Для подбора химикатов руководствоваться данными, представленными в Приложении 4.

В геоинформационной системе производится создание карты-схемы с указанием зон обработки территории агроботом и агродроном, определяются площади участков (в га), подлежащих обработке химическими веществами.

Результатом выполненного задания является сформированный отчет, содержащий в себе следующую информацию: краткое описание объекта исследования (тип почвы, описание горизонтов), сводка агрохимических показателей, номера пробных площадей, подвергающихся обработке химическими веществами, их площадь (в га), выбранные химикаты и их дозировка, картографические данные и результат их анализа по результатам формирования карты-схемы в геоинформационной системе. Информация в отчете должна быть структурирована и логически выстроена.

Приложение 1

Образец характеристик и химического состава объекта

Данный тип почв имеет укороченный гумусовый горизонт 30–65 см, мощность которого убывает с севера на юг и с запада на восток. Для этого горизонта характерно преобладание каштановых и бурых тонов в окраске. Горизонт АВса неоднороден по окраске, преобладают бурые тона, наблюдаются гумусовые затеки и прожилки карбонатов. Вскипание от HCl начинается в пределах гумусового горизонта, граница вскипания очень резкая и практически не подвержена сезонным колебаниям. Видимые выделения карбонатов представлены преимущественно белоглазкой. Горизонт Вса часто имеет слабые признаки солонцеватости, обусловливающие появление призмовидно-ореховатой структуры. Выделение гипса и легкорастворимых солей обнаруживается на глубине 150–300 см. Сельскохозяйственная освоенность высокая: в европейской части России она превышает 50%, с продвижением на восток распаханность снижается и увеличивается количество пастбищ. Основные выращиваемые культуры: зерновые (пшеница, кукуруза), бобовые; значительные площади занимают технические культуры (сахарная свекла, табак), овощные и бахчевые культуры. Распаханные почвы подвержены водной и ветровой эрозии, деградации структуры, слитизации при орошении. При сельскохозяйственном использовании большое значение имеют мероприятия по накоплению и сбережению влаги в почве и защите почв от эрозии. Эффективно совместное внесение минеральных и органических удобрений. Для успешного выращивания требовательных к влаге культур необходимо орошение. Нерациональное применение органической и органоминеральной систем удобрения обусловливает частичное подкисление изучаемой почвы. Средние значения: Ph вод – 7, Общий азот – 0,24. Значения ниже принимаются за отклонение от нормы.

Морфология образца почвы при испытании – шнур сплошной, кольцо, распадающееся при свертывании.

Таблица 1 – Физико-химические свойства и запас гумуса на исследуемом поле

Приложение 1.1

Типовой образец почвенного разреза

Приложение 2

Карта-схема поля

Приложение 4

Образец материала, предоставляемого конкурсанту

Техническое задание к выполнению модуля Б

Моделирование проведения агротехнических мероприятий с применением наземных и воздушных роботизированных систем

Время выполнения модуля: 3 часа 30 минут

C применением программы виртуального программирования, необходимо запрограммировать траекторию движения робототехнического устройства для внесения химических веществ на пробных площадях сельскохозяйственных культур (картофель, плодово-ягодные насаждения). Для внесения химических веществ на пробных площадях с картофелем используется агробот, для внесения химических веществ на пробных площадях с плодово-ягодными насаждениями используется воздушная роботизированная система – беспилотное воздушное судно (БВС) – (виртуальная симуляция), тактико-технические характеристики которых представлены в Приложении 1. Область работ представляет собой 9 пробных площадей по 1 га с прилегающей инфраструктурой. Схема участков с пробными площадями и прилегающей территории с координатами в формате xyz представлена в Приложении 2.

Химические вещества вносятся на пробные площади:

№ _______________________________________.

Изначально агробот и БВС находятся с заряженными АКБ на 100%. Резервуар агробота необходимо заправить, выполнив перемещение на установленную точку внутри ангара. БВС находится на точке взлета/посадки, резервуар изначально заправлен.

Агробот и БВС перемещаются по прилегающей территории с максимальной скоростью, в процессе внесения химикатов со стандартной скоростью при внесении химических веществ в соответствии с тактико-техническими характеристиками (ТТХ). В зонах обработки допускается исключительно движение агророботов (наземных и воздушных) для выполнения агротехнических мероприятий. Развороты выполняются вне данных зон. Исходя из времени автономной работы и показателя производительности необходимо рассчитать количество подзарядок агробота и выбрать зарядные станции с оптимальным местоположением с целью минимизации лишних передвижений. Процедура зарядки выполняется в соответствии с ТТХ агробота.

Агроробот должен перемещаться строго по линиям посадки, при необходимости с объездом препятствий и инженерных сооружений. Воздушная роботизированная система – беспилотное воздушное судно (БВС) – над участками с плодово-ягодными культурами осуществляет движение по галсам между рядами. Движение осуществляется с преодолением возможных препятствий. Пролет под линиями электропередачи (ЛЭП) – запрещен.

Процедуры подзарядки и дозаправки агробота и БВС выполняются в соответствии с ТТХ. Подзарядка агробота и БВС предшествует их дозаправке.

Результатом выполненного задания является построенный маршрут, сопровождающийся логичными действиями, минимизирующими лишние движения, поддерживающими корректный курс и позволяющими выполнить обработку культур в полном объеме. Цепочка(и) должны быть составлены корректно, без применения лишних блоков.

Агробот и воздушная роботизированная система – беспилотное воздушное судно (БВС) после окончания выполнения агротехнических мероприятий возвращаются в исходную точку. Для агробота при возврате в исходную точку заезды на линии посадки не допускаются, вне уточненной зоны движение осуществляется по дорогам.

Координаты точки в ангаре для дозаправки агробота (________________)

Координаты станции зарядки для агробота (_______________)

Координаты станции зарядки и дозаправки БВС у пробной площади № ____ (______________)

Координаты станции зарядки и дозаправки БВС у пробной площади № ____ (______________)

Приложение 1

Агробот (агроробот)

| № | Тактико-технические характеристики | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандартная скорость при внесении веществ, м/с | 1,2 |
| 2 | Максимальная скорость, м/с | 2,2 |
| 3 | Время автономной работы, мин | 60 |
| 4 | Время зарядки, мин | 5 |
| 5 | Норма внесения химических веществ, л/га | 200 |
| 6 | Производительность, л/мин | 4,8 |
| 7 | Объем резервуара (максимальный объем рабочей жидкости), л | 100 |

Беспилотное воздушное судно

| № | Тактико-технические характеристики | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стандартная скорость при внесении химических веществ, м/с | 5 |
| 2 | Максимальная скорость, м/с | 10 |
| 3 | Производительность, л/мин | 8 |
| 4 | Время автономной работы, мин | 10 |
| 5 | Время зарядки, мин | 5 |
| 6 | Время дозаправки, мин | 2 |
| 7 | Норма внесения химических веществ, л/га | 48 |
| 8 | Объем резервуара (максимальный объем рабочей жидкости), л | 16 |
| 9 | Высота полета максимальная, м | 60 |
| 10 | Высота полета при внесении химикатов, м | 7 |

Техническое задание к выполнению модуля В

Техническая эксплуатация агродрона

Время выполнения модуля: 45 минут

Проводится ряд работ, позволяющий подготовить беспилотное воздушное судно (агродрон) к выполнению задания. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, а также организовать рабочее пространство при выполнении модуля.

Исходные данные

Минимальный требуемый заряд АКБ –

Высота полета беспилотного воздушного судна  –

Скорость полета беспилотного воздушного судна –

Направление маршрута беспилотного воздушного судна –

Интервал маршрута беспилотного воздушного судна –

Граничное безопасное расстояние полета беспилотного воздушного судна –

Безопасное расстояние до препятствия при выполнении полета беспилотного воздушного судна –

Количество распыляемой рабочей жидкости, л/га –

Размер распыленной капли рабочей жидкости, μm –

Задача №1:

Сборка беспилотного воздушного судна согласно инструкции завода-изготовителя.

- Установка лучей беспилотного воздушного судна (агродрона);

- Раскладка полезной нагрузки (струйные распылители) беспилотного воздушного судна (агродрона);

- Раскладка пропеллеров беспилотного воздушного судна (агродрона);

- Установка и подключение резервуара беспилотного воздушного судна (агродрона);

- Заправка резервуара беспилотного воздушного судна (агродрона) рабочей жидкостью;

_______________________________СТОП_____________________________

- Проверка заряда аккумуляторной батареи беспилотного воздушного судна (агродрона) и ее установка в аккумуляторный отсек.

Задача №2:

Построение маршрута и настройка параметров беспилотного воздушного судна (агродрона).

Подготовка маршрута полета беспилотного воздушного судна осуществляется в программном обеспечении для управления беспилотным воздушным судном. Для составления маршрута полета беспилотного воздушного судна используются данные, указанные в Приложении 1.

В программном обеспечении для управления беспилотным воздушным судном создается новое полетное задание с указанием следующих параметров:

Имя полетного задания – № команды конкурсантов (Команда ____ )

Устанавливаются границы зоны работ беспилотной авиационной системой.

Далее осуществляется настройка параметров полета беспилотной авиационной системы – высоты полета, скорости полета, направления маршрута, интервала маршрута, граничного безопасного расстояния и безопасного расстояния до препятствия.

Устанавливается тип позиционирования беспилотного воздушного судна (агродрона) и минимальный процент заряда аккумуляторной батареи для возврата домой.

Производится настройка параметров распыления – количество рабочей жидкости (л/га), размер распыленной капли рабочей жидкости (μm).

_______________________________СТОП_____________________________

Пройти предполетную подготовку беспилотного воздушного судна.

Задача №3

Разборка беспилотного воздушного судна согласно инструкции завода-изготовителя.

Техническое задание к выполнению модуля Г

Техническая эксплуатация агробота

Время выполнения модуля: 45 минут

Проводится ряд работ, позволяющий подготовить наземную роботизированную систему (агробот) к выполнению задания. Соблюдать требования по охране труда и технике безопасности, а также организовать рабочее пространство при выполнении модуля.

Исходные данные

Минимальный требуемый заряд АКБ –

Параметры регулировки передних колес наземной роботизированной системы (агробота) –

Параметры регулировки задних колес наземной роботизированной системы (агробота) –

Задача №1:

Сборка наземной роботизированной системы согласно инструкции завода-изготовителя.

- Установка и подключение полезной нагрузки (струйные распылители);

- Установка RTK-антенн;

- Регулировка передних и задних колес наземной роботизированной системы (агробота);

- Заправка резервуара наземной роботизированной системы (агробота) рабочей жидкостью;

_______________________________СТОП_____________________________

- Проверка заряда и установка аккумуляторной батареи в аккумуляторный отсек.

Задача №2

Разборка наземной роботизированной системы (агробота) в исходное (транспортировочное) положение согласно инструкции завода-изготовителя.

Техническое задание к выполнению модуля Д

Построение и выполнение маршрутного задания агробота

Время выполнения модуля: 40 минут

Исходные данные

Горизонтальный поворот левого струйного распылителя –

Горизонтальный поворот правого струйного распылителя –

Вертикальное качание левого струйного распылителей –

Вертикальное качание правого струйного распылителя –

Дозировка рабочей жидкости –

Степень распыления (Atomization) –

Скорость воздуха –

Безопасное расстояние от границы зоны ограничения и препятствий –

Скорость наземной роботизированной системы (агробота) для выхода на маршрут –

Скорость наземной роботизированной системы (агробота) для выхода с маршрута и возврата домой –

Подготовка маршрута проезда наземной роботизированной системы (агробота) и настройка полезной нагрузки.

Подготовка маршрута проезда наземной роботизированной системы (агробота) осуществляется в программном обеспечении управления агроботом. Для составления маршрута проезда наземной роботизированной системы используются данные, указанные в Приложении 1.

Произвести калибровку насоса наземной роботизированной системы.

В программном обеспечении управления агроботом создается новое поле с указанием следующих параметров:

Имя поля – № команды конкурсантов (Команда ____ )

Тип маршрута –

Устанавливаются границы зоны работ наземной роботизированной системы (агробота), границы зоны ограничения, отмечаются препятствия и их граничные зоны, находящие внутри зоны работ.

Далее осуществляется настройка маршрута наземной роботизированной системы, устанавливается скорость для выхода на маршрут работ, скорость выхода с маршрута и возвращения домой в соответствии с исходными данными.

Произвести настройку параметров для управления горизонтальным поворотом и управления вертикальным качанием струйных распылителей.

Произвести настройку параметров распыления: дозировка, степень распыления, скорость воздуха в соответствии с исходными данными.

_______________________________СТОП_____________________________

Произвести загрузку маршрута наземной роботизированной системы и выполнить проезд по маршруту.