КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Техник по обслуживанию высокоскоростных поездов»

Финала чемпионата высоких технологий в 2026 г.

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ…………………………….4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………...4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Техник по обслуживанию высокоскоростных поездов»………………………………………….….4

1.3. Требования к схеме оценки………………………………………………...11

1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………………11

1.5. Содержание конкурсного задания…………………………………………13

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………13

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)……...13

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ…………………………...18

2.1. Личный инструмент конкурсанта………………………………………….18

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке…19

3. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….19

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ВСПС – высокоскоростной подвижной состав

- ВСМ - высокоскоростная магистраль

- ОАО «РЖД» - Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»

- ВЧД –вагонное депо

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Техник по обслуживанию высокоскоростных поездов» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Техник по обслуживанию высокоскоростных поездов»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативная документация | 23 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила технической эксплуатации, утвержденные приказом Министерства транспорта РФ №250 от 23.06.2022 г. - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта». - Инструкция по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.04.2025 г. № 805р. - Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2022 г. № 3508р; - Распоряжение ОАО «РЖД» от 27.01.2020 № 147/р «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД» (ПОТ РЖД-4100612-ЦДМВ-178-2020); - ГОСТ 12.2.056-81 «ССБТ. Железнодорожный подвижной состав. Требования безопасности»; - ГОСТ 33435-2023 «Устройства управления, контроля и безопасности железнодорожного подвижного состава. Требования безопасности и методы; - ГОСТ 34009-2016 «Средства и системы управления железнодорожным тяговым подвижным составом. Требования к программному обеспечению»; - ГОСТы и другие стандарты, связанные с безопасностью и техническими требованиями к подвижному составу; - Правила устройства электроустановок (ПУЭ), Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации в производственных процессах; - Выполнять установленный объем работы в соответствии с Инструкцией по осмотру, освидетельствованию, ремонту и формированию колесных пар локомотивов и моторвагонного подвижного состава железных дорог, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 14.04.2025 г. № 805р. - Выполнять установленный объем работы в соответствии Инструкцией по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава железных дорог, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2010 г. № 2745р. - Выполнять установленный объем работы в соответствии Инструкцией по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 28.12.2022 г. № 3508р. - Заполнять техническую документацию при приемке и сдаче подвижного состава в ремонт; - Анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности; - Составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, технологические карты, схемы и другую техническую документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам; - Оформлять установленные формы технической документации. |  |
| 2 | Устройство высокоскоростного подвижного состава | 24 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Назначение и устройство колесных пар и их элементов ВСПС; - Нормы допусков и износов элементов колесных пар ВСПС; - Неисправности колесных пар, с которыми запрещается эксплуатация подвижного состава высокоскоростного подвижного состава; - Назначение и устройство автосцепки высокоскоростного подвижного состава; - Действие механизма автосцепки при сцеплении и расцеплении; - Устройство, принцип работы и контролируемые параметры воздушных компрессоров, кранов машиниста на высокоскоростном подвижном составе; - Устройство, принцип работы и контролируемые параметры электропневматических и пневматических воздухораспределителей высокоскоростного подвижного состава; - Устройство регуляторов давления (редукторов), пневматических повторителей и тормозных цилиндров на высокоскоростном подвижном составе; - Неисправности автосцепного устройства высокоскоростного подвижного состава; - Схему пневматического оборудования на высокоскоростном подвижном составе; - Устройство, принцип работы и контролируемые параметры токоприемников, аппаратов защиты на высокоскоростном подвижном составе; - Устройство, принцип работы электромагнитных, электропневматических, кулачковых контакторов на высокоскоростном подвижном составе; - Устройство, принцип работы и контролируемые параметры тяговых и вспомогательных машин, разрядников, резисторов, дросселей, конденсаторных фильтров на высокоскоростном подвижном составе; - Устройство, принцип работы низковольтной аппаратуры; - Электрическую схемы высоковольтного и низковольтного оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Определять визуально исправность простых узлов и деталей механического оборудования высокоскоростного подвижного состава; - Регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и деталей механического оборудования высокоскоростного подвижного состава; - Выполнять работы по снятию пневматического оборудования высокоскоростного подвижного состава; - Производить техническое обслуживание электрооборудования высокоскоростного подвижного состава; - Выполнять работы по разборке электрооборудования высокоскоростного подвижного состава; - Выполнять работы по сборке электрооборудования высокоскоростного подвижного состава; - Выполнять работы при подготовке к ремонту несложных деталей электрооборудования высокоскоростного подвижного состава; - Определять визуально исправность простых узлов и деталей электрооборудования высокоскоростного подвижного состава; - Регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и деталей электрооборудования высокоскоростного подвижного состава. |  |
| 3 | Диагностика работоспособности и ремонт высокоскоростного подвижного состава | 26 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основы ручной обработки материалов и оборудования (основы слесарного дела); - Назначение и правила применения слесарного инструмента и приспособлений; - Назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов; - Методы устранения неисправности автосцепного устройства высокоскоростного подвижного состава; - Методы работы по снятию и установке механического оборудования высокоскоростного подвижного состава; - Методы работы по установке пневматического оборудования; - Методы работы при подготовке к ремонту несложных деталей пневматического оборудования; - Принципы проверки работы простых узлов и деталей пневматического оборудования на высокоскоростном подвижном составе. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать и правильно подбирать слесарные инструменты и устройства; - Грамотно выбирать и использовать измерительное оборудование при проведении технического обслуживания и текущего ремонта высокоскоростного подвижного состава; - Выполнять работы по снятию и установке механического оборудования высокоскоростного подвижного состава; - Выполнять разборку, сборку и ремонт простых узлов и деталей механического оборудования высокоскоростного подвижного состава; - Определять визуально исправность простых узлов и деталей пневматического оборудования подвижного состав; - Выполнять работы по установке пневматического оборудования; - Выполнять работы при подготовке к ремонту несложных деталей пневматического оборудования; - Выполнять разборку, сборку и ремонт простых узлов и деталей пневматического оборудования подвижного состава; - Регулировать работу и производить проверку работы простых узлов и деталей пневматического оборудования на высокоскоростном подвижном составе; - Определять соответствие технического состояния высокоскоростного подвижного состава требованиям ПТЭ железных дорог с целью обеспечения безопасности движения поездов и безопасности пассажиров, эффективного использования технических средств, сохранности перевозимых грузов |  |
| 4 | Работа с микроконтроллерами и программным обеспечением | 11 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Принципы и правила написания кода (программирования) на языках высокого уровня (Си/Си++); - Устройство, архитектуру и принцип работы микроконтроллера, его периферийных модулей (порты ввода/вывода, АЦП, таймеры); - Принципы работы цифровых интерфейсов передачи данных: RS-485, CAN, Ethernet; - Назначение, устройство и принцип работы температурных датчиков, аналоговых и цифровых (DS18B20 и т.п.); - Принципы работы исполнительных устройств (электродвигатели, вентиляторы) и способы их сопряжения с микроконтроллером (через драйверы, транзисторные ключи); - Логику построения алгоритмов управления (циклы, условия, прерывания) для систем автоматики; - Основы промышленных протоколов обмена данными (Modbus RTU, CANopen) и методы контроля целостности передаваемых данных. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Разрабатывать и компоновать электрическую схему подключения микроконтроллера, датчика температуры и исполнительного устройства (вентилятора); - Производить сборку электронной схемы на макетной плате или стенде согласно разработанной принципиальной схеме; - Выполнять написание и загрузку (прошивку) программного кода в микроконтроллер для решения поставленной задачи (управление вентилятором); - Настраивать программные библиотеки и драйверы для работы с выбранным интерфейсом передачи данных (RS-485, CAN или Ethernet); - Реализовывать в коде алгоритм управления: считывание показаний датчика, их обработку, отправку команды на включение/отключение вентилятора; - Производить проверку работоспособности собранной системы: наблюдать включение вентилятора при достижении пороговой температуры; - Контролировать передачу данных по цифровой шине с помощью специализированных программ (мониторов портов, терминалов) или логических анализаторов; - Визуально и инструментально определять исправность компонентов схемы (микроконтроллера, датчика, драйвера) и качество пайки/сборки; − Регулировать параметры работы системы (пороги срабатывания, скорость вращения) путем изменения программного кода. |  |
| 5 | Охрана труда | 12 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основные положения Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ; - Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта; - Инструкцию по охране труда для слесаря по ремонту моторвагонного подвижного состава, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 21.03.2019 г. №520р; - Инструкцию по охране труда для слесаря по ремонту электровозов, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 06.12.2012 г. № 2474р; - Федеральный закон «О пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями); - Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» - Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» - Приказ Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2012 № 1120н «Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при поражении электрическим током» - Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; - Универсальную схему оказания первой помощи: прекращение воздействия повреждающих факторов, оценка состояния пострадавшего, определение тяжести травмы, оказание первой помощи, подготовка к транспортировке, доставка в медицинское учреждение; - Правила использования медицинской аптечки (состав, расположение в высокоскоростном поезде); - Расположение средств индивидуальной защиты и аварийного оборудования на высокоскоростном поезде; - Порядок вызова скорой помощи и экстренных служб. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять основные положения Трудового кодекса Российской Федерации, понимать права и обязанности работника железнодорожного транспорта, руководителя; - Выполнять должностные обязанности в соответствии с Трудовым кодексом РФ; - Использовать средства индивидуальной защиты и аварийное оборудование на высокоскоростном поезде; - Обеспечивать соблюдение требований Инструкции по охране труда для слесаря по ремонту моторвагонного подвижного состава, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 21.03.2019 г. №520р; - Обеспечивать соблюдение требований Инструкции по охране труда для слесаря по ремонту электровозов, утвержденная распоряжением ОАО «РЖД» от 06.12.2012 г. № 2474р; - Оказывать первую медицинскую помощь, включая действия при электротравмах, в соответствии с внутренними регламентами ОАО «РЖД» и требованиями охраны труда; - Применять правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока; - Работать в условиях ограниченного пространства (внутри вагона, в технических отсеках); - Соблюдать меры предосторожности для оказывающего помощь навыки коммуникации для чёткого информирования диспетчерских служб и других сотрудников о происшествии; - Алгоритм действий после освобождения от тока с учетом особенностей при различных состояниях пострадавшего. |  |
| 6 | Бережливое производство | 4 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Виды потерь в производственных процессах; - Особенность формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития железнодорожного транспорта; - Основы организации рабочего места для минимизации ненужных перемещений и поиска инструмента; - Основы организации рабочего места для минимизации ненужных перемещений и поиска инструмента; - Особенности продукции железнодорожного транспорта и показатели эксплуатационной работы; - Показатели производственно-финансовой деятельности предприятий железнодорожного транспорта; - Принципы организации рационального взаимодействия железнодорожного транспорта общего и необщего пользования, транспортно-экспедиторских компаний, логистических центров и операторов подвижного состава на железнодорожном транспорте. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Эффективно использовать инструмент и приспособления, минимизируя лишние движения; - Применять методы визуального управления (маркировка, цветовое кодирование); - Своевременно и аккуратно вести техническую документацию; - Участвовать в процессе непрерывного улучшения рабочих процессов; - Контролировать выполнение показателей эксплуатационной работы ВЧД; - Рассчитывать показатели производственно-финансовой деятельности предприятий железнодорожного транспорта. |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 23 |
|  | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | - | 24 |
|  | 3 | 3 | 6 |  | 6 | 7 | 6 | 26 |
|  | 4 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |
|  | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
|  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 17 | 16 | 19 | 17 | 18 | 13 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Визуальная инспекция высокоскоростного подвижного состава | − визуальный контроль − аналитический контроль − сравнительный контроль |
| Б | Подготовка высокоскоростного подвижного состава к техническому обслуживанию | − визуальный контроль − аналитический контроль − сравнительный контроль |
| В | Программирование микроконтроллеров | − визуальный контроль − аналитический контроль − сравнительный контроль |
| Г | Диагностика, обслуживание и ремонт электрического оборудования | − визуальный контроль − аналитический контроль − сравнительный контроль |
| Д | Диагностика, обслуживание и ремонт климатического оборудования | − визуальный контроль − аналитический контроль − сравнительный контроль |
| Е | Техническое диагностирование и контроль состояния колесных пар | − визуальный контроль − аналитический контроль − сравнительный контроль |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 10 часов 00 минут

Количество конкурсных дней: 3 дня

КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 6-ти модулей. Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Визуальная инспекция высокоскоростного подвижного состава

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания: Конкурсант должен провести визуальный осмотр и диагностику высокоскоростного подвижного состава: подвагонное оборудование и внутреннее оборудование. Выявить неисправности, обозначить назвать неисправности и внести данные в чек-лист осмотра высокоскоростного подвижного состава (Приложение №5).

Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль Б. Подготовка высокоскоростного подвижного состава к техническому обслуживанию

Время на выполнение модуля: 1 час 00 минут

Задания: Конкурсант должен выполнить операции по приемке и сдаче высокоскоростного подвижного состава в ремонт:

- ознакомившись с журналом формы ТУ-152, конкурсант должен в соответствии с технологическим процессом контроля технического состояния ВСПС в эксплуатации проверить работоспособность и устранить текущие неисправности подвижного состава;

- привести подвижной состав в состояние диагностики, провести диагностику и в соответствии с выявленными неисправностями заполнить чек-лист (приложение 5) с указанием рекомендаций по устранению выявленных неисправностей;

- заполнить акт приема подвижного состава на сервисное обслуживание (приложение 5).

Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль В. Программирование микроконтроллеров

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания: Конкурсант должен выполнить операции по настройке, проверке работоспособности и отладке системы управления на базе микроконтроллера, собрать схему автоматического включения вентилятора в зависимости от показаний температурного датчика, а также проконтролировать передачу данных по цифровому интерфейсу:

− произвести визуальный осмотр предоставленных компонентов (микроконтроллер, датчик температуры, вентилятор, драйверы, интерфейсные модули) на предмет отсутствия видимых повреждений;

− проверить соответствие элементной базы принципиальной электрической схеме и техническому заданию;

− выполнить сборку электрической схемы на макетной плате или испытательном стенде, обеспечив надежность контактных соединений и соответствие полярности питания;

− произвести подключение программатора и проверку связи с микроконтроллером (чтение идентификационных данных, проверка наличия питания на стенде);

− выполнить написание программного кода (прошивки), реализующего алгоритм: опрос температурного датчика, передача данных по выбранной шине (RS-485, CAN или Ethernet), управление включением/отключением вентилятора при достижении заданного порогового значения температуры;

− произвести загрузку разработанного программного кода в микроконтроллер;

− настроить параметры цифрового интерфейса (скорость передачи, адресацию, протокол) в соответствии с заданием;

− провести проверку работоспособности системы: имитировать изменение температуры (нагрев датчика) и визуально убедиться во включении вентилятора при достижении порога срабатывания;

− проконтролировать передачу данных по цифровой шине, используя программные средства (монитор порта, терминальную программу, анализатор протоколов) для регистрации пакетов данных, пришедших от датчика и команд управления;

− зафиксировать в отчете (протоколе выполнения работы) фактические параметры срабатывания, выявленные ошибки при компиляции/загрузке кода, некорректности в работе схемы или интерфейса передачи данных;

− оформить заключение о соответствии собранного устройства техническому заданию и готовности к опытной эксплуатации, подписать протокол выполнения работы.

Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль Г. Диагностика, обслуживание и ремонт электрического оборудования

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания: Конкурсант должен выполнить визуально-инструментальный контроль технического состояния токоприемника высокоскоростного подвижного состава, проверку состояния силового и вспомогательного высоковольтного оборудования, определить дефекты в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и заполнить чек-лист по результатам диагностики (приложение 5).

Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль Д. Диагностика, обслуживание и ремонт климатического оборудования

Время на выполнение модуля: 2 часа 00 минут

Задания: Конкурсант должен выполнить операции по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту климатического оборудования подвижного состава, проверить работоспособность систем и устранить выявленные неисправности:

- произвести внешний осмотр климатического оборудования, проверить целостность и надежность крепления узлов и элементов, электрических соединений и контактов в цепях управления и питания элементов;

- произвести измерение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей вентиляторов и компрессора мегаомметром, зафиксировать результаты в протоколе;

- провести проверку работы системы в режиме охлаждения и обогрева (при наличии электрических калориферов или теплового насоса), произвести проверку работы дренажной системы испарителя, проверить работоспособность датчиков температуры воздуха в салоне и на выходе испарителя, сравнить их показания с эталонными значениями;

- выполнить очистку или замену фильтрующих элементов системы вентиляции и кондиционирования, провести регулировку параметров работы климатической установки с помощью штатного пульта управления или диагностического оборудования, выявить и устранить текущие неисправности;

- оформить записи о выполненных работах в журнале технического состояния (форма ТУ-152), заполнить акт приемки климатического оборудования после выполнения регламентных работ (форма ТУ-162), указать фактические параметры работы системы и выявленные замечания.

Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

Модуль Е. Техническое диагностирование и контроль состояния колесных пар

Время на выполнение модуля: 1 час 00 минут

Задания: Конкурсанту необходимо выполнить комплекс контрольных операций для определения технического состояния колесных пар, который включает в себя визуальный контроль, измерение размеров обнаруженных дефектов, согласно требованиям нормативной документации: определить техническое состояние колесной пары по визуальному контролю, измерить размеры обнаруженных дефектов согласно требованиям нормативной документации, заполнить чек-лист проверки колесной пары, в котором указать требование в случае обнаружения дефектов в эксплуатации и определить недопустимые их значения, при которых запрещается эксплуатация,   осмотреть тормозные колодки тележки моторного вагона электропоезда и при выявлении колодок с критическим износом выполнить их замену в соответствии с нормами нормативной документации.

Приложение № 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Рабочая одежда конкурсантов Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г. при выполнении конкурсных заданий должна соответствовать профессиональным требованиям охраны труда транспортной отрасли, а именно ОАО «РЖД».

В день Д-1 при ознакомлении с конкурсной площадкой и оборудованием конкурсантам поясняются правила работы на оборудовании. Особых требований о допуске по электробезопасности для выполнения конкурсных заданий не требуется.

Оценка модулей конкурсного задания и формирование групп оценки: В связи с тем, что оценка модулей конкурсного задания выполняется как по представленным документам, так и в процессе производства работы, а также в связи с ограниченным количеством рабочих мест на площадке и выполнением модулей по очереди, для организации корректной оценки модулей конкурсного задания и для формирования достаточного количества групп оценки, необходимо приглашать большее количество индустриальных экспертов, которые совместно с экспертами-наставниками будут оценивать работу конкурсантов чемпионата.

Возможно изменение компоновки и распределения модулей конкурсных заданий, при условии сохранения продолжительности времени на выполнение. По итогам соревнования Главный эксперт предоставляет отзыв и рекомендации Менеджеру компетенции.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Нулевой - нельзя ничего привозить.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у конкурсантов, необходимо предъявить Экспертам. До начала соревнований эксперты определяют запрещенные материалы и оборудование и имеют право запретить использование любых предметов, которые могут дать конкурсанту несправедливое преимущество.

Конкурсанты, эксперты не должны приносить в рабочее помещение цифровые запоминающие устройства в какой-либо форме (флэшка / жесткий диск). Конкурсантам и экспертам не разрешается использовать персональные ноутбуки, планшетные ПК и мобильные телефоны на площадке и во время выполнения конкурсантами конкурсных заданий.

Все записи, выполненные конкурсантом на рабочем месте, должны всегда оставаться на столе конкурсанта.

Не разрешается получение никаких записей из-за пределов рабочего помещения до тех пор, пока не завершится конкурс.

Конкурсанты, эксперты имеют право использовать личные фото- и видеоустройства в рабочем помещении только при завершении конкурса.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Руководство по оцениванию

Приложение 5. Дополнительные файлы к Конкурсным заданиям

Приложение 6. Конкурсное задание по модулям с пояснениями