Приложение 5

МОДУЛЬ Б.  «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» (инвариант)

Время на выполнение модуля 2 часа

Задания: для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо решить комплекс задач по проектированию инфраструктуры железнодорожной станции:

- Разработайте и вычертите немасштабную схему участковой железнодорожной станции в соответствии с условным обозначением Приложения Б1. Участковой железнодорожная станция расположена на однопутном участке, по взаимному расположению приёмо-отправочных путей поперечного типа. Схему станции вычертить немасштабно, но соразмерно.

Характеристика станционных устройств представлена в Приложении Б2. Приёмоотправочные пути оборудованы электрическими рельсовыми цепями. Для обслуживания пассажиров на станции расположены высокие пассажирские платформы шириной 6 м – островная и 5 м – боковая, длиною – 300 м, для прохода пассажиров - пешеходный мост. Для выполнения грузовых операций на станции в IV четверти необходимо запроектировать грузовой район, на котором предусмотреть крытый склад длиной 150 м, навалочную площадку длиной 130 м. Пути грузового района тупиковые. Грузовой район станции и пассажирские устройства расположены с разных сторон от оси главного пути. Для организации работы станции требуется предусмотреть примыкание одного путей необщего пользования. Выбор варианта примыкания пути необщего пользования определяется самостоятельно, все остальные необходимые пути и устройства расположить на схеме станции в соответствии с заданными условиями и требованиями проектирования.

- На схеме пронумеруйте пути и стрелочные переводы на станции, укажите места установки предельных столбиков, укажите включение стрелочных переводов в ЭЦ, укажите расстояния между осями смежных путей на станции в соответствии с Правилами технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации, при условии дальнейшего развития станции, определите места установки входных и выходных светофоров, укажите обозначение светофоров.

- Составьте таблицу перечня поездных и маневровых маршрутов для четной горловины железнодорожной станции в соответствии с требованиями ПТЭ ЖД РФ и схемы железнодорожного участка по форме таблицы, представленной в Приложении Б3.

Требования к оформлению модуля: вид шрифта – Times New Roman, для текста размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста - по ширине; рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

- После окончания выполнения задания, все созданные файлы необходимо сохранить в одной папке на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль Б_Иванов Иван

Приложение Б1. Используемое условное обозначение при вычерчивании схемы промежуточной станции

Приложение Б2. Характеристика станционных устройств и маневровых средств, данные по технологическим элементам работы станции

| Схема железнодорожного участка |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристика станционных устройств и маневровых средств |  | Значение |
| Количество путей на станции | для приема и отправления пассажирских поездов | 1 путь |
|  | нечетный приемоотправочный парк (ПО I) | 3 пути |
|  | четный приемоотправочный парк (ПО II) | 3 пути |
|  | сортировочный парк | 4 пути |
|  | вытяжные пути (по одному в каждой горловине станции: в четной и нечётной горловинах станции) | 2 пути |
| Уклон вытяжного пути (0/00) |  | 4,1 |
| Оборудование стрелочных переводов, расположенных на главных, приемоотправочных и сортировочных путях |  | ЭЦ |
| Количество маневровых локомотивов на железнодорожной станции |  | 1 |
| Серия маневровых локомотивов |  | ТЭМ 2 |
| Расформирование производится на вытяжном пути |  | серийными толчками |
| Объекты, расположенные на территории станции | пассажирский вокзал, грузовой район, путь необщего пользования завода, основное локомотивное депо для грузовых поездов всех направлений, пункт технического обслуживания поездов (ПТО), пункт коммерческого обслуживания вагонов (ПКО) |  |

Приложение Б3. Перечень маршрутов горловины участковой станции