Приложение 6

МОДУЛЬ В. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СТАНЦИИ (инвариант)

Время на выполнение модуля 2 часа

Задания: Вы заступили на должность дежурного по железнодорожной станции «Марково» (схема железнодорожной станции представлена в Приложении В1, станция расположена на уклоне со спуском i = 0,0014 в сторону станции Ворщиково, тяга - электровозная, длина локомотива - 33 м.  Средства сигнализации и связи при движении поездов на линии - автоблокировка. Для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо решить следующие задачи по организации работы на железнодорожной станции с использованием информационных технологий для обработки оперативной информации:

Составить технологический график работы сборного поезда на промежуточной станции по установленной форме в соответствии Типовой технологической картой работы промежуточной станции, при разработке которого нужно максимально использовать возможность параллельного выполнения отдельных операций, Время на отцепку, перестановку и прицепку вагонов необходимо определить в зависимости от плана маневровой работы: на станцию прибывает сборный поезд 3401, в составе сборного поезда - 47 вагонов, маневровые операции по отцепке групп вагонов от сборного поезда, расстановке их к фронту погрузки-выгрузки и сборка осуществляются маневровым локомотивом, отцепка - с хвоста, прицепка - в голову. Расположение вагонов на станции к моменту прибытия поезда следующее: на пути грузового района станции у крытого склада находится 4 крытых вагонов и 3 полувагона на выставочном пути № 8, отцепка от сборного поезда составляет 8 вагонов из них 3 платформы необходимо подать на путь необщего пользования фабрики, а 5 крытых вагонов - к крытому складу.

Перечень выполняемых операций на станции со сборным поездом на станции, а также время на дополнительные подготовительно-заключительных операций представить в таблице в соответствии с Приложением В2.

Длина полурейсов определяется по схеме станции в соответствии с нормами взаимного расположения стрелочных переводов и устройств при проектировании железнодорожной станции. При расчете норм времени на передвижения можно использовать нормативные коэффициенты, представленными в таблице Приложение В3.

Для принимаемого сборного поезда определить нормы закрепления на приемо-отправочном пути железнодорожной станции «Марково», для необходимо заполнить в электронном виде пункт 24 «Порядок и нормы закрепления подвижного состава на путях станции» техническо-распорядительного акта железнодорожной станции по строго регламентированной форме. Выписка из техническо-распорядительного акта железнодорожной станции для заполнения в электронном виде представлена в Приложении В4.

Требования к оформлению модуля: вид шрифта – Times New Roman, для текста размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста - по ширине. В таблицах размер шрифта – 12, интервал 1,0. Выравнивание числовых значений по центру ячейки. Таблицы и рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

- После окончания выполнения задания, все созданные файлы необходимо сохранить в одной папке на рабочем столе компьютера, указав номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, название модуля, фамилию, имя.

- Пример: РМ 1_ Модуль В_Иванов Иван

Приложение В1. Схема железнодорожного направления и промежуточной станции «Марково»

Приложение В2. План маневровой работы со сборным поездом

| № п.п | Наименование маневровой операции (полурейса) | Длина передвижения (при необходимости) | Число вагонов | Время на маневровую операцию |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение В3. Сетевые нормативы а и в на полурейсы перестановки в зависимости от расстояния между фиксированными точками

Приложение В4. Выписка из техническо-распорядительного акта железнодорожной станции

24. Порядок и нормы закрепления железнодорожного подвижного состава на железнодорожных путях железнодорожной станции:

| Парки и номера железнодорожных путей (по паркам) | Величина уклона (в тысячных) | С какой стороны производится закрепление | Нормы закрепления |  |  |  | Должность работника железнодорожной станции, который производит закрепление тормозными башмаками, способ доклада о закреплении | Должность работника железнодорожной станции, который снимает тормозные башмаки, способ доклада о снятии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие стационарных устройств | Количество тормозных башмаков | Количество осей |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Норма по формуле (1) ИДП | Норма по формуле (2) ИДП |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |