Приложение 9

МОДУЛЬ Е. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ (инвариант)

Время выполнения задания 2 часа.

Задания: для успешного функционирования железнодорожной станции Вам необходимо проанализировать работу сортировочной горки  и решить комплекс задач по организации работы железнодорожной станции «Каскад» - характеристика железнодорожного участка и железнодорожной станции представлена в Приложении Е1, Е2. Вам необходимо, определить время на осаживание состава и основные показатели горочной технологии, построить технологический график работы сортировочной горки, определить горочный цикл и горочный интервал, перерабатывающую способность.  Данные расчета показателей работы станции представить по форме Приложения Е3.

Требования к оформлению работы:

Для текста размер шрифта – 14, вид шрифта – Times New Roman, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста по ширине.

В таблицах размер шрифта – 12, интервал 1,0, выравнивание числовых значений по центру ячейки, выравнивание текста по ширине.

Таблицы и рисунки должны иметь название и быть последовательно пронумерованы. Страницы должны иметь нумерацию внизу справа.

После окончания выполнения задания все созданные документы необходимо сохранить в формате PDF в одной папке на рабочем столе компьютера, указав название модуля и номер рабочего места в соответствии с жеребьёвкой, Фамилия, имя. Пример: РМ 1_ Модуль Е_Иванов Иван

Приложение Е1. Характеристика железнодорожного направления и железнодорожной станции

Рисунок 1 - Схема железнодорожного участка

Рисунок 2 – Схема четной горловины участковой станции

Приложение Е.2. Характеристика станционных устройств и маневровых средств, данные по технологическим элементам работы станции

| Характеристика станционных устройств и маневровых средств |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество путей на станции | для приема и отправления пассажирских поездов | 1 путь |
|  | нечетный приемоотправочный парк (ПО I) | 3 пути |
|  | четный приемоотправочный парк (ПО II) | 3 пути |
|  | сортировочный парк | 8 путей |
|  | вытяжные пути (по одному в каждой горловине станции: в четной и нечётной горловинах станции) | 2 пути |
| Оборудование стрелочных переводов, расположенных на главных, приемоотправочных и сортировочных путях |  | ЭЦ |
| Сортировочные устройства |  | горка малой мощности |
| Количество маневровых локомотивов на железнодорожной станции |  | 1 |
| Серия маневровых локомотивов |  | ТЭМ 2 |
| Количество бригад ТО, КО в каждом приемоотправочном парке |  | 1 |
| Выписка из Технологического процесса работы станции |  |  |
| Технологическое время на расформирование состава с горки | заезд | 4 минут |
|  | время на вытягивание | 10 минут |
|  | надвиг | 6 минут |
|  | роспуск | 14 минут |
|  | Осаживание | после двух составов |
|  | Коэффициент, учитывающий возможные перерывы в использовании горки из-за враждебности маршрутов | 0,96 |
|  | Время технологических перерывов в работе горки, связанное с экипировкой горочных локомотивов, сменой локомотивных бригад составляет | суммарное за сутки 140 минут |
| Количество вагонов в составе поезда |  | 60 |

Приложение Е3. Форма таблицы для внесения средних значений показателей работы станции

| Показатель | Расчет | Значение |
| --- | --- | --- |
| Горочный цикл |  |  |
| Горочный интервал |  |  |
| Перерабатывающая способность горки |  |  |