Инструкция по охране труда

компетенции «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии»

Финала чемпионата высоких технологий

г. Великий Новгород

2026 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	6

5. Требования охраны труда во время работы	7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	9

7. Требования охраны труда по окончании работы	10

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Финала Чемпионата высоких технологий в 2026 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Финала Чемпионата высоких технологий в 2026 г. компетенции «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

2.1.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

2.1.4. Инструкции по эксплуатации производителей оборудования.

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Техник-технолог аддитивного производства в транспортной инженерии» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве), ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.2.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.2.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.2.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

- повышенная яркость света при осуществлении процесса сварки;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

В день Д-1 (ознакомительный):

- Пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте.

- Ознакомиться с планами эвакуации, местами расположения медицинской аптечки, средств пожаротушения, санитарно-бытовых помещений.

- Ознакомиться с инфраструктурой, оборудованием и материалами на площадке, опробовать их работу под контролем эксперта.

- Подтвердить ознакомление подписью в протоколе.

Ежедневно перед началом работы:

- Спецодежда и СИЗ:

Надеть спецодежду и спецобувь. Застегнуть рукава, убрать волосы под головной убор/кепку.

Подготовить необходимые СИЗ согласно матрице (Приложение 1) для планируемых на день работ.

- Организация рабочего места (по системе 5S):

Визуально осмотреть рабочее место (Участок №1). Убедиться в отсутствии посторонних предметов, пролитых жидкостей.

Проверить правильность подключения оборудования к электросети (кабели не должны быть пережаты, вилки целы).

Разместить инструмент и расходные материалы на промаркированных местах, исключая их падение.

- Осмотр оборудования и инструмента:

Проверить исправность оборудования согласно таблице 2.

Убедиться в наличии и исправности защитных кожухов и ограждений.

Подготовить и откалибровать оборудование (столы FDM-принтеров, заправить филамент/порошок/гранулы) согласно технологической карте (Модуль Б).

4.2. Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

Неисправность оборудования или инструмента (трещины, оголенные провода, искрение).

Отсутствие или неисправность защитных ограждений.

Недостаточная освещенность рабочего места.

Отсутствие или несоответствие СИЗ.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании конкретного инструмента и оборудования, указанные в Таблице 1.

Таблица 1. Требования безопасности при работе

| Вид работ / Оборудование | Разрешено / Необходимо | ЗАПРЕЩАЕТСЯ |
| --- | --- | --- |
| Работа за ПК | Содержать рабочее место в чистоте. Соблюдать санитарные нормы (перерывы). Использовать СИЗ для глаз по желанию. | Переключать кабели при включенном питании. Допускать попадание влаги на оборудование. Самостоятельно вскрывать корпуса. |
| FDM-печать | Следить за процессом печати. Использовать термостойкие перчатки при снятии горячей детали со стола (рекомендуется t≤30°C). Удалять поддержки в защитных очках. | Трогать экструдер и стол во время нагрева/печати. Оставлять принтер без присмотра на длительное время. Класть посторонние предметы на принтер. |
| SLS/SLM-печать (порошок/лазер) | Работать только в защитных очках, респираторе (класса FFP2/FFP3) и нитриловых перчатках. Убедиться, что защитный кожух установлен и блокировка включена. Удалять остатки пыли только промышленным пылесосом с HEPA-фильтром. | Открывать защитный кожух во время работы лазера. Находиться в зоне действия лазерного излучения без очков. Сдувать пыль ртом или сжатым воздухом. Допускать искрение или возгорание пыли. |
| FGF-печать (гранулы) | Следить за равномерностью подачи гранул. Работать в термостойких перчатках при контакте с нагретым экструдером. | Допускать перегрев экструдера (пожарная опасность). Засовывать руки в бункер подачи во время работы механизмов. |
| Постобработка (шлифовка, зачистка, дремель) | Работать строго в защитных очках и респираторе. Надежно фиксировать обрабатываемую деталь (в тисках или струбцине). Направлять пыль и искры от себя. | Работать в перчатках с вращающимся инструментом (дремель) — перчатки могут намотаться! Тормозить патрон инструмента руками. |
| Работа с ручным слесарным инструментом | Резать и обрезать материал движением "от себя". Убирать острый инструмент в защитный чехол или лоток. | Обрабатывать деталь "на весу". Проверять остроту лезвия пальцем. Оставлять нож открытым на столе. |

5.2. Общие правила безопасности на площадке:

Быть внимательным, не отвлекаться на посторонние разговоры.

Соблюдать правила кабель-менеджмента: не ходить по проводам, не допускать их перекручивания.

Не заходить за ограждения опасных зон (работающих станков, лазерных установок).

Поддерживать чистоту: своевременно убирать стружку, пыль, пролитые жидкости.

При обнаружении любой неисправности (искрение, запах гари, посторонний шум) немедленно прекратить работу (обесточить оборудование кнопкой) и сообщить эксперту.

5.3. В случае нахождения запрещенного или неисправного инструмента — удалить его с площадки или передать эксперту.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

Нажать кнопку аварийной остановки оборудования (если есть).

Обесточить оборудование (выключить рубильник, если это безопасно).

Немедленно сообщить о пожаре главному эксперту/техническому администратору площадки/эксперту-наставнику

Приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами (огнетушители). Важно: электроустановки под напряжением тушить только углекислотными или порошковыми огнетушителями.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников Финала, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ (и в конце каждого соревновательного дня) каждый конкурсант обязан выполнить консервацию рабочего места:

7.1.1. Завершение печати:

Дождаться завершения цикла печати или, при необходимости, безопасно остановить задание.

Извлечь филамент из FDM-принтеров (если он не будет использоваться на следующий день) и упаковать его в герметичный пакет/контейнер с десикантом.

Извлечь готовые детали.

7.1.2.  Уборка и утилизация:

Собрать и удалить производственные отходы: поддержки, бракованные детали, обрезки. Отсортировать их в соответствующие контейнеры (обычный пластик, опасные отходы, порошок SLS/SLM).

Пропылесосить рабочую зону (в том числе камеры принтеров при необходимости). Для SLS/SLM использовать пылесос с HEPA-фильтром.

Протереть рабочие поверхности столов.

7.1.3. Отключение и хранение:

Выключить промышленное оборудование штатной кнопкой питания.

Обесточить сетевые фильтры и удлинители (кроме ПК, если они требуются для работы вентиляции или по заданию).

Очистить и убрать инструмент на промаркированные места хранения (в ящики, на стеллажи).

Плотно закрыть крышки всех жидких материалов (клей, обезжириватель).

7.1.4. Сдача рабочего места:

Сообщить эксперту об окончании работ.

Предъявить рабочее место для оценки по чек-листу 5S.

- Приложение 1 (обязательное)

- Матрица средств индивидуальной защиты (СИЗ)

- (Пример заполнения. Адаптируется под реальный инфраструктурный лист площадки)

| - Оборудование / Процесс | - Защита глаз (очки) | - Защита органов дыхания (респиратор) | - Защита рук (перчатки) |
| --- | --- | --- | --- |
| Работа за ПК | По желанию | По желанию | По желанию |
| FDM-печать (настройка, снятие детали) | ДА | По желанию | Термостойкие (при снятии) |
| SLS/SLM-печать (работа с порошком) | ДА | ДА (FFP2/FFP3) | ДА (нитриловые) |
| FGF-печать (работа с гранулами) | ДА | По желанию | Термостойкие |
| Шлифовка, зачистка, дремель | ДА | ДА | НЕЛЬЗЯ |
| Работа с клеем, смолами, химией | ДА | ДА | ДА (нитриловые) |
| Слесарный инструмент (нож, надфиль) | ДА | По желанию | По желанию |