Инструкция по охране труда

компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства»

Юниоры

Финала Чемпионата высоких технологий 2025

Новгородская область

регион проведения

2025 г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	6

5. Требования охраны труда во время работы	7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	9

7. Требования охраны труда по окончании работы	10

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Финала Чемпионата высоких технологий в 2025 г. (далее Чемпионата).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Финала Чемпионата высоких технологий в 2025 г. компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства».

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.1.2. Правила проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера от 19.09.2022 №1654.

2.1.3. Инструкции к используемому оборудованию (согласно инфраструктурному листу) от заводов-изготовителей.

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве), ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная температура обрабатываемого материала, изделий, наружной поверхности оборудования и внутренней поверхности замкнутых пространств, расплавленный металл;

- повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;

- физические и нервно-психические перегрузки;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент.

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви (если предусмотрено инфраструктурным листом) и применять средства индивидуальной защиты:

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан:

- За 1 день до начала соревновательных дней чемпионата (Д1, Д2, Д3) все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды. Внешний вид конкурсанта должен быть опрятным.

- В течение представленного времени за 1 день до начала соревновательных дней чемпионата (Д-1) конкурсанты имеют возможность ознакомится с оборудованием, материалами, техническими процессами, предназначенные для чемпионата.

- По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании.

- Разместить необходимые канцелярские принадлежности, расходные материалы в рабочей зоне, на рабочем столе так, чтобы исключать их возможность скатывания или падения;

- Произвести проверку работоспособности оборудования (до 16 лет производится совместно с экспертами):

| Наименование |  |
| --- | --- |
| использует самостоятельно | использует под наблюдением эксперта или назначенного ответственного лица старше 18 лет: |
| Оборудование |  |
| ПК или ноутбук | Улей и система интеллектуальных датчиков для мониторинга условий жизнедеятельности сельскохозяйственных животных (если предусмотрено инфраструктурным листом). |

- Подготовить оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:

| Наименование оборудования | Правила подготовки к выполнению конкурсного задания |
| --- | --- |
| ПК или ноутбук | - проверить комплектность деталей применяемого оборудования; - проверить правильность подключения оборудования к электросети; -проверить наличие необходимого программного обеспечения. |

4.2. Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

- Оборудование не проверено;

- Рабочее место не приведено в рабочее состояние.

В день проведения конкурса изучить содержание и порядок проведения модулей конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность оборудования визуальным осмотром.

Ежедневно, перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место;

- проверить (визуально) правильность подключения оборудования в электросеть;

- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования, при необходимости обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела.

При необходимости подготовить для работы материалы, приспособления, и разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. Главный эксперт оповещает конкурсантов о необходимости проведения данной подготовки.

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

| Наименование оборудования | Требования безопасности |
| --- | --- |
| ПК или ноутбук | - содержать в порядке и чистоте рабочее место; - держать открытыми все вентиляционные отверстия устройств; - соблюдать правила эксплуатации вычислительной техники в соответствии с инструкциями по эксплуатации; - выполнять санитарные нормы и соблюдать установленные планом проведения регламентированные перерывы в работе. Запрещенные действия: - переключение разъемов интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном питании; - допускать захламленность рабочего места; - производить отключение питания во время выполнения активной задачи; - допускать попадание влаги на поверхность системного блока/ноутбука, монитора, рабочую поверхность клавиатуры и др. устройств; - производить самостоятельное вскрытие и ремонт оборудования. |
| Планшет | - перед началом работы убедиться, что планшет исправен и не имеет повреждений корпуса или экрана. - перед началом работы проверить зарядное устройство и кабели на наличие повреждений. - следить за тем, чтобы устройство не перегревалось – не закрывать вентиляционные отверстия, не класть планшет на мягкие поверхности - не допускать контакта с водой. |
| Дрель-шуруповерт | -убедиться, что дрель-шуруповерт исправна: отсутствуют повреждения корпуса, кабеля, зарядного устройства -проверить наличие и надежность крепления аккумулятора или подключение к электросети -убедиться, что насадки установлены правильно и соответствуют выполняемой работе -убедиться в наличии необходимых средств индивидуальной защиты: очки, перчатки Перед началом работы: -Перед началом работы проверьте работоспособность дрели на холостом ходу. -убедитесь, что руки сухие, одежда застегнута, нет свисающих частей, которые могут попасть в механизм -убедитесь, что рядом отсутствуют посторонние лица во время работы. -убедитесь, что обрабатываемая деталь надежно закреплена Запрещенные действия: -работать с неисправной дрелью-шуруповертом (с поврежденным корпусом, кабелем, аккумулятором, кнопкой включения и т.д.). -использовать дрель-шуруповерт без средств индивидуальной защиты (сиз) — защитные очки, перчатки. -проведение работ во влажной среде или влажными руками , если инструмент не предназначен для этого. -оставлять включенную дрель без присмотра. -работать с ослабленными, изношенными или неправильно установленными насадками и патронами. -держать руки или тело близко к вращающимся частям инструмента. -перезагружать инструмент, применяя чрезмерное усилие, что может привести к его заклиниванию или травме. -менять насадки при включенном питании или подсоединенном аккумуляторе. -осуществлять зарядку аккумулятора без присмотра -использовать самодельные или нестандартные насадки, не предусмотренные производителем. |
| Молоток | Перед началом работы: -проверить исправность молотка перед началом работы: рукоятка должна быть надежно закреплена, без трещин; бойки – не повреждены, без сколов и заусенцев. - убедиться в наличии средств индивидуальной защиты (сиц) – перчатки, очки. - убедиться, что вокруг достаточно места и рядом нет посторонних людей, особенно в замахе. Запрещенные действия: - использование молотка не по назначению – в качестве рычага, клина и для других целей -работать с неисправным молотком — сильные трещины, расшатанную рукоятку или поврежденные бойки. -носить удары без средств индивидуальной защиты (сиз) — защитных очков, перчаток. -допускать проникновение посторонних лиц в зону работы — в радиусе замаха и возможного разлета осколков. -ударять по предметам, прикасаясь к коленям или другим частям тела. -использовать молоток с маслянистой или скользкой рукояткой. наносить удары с чрезмерной силой , если это не требуется для проведения работы. -держать свободную руку близко к удару. |
| Элементы схемы – электрический обогреватель, терморегулятор термостат, источник постоянного напряжения | Запрещенные действия: - самостоятельно разбирать оборудование/его составные части, если это не предусмотрено технически заданием по модулю - использовать оборудование/его составные части не по назначению - ломать, кидать на пол, применять чрезмерные усилия при работе |
| Стриппер для снятия изоляции | Перед началом работы: -убедиться, что съемник исправен: отсутствуют повреждения корпуса, лезвий, регулировочных элементов -убедиться, что провод обесточен перед началом работы (если работа связана с электромонтажом) -убедиться в наличии средств индивидуальной защиты (сиз) перчаток, очков Запрещенные действия: -работать неисправным или поврежденным инструментом, имеющем трещины, тупые или сколотые лезвия. -снимать изоляцию проводов под напряжением без разрешения и специальных средств защиты -использовать стриппер не по назначению (например, в качестве ножа, кусачек, отвертки и т.д.). -обрабатывать провода, диаметр которых не соответствует техническим возможностям стриппера. -проводить работу без средств индивидуальной защиты (сиз) — защитных очков, перчаток. -держать свободную руку близко к разрезу. |
| Паяльная станция с феном | Перед началом работы: -убедиться, что паяльная станция исправна: отсутствуют повреждения корпуса, кабеля, ручки фена, регуляторов температуры и воздушного потока. проверить наличие защитных кожухов на горячих частях устройства. -убедиться, что оборудование установлено на устойчивой, негорючей поверхности, удалённо от легковоспламеняющихся материалов. -проверить наличие и готовность средств индивидуальной защиты: перчатки, защитные очки - осмотреть рабочее место: убрать посторонние предметы, обеспечить достаточное освещение и проветривание или подключение системы удаления дыма. проверить наличие огнетушителя и аптечки первой помощи поблизости. Запрещенные действия: -работать с неисправной или повреждённой станцией (с поврежденным корпусом, неработающими регуляторами температуры и воздушного потока). -использовать станцию ​​в помещениях с высокой влажностью или рядом с легковоспламеняющимися веществами без мер предосторожности. -прикасаться к нагревательным элементам, соплам или насадкам руками или инструментами во время работы или сразу после выключения. -оставлять включенную станцию ​​без присмотра. -направлять струю горячего воздуха на людей, животных или легковоспламеняющиеся материалы. -работать мокрыми руками -перегревать компоненты или держать фен слишком близко к материалу -хранить или оставлять вблизи растворителей, спирта, бумаги и других горючих материалов. |
| Паяльная кислота | Во время работы: -убедиться, что работа выполнена аккуратно — без разбрызгивания кислоты. -следить за тем, чтобы рядом не было открытого огня, искр или нагревательных приборов -убедиться, что кислота наносится только на участок пайки -проверить, чтобы руки не касались глаз, лица или других частей тела во время работы. следить за тем, чтобы остатки кислоты не оставались на рабочем месте или инструментах. Запрещенные действия: -работать без индивидуальных средств защиты (сиз) — защитных очков, перчаток -вдыхать пары кислот -хранить кислоту вблизи открытого огня, нагревательных приборов или легковоспламеняющихся материалов. -использовать посуду, предназначенную для приготовления пищи, для наливания или хранения кислот. -переливать кислоту без защитных перчаток и очков -оставлять кислоту открытой, без крышки -применять кислоту в избыточном количестве -допускать контакт кислот со щелочами, окислителями или металлами без контроля реакции. -оставлять рабочее место загрязненным – остатки кислот могут вызвать коррозию или травму. |
| Нож технический с сегментированным лезвием | - перед началом работы убедиться в надежности фиксации лезвия; - использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, очки) для предотвращения порезов, травм и попадания частиц материала в глаза; - во время работы держать руки так, чтобы при случайном соскальзывании лезвие не попало на пальцы или другие части тела. Запрещенные действия: - направлять лезвие в сторону себя или других людей; - применять чрезмерные усилия – они могут привести к поломке или травме; - в случае использования ножа технического с сегментированным лезвием для снятия изоляции (оболочки) с кабеля (провода) допускать повреждение изоляции проводов (изоляции токопроводящих жил). |

При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:

- необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами, не отвлекать других участников;

- соблюдать правила эксплуатации оборудования, не подвергать его механическим ударам, не допускать падений;

- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте и в зонах общего пользования;

- в случае нахождения запрещенного оборудования, его необходимо удалить с конкурсной площадки.

При неисправности оборудования – прекратить выполнение конкурсного задания и сообщить об этом эксперту или техническому эксперту. Приступать к работе можно после ремонта или замены и соответствующего разрешения.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического эксперта оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

- Немедленно оповестить главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями главного эксперта. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники.

- При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым возможным способом постараться загасить пламя в «зародыше» с обязательным соблюдением мер личной безопасности.

- При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность горения.

- В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- Привести в порядок рабочее место.

- Отключить оборудование от сети, если иное не предусмотрено конкурсным заданием.

- Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и других факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания.