| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

Юниоры

2025 г.

Варианты исходных данных размещены в папке на ЯндексДиск:

https://disk.yandex.ru/d/nSGzJmijyHzbWg

| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

МОДУЛЬ А

2025 г.

Техническое задание к выполнению модуля А

Анализ условий агропромышленного производства с использованием цифровых технологий

Время выполнения модуля: 2 часа

На рабочем столе ПК или ноутбука конкурсантом создается папка с названием «Модуль_А № рабочего места конкурсанта» (пример: «Модуль А №1»).

Задача №1 Автоматизированная классификация спутниковых снимков в геоинформационной системе и разработка тематической карты

Для автоматизированной классификации спутниковых снимков в геоинформационной системе и разработки тематической карты применяется ГИС QGis и плагин полуавтоматической (попиксельной) классификации растровых изображений dzetsaka: Classification tool. В качестве исходных данных используются комбинированные и поканальные спутниковые снимки, полученные с искусственного спутника Земли (ИСЗ) Sentinel-2A. Исходные данные для выполнения задачи №1 находятся в папке на рабочем столе с названием «____________». Папка с исходными данными на рабочем столе с названием «____________» копируется в папку конкурсанта с названием «Модуль_А № рабочего места конкурсанта» (пример: «____________»).

Для хранения файлов, получаемых при выполнении задачи №1, внутри папки конкурсанта с названием «Модуль_А № рабочего места конкурсанта» (пример: «____________»)  создается папка с названием «Классификация». Создаваемый проект в ГИС QGis имеет название «Классификация ИСЗ». Проект и все создаваемые файлы в ГИС QGis сохраняются в папку с названием «Классификация».

В ГИС QGis формируется растровый набор данных из спутниковых снимков в каналах B08, В04, B03 и объединяется в группу «Растры». Далее формируется виртуальный растр из скомбинированных каналов c входящими слоями (input layers) B08, В04, B03. Разрешение выходящего растра (resolution) – наивысшее (highest). Слои выходящего растра должны иметь поканальное разделение (separate band). Выходящий виртуальный растр сохраняется в файл с расширение .vrt/.VRT с названием «Виртуальный растр». Используемая система координат проекта «WGS 84 / Pseudo-Mercator EPSG:3857».

Виртуальный растр имеет соответствие каналов: Красный канал – Канал 3, Зеленый канал – Канал 2, Синий канал – Канал 1.

Для обучения модели полуавтоматической (попиксельной) классификации растровых изображений (далее – модель) создается Shapefile с наименованием «Обучение» с типом геометрии «Полигон» и списком полей Class-Integer-10, ClassName-String-100. На виртуальном растре полигонами отмечаются области, соответствующие определенным классам для обучения модели.

Выделяемые классы (вариант 1):

| Class | ClassName |
| --- | --- |
| 10 | Водные объекты |
| 20 | Леса хвойные |
| 30 | Древесно-кустарниковая растительность мелколиственная |
| 40 | Дороги асфальтированные |
| 50 | Пашни и открытые участки грунта |
| 60 | Луговые земли с/х назначения |
| 70 | Здания и сооружения |

Выделяемые классы (вариант 2):

| Class | ClassName |
| --- | --- |
| 10 | Водные объекты |
| 20 | Леса хвойные |
| 30 | Древесно-кустарниковая растительность мелколиственная |
| 40 | Пашни и открытые участки грунта |
| 50 | Луговые земли с/х назначения |
| 60 | Здания и сооружения |

Кол-во полигонов для обучения модели на каждый класс – четное, не менее 2 и не более 6. Допускается отображение подписей полигонов.

Обучение модели и классификация производится в плагине dzetsaka: Classification tool с помощью алгоритма Random Forest. Классифицированный виртуальный растр сохраняется под названием «Классификация виртуального растра» с расширением файла .tif. Формируется карта достоверности (confidence map) и сохраняется под названием «Карта достоверности» с расширением файла .tif. Сохраняется модель классификации и данные матрицы. Оценка достоверности производится по 50% (split).

Классифицированный виртуальный растр подвергается операции отсеивания шумов. Порог отсеивания шумов – 20. После проведения операции отсеивания шумов растр экспортируется с названием «Отсеянное» с одновременным сохранением .vrt/.VRT файла.

Растр после операции отсеивания кадрируется по границе территории – файл с названием «Граница территории» с расширением .kml. Кадрированный растр сохраняется с расширением файла .vrt/.VRT.

Для кадрированного отсеянного растра задаются стили отображаемых классов со следующими параметрами цветового оформления:

Выделяемые классы (вариант 1):

| Class | ClassName | Значения цветов |
| --- | --- | --- |
| 10 | Водные объекты | R 0 G 0 B 255 |
| 20 | Леса хвойные | R 78 G 151 B 49 |
| 30 | Древесно-кустарниковая растительность мелколиственная | R 0 G 238 B 99 |
| 40 | Дороги асфальтированные | R 187 G 187 B 187 |
| 50 | Пашни и открытые участки грунта | R 239 G 204 B 99 |
| 60 | Луговые земли с/х назначения | R 212 G 255 B 187 |
| 70 | Здания и сооружения | R 72 G 72 B 72 |

Выделяемые классы (вариант 2):

| Class | ClassName | Значения цветов |
| --- | --- | --- |
| 10 | Водные объекты | R 0 G 0 B 255 |
| 20 | Леса хвойные | R 78 G 151 B 49 |
| 30 | Древесно-кустарниковая растительность мелколиственная | R 0 G 238 B 99 |
| 40 | Пашни и открытые участки грунта | R 239 G 204 B 99 |
| 50 | Луговые земли с/х назначения | R 212 G 255 B 187 |
| 60 | Здания и сооружения | R 72 G 72 B 72 |

Для карты достоверности задается одноканальное псевдоцветное изображение с линейной интерполяцией и цветовым рядом Reds.

Производится векторизация кадрированного отсеянного растра, наименование создаваемого поля – Class. Результат сохраняется в файл с наименованием «Векторизация» и расширением .shp.

Векторизация объединяется по признаку Class, результат сохраняется в файл с наименованием «Векторизация классов» и расширением .shp.

Для слоя «Векторизация классов» задается стиль: цвет заливки – прозрачная заливка, толщина обводки - 0,200000 мм.

В таблице атрибутов слоя «Векторизация классов» добавляются поля с наименованиями «ClassName» и «Area». В поле «ClassName» вносятся соответствующие названия классов, в поле  «Area» рассчитывается площадь полигонов для каждого класса в гектарах.

Задача №2 Анализ климатических условий обследуемой территории

Условные обозначения климатических показателей

Температура воздуха (°С) – Т;

Количество выпавших осадков (мм) – RRR;

Относительная влажность (%) – U;

Атмосферное давление (мм рт. ст.) – P.

Исходными данными для выполнения задачи №2 является файл в формате .xlsx/.xls «Метеорологическая сводка обследуемой территории».

В результате анализа метеорологических данных за период с ____________ по ____________ необходимо произвести расчеты следующих показателей:

- Среднемесячная температура, °С;

- Среднеквартальная температура, °С;

- Среднемесячный объем осадков, мм;

- Среднеквартальный объем осадков, мм;

- Среднемесячная влажность, %;

- Среднеквартальная влажность, %;

- Среднемесячное давление, мм. рт. ст.;

- Среднеквартальное давление, мм. рт. ст.

В рабочую папку конкурсанта делается копия файла с исходными данными, название сделанной копии – __________________________________________________________.

Для расчета указанных выше показателей в файле создается отдельный лист с названием «_______________________». Расчет показателей производятся с применением формул Microsoft Excel.

Количество знаков после запятой – _________________.

Структура и внешний вид результатов расчетов метеорологических показателей в Microsoft Excel представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Структура и внешний вид расчетов метеорологических показателей в Microsoft Excel

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив

После произведения расчета климатических показателей, на том же листе сформировать графики (диаграммы), иллюстрирующие изменение среднемесячной температуры, среднемесячного объема осадков, среднемесячной влажности и среднемесячного давления на протяжении всего периода, представленного для анализа:

- Динамика среднемесячной температуры по месяцам за период, представленный для анализа:

Тип диаграммы – график с маркерами;

Название диаграммы – _________________;

Название горизонтальной оси (категории) – __________________;

Название вертикальной оси (значения) – _____________________;

Место для размещения легенды – ___________________________;

Метки данных – включены/выключены

Сетка диаграммы –  включена/выключена

Цвет заливки элементов диаграммы – _________________________;

Цвет контура фигуры диаграммы – _________________________;

Цвет контура области диаграммы – _________________________.

- Динамика среднемесячного объема осадков по месяцам за период, представленный для анализа:

Тип диаграммы – график с маркерами;

Название диаграммы – _________________;

Название горизонтальной оси (категории) – __________________;

Название вертикальной оси (значения) – _____________________;

Место для размещения легенды – ___________________________;

Метки данных – включены/выключены

Сетка диаграммы –  включена/выключена

Цвет заливки элементов диаграммы – _________________________;

Цвет контура фигуры диаграммы – _________________________;

Цвет контура области диаграммы – _________________________.

3. Динамика среднемесячной влажности по месяцам за период, представленный для анализа:

Тип диаграммы – график с маркерами;

Название диаграммы – _________________;

Название горизонтальной оси (категории) – __________________;

Название вертикальной оси (значения) – _____________________;

Место для размещения легенды – ___________________________;

Метки данных – включены/выключены

Сетка диаграммы –  включена/выключена

Цвет заливки элементов диаграммы – _________________________;

Цвет контура фигуры диаграммы – _________________________;

Цвет контура области диаграммы – _________________________.

- Динамика среднемесячного давления по месяцам за период, представленный для анализа:

Тип диаграммы – график с маркерами;

Название диаграммы – _________________;

Название горизонтальной оси (категории) – __________________;

Название вертикальной оси (значения) – _____________________;

Место для размещения легенды – ___________________________;

Метки данных – включены/выключены

Сетка диаграммы –  включена/выключена

Цвет заливки элементов диаграммы – _________________________;

Цвет контура фигуры диаграммы – _________________________;

Цвет контура области диаграммы – _________________________.

Полученные результаты расчета климатических показателей по кварталам внести в таблицу по форме №1

Форма таблицы №1 – Результаты расчетов климатических показателей по кварталам

|  | 1 квартал, год | 2 квартал, год | 3 квартал, год | 4 квартал, год | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °C |  |  |  |  |  |
| Средний объем осадков, мм |  |  |  |  |  |
| Влажность, % |  |  |  |  |  |
| Давление, мм рт.ст. |  |  |  |  |  |

Оформление текстового документа:

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результаты анализа климатических условий в виде таблицы по форме №1 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

Задача №3 Анализ природно-растительных условий обследуемой территории

Исходными данными для выполнения задачи №3 является карта-схема растительного покрова исследуемой территории. Карта-схема растительного покрова исследуемой территории представлена в приложении Б.

В результате анализа природно-растительных условий исследуемой территории необходимо заполнить таблицу по форме №2.

Форма таблицы №2 – Результаты анализа природно-растительных условий обследуемой территории

| № исследуемого участка (в соответствии с картой-схемой) | Площадь исследуемого участка, га | Видовой (ботанический) состав растительного покрова исследуемого участка | Вариант/Варианты сельскохозяйственного использования исследуемого участка |
| --- | --- | --- | --- |
| №1 |  |  |  |
| №2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

Оформление текстового документа:

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результаты анализа природно-растительных условий обследуемой территории в виде таблицы по форме №2 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

МОДУЛЬ Б

2025 г.

Техническое задание к выполнению модуля Б

Создание, обучение и тестирование нейросетевого алгоритма идентификации сельскохозяйственных животных

Время выполнения модуля: 2 часа 30 минут

В качестве исходных данных для выполнения модуля выступает набор изображений, расположенный в папке на рабочем столе ПК или ноутбука с названием «_____________________________».

На рабочем столе ПК или ноутбука конкурсантом создается папка с указанием в названии модуля и номера рабочего места (пример: _____________________).

Задача №1 Автоматическое определение типа файлов в папке

В программном обеспечении Visual Studio Code открывается ранее созданная рабочая папка конкурсанта. В ней создается новый Python file с названием «_______________».

В файле «_______________» необходимо создать рабочий код на языке Python для определения типа (тип файла зависит от структуры данных внутри, а не только от расширения) всех файлов, расположенных в папке с исходными данными для модуля Б.

Поддерживаемые расширения (расширения, используемые для фильтрации файлов в папке) – .jpg, .jpeg, .png, .bmp, .gif', .tiff', .webp

Ввод пути до анализируемой папки с фалами должен производиться через терминал.

Результат анализа типа файлов в папке с исходными данными должен выводиться в консоль в следующем формате:

Файл: наименование файла, Тип файла: определенный тип файла

Результат определения типа файлов в папке с исходными данными (для каждого файла)  из консоли сохранить в отдельный документ в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта. Название файла – «____________________».

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Междустрочный интервал – _______________;

Интервал перед абзацем – присутствует/отсутствует;

Интервал после абзаца – присутствует/отсутствует.

Для дальнейшей работы по созданию, обучению и проверке работоспособности нейронной сети для идентификации сельскохозяйственных животных требуется использовать только файлы в формате .jpg, .jpeg. Названия файлов, имеющих другой тип, выделить цветом в текстовом документе с результатом определения типов файлов в папке с исходными данными.

Задача №2 Проверка набора изображений и формирование классов

Необходимо провести проверку набора изображений для обучения нейронной сети на их основе – удаляются некорректные и неинформативные изображения, не подходящие для дальнейшей работы – одинаковые изображения, изображения, на которых объект определяемого класса трудноузнаваем, отсутствует, изображения, на которых присутствуют посторонние объекты, не относящиеся к указанным классам.

Отобранные изображения группируются по классам (папкам) «_______», «______» в общей папке с названием «________» внутри папки конкурсанта по модулю.

Из каждого сформированного класса отбирается по пять изображений для проведения проверки работоспособности созданной и обученной нейронной сети с названиями «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______», «_______» данные изображения размещаются в рабочей папке конкурсанта в папке с названием «________» В сформированный датасет изображения для проверки работоспособности нейронной сети не включаются.

Исходные названия изображений, отобранных для проведения проверки работоспособности созданной и обученной нейронной сети необходимо сохранить в отдельный документ в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта. Название файла – «____________________».

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Междустрочный интервал – _______________;

Интервал перед абзацем – присутствует/отсутствует;

Интервал после абзаца – присутствует/отсутствует.

Задача №3 Создание и обучение нейронной сети для классификации сельскохозяйственных животных

Создать новый Python file с названием «____________________».

В созданном файле производится импорт библиотек и модулей, необходимых для создания и обучения нейронной сети на основе библиотеки TensorFlow и Keras.

Указать путь до папки со сформированными классами датасета для обучения нейронной сети.

Указать размеры изображений и batch size для работы с изображениями во время обучения нейронной сети: размер изображения – 180х180, batch size – 32

Создать функцию для загрузки изображений и создания из них набора данных для обучения.

Создать функцию для загрузки изображений и создания из них набора данных для валидации.

20% данных используются для валидации, 80% – для обучения. Случайное число, используемое в качестве зернодатчика случайных чисел – 123.

Извлечь имена классов из структуры директории и отобразить их в консоли.

Создать функции для кэширования данных при обучении и валидации. Размер буфера должен быть определён автоматически для оптимальной производительности. Значение функции перемешивания данных shuffle = 1000

Для создания модели нейронной сети определить количество классов в датасете, которое будет использоваться в модели.

Создание модели нейронной сети производится при помощи класса Sequential. Количество каналов RGB – 3. Масштабировать значения пикселей изображений, чтобы привести их к диапазону от 0 до 1 для улучшения обучения модели.

Настроить аугментацию набора изображений для увеличения разнообразия данных и улучшения обобщающей способности модели.

Для увеличения разнообразия данных выполнить:

- Случайное переворачивание изображений – горизонтальное

- Случайное вращение изображений – 0.1

- Случайное масштабирование (увеличение) изображений – 0.1

- Случайное изменение контрастности изображений – 0.2

Трижды создать последовательность свёрточных и пулированных слоёв нейронной сети.

- Параметры для первой пары слоёв:

Количество выходных фильтров – 16;

Размер ядра свертки – 3;

Способ сохранения изображения – same;

Функция активации – relu.

- Параметры для второй пары слоёв:

Количество выходных фильтров – 32;

Размер ядра свертки – 3;

Способ сохранения изображения – same;

Функция активации – relu.

- Параметры для третьей пары слоёв:

Количество выходных фильтров – 64;

Размер ядра свертки – 3;

Способ сохранения изображения – same;

Функция активации – relu.

Произвести регуляризацию для предотвращения переобучения нейронной сети: выключить 20% нейронов, преобразовать данные из 2D в 1D.

Создать полносвязный слой с 128 нейронами, который будет извлекать сложные признаки, функция активации – relu. Создать выходной слой, который возвращает оценки для каждого класса.

Произвести компиляцию модели, настроив оптимизатор, функцию потерь и метрики, которые будут использоваться во время обучения и оценки модели. В качестве метрики должна использовать точность.

Количество эпох обучения модели нейронной сети: __________________.

Создать переменную history, в которую извлекается точность при обучении и валидации нейронной сети. Извлечь данные о точности и потерях из history и подготовить их к визуализации:

Значения точности на обучающем наборе данных для каждой эпохи, сохранение их в переменную acc. Значения точности на валидационном наборе данных для каждой эпохи, сохранение их в переменную val_acc

Значения функции потерь на обучающем набор данных для каждой эпохи, сохранение их в переменную loss. Значения функции потерь на валидационном наборе данных для каждой эпохи, сохранение их в переменную val_loss

Создать диапазон чисел, равный количеству эпох, на протяжении которых модель обучалась.

Создать линейные графики зависимости показателей от эпохи во время обучения и валидации модели нейронной сети:

- Отображение точности обучения и точности валидации модели нейронной сети

Расположение графика в окне – слева;

Расположение легенды на графике – в правом нижнем углу;

Заголовок графика – ________________________________.

- Отображение функции потерь для обучения и валидации модели нейронной сети по эпохам

Расположение графика в окне – справа;

Расположение легенды на графике – в правом верхнем углу;

Заголовок графика – ________________________________.

Размер окна, в котором будут выведены графики – 8х8 дюймов. Окно должно быть разделено на два столбца и одну строку. Отобразить все созданные графики в фигуре.

Сохранить модель нейронной сети в формате HDF5 и с названием «________». Вывести в консоль сообщение, информирующее пользователя о том, что модель была успешно сохранена.

Задача №4 Проведение проверки работоспособности созданной и обученной нейронной сети для классификации сельскохозяйственных животных

Создать новый Python file с названием «____________________».

Указать путь до папки с изображениями, использующимся для проверки работоспособности нейронной сети при помощи функции.

Указать размеры изображений аналогичные размерам изображений, которые использовались при обучении и валидации нейронной сети.

Подгрузить обученную модель нейронной сети из задачи №3 технического задания по модулю с названием «________».

Определить список классов, используемых при обучении и валидации. Получить список изображений из папки с изображениями, используемыми для проверки работоспособности нейронной сети.

Для каждого изображения в папке провести действия: указать путь до изображения, использующегося для проверки работоспособности нейронной сети, указать размеры, до которых будет масштабировано изображение, преобразовать загруженное изображение в массив, для дальнейшей обработки изображения с помощью моделей машинного обучения, которые работают с числовыми массивами, совершить предсказание для определения класса.

В переменную score запишите вектор логов, полученных из предсказания, в вектор вероятностей, что позволит интерпретировать результаты как вероятности принадлежности изображения к каждому из возможных классов.

Выведите на экран результат предсказания модели, указав в тексте выводимого сообщения наиболее вероятный класс изображения и соответствующую вероятность. Для вставки значений в строку используйте метод format. Найдите индекс максимального значения в массиве score и соответствующий ему класс.

Выведите в консоль сообщение, в котором будет указано название изображения и уверенность в найденном классе. Значение уверенности должно быть представлено в процентах с округлением до сотых.

Созданная, обученная и подгруженная в Python file «________» модель нейронной сети за один раз производит идентификацию всех изображений, находящихся в папке с изображениями для проверки работоспособности.

Задача №5 Автоматическая классификация и сортировка изображений

Исходными данными для автоматической классификации и сортировки изображений является папка с названием «____________________», расположенная на рабочем столе ПК/ноутбука. Необходимо сделать копию папки с исходными данными в рабочую папку конкурсанта. Название папки не меняется.

Создать новый Python file с названием «____________________».

В рабочей папке конкурсанта создать папку с названием «____________________» для помещения автоматически отсортированных изображений.

Указать путь к исходной папке с изображениями для автоматической классификации и сортировки. Указать путь к папке для размещения отсортированных изображений.

Создать список, содержащий в себе названия определяемых классов. Произвести подгрузку модели созданной и обученной нейронной сети для классификации сельскохозяйственных изображений.

Написать строки кода для создания подпапок внутри папки для помещения автоматически отсортированных изображений. Названия подпапок – названия классов.

Получить список файлов. Для каждого изображения произвести загрузку, преобразование в массив, формирование предсказания о принадлежности изображения к одному из анализируемых классов с определением наиболее вероятного класса.

Написать строки код для перемещения изображений в подпапки в соответствии с определённым классом.

При перемещении изображений в подпапки в соответствии с определенным классом должно производиться их удаление из исходной папки.

Вывести в консоль информацию о перемещении всех файлов из исходной папки в формате:

Наименование изображения – перемещен в: название подпапки (класса), в которую было перемещено изображение

Задача №6 Формирование хода работ и выводов

По итогу выполнения модуля сформировать отчет в текстовом документе с расширением .DOCX/.DOC и названием «Отчет № рабочего места конкурсанта» (пример: _____________________) и сохранить его в рабочую папку конкурсанта на рабочем столе ПК/ноутбука.

Отчет должен включать в себя следующие элементы:

- Ход работы конкурсанта при выполнении технического задания по модулю Б;

- Результат определения типа файлов в папке с исходными данными для модуля Б – какие типы файлов присутствовали в папке, какие файлы не подошли для дальнейшей работы по созданию, обучению и проверке работоспособности нейронной сети (тип этих файлов, их количество);

- Результаты проверки работоспособности созданной и обученной нейронной сети на отобранных изображениях (задача №4 технического задания) – указать определенный нейронной сетью класс и точность его определения для каждого изображения. Указать верно ли был определен класс для данных изображений;

- Вывод о работоспособности обученной нейронной сети для идентификации изображений по сформированным классам.

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Междустрочный интервал – _______________;

Интервал перед абзацем – присутствует/отсутствует;

Интервал после абзаца – присутствует/отсутствует.

| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

МОДУЛЬ В

2025 г.

Техническое задание к выполнению модуля В

Монтаж интеллектуальных систем мониторинга и регулирования условий жизнедеятельности

Время выполнения модуля: 2 часа

Комплектация (перечень узлов) интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности:

- Аккумулятор 7,2 А/ч;

- Модем LTE Внутр. С SIM;

- Солнечная батарея 15 Вт;

- Удлинитель питания 3 м;

- Антенна внешняя всенаправленная (шнур 2м.);

- Датчик температуры и влажности (базовый);

- Комплект датчиков (мультидатчик);

- Весы пасечные базовые;

- Улей 10 рамочный Дадан;

- Планшет.

Комплектация системы управления микроклиматом

- Электрический обогреватель;

- Терморегулятор термостат;

- Источник постоянного напряжения;

- Распределительная коробка 10 гермовводов;

- Распределительная коробка 6 гермовводов;

- Кулачковый переключатель;

- Провод ПВС 3*0,75 ГОСТ;

- Провод ШВВП 2*0,75 ГОСТ;

- Монтажная панель;

- Набор инструментов и крепежа.

Задача №1 Монтаж узлов интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности на улей

Выполняется сборка и размещение улья Дадан (количество рамок – 10) и монтаж узлов интеллектуальной системы мониторинга условий жизнедеятельности на улей в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя:

- Подготовка к работе блока управления (концентратора) и его настройка для работы по сети WiFi;

- Подключение и размещение внешней всенаправленной антенны;

- Подключение и размещение солнечной батареи;

- Подготовка датчиков (мультидатчик, базовый датчик, пасечные весы) к работе и их активация;

- Добавление датчиков в специализированное программное обеспечение «Апипульс»;

- Установка датчиков в улей.

Задача №2 Сборка системы управления микроклиматом в соответствии со схемой и ее установка на монтажную панель

Произвести сборку системы управления микроклиматом в соответствии со схемой и ее установку на монтажную панель.

Соединение кабелей в распределительных коробках производится при помощи двухконтактных и трехконтактных быстрозажимных  соединительных клемм. В источнике постоянного напряжения – при помощи винтовых клемм.

Перед подключением к клеммам все многожильные провода необходимо залудить. Лужение производится с использованием припоя и флюса. Излишки припоя должны быть удалены, поверхность должна быть ровной, без наплывов и непропаянных участков.

Все кабельные линии на входе и выходе источника постоянного напряжения должны быть проложены в защитных гофрированных трубах (гофре) из негорючего ПВХ-материала. Фиксация гофрированных труб к монтажной панели производится при помощи клипс для ПВХ труб.

Выносной датчик температуры от терморегулятора (термостата) фиксируется клипсами TDM.

При монтаже элементов на монтажную панель необходимо устанавливать винты с прокладкой круглых шайб с обеих сторон монтажной панели.

Крепление элементов на монтажную панель производится до подключения/соединения проводов.

| Разработано экспертным сообществом компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» 2025 год | УТВЕРЖДЕНО Менеджер компетенции «Интеллектуальные системы агропроизводства» _____________________ ФИО «_____» ___________ 2025 год |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО
КОМПЕТЕНЦИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ АГРОПРОИЗВОДСТВА»

МОДУЛЬ Г

2025 г.

Техническое задание к выполнению модуля Г

Анализ данных от интеллектуальных систем мониторинга условий жизнедеятельности

Время выполнения модуля: 1 час 30 минут

В качестве исходных данных для анализа используются:

- Графики звуковых колебаний – не менее 5 графиков;

- Графики температурных колебаний – не менее 5 графиков;

- Графики колебаний уровня влажности – не менее 5 графиков;

- Графики с показаниями пасечных весов – не менее 3 графиков.

На рабочем столе ПК или ноутбука конкурсантом создается папка с указанием в названии модуля и номера рабочего места (пример: _____________________).

Пасека расположена в Новгородской области (часовой пояс GMT+3). Время сбора данных необходимо указать в обозначенном часовом поясе.

Задача №1 Анализ графиков звуковых колебаний

На основании анализа данных звуковых колебаний пчелиной семьи, полученных с датчика звука за определенный период времени, необходимо заполнить таблицу по форме 1.

Графики звуковых колебаний пчелиной семьи представлены на рисунке 1.1, рисунке 1.2, рисунке 1.3.

Рисунок 1.1 – Пример внешнего вида графиков звуковых колебаний №1

Рисунок 1.2 – Пример внешнего вида графиков звуковых колебаний №2

Форма таблицы 1 – Результаты анализа графиков звуковых колебаний

| № Графика | Время сбора данных (при наличии), минуты, часы | Диапазон исследуемых частот, Гц |  | Уровень звука, дБ |  | Амплитуда |  | Выводы по графикам звуковых колебаний в пчелином улье |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min знач. | Max знач. | Min знач. | Max знач. | Min знач. | Max знач. |  |
| График №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

При отсутствии необходимых для заполнения данных в ячейке ставится прочерк (–).

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация страницы – альбомная;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результат анализа графиков звуковых колебаний в пчелином улье в виде таблицы по форме 1 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

Задача №2 Анализ графиков температурных колебаний

На основании анализа температурных колебаний пчелиной семьи, полученных с датчика температуры за определенный период времени, необходимо заполнить таблицу по форме 2.

Графики температурных колебаний в пчелином улье представлены на рисунке 2.1, рисунке 2.2, рисунке 2.3.

Рисунок 2.1 – Пример внешнего вида графиков температурных колебаний

Форма таблицы 2 – Результаты анализа графиков температурных колебаний

| № Графика | Дата сбора данных (дата/даты/период) | Диапазон исследуемых температур, °C (внутри улья) | Диапазон исследуемых температур, °C (температура окружающей среды) – выставляется в соответствии с выбранным диапазоном исследуемых температур внутри улья | Выводы по графикам температурных колебаний в пчелином улье |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| График №1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

При отсутствии необходимых для заполнения данных в ячейке ставится прочерк (–).

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация страницы – альбомная;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результат анализа графиков температурных колебаний в пчелином улье в виде таблицы по форме 2 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

Задача №3 Анализ графиков колебаний уровня влажности

На основании анализа данных колебаний уровня влажности внутри пчелиного улья, полученных с датчика влажности за определенный период времени, необходимо заполнить таблицу по форме 3.

Графики колебаний уровня влажности в пчелином улье представлены на рисунке 3.1, рисунке 3.2, рисунке 3.3.

Рисунок 3.1 – Пример внешнего вида графиков колебаний уровня влажности

Форма таблицы 3 – Результаты анализа графиков колебаний уровня влажности

| № Графика | Дата сбора данных (дата/даты/период) | Диапазон исследуемой влажности, % | Выводы по графикам колебаний уровня влажности в пчелином улье |
| --- | --- | --- | --- |
| График №1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

При отсутствии необходимых для заполнения данных в ячейке ставится прочерк (–).

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация страницы – альбомная;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результат анализа графиков колебаний уровня влажности в пчелином улье в виде таблицы по форме 3 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».

Задача №4 Анализ графиков изменения массы улья

На основании анализа данных, полученных с пасечных весов за определенный период времени необходимо заполнить таблицу по форме 4.

Графики данных, полученных с пасечных весов за определенный период времени представлены на рисунке 4.1, рисунке 4.2.

Рисунок 4.1 Пример внешнего вида графиков изменения массы улья

Форма таблицы 4 – Результаты анализа графиков изменения массы улья

| № Графика | Дата сбора данных (дата/даты/период) | Диапазон массы улья, кг | Выводы по графикам изменения массы улья |
| --- | --- | --- | --- |
| График №1 |  |  |  |
| … |  |  |  |

При отсутствии необходимых для заполнения данных в ячейке ставится прочерк (–).

Оформление текстового документа:

Поля в документе: верхнее – 2 см, левое – 3 см, нижнее – 2 см, правое – 1 см;

Ориентация страницы – альбомная;

Шрифт – Times New Roman;

Кегль – _________________;

Выравнивание текста в ячейках – _________________;

Стиль начертания шрифта зоны заголовков таблицы (шапка таблицы) – полужирный/курсив;

Автоподбор таблицы - ____________________________.

Результат анализа графиков изменения массы улья в виде таблицы по форме 3 сохранить в отдельном документе в формате .DOCX/.DOC в рабочей папке конкурсанта.

Название документа в формате .DOCX/.DOC – «_____________________________».