КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта»

Финала Чемпионата высоких технологий в 2025 г

Новгородская область

регион проведения

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	12

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	12

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	14

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	14

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	14

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	32

2.1. Личный инструмент конкурсанта	32

2.2. Материалы, оборудование и инструменты запрещенные на площадке	32

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	33

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт;

- ПС – Профессиональный стандарт;

- КЗ – Конкурсное задание;

- ИЛ – Инфраструктурный лист;

- ИИ – Искусственный интеллект	;

- СП – Среда программирования;

- API (Application Programming Interface или интерфейс программирования приложений) – это совокупность инструментов и функций в виде интерфейса для создания новых приложений, благодаря которому одна программа будет взаимодействовать с другой;

- OpenCV – библиотека для компьютерного зрения;

- VSCode – Visual Studio Code, редактор кода;

- РИ – рабочий инструмент;

- РЗ – рабочая зона манипулятора;

- СТЗ – система технического зрения;

- РЯ – роботизированная ячейка (включает в себя манипулятор, конвейерную ленту и СТЗ).

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Специалист по коллаборативной промышленной робототехнике с применением инструментов искусственного интеллекта»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Управление роботизированной ячейкой | 37,7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Связи между программным кодом (структурой программы), управляющим роботом и действиями исполнительных механизмов; - Принципы выполнения программы роботом, выбора и запуска программы, создание программных модулей, обработки программных модулей (механика, кинематика, динамика); - Основы работы с промышленными контроллерами и интерфейсами управления роботами (ROS/ROS2); - Методы организации обмена данными между компонентами роботизированных систем; - Методы программирования и настройки параметров движения манипуляторов (интерполяция, ограничения, траектории); - Правила техники безопасности при эксплуатации роботизированных систем; - Законодательство в области техники безопасности и норм охраны здоровья и лучшие практики со специальными мерами безопасности при работе на автоматизированных рабочих местах с использованием видеодисплеев; - Техническую терминологию и условные обозначения в сфере интеллектуальных систем; - Методы диагностики неисправностей и оценки работоспособности роботизированных ячеек; - Структуру и правила работы с технической документацией (API-интерфейсы, электрические схемы, кинематические параметры робота, спецификации на датчики и приводы). |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создавать и изменять запрограммированные перемещения, создавать новые команды перемещения, создавать перемещения с оптимизацией времени такта (осевое перемещение), создавать перемещение по траекториям, изменять команды; - Применять логические функции в программе робота, программировать функции ожидания, простые функции переключения, переключения функций траектории; - Настраивать механизмы безопасности, включая зоны замедления робота, сенсоры присутствия, аварийные остановки; - Писать программы управления робототехнической системой, визуализировать процесс работы промышленного робота при помощи программного обеспечения; - Программировать и настраивать робототехническую систему с помощью программных пакетов для конфигурирования роботизированных систем, открывать проекты, сравнивать проекты, соединять системы, передавать проекты в систему управления роботом; - Работать с системами логирования и диагностики, выявлять и устранять ошибки в управлении роботом; - Читать и понимать техническую документацию на роботизированные манипуляторы и системы автоматизации. |  |
| 2 | Разработка программного обеспечения | 28,2 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Подходы к разработке программного обеспечения; - Приемы анализа данных; - Принципы работы с графическими и текстовыми данными; - Архитектуры программного обеспечения; - Способы разработки программного обеспечения; - Общие типы проблем, которые могут возникнуть при разработке программного обеспечения; - Тенденции и разработки в отрасли, включая новые платформы, языки, условные обозначения и технические навыки; - Принципы построения человеко-машинного взаимодействия; - Необходимость симуляторов в разработке; - Назначение и применение IDE в разработке систем; - Принципы разработки графических интерфейсов для промышленных систем (UI/UX, эргономика, удобство использования); - Методы обработки событий в интерфейсе (кнопки, формы, клавиши управления); - Методы обеспечения отказоустойчивости интерфейса (аварийная остановка, сброс ошибок, индикаторы состояния системы); - Языки программирования высокого уровня (С++, Python + PyQt); - Основы клиент-серверного взаимодействия: - Низкоуровневые и сетевые протоколы (TCP/IP, UDP, EtherCAT, CAN/CANopen); - Протоколы и технологии для удаленного управления (SSH, SFTP, WebSockets); - Специализированные системы управления роботами (ROS/ROS2). |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создавать графическое представление будущей программы; - Интерпретировать результаты решения; - Осуществлять разработку программного обеспечения, использующих нейросети; - Демонстрировать работоспособность программного обеспечения; - Разрабатывать интуитивно понятный графический интерфейс с возможностью ручного и автоматического управления роботом; - Подключаться к API управления роботом, отправлять команды и получать статус системы; - Интегрировать графический интерфейс с системами логирования и диагностики для мониторинга работы робота; - Вести техническую документацию по настройке, эксплуатации и программированию системы, описывать алгоритмы работы, параметры настройки и результаты тестирования; - Оформлять отчеты о проделанной работе, фиксировать выявленные ошибки, пути их устранения и результаты тестирования; - Работать с системой контроля версий (Git/GitHub/GitVerse), вести структурированное хранение кода, управлять ветками, коммитами и мержами; - Оформлять README-файлы, техническую документацию и комментарии в коде для упрощения работы с проектом; - Разрабатывать пользовательские инструкции; - Разворачивать и настраивать систему в контейнерах с использованием Docker для удобной интеграции, масштабируемости и развертывания на различных устройствах; - Оптимизировать контейнеры для минимизации потребления ресурсов и обеспечения стабильной работы системы. |  |
| 3 | Использование технологий технического зрения | 10,0 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Принципы работы компьютерного зрения, основные алгоритмы обработки изображений (фильтрация, бинаризация, выделение контуров); - Принципы работы оптических устройств (веб-камер,смарт-камер); - Алгоритмы предобработки изображений (гистограмма, фильтрация, сегментация); - Принципы работы с видеоданными; - Принципы калибровки и настройки промышленных камер; - Методы организации взаимодействия между системами компьютерного зрения и исполнительными механизмами; - Принципы эргономичного дизайна графических интерфейсов для отображения результатов работы компьютерного зрения; - Методы обеспечения безопасности при использовании коллаборативных роботов в сочетании с системами технического зрения; - Инструменты для систем технического зрения (OpenCV и др.); - Оптимизация алгоритмов технического зрения для работы в реальном времени. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Настраивать и калибровать промышленные камеры и датчики освещения; - Разрабатывать алгоритмы обработки изображений и применять их для идентификации деталей; - Программировать системы технического зрения для работы в производственной среде; - Визуализировать процесс сортировки, отображая обработанные изображения и результаты классификации; - Работать с цветовым анализом и сегментацией изображений; - Адаптировать алгоритмы под разные сценарии работы (ручной контроль, полуавтоматический, полностью автоматический режим); - Разрабатывать автоматические системы идентификации объектов по штрих-коду или QR-коду; - Анализировать ошибки работы системы и вносить корректировки в алгоритмы; - Реализовывать обработку больших потоков данных в режиме реального времени. |  |
| 4 | Обучение и интеграция моделей искусственного интеллекта | 15,2 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Какие бывают нейронные сети; - Для чего нужны нейронные сети и как они работают; - Понятия: нейрон, синапс, итерация, эпоха, функция активации; - Методы и алгоритмы глубокого обучения (supervised, unsupervised, transfer learning); - Критерии качества моделей машинного обучения; - Последовательность разработки моделей машинного обучения; - Какие методы машинного обучения применять в зависимости от исходных данных; - Как работать с различными выборками данных; - Как использовать различные программные средства для разработки и улучшения моделей; - Методы сбора, обработки и аннотации данных для обучения нейросетевых моделей; - Оптимизация работы нейросетей и их использование в реальном времени; - Основы работы с нейросетевыми моделями (CNN, YOLO, EfficientNet, ViT); - Методы аннотации и создания датасетов (LabelImg, CVAT, Roboflow); - Основы работы с TensorFlow, PyTorch, OpenVINO, ONNX; - Принципы оптимизации моделей для работы на встраиваемых устройствах (TensorRT, OpenVINO, Edge TPU); - Методы логирования и отладки работы нейросетей; - Методы ускорения инференса моделей для работы в реальном времени. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Структурировать данные; - Проводить нормализацию и подготовку данных; - Выделять признаки, свойства и характеристики объектов в данных; - Осуществлять операции с большими данными; - Проводить визуальный анализ данных; - Собирать и аннотировать датасеты; - Реализовывать автоматический процесс сбора и аннотации данных; - Применять классические алгоритмы машинного обучения: - обучение без учителя (уменьшение размерности, поиск правил, кластеризация); - обучение с учителем (регрессия, классификация); - Применять методы глубокого обучения и нейросети: перцептроны, сверточные нейросети, рекуррентные сети; - Разрабатывать и дообучать нейросетевые модели для классификации, детекции и сегментации объектов; - Оптимизировать работу нейросетей для работы на встраиваемых системах; - Реализовывать визуализацию данных, отображая результаты работы модели; - Анализировать ошибки работы модели и дообучать её при необходимости; - Работать с системами логирования и диагностики работы модели; - Реализовывать механизмы безопасности при работе коллаборативного робота; - Использовать контейнеризацию (Docker) для развертывания моделей в производственной среде. |  |
| 5 | Чтение, анализ и ведение технической документации. Организация и управление работой. | 4,3 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Важность документирования разработанных решений; - Принципы работы с техническим проектом; - Параметры деятельности, подлежащие планированию; - Принципы эффективного планирования используемого времени при работе над проектом; - Навыки организации рабочего пространства при работе за компьютером; - Навыки контроля собственной продуктивности в ходе работы над проектом; - Принципы и способы безопасного выполнения работ; - Принципы и положения безопасной работы в общем и по отношению к производству; - Основы и принципы бережливого производства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать, интерпретировать и извлекать технические данные и инструкции из документации в любом доступном формате; - Проводить анализ технической документации, выявлять требования к программному обеспечению системы управления роботом; - Разрабатывать пользовательскую документацию по эксплуатации; - Использовать и правильно интерпретировать техническую терминологию и обозначения в техническом проекте, руководстве пользователя и презентации; - Сохранять результаты проделанной работы в виде файлов восстановления для восстановления работы в случае её утери; - Сохранять результаты проделанной работы (файлы) для представления их заказчику в полном объеме; - Восстанавливать зону проведения работ до первоначального состояния; - Соблюдать правила в области техники безопасности и норм охраны труда на рабочем месте. |  |
| 6 | Коммуникативные и межличностные навыки | 4,6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Технический язык, связанный с профессиональным навыком и технологией; - Принципы командной работы и их применение; - Технологии межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии, основы конфликтологии; - Проведение приемо-сдаточных испытаний (валидации) ИС в соответствии с установленными регламентами в рамках выполнения работ по созданию (модификации) и сопровождению ИС; - Проводить презентации заинтересованным сторонам в рамках технической поддержки процессов создания (модификации) и сопровождения ИС; - Персональные навыки, сильные стороны и потребности, относящиеся к ролям, обязанностям и обязательствам в отношении других людей и коллективно. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Вносить свой вклад в работу команды и организации в целом как в общем, так и в конкретных случаях; - Предоставлять и принимать комментарии и поддержку; - Получать и обеспечивать обратную связь и поддержку, работая в команде; - Пояснять сложные технические принципы и приложения для неспециалистов; - Готовить полноценные отчёты и отвечать на возникающие вопросы. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 10,70 | 12,10 | 9,40 | 5,50 | 37,70 |
|  | 2 | 5,10 | 7,70 | 6,70 | 8,70 | 28,20 |
|  | 3 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 0,30 | 10,00 |
|  | 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,20 | 15,20 |
|  | 5 | 1,00 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 4,30 |
|  | 6 | 1,20 | 1,10 | 1,10 | 1,20 | 4,60 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 18 | 22 | 28 | 32 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Разработка и тестирование графического интерфейса для управления и визуализации работы роботизированной ячейки | Оценивается: Функциональность интерфейса: система должна корректно выполнять команды, включая включение/выключение, задание координат и управление гриппером. Визуализация данных: интерфейс должен отображать параметры работы манипулятора, логи системы и видеопотоки с камер. Интерактивность: предусмотрено удобное ручное управление роботом и настройка программы для работы в автоматическом режиме. Стабильность работы: интерфейс должен быть отказоустойчивым, корректно работать при нестандартных вводах. Документированность: качество пользовательской документации, понятность инструкций. |
| Б | Управление роботизированной ячейкой для сортировки в автоматическом режиме | Оценивается: Точность выполнения задания: проверяется правильность перемещения деталей в заданные позиции. Безопасность работы системы: тестируется реакция системы на угрозы коллизий и выход манипулятора за границы рабочей зоны. Степень автоматизации: чем меньше участие человека, тем выше оценка. Логирование и отчетность: проверяется фиксация всех действий системы, детализация логов. |
| В | Автоматизированная сортировка деталей с применением технологий компьютерного зрения | Оценивается: Точность распознавания объектов: процент корректно классифицированных и отсортированных деталей. Скорость обработки: время от момента детекции объекта до его помещения в нужную тару. Адаптивность алгоритмов: система должна корректно работать при изменении условий освещения и наличии перекрытых объектов. Гибкость управления: возможность отключать детекцию определенных объектов вручную. |
| Г | Обучение и интеграция системы управления с искусственным интеллектом для автоматической сортировки деталей | Оценивается: Качество обученной нейросети: процент успешных распознаваний на тестовой выборке. Производительность системы: время обработки одного кадра, эффективность использования вычислительных ресурсов. Автономность работы: способность системы самостоятельно сортировать объекты без вмешательства оператора. Система безопасности: корректная работа адаптивной коррекции, замедление и остановка манипулятора при обнаружении человека. Оптимизация алгоритмов: сокращение времени обработки без потери точности. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 21 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) — 3 модуля (Б, В, Г), и вариативную часть — 1 модуль (А). Общее количество баллов конкурсного задания — 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. «Разработка и тестирование графического интерфейса для управления и визуализации работы роботизированной ячейки»

|  | Время на выполнение модуля: 4 часа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Проектирование | Этап 2. Тестирование | Этап 3. Зачетные попытки |
|  | 1 час | 2 часа | 1 час |

Задание:

Модуль направлен на разработку функционального графического интерфейса (GUI) для управления роботизированной ячейкой в ручном режиме. Конкурсанты должны интегрировать API управления роботом, обеспечить возможность ручного управления системой, а также визуализировать процессы работы манипулятора в реальном времени.

Особое внимание уделяется эргономичности интерфейса, визуализации данных и удобству взаимодействия оператора с системой. Разработанный интерфейс должен обеспечивать:

- Мониторинг состояния роботизированной ячейки в реальном времени;

- Отображение параметров работы манипулятора;

- Поддержку аварийных сценариев, включая экстренное торможение;

- Возможность ручного управления движением робота и настройки параметров работы;

- Логирование в реальном времени с возможностью сохранения данных в файл (дополнительные баллы).

Должна быть создана пользовательская инструкция по эксплуатации в формате файла README. Разработка ведётся в отдельной ветке локального репозитория Git, все изменения фиксируются коммитами.

Также будет проведено тестирование управления в ручном режиме. В рамках финала соревнований тестирование будет гарантировано проводится на реальном оборудовании. Перед началом контрольного зачета конкурсантам случайным образом будет выданы набор глобальных начальных и конечных точек (числовой матрицы) для перемещения объектов РИ.

Во время выполнения контрольного зачета конкурсанту рекомендуется презентовать свое решение с подробными комментариями о его функционале и визуальной составляющей. Эксперты могут попросить продемонстрировать любой функционал системы управления.

Обновление GUI должно происходить в реальном времени.

Формат тестирования: через час после начала отсчета времени выполнения модуля каждому конкурсанту будет дано время на тестирование.

Приоритет критериев оценки задания:

- Безопасность

- Точность

- Скорость

| А | Алгоритм выполнения задания |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Ожидаемый результат |
| Проектирование архитектуры GUI с учетом требований к безопасности и удобству использования | Техническое задание к функционалу GUI (будет выдано конкурсантам в бумажном виде) | Разработанный графический интерфейс, отвечающий обязательному техническому заданию |
| Интеграция интерфейса с API управления роботом | Техническая документация API управления роботом будет выдано конкурсантам в бумажном виде) | Реализация функционала для управления роботом через интерфейс |
| Реализация визуализации состояния системы и отображения параметров работы в режиме реального времени | Поток данных о состоянии роботизированной ячейки | Логирование данных в GUI |
| Разработка пользовательской документации по работе с интерфейсом и программным обеспечением |  | README-файл № конкурсанта_ФИ, представляющий собой пользовательскую инструкцию по работе с GUI |
| Ведение версии кода и документации в системе контроля версий (Git) | Локальный репозиторий для конкурсанта в Git | Созданная ветка с № конкурсанта_ФИ, актуальная на конец модуля версия кода с понятными коммитами (ветка должна содержать в себе всю проделанную работу, в том числе README-файл и т.д.). |
| Тестирование и отладка работы системы | Роботизированная ячейка Случайно сгенерированные начальные и конечные точки, выбранные организаторами с помощью рандомайзера Исходные данные системы, включая статусы робота, состояние моторов, положение рабочего инструмента. | Тестовые запуски работы системы в ручном режиме. (У каждого конкурсанта будет 2-4 круга тестов по 15-30 минут, проводящихся по очередности конкурсантов. Во время тестов конкурсанты могут редактировать код, интерфейс и так далее, но не могут запрашивать обратную связь от экспертов) |
| Контрольная сдача модуля | Роботизированная ячейка | Сценарий: - Подключение системы - Включение контрольной индикации - Перемещение в ручном режиме объекта 1 - Перемещение в ручном режиме объекта 2 - Перемещение в ручном режиме объекта 3 - Презентация решения конкурсантом - Отключение контрольной индикации - Отключение системы (Во время контрольной сдачи модуля редактирование кода и интерфейса конкурсантами запрещено, во время зачета конкурсанты могут запросить от экспертов обратную связь) |

Набор элементов для модуля А на 5 конкурсантов:

- Оборудование: на этом этапе соревнований используется только манипулятор, светофор для индикации работы системы, большой терминал (при наличии), лента ограждения зоны работ, рабочий стол, два контейнера с матрицами (стандартно: 5х3), накопитель для объектов с матрицами (стандартно: 4х3). Если терминал отсутствует, GUI будет запускаться на дополнительном ПК;

- Конкурсное задание модуля, документация по API управления роботом, техническое задание на каждого конкурсанта;

- Набор разных объектов для перемещения (5 штук);

- Номера команд.

Модуль Б. «Управление роботизированной ячейкой для сортировки в автоматическом режиме» (инвариант)

|  | Время на выполнение модуля: 4 часа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Проектирование | Этап 2. Тестирование | Этап 3. Зачетные попытки |
|  | 1 час | 2 часа | 1 час |

Задание:

Этот модуль направлен на разработку алгоритма автоматизированного перемещения деталей в рабочей зоне роботизированной ячейки. Конкурсанты должны реализовать алгоритм, обеспечивающий точное позиционирование манипулятора, захват объектов и их перемещение в заранее заданные координаты с учетом ограничений рабочего пространства.

Алгоритм также должен включать оптимальное планирование траекторий с минимизацией времени выполнения задачи.

Основные задачи:

- Перевод локальных координат объектов в глобальные и разработка алгоритма перемещения;

- Создание функционала и формы для работы в автоматическом режиме;

- Реализация автоматического режима, в котором оператор задает последовательность точек, а робот выполняет их самостоятельно;

- Обеспечение безопасности и контроля аварийных ситуаций (при вводе точек вне рабочей зоны или приводящих к коллизии, робот не должен начинать выполнение программы и отправлять предупреждение об этом), включая экстренную остановку в случае столкновения;

- Индикация состояния системы с помощью световых сигналов.

Конкурсанты работают каждый в своей среде, но тестирование проводится на общем оборудовании. Код можно редактировать в процессе тестирования, но финальные проверки проводятся на фиксированной версии.

Здесь также важно проверить реагирование робота на аварийные ситуации:

- реализация экстренной остановки;

- угроза коллизий манипулятора с самим собой или окружающими предметами;

- угроза выхода из рабочей зоны.

Во время контрольного тестирования конкурсанты должны:

- Продемонстрировать базовый алгоритм автоматического перемещения между заданными точками, которые выдаются перед началом выполнения модуля (Захватить Точка А - Опустить Точка Б - Захватить Точка В - Опустить Точка Г и т.д.);

- Продемонстрировать пример выполнения алгоритма на новых точках, записанных в файле, которые выдаются во время конкурсного испытания;

- Обеспечить соответствие перемещений манипулятора требованиям безопасности, включая световую индикацию состояний системы;

- Проверить возможность выполнение программы циклично.

Приоритет критериев оценки задания:

- Степень автоматизации

- Безопасность

- Точность

- Скорость

| Б | Алгоритм выполнения задания |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Ожидаемый результат |
| Обработка входных данных | - Координаты начального и конечного расположения объектов в локальной системе (формат X, Y, Z), которые необходимо перевести в глобальные. - Пример файла с набором глобальных координат | Получение локальных координат объектов и их целей. Перевод локальных координат в глобальные. |
| Доработка GUI | Техническое задание к функционалу GUI Техническая документация API управления роботом | Реализация функционала настройки автоматического движения робота. |
| Разработка алгоритма движения | Индивидуальное задание | Выполнение перемещения в автоматическом режиме. |
| Реализация системы безопасности | Поток данных о состоянии роботизированной ячейки | Экстренная остановка при угрозе коллизии с объектами или выходе за пределы рабочей зоны. Световая индикация состояний робота. Ведение логов аварийных событий. |
| Тестирование работы алгоритма | Роботизированная ячейка Исходные данные системы, включая статусы робота, состояние моторов, положение рабочего инструмента. | Тестовые запуски работы системы. Выполнение перемещений в автоматическом режиме. Реагирование системы на аварийные ситуации. (У каждого конкурсанта будет 2-4 круга тестов по 15-30 минут, приводящихся по очередности конкурсантов. Во время тестов конкурсанты могут редактировать код, интерфейс и так далее, но не могут запрашивать обратную связь от экспертов) |
| Разработка пользовательской документации по работе с интерфейсом и программным обеспечением Ведение версии кода и документации в системе контроля версий Git | Номер команды | README-файл № конкурсанта_ФИ, представляющий собой доработку пользовательской инструкции по работе с GUI. Созданная ветка с moduleB_№ конкурсанта_ФИ, актуальная на конец модуля версия кода с подробными коммитами (ветка должна содержать в себе всю проделанную работу, в том числе README-файл и т.д.; ветка должна быть создана от ветки moduleА…). |
| Контрольная сдача задний модуля | Роботизированная ячейка Файл с набором дополнительных глобальных координат (в системе робота) | Сценарий: - Подключение системы; - Включение контрольной индикации; - Мини-презентация графического решения; - Выполнение индивидуального варианта перемещения объектов в автоматическом режиме; - Демонстрация автоматического выполнения программы из файла; - Демонстрация функционала “зацикливания” программы; - Отключение контрольной индикации; (Во время контрольной сдачи модуля редактирование кода и интерфейса конкурсантами запрещено, во время зачета конкурсанты могут запросить от экспертов обратную связь) |

Набор оборудования для модуля Б:

- Оборудование: на этом этапе соревнований используется только манипулятор, светофор для индикации работы системы, большой терминал (при наличии), лента ограждения зоны работ, рабочий стол, два контейнера с матрицами (стандартно: 5х3), накопитель для объектов с матрицами (стандартно: 4х3). Если терминал отсутствует, GUI будет запускаться на дополнительном ПК;

- Конкурсное задание модуля, документация по API управления роботом, техническое задание на каждого конкурсанта, файл-пример с набором точек для второй части контрольного испытания;

- Набор разных объектов для перемещения (5 штук): в этом модуле все объекты одинаковые по форме и размеру;

- Номера команд.

Модуль В. «Автоматизированная сортировка деталей с применением технологий компьютерного зрения» (инвариант)

|  | Время на выполнение модуля: 5 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Написание ПО | Этап 2. Тестирование | Этап 3. Зачетные попытки |
|  | 1 час | 3 часа | 1 час |

Задание:

Данный модуль направлен на разработку алгоритма технического зрения, позволяющего автоматически распознавать и классифицировать объекты по сочетанию цвета и формы, а затем отсортировать их с помощью манипулятора в соответствующие ячейки контейнеров в рабочей зоне.

Система должна работать в режиме реального времени, адаптируясь к различным углам обзора камеры. Дополнительно приветствуется применение методов фильтрации шума, коррекции изображения и повышения точности детекции.

Конкурсанты должны:

- Разработать алгоритм распознавания и классификации объектов с использованием RGB-камеры;

- Реализовать отображение видеопотока с камеры в режиме реального времени с визуализацией распознанных объектов;

- Реализовать на графическом интерфейсе (GUI) возможность выбора сочетаний форма–цвет;

- Создать систему автоматической сортировки, при которой манипулятор перемещает объекты в контейнеры на основании заданных критериев;

- Обеспечить корректную реакцию системы на аварийные ситуации (коллизии, выход за пределы рабочей зоны), соблюдение правил безопасности и использование световой индикации состояния (в соответствии с техническим заданием);

- Вести логирование всех действий манипулятора и отображать статистику сортировки в отдельном окне GUI.

Исходные условия:

На рабочем столе, в отдельной таре, размещен набор объектов различной формы, цвета, размера и фактуры:

- Разноцветные геометрические фигуры (круги, квадраты, треугольники и т.д.), включая объекты с надписями или паттернами — для проверки алгоритмов шаблонного поиска и детектирования ключевых точек;

- Объекты одинаковой формы, но разных размеров — для тестирования устойчивости к масштабированию;

- Частично перекрытые объекты и объекты в тенях — для проверки устойчивости к шумам и изменениям освещённости;

- Объекты с похожими цветами, но разной формой и наоборот — для проверки цветовых преобразований, пороговой обработки и морфологических операций.

Конкурсанты должны:

- Распознать все объекты в кадре, устранить шум, выделить контуры, определить форму, цвет и размер (площадь, периметр);

- Сопоставить распознанные объекты с эталонами (с помощью шаблонов, ключевых точек или дескрипторов признаков);

- Выполнить кластеризацию объектов по цвету;

- С помощью манипулятора отсортировать объекты по соответствующим ячейкам в зависимости от задания.

Красный квадрат — ячейка №9

Синий круг — ячейка №16

Зелёный треугольник — ячейка №5 и т.д.

Во время тестовых запусков конкурсанты настраивают полностью автоматическую сортировку и реализуют возможность ручного выбора критериев сортировки через GUI.

Во время финального испытания эксперт случайным образом называет новые сочетания цвет–форма, и конкурсанты должны оперативно перенастроить систему. Также выдается индивидуальное расположение объектов в начале испытания.

Дополнительные условия:

- Каждый конкурсант работает в своей среде разработки, но тестирование проходит на общем оборудовании;

- Код можно редактировать только во время тестирования, но не в ходе контрольных попыток;

- Все объекты — объёмные, размещаются в одной пластиковой таре. Перед каждой контрольной попыткой объекты перемешиваются и расставляются в соответствии с индивидуальным вариантом;

- Набор объектов фиксирован и неизменен в течение всего модуля.;

- Освещение контролируемое и постоянное;

- Точность системы оценивается по проценту правильно классифицированных объектов.

Необходимые знания и умения для решения модуля:

Фильтрация изображений: Gaussian Blur, Median Filter

Преобразование цветового пространства:

Пороговая обработка (Thresholding)

Сегментация по цвету или яркости

Морфологические операции: Erosion, Dilation, Opening, Closing

Выделение и анализ контуров (cv2.findContours, площадь, периметр, аппроксимация, Convex Hull)

Аппроксимация контуров (Contour Approximation)

| В | Алгоритм выполнения задания |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Ожидаемый результат |
| Обучение системы и разработка алгоритма | Набор объектов (например: синие круги, красные квадраты, квадраты с цифрой «7» и т. д.) и таблица соответствия сочетаний цвет–форма и, опционально, координат ячеек в матрице зоны выгрузки. 45 56 5 | Настройка обработки изображения (фильтрация шума, сегментация, выделение контуров, анализ цвета и формы). |
| Доработка интерфейса GUI | Видеопоток с камеры | Визуализация 2-х видеопотоков (оригинальный поток с камеры и обработанный видеопоток с выделенными контурами и результатами детекции). Возможность выбора вручную детектирования определенных объектов. Логирование детекций. Логирование о начале, завершении, промежуточных итерациях миссий по перемещению распознанных объектов. Ведение статистики сортировки (кол-во одинаковых по общим критериям объектов, время выполнения и т.п.). |
| Разработка системы управления манипулятором | Роботизированная ячейка. В зависимости от этапа соревнований, может быть выдан набор соответствия номеров ячеек и глобальных координат робота. | Перемещение манипулятора в зону выгрузки. Идентификация объекта и его захват. Сортировка объектов рабочей зоне. |
| Реализация системы безопасности | Роботизированная ячейка. В зависимости от этапа соревнований, могут быть выданы ограничивающие координаты рабочей зон. | Световая индикация состояний системы. Реализация экстренной остановки при нарушении границ рабочей зоны. Безопасное перемещение манипулятора без резких движений. |
| Тестирование | Роботизированная ячейка Исходные данные системы, включая статусы робота, состояние моторов, положение рабочего инструмента | Тестовые запуски работы системы. Выполнение перемещений в автоматическом режиме. Реагирование системы на аварийные ситуации. (У каждого конкурсанта будет 2-4 круга тестов по 15-30 минут, приводящихся по очередности конкурсантов. Во время тестов конкурсанты могут редактировать код, интерфейс и так далее, но не могут запрашивать обратную связь от экспертов). |
| Разработка пользовательской документации по работе с интерфейсом и программным обеспечением Ведение версии кода и документации в системе контроля версий Git. | Номер команды | README-файл № конкурсанта_ФИ, представляющий собой доработку пользовательской инструкцию по работе с GUI. Созданная ветка с moduleC_№ конкурсанта_ФИ, актуальная на конец модуля версия кода с подробными коммитами (ветка должна содержать в себе всю проделанную работу, в том числе README-файл и т.д.; ветка должна быть создана от ветки moduleB…). |
| Контрольное попытки | Роботизированная ячейка. Индивидуальный вариант начального расположения деталей в зоне “загрузки”. Случайный набор сочетаний цвет-форма объектов для перемещения | В начале контрольной попытки объекты в зоне выгрузки расставляются в соответствии с индивидуальным вариантом. Манипулятор должен автоматически распознать и рассортировать все объекты, в соответствии с выданным случайным набором сочетаний цвет-форма объектов. Важно соблюдать правила безопасности, корректно использовать световую индикацию и вести логи всех действий системы. Сценарий: - Подключение системы - Включение контрольной индикации - Мини-презентация графического решения - Настройка участником режима сортировки объектов в соответствии с выданным вариантом - Выполнение индивидуального варианта перемещения объектов в автоматическом режиме - Отключение контрольной индикации (Во время контрольной сдачи модуля редактирование кода и интерфейса конкурсантами запрещено, во время зачета конкурсанты могут запросить от экспертов обратную связь) |

Набор оборудования для модуля В:

- Оборудование: на этом этапе соревнований используется только манипулятор, светофор для индикации работы системы, большой терминал (при наличии), лента ограждения зоны работ, рабочий стол, два контейнера с матрицами (стандартно: 5х3), накопитель для объектов с матрицами (стандартно: 4х3), RGB-камера. Если терминал отсутствует, GUI будет запускаться на дополнительном ПК;

- Конкурсное задание модуля, документация по API управления роботом, техническое задание на каждого конкурсанта, таблица соответствия сочетаний цвет–форма и координат ячеек в матрице зоны выгрузки. В зависимости от этапа соревнований, могут быть выданы ограничивающие координаты рабочей зон и набор соответствия номеров ячеек и глобальных координат робота;

- Набор разных объектов для перемещения;

- Набор индивидуальных вариантов расположения фигур в зоне выгрузки, набор индивидуальных вариантов сочетаний цвет-форма для детекций;

- Номера команд.

Для проведения соревнований может быть использована как симуляция, так и реальное оборудование, в зависимости от этапа соревнований.

Модуль Г. «Обучение и интеграция системы управления с искусственным интеллектом для автоматической сортировки деталей» (инвариант)

|  | Время на выполнение модуля: 8 часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Этап 1. Сбор датасета и обучение модели | Этап 2. Написание ПО и тестирование | Этап 3. Контрольные попытки |
|  | 3,5 часа | 3,5 часа | 1 час |

Задание:

Этот модуль направлен на обучение и интеграцию нейросетевой модели для автоматического распознавания и сортировки объектов. Конкурсанты должны самостоятельно собрать и разметить датасет, выбрать подходящую архитектуру нейросети, обучить ее и интегрировать в систему управления манипулятором, обеспечивая адаптивную сортировку объектов.

Также в этом модуле необходимо реализовать дополнительную систему безопасности: при обнаружении человека в рабочей зоне манипулятор должен замедлять свое движение и переходить в режим паузы до полного покидания рабочей зоны – режим адаптивной коррекции.

Каждый конкурсант работает в своей среде, но тестирование проводится на общем оборудовании.

Код можно редактировать только во время тестирования, но не во время контрольных попыток.

Объекты могут быть любого размера, формы и материала.

Объекты расположены в одной плоскости и могут перекрывать друг друга.

Физические свойства объектов учитывать необязательно.

Формат сохранения обученной модели остается на усмотрение конкурсанта (ONNX, TensorFlow, PyTorch и др.).

Нейросеть должна работать на ограниченном наборе объектов и уметь распознавать людей.

Нахождение человека в рабочей зоне фиксируется через камеру, только по факту присутствия.

Важный момент: конкурсанты смогут поставить обучение модели до следующего дня соревнований, так как модуль проводится в два соревновательных дня.

Необходимые знания и умения:

- Методы сбора данных для машинного обучения;

- Умение размечать данные (использование инструментов: LabelImg, CVAT, Roboflow);

- Понимание форматов аннотаций (YOLO-формат, COCO, Pascal VOC);

- Обработка данных: аугментация (augmentation), балансировка классов, разделение на train/val/test;

- Понимание основных концепций: обучение с учителем, transfer learning, метрики (mAP, Precision, Recall);

- Основы нейросетевых архитектур (CNN, MobileNet, EfficientNet и др.);

- Знание основ объектного детектирования (как работают YOLO, Faster R-CNN и другие модели);

- Работа с библиотеками: Ultralytics YOLO, OpenCV, PyTorch, NumPy;

- Оптимизация моделей для ускорения вычислений (quantization, pruning);

- Различие между обучением с нуля (training from scratch) и дообучением (fine-tuning).

| Г | Алгоритм выполнения задания |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Ожидаемый результат |
| Сбор и разметка датасета | Индивидуальный вариант со списком детектируемых объектов Полный набор конкурсных объектов (случайные объекты) Условия освещения контролируемые и неизменные Техническое задание к функционалу GUI Техническая документация API управления роботом | Сбор датасета Разметка данных (определение классов объектов, выделение ключевых признаков). Формирование набора обучающих данных. |
| Обучение нейросетевой модели | Размеченный конкурсантами датасет | Выбор архитектуры модели. Оптимизация гиперпараметров. Тестирование точности классификации на валидационном наборе данных. Дообучение/обучение выбранной модели |
| Разработка автоматической системы сортировки и доработка GUI | Набор конкурсных объектов и тары с нанесенной маркировкой | Интеграция модели в систему управления манипулятором. Распознавание объектов в зоне выгрузки. Автоматическое перемещение объектов в соответствующие контейнеры. Вывод статистики обработки: кол-во одинаковых по общим критериям объектов, порог IoU |
| Реализация адаптивной системы безопасности | Роботизированная ячейка и ТЗ на разработку GUI | Использование камеры для обнаружения человека в рабочей зоне. Замедление движения манипулятора и пауза при входе человека в зону. Возобновление работы после покидания рабочей зоны. |
| Тестирование | Роботизированная ячейка Исходные данные системы, включая статусы робота, состояние моторов, положение рабочего инструмента | Тестовые запуски работы системы Выполнение перемещений в автоматическом режиме. Реагирование системы на аварийные ситуации. (У каждого конкурсанта будет 2-4 круга тестов по 15-30 минут, приводящихся по очередности конкурсантов. Во время тестов конкурсанты могут редактировать код, интерфейс и так далее, но не могут запрашивать обратную связь от экспертов). |
| Разработка пользовательской документации по работе с интерфейсом и программным обеспечением Ведение версии кода и документации в системе контроля версий Git. | Номер команды | README-файл № конкурсанта_ФИ, представляющий собой доработку пользовательской инструкцию по работе с GUI. Созданная ветка с moduleG_№ конкурсанта_ФИ, актуальная на конец модуля версия кода с подробными коммитами (ветка должна содержать в себе всю проделанную работу, в том числе README-файл и т.д.; ветка должна быть создана от ветки moduleС…). |
| Контрольное попытки | Роботизированная ячейка. Индивидуальный вариант начального расположения деталей в зоне “загрузки”. Случайный набор финальных координат. | В начале контрольной попытки объекты в зоне выгрузки расставляются в соответствии с индивидуальным вариантом. Манипулятор должен автоматически распознать и рассортировать все объекты, в соответствии с выданным случайным набором финальных координат. Важно соблюдать правила безопасности, корректно использовать световую индикацию, реализовать систему безопасности и вести логи всех действий системы. Сценарий: - Подключение системы - Включение контрольной индикации - Мини-презентация графического решения - Настройка участником режима сортировки объектов в соответствии с выданным вариантом - Выполнение индивидуального варианта перемещения объектов в автоматическом режиме - Тестирование системы безопасности с участием человека - Отключение контрольной индикации (Во время контрольной сдачи модуля редактирование кода и интерфейса конкурсантами запрещено, во время зачета конкурсанты могут запросить от экспертов обратную связь) |

Необходимое оборудование для выполнения модуля Г:

- Оборудование: на этом этапе соревнований используется только манипулятор, светофор для индикации работы системы, большой терминал (при наличии), лента ограждения зоны работ, рабочий стол, два контейнера с матрицами (стандартно: 5х3), накопитель для объектов с матрицами (стандартно: 4х3), RGB-камера. Если терминал отсутствует, GUI будет запускаться на дополнительном ПК;

- Конкурсное задание модуля, документация по API управления роботом, техническое задание на каждого конкурсанта. В зависимости от этапа соревнований, могут быть выданы ограничивающие координаты рабочей зон и набор соответствия номеров ячеек и глобальных координат робота;

- Набор разных объектов для перемещения;

- Набор индивидуальных вариантов с набором объектов, набор индивидуальных вариантов с финальным размещением объектов;

- Номера команд.

Для проведения соревнований может быть использована как симуляция, так и реальное оборудование, в зависимости от этапа соревнований.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Время, отведенное на выполнение конкурсной части, не должно превышать 8 часов в день.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Конкурсант может взять с собой индивидуальное периферийное оборудование по списку: мышь компьютерная, клавиатура.

Ко всей периферии применяется следующее требование: оборудование не должно иметь возможности беспроводного подключения, а также заранее программируемых команд (макросов).

2.2. Материалы, оборудование и инструменты запрещенные на площадке

Список материалов, оборудования и инструментов, которые запрещены на соревнованиях по различным причинам:

| Общие допуски и ограничения |  |
| --- | --- |
| Разрешенные действия | Запрещенные действия |
| Использование технических материалов соревнований, подготовленных командой разработки компетенции | Использование сторонней помощи |
| Использование готовых моделей для обучения | Самостоятельная эксплуатация оборудования без уведомления эксперта |
| Использование документации и форумов в интернете | Использование программ-заготовок |
| Запрос обратной связи экспертов после окончания конкурсных попыток | Запрещено использование языковых моделей для поиска информации |
| Устанавливать дополнительные библиотеки | Использование телефонов, ноутбуков, смарт-часов и других индивидуальных носителей информации |
| Использование установленного программного обеспечения | Вход в мессенджеры, облачные хранилища, почту и соц. сети |
|  | Взаимодействие с роботизированной ячейкой самостоятельно, без участия эксперта |
|  | Порча оборудования |
|  | Установка несанкционированного ПО |
|  | Агрессия в адрес судей или других участников |
|  | Плагиат (копирование чужих решений) |
|  | Нарушение тайминга |
| В целом на чемпионате запрещены действия, которые нарушают принципы честности, безопасности и профессиональной этики. Штраф: В порядке, предусмотренном правилами компетенциями: - За посещение ограниченных в модуле интернет-ресурсов баллы, набранные конкурсантом за данный модуль, обнуляются. При ошибочном переходе по ссылке, она должна быть закрыта в течение 15 секунд. |  |

3. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2. Матрица конкурсного задания

Приложение №3. Инструкция по охране труда

Приложение №4. Техническое задание