Конкурсное задание компетенции

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем (юниоры)» Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом                            и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях                                     по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

| 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ……………………… | - 4 |
| --- | --- |
| - 1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………….. | - 4 |
| - 1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»……………………... | - 4 |
| - 1.3. Требования к схеме оценки……………………………………………. | - 9 |
| - 1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………….. | - 10 |
| - 1.5. Конкурсное задание……………………………………………………. | - 12 |
| - 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания……………………………. | - 12 |
| - 1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив).... | - 12 |
| - 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ……………………… | - 24 |
| - 2.1. Личный инструмент конкурсанта…………………………………….. | - 26 |
| - 2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке………………………………………………………………… | - 27 |
| - 3. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………….. | - 27 |

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – профессиональный стандарт

- ТК – требования компетенции

- КЗ – конкурсное задание

- ИЛ – инфраструктурный лист

- КО – критерии оценки

- ТЗ – техническое задание

- ТХ – технические характеристики

- БАС - беспилотная авиационная система

- БВС - беспилотное воздушное судно. Синоним БЛА, БПЛА - беспилотный летательный аппарат

- НСУ - наземная станция управления

- АКБ – аккумуляторная батарея

- ЕС ОрВД – Единая служба организации воздушного движения

- ИВП – использованиевоздушногопространства

- AGL – высотаотносительноповерхности

- AMSL – высотанадуровнемморя

- FPV – сокращенное название системы управления полетами от «первого лица» – First Person View.

- OSD (On Screen Display) — т.е. дисплей на экране или меню на экране (т.е. поверх основной картинки, как правило с камеры, отображается какая-то дополнительная информация, в основном текстовая).

- DVR (Digital Video Recorder) – это устройство, позволяющее записывать видео

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих                               и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков               и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами                    и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Эксплуатация беспилотных авиационных систем»

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к полетам беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 14 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правила и порядок, установленные воздушным законодательством Российской Федерации, получения разрешения на использование воздушного пространства, в том числе при выполнении полетов над населенными пунктами, при выполнении авиационных работ; - Нормативные правовые акты об установлении запретных зон и зон ограничения полетов; порядок получения информации о запретных зонах и зонах ограничения полетов; - Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и выполнение полетов беспилотным воздушным судном; - Порядок организации и выполнения полетов беспилотным воздушным судном в сегрегированном воздушном пространстве; - Основы воздушной навигации, аэродинамики и метеорологии в объеме, необходимом для подготовки и выполнения полета беспилотным воздушным судном максимальной взлетной массой до 10 килограммов в ожидаемых условиях эксплуатации; - Требования эксплуатационной документации; - Летно-технические характеристики беспилотной авиационной системы и влияние на них эксплуатационных факторов; - Порядок планирования полета беспилотного воздушного судна и построения маршрута полета; - Порядок подготовки программы полета и загрузки ее в бортовой навигационный комплекс (автопилот) (при наличии) беспилотного воздушного судна; - Специализированные цифровые платформы полетно-информационного обслуживания и сервисы цифрового журналирования операций; - Порядок проведения предполетной подготовки беспилотной авиационной системы и ее элементов; - Правила ведения и оформления полетной и технической документации, требования к ведению и оформлению полетной и технической документации, в том числе в цифровом виде с использованием специализированных сервисов |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать специализированные цифровые платформы полетно-информационного обслуживания и сервисы цифрового журналирования операций; - Анализировать метеорологическую, орнитологическую и аэронавигационную обстановку; - Использовать специальное программное обеспечение для составления программы полета и ввода ее в бортовой навигационный комплекс (автопилот) (при наличии) беспилотного воздушного судна; - Составлять полетное задание и план полета; - Составлять полетные программы с учетом особенностей функционального оборудования полезной нагрузки, установленного на беспилотном воздушном судне и характера перевозимого внешнего груза; - Оценивать техническое состояние и готовность к использованию беспилотной авиационной системы; - Оформлять полетную и техническую документацию |  |
| 2 | Управление (контроль) полетом беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок использования воздушного пространства Российской Федерации, производства полетов беспилотными воздушными судами; - Порядок производства полетов беспилотными воздушными судами в сегрегированном воздушном пространстве; - Основы аэронавигации, аэродинамики, метеорологии в объеме, необходимом для выполнения безопасного полета беспилотным воздушным судном; - Требования эксплуатационной документации, летно-технические характеристики и эксплуатационные ограничения беспилотного воздушного судна; - Основы авиационной электросвязи, правил ведения радиосвязи и фразеологии применительно к полетам по правилам визуальных полетов и правилам полетов по приборам; - Порядок действий экипажа при нештатных и аварийных ситуациях; - Технология выполнения авиационных работ, характеристики используемых веществ и оборудования; - Порядок проведения послеполетных работ; - Правила ведения и оформления полетной и технической документации, требования к ведению и оформлению полетной и технической документации, в том числе в электронном виде с использованием сервисов цифрового журналирования операций; - Связь человеческого фактора с безопасностью полетов; - Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства, безопасной эксплуатации воздушного судна |  |
|  | Специалист должен уметь: - Осуществлять запуск беспилотного воздушного судна4 - Осуществлять дистанционное пилотирование и (или) контроль параметров полета одного беспилотного воздушного судна; - Распознавать и контролировать факторы угроз и ошибок при выполнении полетов; - Определять пространственное положение беспилотного воздушного судна с использованием элементов наземной станции управления; - Принимать меры по обеспечению безопасного выполнения полета беспилотным воздушным судном; - Выполнять послеполетные работы; - Оформлять полетную и техническую документацию, в том числе в цифровом виде с использованием специализированных сервисов |  |
| 3 | Техническое обслуживание беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Требования эксплуатационной документации к техническому обслуживанию беспилотной авиационной системы; - Перечень и содержание работ по видам технического обслуживания беспилотных авиационных систем, порядок их выполнения; - Назначение, устройство и принципы работы элементов беспилотной авиационной системы; - Порядок подготовки к работе инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры для выполнения технического обслуживания беспилотной авиационной системы; - Порядок и технология выполнения всех видов технического обслуживания беспилотной авиационной системы и ее элементов, а также специальных работ; - Классификация неисправностей и отказов беспилотной авиационной системы, методы их обнаружения и устранения; - Порядок установки и снятия съемного оборудования беспилотного воздушного судна; - Требования охраны труда и пожарной безопасности; - Правила использования цифровых технологий при обновлении программного обеспечения и калибровке беспилотной авиационной системы; - Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать эксплуатационно-техническую документацию беспилотных авиационных систем и их элементов, чертежи и схемы; - Оценивать техническое состояние элементов беспилотных авиационных систем; - Осуществлять подготовку и настройку элементов беспилотных авиационных систем; - Выполнять техническое обслуживание элементов беспилотной авиационной системы в соответствии с эксплуатационной документацией; - Использовать необходимые для работы инструменты, приспособления и контрольно-измерительную аппаратуру; - Обслуживать аккумуляторные батареи элементов беспилотных авиационных систем; - Устанавливать съемное оборудование на беспилотное воздушное судно, снимать съемное оборудование; - Использовать взлетные устройства (приспособления); - Производить работы при хранении беспилотных авиационных систем, установленные в эксплуатационной документации; - Использовать цифровые технологии при обновлении программного обеспечения и калибровке беспилотной авиационной системы - Оформлять техническую документацию |  |
| 4 | Ремонт беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно беспилотное воздушное судно с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 12 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Назначение, устройство и принципы работы беспилотной авиационной системы и ее элементов; - Порядок подготовки к работе рабочего места, инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры; - Классификация и признаки отказов, неисправностей беспилотной авиационной системы, методы их обнаружения и устранения; - Технология выполнения текущего и контрольно-восстановительного ремонта; - Правила ведения и оформления технической документации беспилотной авиационной системы |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать инструменты, контрольно-измерительные приборы и приспособления в процессе ремонта элементов беспилотной авиационной системы; - Применять эксплуатационную и ремонтную документацию беспилотной авиационной системы в процессе диагностики и ремонта элементов беспилотной авиационной системы; - Оценивать техническое состояние беспилотных авиационных систем; - Выявлять и устранять отказы и неисправности при функционировании элементов беспилотной авиационной системы; - Оформлять техническую документацию |  |
| 5 | Эксплуатация и обслуживание функционального оборудования полезной нагрузки беспилотного воздушного судна, систем передачи и обработки информации, а также систем крепления внешних грузов | 21 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Общие сведения об обслуживаемых беспилотных воздушных судах; - Правила технической эксплуатации, регламенты и технологии обслуживания систем функциональной полезной нагрузки беспилотного воздушного судна; - Состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для сбора и передачи информации; - Влияние установки системы функционального оборудования и центровки на летные характеристики и поведение БВС в полете; - Методы обработки полученной полетной информации, возможных неисправностей оборудования, способы их обнаружения и устранения |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать системы крепления внешнего груза для осуществления доставки с помощью беспилотных авиационных систем с использованием дистанционно пилотируемого воздушного судна и автоматического управления посредством посадки, спуска и сброса; - Использовать бортовые системы регистрации полетных данных, сбора и передачи информации, включая системы фото- и видеосъемки, а также иные системы мониторинга земной поверхности и воздушного пространства; - Осуществлять наладку, настройку, регулировку и проверку оборудования и систем в лабораторных условиях и на беспилотном воздушном судне; - Осуществлять обработку данных, полученных при использовании дистанционно пилотируемых воздушных судов; - Вести эксплуатационно-техническую документацию, разрабатывать инструкции и другую техническую документацию |  |
| 6 | Сборка узлов беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой 10 килограммов и менее | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Основные понятия схемотехники; - Принципы проектирования БАС; - Современные технологии, применяемые при проектировании, конструировании и изготовлении БВС и его отдельных узлов; - Особенности взаимодействия электронных компонентов БВС; - Устройство бесколлекторного двигателя и принципы его работы; - Устройство полетного контроллера и принципы его работы; - Характеристики, способы и методы производства моделей БВС; - Условия применения разных марок припоев, флюсов; - Влияние демонтажа отдельных элементов на работу общей системы БАС; - Правила эксплуатации ручного и электроинструмента, требования охраны труда, применяемые СИЗ |  |
|  | Специалист должен уметь: - Пользоваться конструкторской документацией, читать чертежи и схемы узлов БВС; - Составлять конструкторскую документацию в соответствии с ЕСКД; - Выполнять чертежи и модели объектов в САПР; - Работать с контрольно-измерительным инструментом; - Пользоваться паяльным оборудованием и сборочным инструментом; - Выполнять пайку несложных электрических схем; - Обладать общим пользовательским навыком работы с 3D принтерами и лазерными резаками, другими видами станочного оборудования, применяемыми в отрасли; - Выполнять сборочные операции с применением необходимой технологической оснастки; - Устанавливать собираемые детали в сборочное приспособление по базовым отверстиям, фиксировать собираемый узел |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать            в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 7,8 | 1,0 | 3,2 | 0,5 | 1,5 | 14 |
|  | 2 | 6,7 | 13,5 | 2,8 | - | 2,0 | 25 |
|  | 3 | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 8 |
|  | 4 | 1,0 | - | 11,0 | - | - | 12 |
|  | 5 | 3,0 | - | - | - | 18,0 | 21 |
|  | 6 |  | 3,5 | - | 16,5 | - | 20 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 21 | 20 | 18 | 18 | 23 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Мониторинг | Составление плана полета/ разрешения на полет. Сверка с эталонным документом |
|  |  | Составление и выполнение схемы маршрута. Производится сравнение полета и заявленной схемы во время выполнения зачетной попытки. Проверяется правильность автоматической миссии |
|  |  | Подготовка и настройка оборудования. Проверяется экспертами перед зачетной попыткой согласно отраслевой инструкции |
|  |  | Выполнение полета (съемки). Проверяется точность пилотирования/ качество автоматического полета с соблюдением ТБ и др. во время выполнения зачетной попытки. Дополнительно зачетный полет записывается на видео экспертом-компатриотом или экспертом, ответственным за съемку |
|  |  | Подготовка и сдача отчетности. Проверяется корректность составления отчетной документации, своевременность сдачи отчета, качество полученного при съемке материала и др. по окончании модуля на основе предоставленных конкурсантом материалов |
| Б | FPV пилотирование | Предполётная подготовка. Правильность подключения и работоспособность установленного оборудования – проверяется тремя экспертами по готовности конкурсанта демонстрировать текущий блок задания, в КЗ конкурсанта ставится 3 подписи проверяющих экспертов |
|  |  | Полеты. Проверяется во время выполнения зачетной попытки. Выполнение задания дополнительно записывается на видео экспертом-компатриотом или экспертом, ответственным за съемку |
| В | Диагностика и ремонт БПЛА | Поиск и устранение неисправностей. Проверяется 3-мя экспертами по окончании модуля, при проверке используется дефектная ведомость конкурсанта. Оценивается путем сравнения с эталонным решением / эталонной дефектной ведомостью |
|  |  | Настройка и проверка работоспособности (включает взлёт, зависание, пролёт по трассе в визуальном режиме). Проверяется во время выполнения зачетной попытки. Выполнение задания дополнительно записывается на видео экспертом, ответственным а съемку |
|  |  | Подбор комплектующих. Проводится сверка полученных значений и выбранных компонентов с эталонными |
|  |  | Подготовка и сдача отчетности. Отчетность собирается экспертами в установленное в КЗ время и оценивается по окончании модуля путем сравнения с эталонными документами |
| Г | Сборка узла коптера | Организация труда. Проверяется во время выполнения модуля, путем приемки необходимых блоков задания в отведенное время |
|  |  | Оценка сборки и монтажа узла. Оценивается финишная обработка деталей, корректность сборки. Проверяется узел, установленный на коптер, а также выбор способа и места крепления узла. |
|  |  | Тестовые испытания узла. Оценивается поведение и целостность узла при тестовых нагрузках во время зачетной попытки. Дополнительно зачетный полет записывается на видео экспертом, ответственным за съемку |
|  |  | Оценка сопроводительной документации. Оценивается содержание сопроводительной документации с точки зрения полноты и грамотности изложения, использования профессиональной терминологии, наглядности, понятности пользователю |
| Д | Эксплуатация полезной нагрузки | Монтаж оборудования. Оценивается правильность подключения и работоспособность установленного оборудования - тремя экспертами по готовности конкурсанта демонстрировать текущий блок задания, в КЗ конкурсанта ставится 3 подписи проверяющих экспертов |
|  |  | Управление полезной нагрузкой в полете. Оценивается во время зачетной попытки. Дополнительно зачетный полет записывается на видео экспертом, ответственным за съемку. Данные о выполнении зачетной попытки заносятся экспертами на лист А4 со схемой трассы |
|  |  | Полеты по трассе с полезной нагрузкой. Оценивается во время зачетной попытки. Дополнительно зачетный полет записывается на видео экспертом, ответственным за съемку. Данные о выполнении зачетной попытки заносятся экспертами на лист А4 со схемой трассы |

| Сквозные навыки (оцениваются во всех модулях) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда при пайке и монтаже/ демонтаже оборудования | Использование средств защиты, пайка в очках, эксплуатация оборудования и материалов. В соответствии с инструкцией по ТБ и тех. характеристиками |
| 2 | Охрана труда при предполетной подготовке | Пропеллеры сняты при вкл АКБ на рабочем месте, взлет. После разрешения и в присутствии Эксперта |
| 3 | Охрана труда при полетах | killswitch и disarm после полета, вкл- выкл АКБ внутри сетки, нахождение пилота за сеткой при запуске коптера, коптер не включался при нахождении людей в сетке в соответствии с инструкцией по Охране труда |
| 4 | Порядок на рабочем месте | Отсутствие мусора, убран инструмент, электрические приборы отключены от питающей сети. Сравнение по эталонным фотографиям рабочего места |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 11 часов

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, Конкурсное задание включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную                   к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Модуль А. Мониторинг (вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

Полётная миссия:

Произвести мониторинг двух локаций.

Локация № 1. В зоне мониторинга расположен макет комплекса зданий с различными ситуациями и повреждениями. Необходимо произвести мониторинг в ручном режиме с помощью FPV оборудования с целью определения всех ситуаций и повреждений: выполнить видеосъемку с помощью «Actionкамеры» для последующего анализа полученного материала. После выполнения мониторинга коптер должен вернуться на исходную точку.

Локация № 2. В зоне мониторинга размещен макет автомобильных дорог с транспортными средствами и другими дорожными объектами. Необходимо в автоматическом режиме, пользуясь навигацией  по карте ArUco-маркеров, совершить взлёт с указанной точки (метки), выполнить перелёт в зону мониторинга, провести видеосъёмку с помощью «Action камеры» для последующего анализа полученного материала с целью нахождения транспортных средств, вернуться на исходную точку.

Примерный вид зоны мониторинга локации №1:

|  | Виды чрезвычайных ситуаций (ЧС): - пожар - разбитое стекло - задымление - трещина фасада |
| --- | --- |

Примерный вид зоны мониторинга локации №2:

|  | Виды транспортных средств (ТС): - легковой автомобиль - грузовой автомобиль - спецтехника - автобус |
| --- | --- |

! В локации №1 полёт выполняется в FPV режиме, пилотирование в других режимах не допускается. При отсутствии на коптере FPV-оборудования зачётная  попытка не выполняется. Посадка внутри зоны мониторинга локации №1 не допускается кроме случаев предупреждения аварийной ситуации. Посадка или падение коптера внутри зоны мониторинга ведёт к прекращению зачетной попытки.

Тестовые попытки и проверка работоспособности оборудования производятся вне зоны мониторинга во вспомогательной полетной зоне, в порядке живой очереди (приоритет у конкурсантов, не выполнявших тестовые попытки, время выполнения – 1 минута).

! В локации №2 полёт выполняется в автоматическом либо полуавтоматическом режиме, допускается запуск нескольких программ полета во время выполнения мониторинга. Запрещается управление в ручном режиме кроме случаев перехвата с целью предупреждения аварийной ситуации. Посадка или падение коптера внутри зоны мониторинга ведёт к прекращению зачетной попытки.

Тестовые попытки и проверка работоспособности оборудования производятся вне зоны мониторинга во вспомогательной полетной зоне, в порядке живой очереди (приоритет у конкурсантов, не выполнявших тестовые попытки, время выполнения – 2 минуты).

| Задание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| Установить дополнительное оборудование на коптер | - Программируемый коптер «Клевер 4» - FPV система - Raspberry Pi с камерой - Action камера | Коптер, настроенный для полётного задания по фото-видео съёмке в автоматическом режиме |
| Произвести полет в ручном режиме и аэросъемку (Локация 1) | Количество зачетных попыток 2. Доступ к полигону на 3 минуты,включая предполетную подготовку. | Видео с камеры коптера, сохраненное в папке «Мониторинг_Ф_И» |
| Составить миссию автоматического полета для мониторинга локации 2 | Координаты точки взлёта и посадки, точка начала мониторинга | Блок-схема Blockly автоматического полета (скриншот)/ файл с программой, сохраненный на рабочем столе в папке «Мониторинг_Ф_И», Например: monitoring_Ivanov_Ivan.py (jpg, png) |
| Произвести автоматический полет и аэросъемку (Локация 2) | Количество зачетных попыток 2. Доступ к полигону на 5 минут, включая предполетную подготовку. | Видео с камеры коптера, сохраненное в папке «Мониторинг_Ф_И» |
| На полученных материалах съёмки найти требуемые объекты | Видео, полученное во время полета по полигону | Фото, на которых крупным планом видны транспортные средства, ситуации и повреждения, сохраненные в папку «Мониторинг_Ф_И» |
| Подготовить отчет | Фотографии транспортных средств и чрезвычайных ситуаций, соответствующие следующим требованиям: - Транспортное средство или ЧС занимает не менее 50% кадра - Количество изображений равно количеству найденных транспортных средств и чрезвычайных ситуаций | Отчет с именем report_F_I.pdf в следующем формате: 1) таблица для локации №1 №; Вид ЧС; Фото ЧС; Этаж. 2) таблица для локации №2 №; Вид ТС; Фото ТС; Цвет. (пример оформления см. Приложение №6) |

где Ф_И (F_I) – Фамилия_Имя конкурсанта

Модуль Б. FPV пилотирование (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задание:

| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| Выполнить предполетную подготовку | - Проверить целостность коптера. - Произвести настройки полетного контроллера и пульта радиоуправления. - Настроить канал видеопередачи. - Получить видеопоток с камеры коптера на FPV шлеме | - Коптер, готовый к полету; - FPV шлем, принимающий сигнал с камеры коптера; - Настроенный пульт |
| Пролететь трассу в симуляторе LiftOff | Название трасс: 2 трассы, Трасса 1 SHORTCIRCUIT – DISKART Трасса 2 THE GREEN - TEE OFF | Трасса пройдена за min время. Сохраненные скриншоты из LiftOff в папке с названием «FPV_Ф_И» на рабочем столе (где Ф_И (F_I) – Фамилия_Имя конкурсанта), на которых видно время прохождения трасс. Имя файла trassa1_N.jpg, trassa2_N.jpg где N -номер конкурсанта |
| Выполнить полеты по трассе | Доступ к полетной зоне на 3 минуты (включая 1 минуту предполетной подготовки) | Наименьшее время пролета всей трассы, без касаний элементов полигона и трассы. Посадка в указанную зону. Коптер без повреждений. |

Настройки, которые необходимо сделать конкурсанту:

- мощность видеопередатчика установить 25 мВт;

- вывести на OSD номер канала и мощность видеопередатчика;

- цвет светодиодной ленты: арм - зеленый, дизарм – красный.

Дополнительные условия

- Конкурсанты находится в специально обозначенных для пилота зонах.

- Очередность полётов производится согласно жеребьевке конкурсных мест.

- При поломке коптера в любой части модуля конкурсант чинит коптер самостоятельно с помощью ремкомплекта. Дополнительное оборудование, выходящее за рамки ремкомплекта, не выдается.

### Тестовая попытка

- Конкурсант вправе сделать 1 тестовую попытку в первые 30 минут модуля.

- Общее время тестовой попытки составляет 2 минуты (с момента входа в полетную зону).

- Пролетать можно по всей трассе и любым элементам.

- После 30 минут от начала модуля проверка работоспособности оборудования может производиться только в дополнительной (тестовой) полетной зоне в порядке живой очереди.

### Зачётные полёты

- Количество зачетных полётов – 1 попытка на каждую трассу.

- Общее время зачетного полёта составляет 3 минуты (1 мин предполетной подготовки с момента подхода конкурсанта к рабочему месту + 2 мин полета) по команде «на старт, внимание, марш».

- Если один элемент трассы пройден неверно, конкурсант имеет право вернуться и пройти этот элемент повторно (в рамках отведённого времени).

- В случае, если элемент не пройден согласно схеме трассы, круг не может быть засчитан.

- Прохождение круга засчитывается по прохождению последнего элемента круга.

- Время окончания прохождения трассы считается по прохождению последнего элемента трассы.

- При падении коптера, попытка продолжается (время не останавливается), если коптер может продолжить полёт без нарушения правил техники безопасности.

- Допускается вход конкурсанта в полетную зону для осмотра коптера после падения и принятия мер по продолжению полета (в рамках отведённого времени).

- В случае, если техническое состояние коптера не позволяет продолжить полёт без нарушения правил техники безопасности, зачетная попытка конкурсанта считается завершенной.

Трасса (полоса препятствий) - совокупность элементов в установленной последовательности

Количество элементов трассы– 10

Количество кругов = 3

Количество трасс=2

Трассы для FPV пилотирования

Трасса №1 Трасса №2

Модуль В.Диагностика и ремонт БПЛА (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| Найти и устранить неисправности | Квадрокоптер, адаптированный под промышленные задачи (рама 450мм) с дефектами и неисправностями. Дефекты и неисправности, вносятся в дрон перед началом модуля. | Починенный дрон с аккуратно уложенными проводами. Неисправность не будет считаться устранённой при наличии в паяном соединении не пропаянных или закороченных участков. |
| Проверить работоспособность дрона в полетной зоне | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди. Приоритет у конкурсантов, которые ранее не выходили на полетную зону. Разрешено тестирование зависания | Летающий коптер без повреждений |
| Выполнить проверочный полёт | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди (выйти на зачетный полет можно в любой момент модуля, но последняя запись в очередь принимается не позднее 20 минут до окончания модуля) | В зависимости от типа ремонтируемого коптера для проверки управляемости коптера может быть выполнен пролёт по трассе в визуальном или fpv- режиме, а также проведена проверка установленного оборудования |

Пример трассы для пилотирования в визуальном режиме (1 круг, 5 элементов):

Модуль Г.Сборка узла коптера (вариатив)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

Собрать узел коптера, который работает следующим образом:

- в случае, если стик газа выше среднего положения, узел используется в качестве переднего датчика препятствий: при подлёте коптера к препятствию ближе 0.8 м срабатывает звуковая сигнализация (прерывистый звук) и красная световая индикация. При отсутствии препятствия перед коптером звуковая сигнализация выключена, световая индикация зелёная.

- в случае, если стик газа ниже среднего положения, узел измеряет расстояние до земли (предусмотрен поворот датчика расстояния) и осуществляет индикацию расстояния при посадке: при высоте более 0.8 м звуковая сигнализация выключена, световая индикация«мигающий зеленый»; при высоте 0.8 м и менее включается жёлтая световая индикация; на высоте 0,5 м и ниже световая индикация «мигающий красный», сопровождающаяся непрерывным звуком.

При этом предусмотрена возможность включения/выключения электрического питания узла перед полётом.

Конкурсанту необходимо:

- Соединить компоненты устройства согласно предоставленной схеме.

- Написать и загрузить скетч для срабатывания устройства согласно ТЗ.

- Выполнить финишную обработку поверхностей.

- Собрать корпус и установить компоненты внутрь корпуса.

- Определить оптимальный способ и место крепления узла. Установить узел на коптер, внеся изменения в конструкцию коптера (при необходимости).

- Выполнить сопряжение узла с электрооборудованием квадрокоптера.

- Продемонстрировать экспертам работоспособность схемы и узла в сборе перед зачётной попыткой

- Произвести испытания узла в режиме реального полёта.

Компоненты узла:

- цифровая платформа ArduinoNano – 1

- ультразвуковой датчик HC-SRO4 – 1

- светодиоды цветные – 3(rgb-светодиод – 1)

- резистор сопротивлением 220 Ом – 3

- сервопривод – 1

- переключатель двухпозиционный  – 1

- зуммер (пьезодинамик) — 1

- соединительные провода

- детали корпуса

- крепежные элементы

В случае, если габаритные размеры корпуса позволяют разместить в нём макетную плату, схема может быть собрана с помощью монтажной макетной платы (паечной или беспаечной).

Питание узла производится от 5 В.

Вид корпуса:

Для сборки узла предоставляется:

- схема соединения компонентов (Приложение №8);

- примеры для написания управляющего скетча (Приложение №9)

Доступ к полётной зоне:

| Проверка работоспособности узла, установленного на дрон, в полетной зоне | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди. Приоритет у конкурсантов, которые ранее не выходили на тестовые попытки. Количество тестовых попыток: 2. |
| --- | --- |
| Выполнение зачётного полёта | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке жеребьёвки или в порядке очереди (выйти на зачетный полет можно в любой момент модуля, но последняя запись в очередь принимается не позднее 20 минут до окончания модуля) |

Модуль Д. Эксплуатация полезной нагрузки (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задания:

Произвести сортировку грузов механическим захватом, пролететь с каждым грузом через соответствующее препятствие, произвести выгрузку согласно цвета груза. По завершении сортировки произвести посадку в заданную точку.

Индикация захвата включается перед захватом груза и соответствует цвету груза(переключение цвета осуществляется в ручном или автоматическом режиме).

### Дополнительные условия выполнения модуля:

- Время тестовой попытки 2 минуты. Количество тестовых попыток: 2.

- Время зачетной попытки – 5 минут, включая предполетную подготовку с момента подхода в обозначенную зону.

- Конкурсант не может касаться руками грузов, находящихся в полигоне для захвата и выгрузки.

Если мяч теряется в полете после прохождения препятствия, допустимо схватить мяч захватом и выгрузить в грузоприемник, не проходя через препятствие заново.

### Система штрафов в рамках модуля

  - Касание пола, сетки, элементов трассы при полете с грузом. Касания грузоприёмника не штрафуются.

  - Посадка вне посадочной зоны.

| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| --- | --- | --- |
| Установить на коптер все необходимое оборудование и настроить его | Захват механический, Arduino или RaspberryPi, светодиодная лента | Захват установлен, подключен, настроен. Демонстрация работоспособности захвата осуществляется в полетной зоне при выполнении зачетной попытки. |
| Выполнить тестовые полеты на полигоне | Доступ к полетной зоне на 2 минуты в порядке живой очереди. Разрешен захват и перенос грузов через препятствие, сброс грузов, посадка вточку H | Коптер без повреждений. |
| Выполнить зачетный захват и перенос грузов | Доступ к полетной зоне на 5 минут в порядке жеребьевки | Коптер произвел захват всех грузов, пролет с ними через препятствие и сброс в грузоприемники. Коптер совершил посадку в точку Н без повреждений. |

Пример полигона для сортировки грузов

Препятствия

Кольцо, ворота

Грузоприёмники -3 шт

С цветовыми маркерами, соответствующими цвету груза

Зоны вылета / прилёта –2шт

Взлётная площадка

Посадочная площадка

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

## Видеофиксация и архивация выполнения полетного задания

На протяжении всего выполнения задания по прохождению трассы ведется видеозапись. Дополнительная видеозапись может вестись экспертами-компатриотами.

- За видеозапись отвечает один из Экспертов со специально отведенной для этого ролью;

- Все видеофайлы загружаются в компьютер Главного Эксперта в  соответствующую папку на рабочий стол;

- Публикация в открытом доступе фото- и видеоархивов до окончания соревнований, и объявления победителей категорически запрещена;

- Все фото-видео материалы хранятся у Главного Эксперта, наряду с другими документами Чемпионата.

Дополнительные условия к отдельным модулям

| Модули | Дополнительное условие | Особые правила |
| --- | --- | --- |
| Все модули | Использование интернета | Допускается возможность пользования интернетом Конкурсантами в пределах установленных ссылок. Перечень допустимых ссылок устанавливается экспертным сообществом. Допускается использование онлайн инструкции производителя оборудования во всех модулях |
| Все модули | Внутренние справки ПО | Допускается возможность пользования внутренними справками установленного ПО |
| FPV- пилотирование | Дополнительное оборудование | Допускается возможность применения привезенных в личном оборудовании FPV шлема/очков. Учитывая потенциальные риски аварий аппаратов во время гонки, в личном инструменте допускается ремкомплект Оборудование, привезенное Конкурсантом, к соревнованию допускается только после осмотра и согласования с Техническим (технологическим) Экспертом. В спорных случаях допуск личного оборудования решается путем голосования всех Экспертов |
| FPV- пилотирование Эксплуатация полезной нагрузки | Правила полетов | Конкурсанты могут находиться только в специально обозначенных для пилота зонах; Время на устранение поломок, полученных в результате полетов лимитировано и входит в конкурсное время конкурсанта; Время ремонта определяется Экспертным жюри. Для усложнения конкурсного задания и дополнительной зрелищности допускается на усмотрение Жюри: -состязание в пилотировании БПЛА между двумя Конкурсантами одновременно с использованием двух стартовых и финишных площадок; -добавление элементов трассы и назначение миссии |
| Диагностика и ремонт БПЛА | Порядок внесения неисправностей | Перед началом модуля (в день предшествующий ему) Эксперты вносят в коптер ряд неисправностей |
|  | Форматы внесения неисправностей: | а) В аппараты вносятся одинаковые неисправности по эталонному списку с секретным перечнем вносимых неисправностей. б) В аппараты вносятся однотипные неисправности. Формат внесения неисправностей и назначение на роль Эксперта, ответственного за внесение неисправностей определяются общим решением Экспертного сообщества с подписанием протокола о неразглашении |
|  | Список вносимых дефектов | Внесенные неисправности фиксируются в секретном документе «Список вносимых дефектов». Позиции неисправностей в списке маркируется соответствующим номеро коптера. Список хранится в тайне до момента выставления оценок по модулю. Свериться со «Списком вносимых дефектов» до окончания завершения модуля возможно в случае, сомнения в происхождении неисправности, а сама неисправность является критичной и влияет на условия выполнения модуля |

Порядок ввода БАС в эксплуатацию в любом из модулей описан                      в Приложении 4.

Штрафные санкции в случае нарушений Конкурсантом регламента Чемпионата и правил компетенции указаны в Приложении 5.

2.1. Личный инструмент и оборудование конкурсанта

Правила компетенции разрешают привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант должен привезти с собой на соревнование:

- Спецодежда и средства индивидуальной защиты (обязательные)

| Очки защитные прозрачные | 1 шт. |
| --- | --- |
| Халат рабочий | 1 шт. |
| Перчатки рабочие | 1 пара |

- Учебный набор спортивного квадрокоптера (стандартная сборка с ТХ согласно ИЛ) с литиевой аккумуляторной батареей LiPo 4S - 850 mAh.

- Учебный набор квадрокоптера по компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» (стандартная сборка с ТХ согласно ИЛ, BEC, адресная светодиодная лента, комплект аппаратуры РУ) с двумя литиевыми аккумуляторными батареями LiPo 4S - 2200 (или 2300) mAh, не менее 45С.

- Провод MicroUSB-USB (TypeC - USB)– «улитка», 1 м

- Зарядное устройство для АКБ.

- Одноплатный микрокомпьютер.

- Камера c шлейфом для одноплатного компьютера.

- Лазерный дальномер.

- Плата микроконтроллера.

- Комплект соединительных проводов для Arduino и макетных плат.

- FPV-Камера.

- FPV-Передатчик.

- FPV-Шлем (или FPV-очки).

- Захват механический.

- Магнитный электрозахват.

- Паяльник с подставкой.

- Комплект ручного инструмента.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

| Устройства | Ограничения |
| --- | --- |
| USB, карты памяти | Конкурсантам не разрешается приносить на рабочую площадку личные карты памяти, флеш- карты |
| Личные ноутбуки, планшеты и мобильные телефоны | Конкурсантам не разрешается приносить на рабочую площадку личные портативные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны |
| Шаблоны, вспомогательные средства и т.п. | Конкурсантам запрещается использовать шаблоны и вспомогательные средства, которые могут дать несправедливое преимущество |
| Чертежи, записи, инструкции | Конкурсантам запрещается приносить на соревнование любые заранее подготовленные чертежи или информационные документы |
| Сторонние материалы | Организаторы соревнований имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к БАС, или могущими дать Конкурсанту несправедливое преимущество |
| Полетный контроллер с закрытым исходным кодом | Конкурсантам запрещается использовать полетные контроллеры или квадрокоптеры, которые имеют закрытый исходный код |

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда.

Приложение 4. Ввод БАС в эксплуатацию.

Приложение 5. Штрафные санкции.

Приложение 6. Пример предоставления отчёта о мониторинге (модуль А).

Приложение 7. Схемы подключения полетного контроллера, одноплатного компьютера и цифровой платформы (модули А, В, Г, Д).

Приложение 8. Эскизная схема соединения компонентов узла (Модуль Г).

Приложение 9. Примеры скетчей для подключения электронных компонентов к цифровой платформе (Модуль Г).