Инструкция по монтажу платы приемника версии 7.0 2 группы

- Монтаж производить согласно таблицы перечня элементов (смотрите таблицу 1).

- В графе поз. указано позиционное обозначение компонента (R1, C2, U1… и т.д.).

- Компоненты устанавливаются на позиции на плате, соответствующие позиционным обозначениям.

Рис. 1 Вид печатной платы приемника v.7.0 2 группы

- Для удобства монтажа рекомендуются первыми устанавливать многовыводные компоненты, возле которых на близком расстоянии могут находиться мелкие чипы (резисторы, конденсаторы и т.д.), что будет затруднять их монтаж, если действия производить в другом порядке.

- При ручном монтаже рекомендуются на контактные площадки многовыводных компонентов предварительно нанести тонкий слой флюса.

- После завершения монтажа и визуального осмотра на наличие дефектов пайки (непропай, то есть отсутствие качественного соединения контактной площадки с компонентом с помощью припоя), а также слияние соседних выводов компонентов припоем, которого не должно быть.

- После завершения монтажа и устранение указанных дефектов необходимо осуществить очистку платы от остатков флюса.

- Очистку платы осуществлять с помощью растворяющих флюс составов (спирт этиловый, Flus OFF) и кисти или щетки, подходящих для данной цели.

| № | Позиция | Наименование | Ко-во | Номинал, типоразмер | Допустимые нормы/аналог | Сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С1 | Конденсатор керамический smd CC0603KRX7R7BB103 | 1 | 0,01 мкФ 0603 | 50 В 5% | Верх |
| 2 | С3 | Конденсатор керамический smd СС0603ZRY5V8ВB474 | 1 | 0.47 мкФ 0603 | 16 В 10% | Верх |
| 3 | С2, С20 | Конденсатор керамический smd CC0603KRX7R7BB104 | 2 | 0,1 мкФ 0603 | 16 В 10% | Верх |
| 4 | С17, С18 | Конденсатор керамический smd CC0603KRX7R7BB105 | 2 | 1 мкФ 0603 | 16 В 10% | Верх |
| 5 | С19 | Конденсатор керамический smd CC0603KRX5R6BB475 | 1 | 4,7 мкФ 0603 | 10 В 10% | Верх |
| 6 | С5 | Конденсатор керамический smd GJM1555C1H2R5WB01D | 1 | 2.5 пФ (±0,05пФ) 0402 | 50В | Верх |
| 7 | С4 | Конденсатор керамический smd GJM1555C1H4R3WB01D | 1 | 4.3 пФ (±0,05пФ) 0402 | 50В | Верх |
| 8 | С9 | Конденсатор керамический smd GJM1555C1H9R1WB01D | 1 | 9.1 пФ (±0,05пФ) 0402 | 50В | Верх |
| 9 | С8, С10 | Конденсатор керамический smd GJM1555C1H2R7WB01D | 2 | 2,7 пФ (±0,05пФ) 0402 | 50В | Верх |
| 10 | R1, R2, R3 | Чип резистор (SMD) RC0603FR-07330RL | 3 | 330 Ом 0603 | 0,1 Вт 1% | Верх |
| 11 | Y1 | Резонатор SMD02016C4 01.XMF.109HHTF0032000000 | 1 | 32MHz, 2x1.6мм | 10pF, -30~85C | Верх |
| 12 | SW1 | Тактовая кнопка | 1 | 3*4*2mm 2pin | - | Верх |
| 13 | J1 | Разъем ВЧ YG-IPEX-20441-001 | 1 | IPEX-20441-001 | - | Верх |
| 14 | D1 | Светодиод SMD LED FYLS-0603PGC | 1 | 0603, зеленый 525нм, 360мкд | - | Верх |
| 15 | L2 | Индуктивность SMD LQW15AN18NG80D | 1 | 18 nH 0402 | 2% | Верх |
| 16 | L1 | Индуктивность SMD MLF2012C150KT000 Фильтр помех | 1 | 15 uH 0805 | 10% | Верх |
| 17 | L3, L4 | Индуктивность SMD LQW15AN15NG80D | 2 | 15 uH 0402 | 10% | Верх |
| 18 | U4 | Микроконтроллер STM32G031G8U6 | 1 | 64 МГц, UFQFPN-28 4x4mm | 1,7-3,6 В | Верх |
| 19 | U1 | Микросхема приёмопередатчика SX1262IMLTRT | 1 | 150 МГц, QFN-20 4x4mm | 1,8-3,7 В | Верх |
| 20 | U3 | ULDO регулятор напряжения TJ9198GSF5-3.3D | 1 | 3,3В, SOT-23-5L | 3,3-6 В | Верх |
| 21 | X1 | Кварцевый генератор SMD03225C4 SOC3 | 1 | 32MHz, T/CM 3.3х2.5mm | 3.3В | Верх |
| 22 | Плата | P245_rx_v7.2_P245 | 1 | - | - | - |

Таблица.1 Перечень элементов приёмника v.7.0 2 группы

Рис.2 Плата приёмника v.7.0 2 группы с выполненным монтажом компонентов