Регламент по сборке изделия «Передатчик версии 7.0 группы 2»

- Монтаж производить согласно таблицы перечня элементов (смотрите таблицу 1).

- В графе поз. указано позиционное обозначение компонента (R1, C2, U1… и т.д.).

- Компоненты устанавливаются на позиции на плате, соответствующие позиционным обозначениям (смотрите рисунок 1 и 2).

Рис. 1 Вид лицевой стороны печатной платы передатчика v.7.0 2 группы

Рис. 2 Вид обратной стороны печатной платы передатчика v.7.0 2 группы

| № | Позиция | Наименование | Кол-во | Номинал, корпус | Допустимые нормы/аналог | Сторона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С7, С8 | Керамический конденсатор SMD CC0603KRX7R7BB105 | 2 | 1 мкФ, 0603 | 16 В 10% | Верх |
| 2 | С10 | Керамический конденсатор SMD CC0805KKX7R7BB106 | 1 | 10 мкФ X7R 0805 | 16В 10% | Верх |
| 3 | С16 | Керамический конденсатор SMD GRM188Z71C475KE21D | 1 | 4.7мкФ X7R 0603, | 16В 10% | Верх |
| 4 | С17 | Керамический конденсатор SMD GRM188R71H104JA93D | 1 | 0.1 мкФ X7R 0603, | 50В 5% | Верх |
| 5 | С9, С11 | Конденсатор электролитический алюминиевый SMD EEEFK1C221XP | 2 | 220 мкФ, 6.3×7.7мм | 16В, 20%, 105°С | Верх |
| 6 | R1 | Чип резистор RC0603FR-07330RL | 1 | 330 Ом 0603 | 0,1 Вт 1% | Верх |
| 7 | D1 | Диод Шоттки MBRA320 | 1 | DO-214AC (SMA) | 20В 3А | Верх |
| 8 | X1 | Кварцевый генератор SMD03225C4 SOC3 | 1 | 32MHz, T/CM 3,2х2,5mm | 32 Мгц | Верх |
| 9 | L1 | Катушка индуктивности SMD CDRH8D43NP-680NC | 1 | 68 uH, 8.3×8.3_H4.5mm | Минимальный ток 1А | Верх |
| 10 | U3 | ULDO регулятор напряжения TJ9198GSF5-3.3D | 1 | 3,3В, SOT-23-5L | 3.3В, 0.3А | Верх |
| 11 | U4 | Преобразователь Buck XL1509E-5.0 | 1 | 150кГц, ESOP-8 | 5В 3А | Верх |
| 12 | U5 | Микроконтроллер STM32G041G8U6 | 1 | 64MHz, UFQFPN-28 (4x4mm) | 1.71 – 3.6 B | Верх |
| 13 | D2 | Светодиод SMD FYLS-0805URPGC зеленый (яркий) | 1 | 0805, 360mcd | 2,5-3,3 В | Низ |
| 14 | SW1 | Тактовая кнопка IT-1102WC | 1 | 6x6x8 мм, OFF-(ON) | 12 В 50 мА | Низ |
| 15 | R2 | Чип резистор RC0603FR-07330RL | 1 | 330 Ом 0603 | 0,1 Вт 1% | Низ |
| 16 | U4 | Модуль беспроводной связи LoRa (EBYTE) «группа 0-4» | 1 | 2 гр. – E22-400M30S | - | Низ |
| 17 | Плата | - | 1 | P203_tx_v7_041_P203 | - | - |

Таблица.1 Перечень элементов передатчика v.7.0 2 группы

- Для удобства монтажа рекомендуются первыми устанавливать многовыводные компоненты, возле которых на близком расстоянии могут находиться мелкие чипы (резисторы, конденсаторы и т.д.), что будет затруднять их монтаж, если действия производить в другом порядке.

- При ручном монтаже рекомендуются на контактные площадки многовыводных компонентов предварительно нанести тонкий слой флюса.

- После завершения монтажа и визуального осмотра на наличие дефектов пайки (непропай, то есть отсутствие качественного соединения контактной площадки с компонентом с помощью припоя), не ровно установленные компоненты, а также слияние соседних выводов компонентов припоем, которого не должно быть.

- После завершения монтажа и устранение указанных дефектов необходимо осуществить очистку платы от остатков флюса.

- Очистку платы осуществлять с помощью растворяющих флюс составов (спирт этиловый, Flus OFF) и кисти или щетки, подходящих для данной цели.

- Готовое изделие должно выглядить согласно  Рис 3. Рис 4

.

Рис. 3 Вид лицевой стороны печатной платы передатчика v.7.0 2 группы

Рис. 4 Вид обратной стороны печатной платы передатчика v.7.0 2 группы

- Для дальнейшей сборки передатчика используются следующие расходные матерьялы (смотрите в таблицу 2 и на рис 5).

| № | ПОЗИЦИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | Корпус | 1 |
| 2 | - | Крышка | 1 |
| 3 | В корпус | Плата | 1 |
| 4 | В крышку | Пигтейл комплект | 1 |
| 5 | В крышку | Рассеиватель | 1 |
| 6 | К плате | PBS 5 pin | 1 |
| 7 | Прикручивается к плате | Шуруп с плоской шляпкой | 2 |
| 8 | Прикручиваются к корпусу | Шуруп с круглой шляпкой | 4 |
| 9 | Вклеивается в крышку | Кулер | 1 |

Таблица 2 Расходные матерьялы для сборки передатчика v 7.0 2 группы

Рис .5 Расходные матерьялы для сборки передатчика

- С помощью припоя делаем перемычку (смотрите рис. 6 и таблицу 3).

| Перемычки на платах для всех групп |  |
| --- | --- |
| Группа 0 | Не замыкаем |
| Группа 1 | Замыкаем 1 |
| Группа 2 | Замыкаем 2 |
| Группа 3 | Замыкаем 1 и 2 |
| Группа 4 | Замыкаем 3 |

Таблица 3 Перемычки для всех групп

Рис .6 Перемычка для 2 группы

- Пропаиваем EByte со всех сторон (смотрите на Рис.7 и 8).

Рис .7 Пропайка EByte с правой стороны

Рис .8 Пропайка EByte с левой стороны

- Далее припаиваем PBS 5 pin, наносим флюс в небольшом количестве (рис. 9), вставляем с лицевой стороны разъем, выравниваем (рис. 10), чтобы был по центру, и припаиваем его.

Рис .9 Нанесение флюса

Рис .10 Выравниваниие разъёма PBS

- Далее заполняем одно из отверстий (рис.11, 12), двухкомпонентным цианакрилатным экспресс-клеем «Akfix 705», которое будет служить в качестве рассеивателя для светодиода, находящегося на плате передатчика:

Рис .11					Рис .12

Данный клей состоит из 2-х компонентов: непосредственно клея (в тюбике) (рис. 13) и аэрозольного активатора (рис.14).

Рис .13								Рис .14

Для нанесения достаточно одной капли клея (рис.13), заполняющего отверстие, затем с помощью трубки, вставленной в аэрозольный баллон (рис.14), необходимо распылить фиксатор на поверхность капли с внутренней стороны крышки. Второе отверстие крышки остаётся свободным для толкателя кнопки SW1.

- Закрепляем на верхней крышке антенного адаптера RP-SMA (Пигтейл комплекта).

Комплект состоит из переходника, шайбы и гайки для закрепления SMA разъема.

Вставляем SMA разъем в соответствующее отверстие верхней крышки с внешней стороны (рис.15), надеваем шайбу и резьбовую гайку. Навинчиваем гайку с помощью торцевой отвертки с головкой 8 мм, плотно фиксируя разъём (рис. 16, 17):

Рис. 15				Рис. 16			Рис. 17

- Обрезаем выводы кулера (рис.18) возле 3-х контактного разъема и жёлтый провод обрезаем дополнительно до самого корпуса кулера (рис.19):

Рис. 18       				                            Рис. 19

- Вклеиваем кулер в верхнюю крышку корпуса. Для этого прижимаем кулер к 3-м граням посадочного места в направлении, противоположном от разъема SMA (рис.20), затем фиксируем (рис.21) по 2-м параллельным граням клеем «Akfix 705», показанным выше на рис.13, 14.

Рис. 20						Рис. 21

- Запаиваем выводы кулера на плату в контактные площадки «FAN», соблюдая полярность: чёрный вывод на минусовой контакт «-», красный – на плюсовой «+» (рис.22):

Рис.22

- Производим чистку платы с помощью растворяющих флюс составов (спирт этиловый, FLUX OFF) и кисти или щетки, подходящих для данной цели. FLUX OFF может  поставляться как в виде аэрозоли в балончике, так и в канистре (рис.23, 24):

Рис.23							Рис.24

- Вставляем плату передатчика в корпус (рис. 25):

Рис.25

- Фиксируем плату саморезами и подключаем разъём RP к ответному разъему возле модуля EBYTE (рис.26):

Рис.26

- Закрываем корпус передатчика, завинчиваем верхнюю крышку с помощью саморезов (рис.27, 28):

Рис.27						Рис.28