КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Противодействие беспилотным авиационным системам»

Финал Чемпионата высоких технологий в 2025 г

Новгородская область

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Противодействие беспилотным авиационным системам»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	8

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	8

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	9

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	9

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	14

2.1. Личный инструмент конкурсанта	15

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	15

3. Приложения	15

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- БАС – Беспилотная авиационная система

- БВС – Беспилотное воздушное судно

- НСУ – Наземная станция управления

- РЭБ – Радиоэлектронная борьба

- РЭР – Радиоэлектронная разведка

- РЭП – Радиоэлектронное подавление

- НПУ – Наземный пункт управления

- ИТВ – Информационно-техническое воздействие

- ИПП – Информационно-программное противодействие

- НКА – Навигационно-космические аппараты

- ИИНП – Интеллектуальное искажение навигационного поля

- СВЧ – Сверхвысокие частоты

- ПВО – Противовоздушная оборона

- FPV – (First Person View) Вид от первого лица

- ПВН – пост воздушного наблюдения

- GPS (Global Positioning System) — система глобального позиционирования

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Противодействие беспилотным авиационным системам» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Противодействие беспилотным авиационным системам»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противодействие подготовке и совершению актов незаконного вмешательства в зоне эксплуатации беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами | 24 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства, порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в зоне эксплуатации беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами; - Положения законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения авиационной (транспортной) безопасности. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Оценивать на постах (пунктах) управления обеспечением транспортной безопасности данные технических систем и средств обеспечения транспортной безопасности; - Моделировать поведение нарушителей, выявлять уязвимые места и прогнозировать возможные способы совершения актов незаконного вмешательства в зону эксплуатации беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами; - Реагировать на совершение или угрозу совершения актов незаконного вмешательства. |  |
| 2 | Контроль технических средств обеспечения авиационной (транспортной) безопасности в зоне эксплуатации беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами | 19 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Положения законодательных и нормативных правовых актов в области обеспечения транспортной безопасности; - Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств, а также порядок действий при их объявлении (установлении); - Порядок применения технических средств обеспечения транспортной безопасности. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Работать с техническими системами и средствами обеспечения транспортной безопасности; - Пользоваться средствами дежурного охранного оповещения и освещения объекта, техническими средствами контроля обстановки на объекте с помощью охранного телевидения, сигнализации, средствами радиосвязи, первичными средствами пожаротушения; - Реагировать на совершение или угрозу совершения акта незаконного вмешательства; - Передавать информацию об обстановке на объекте; - Применять правила оформления документации (акты, журналы) в соответствии с правилами авиационной (транспортной) безопасности. |  |
| 3 | Организация мероприятий по противодействию подготовки и совершению актов незаконного вмешательства в зоне эксплуатации беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами | 22 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства, порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств; - Количество категорий и критерии категорирования объектов транспортной инфраструктуры воздушного транспорта; - Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств защиты. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Работать с техническими системами и средствами обеспечения транспортной безопасности; - Анализировать работу персонала службы авиационной (транспортной) безопасности; - Принимать управленческие решения; - Планировать результаты деятельности; - Прогнозировать результаты деятельности. |  |
| 4 | Организация контроля технических средств обеспечения авиационной (транспортной) безопасности в зоне эксплуатации беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами | 22 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства, порядок объявления (установления) уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств в зоне эксплуатации беспилотных авиационных систем в составе с одним или несколькими беспилотными воздушными судами; - Правила приобретения, хранения, учета, ремонта и уничтожения специальных средств; - Технические регламенты и условия обеспечения безопасности в обычных условиях и при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации; - Порядок информирования субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками об угрозах совершения или о совершении актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств; - Порядок применения физической силы, специальных средств и служебного огнестрельного оружия работниками подразделений авиационной (транспортной) безопасности. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Разрабатывать внутренние организационно-распорядительные акты в области обеспечения авиационной (транспортной) безопасности контроля технических средств обеспечения авиационной (транспортной) безопасности в зоне эксплуатации беспилотных авиационных систем; - Организовывать подготовку информационных и аналитических материалов о состоянии обеспечения авиационной (транспортной) безопасности объектов транспортной инфраструктуры и (или) транспортных средств; - Планировать результаты деятельности; - Прогнозировать результаты деятельности. |  |
| 5 | Организация обеспечения качества авиационной (транспортной) безопасности | 13 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства; - Порядок проведения оценки уязвимости объекта транспортной инфраструктуры и (или) транспортного средства; - Виды мероприятий по контролю качества и периодичность контрольных мероприятий. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить оценку состояния защищенности от актов незаконного вмешательства на основе риск-ориентированного подхода; - Разрабатывать корректирующие мероприятия для снижения риска совершения актов незаконного вмешательства; - Производить оценку эффективности разработанных мероприятий по снижению риска совершения актов незаконного вмешательства. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 4,00 | 5,00 | 4,800 | 4,800 | 4,9 | 23,5 |
|  | 2 |  | 4,00 | 5,20 | 5,20 | 5,1 | 19,5 |
|  | 3 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 22 |
|  | 4 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 22 |
|  | 5 | 5,00 | 3,00 |  |  | 5,00 | 13 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Проектирование системы противодействия БАС | - Проведен анализ объекта интереса - Смоделированы возможные траектории атак БВС - Подобраны необходимые системы РЭР, РЭП, РЭБ - Выполнено тестирование разработанной защиты - Выполнена доработка системы защиты - Заполнена сопроводительная документация |
| Б | Анализ воздушного пространства | - Выполнена подготовка системы обнаружения - Выполнена РЭР местности - Обнаружен БВС - Выполнен доклад по итогам РЭР - Заполнена сопроводительная документация |
| В | Применение стационарных систем противодействия БАС | - Выполнена подготовка стационарной системы подавления - Выполнена калибровка стационарной системы подавления - Выполнена наладка стационарной системы - Выполнено отражение атаки БВС - Заполнена сопроводительная документация |
| Г | Применение портативных систем противодействия БАС | - Выполнена подготовка портативной системы подавления - Выполнена калибровка портативной системы подавления - Выполнена наладка портативной системы - Выполнено отражение атаки БВС - Заполнена сопроводительная документация |
| Д | Отражение массированной атаки БВС комбинированными методами обнаружения и противодействия БАС | - Выполнен анализ местности - Выполнена сборка систем РЭР и РЭП - Выполнена подготовка дополнительного оборудования - Выполнено прохождение маршрута - Заполнена сопроводительная документация |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 17 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) 5 модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Проектирование системы противодействия БАС

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо:

- Соблюдать требования по охране труда и технику безопасности, а также организовать рабочее пространство при выполнении задания.

- Проанализировать заданный объект защиты путём исследования топографических особенностей местности, ландшафта территории и инфраструктурных особенностей положения объекта.

- Смоделировать возможные направления нападения и способ нападения на объект интереса.

- Подобрать необходимые средства РЭР, РЭБ и РЭП учитывая особенности расположения объекта на местности.

- Протестировать спроектированную защиту путём реальной имитации нападения либо путём виртуальной имитации нападения в симуляторе.

- Определить уязвимые места и пересмотреть варианты защиты усилив её.

- Повторно протестировать систему защиты после её модернизации и зафиксировать результат.

- Заполнить всю необходимую документацию по объекту защиты, методам обнаружения БАС и методам противодействия БАС после имитации нападения. (Приложение №4).

- Сохранить все разработанные документы на рабочем столе в папке «Рабочий стол/Конкурсант№__/Модуль А».

Модуль Б. Анализ воздушного пространства

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо:

- Соблюдать требования по охране труда и технику безопасности, а также организовать рабочее пространство при выполнении задания.

- Подготовить систему обнаружения БВС для выполнения работ путём проведения настроек и калибровок.

- Выполнить РЭР местности путём зондирования местности подготовленной системой.

- Выполнить обнаружение БВС или группы БВС:

  - Определить направление БВС;

  - Определить координаты БВС и примерное расстояние БВС до системы обнаружения;

  - Определить тип БВС/модель БВС;

  - Определить примерное нахождение НПУ БВС (направление, расстояние, координаты);

- Доложить с помощью радиосвязи информацию по итогам РЭР на ПВН и заполнить необходимую документацию. (Приложение №5).

- Сохранить все разработанные документы на рабочем столе в папке «Рабочий стол/Конкурсант№__/Модуль Б». При заполнении рукописных образцов сдать документы эксперту.

Модуль В. Применение стационарных систем противодействия БАС

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

Конкурсанту необходимо:

- Соблюдать требования по охране труда и технику безопасности, а также организовать рабочее пространство при выполнении задания.

- Выполнить сборку и монтаж стационарной системы противодействия БАС в соответствии с заданными характеристиками.

- Выполнить настройку/калибровку стационарной системы противодействия БАС.

- Выполнить тестовые испытания системы противодействия БАС путем запуска БВС и полёта в зоне противодействия.

- Выполнить корректировку работы стационарной системы противодействия БАС после пройдённых тестовых испытаний.

- Выполнить отражение атаки БВС с помощью стационарной системы противодействия БАС.

- Доложить о характеристиках атак и результатах их отражения с помощью радиосвязи.

- Заполнить отчёт о работоспособности стационарной системы противодействия БАС. (Приложение №6.1., №6.2)

- Сохранить все разработанные документы на рабочем столе в папке «Рабочий стол/Конкурсант№__/Модуль Б». При заполнении рукописных образцов сдать документы эксперту.

Модуль Г. Применение портативных систем противодействия БАС

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

- Соблюдать требования по охране труда и технику безопасности, а также организовать рабочее пространство при выполнении задания.

- Выполните подготовку/сборку портативной системы противодействия БАС.

- Выполните калибровку/настройку портативной системы противодействия БАС к выполнению работ.

- Подготовьте дополнительное оборудование и инструмент для использования портативной системы противодействия БАС в полевых условиях.

- Определите маршрут патрулирования/передвижения с портативной системой противодействия БАС на заданном участке местности.

- Выполните прохождение запланированного маршрута.

- При прохождении маршрута отразите атаки БВС с помощью портативной системы противодействия БАС.

- Доложить по радиосвязи о характеристиках атак и результатах их отражения.

- Зафиксируйте характеристики атак в отчёте. (Приложение №7.1)

- По окончанию прохождения маршрута обслужите портативную систему противодействия БАС и подготовьте её к хранению. Заполните сопроводительную документацию. (Приложение №7.2)

- Сохранить все разработанные документы на рабочем столе в папке «Рабочий стол/Конкурсант№__/Модуль Б». При заполнении рукописных образцов сдать документы эксперту.

Модуль Д. Отражение массированной атаки БВС комбинированными методами обнаружения и противодействия БАС

Время на выполнение модуля: 5 часов

Задания:

Конкурсанту необходимо:

- Соблюдать требования по охране труда и технику безопасности, а также организовать рабочее пространство при выполнении задания.

- Ознакомиться с местностью/объектом защиты от БВС.

- Выполнить сборку – настройку - установку стационарных систем РЭР и РЭП при необходимости и их наличия.

- Подготовить маршрут наземного мониторинга воздушного пространства с применением портативных систем РЭР и портативных систем противодействия БВС.

- Подготовить БВС с элементами системы противодействия другим БВС в количестве 2 единиц.

- Укомплектовать средства РЭР, РЭП и РЭБ в единый транспортировочный ранец для удобного передвижения по маршруту.

- Выполнить прохождение маршрута и отразить атаку группы БВС с применением подготовленных средств.

- Доложить об атаках и их отражении по радиосвязи. Заполнить отчёт об отражении атак БВС и их результативности. (Приложение №8.1).

- По окончанию прохождения маршрута обслужить системы и подготовить их к хранению. Заполнить сопроводительную документацию по хранению систем (Приложение №8.2)

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Технические задания должны быть разработаны в соответствии с предложенными модулями и исходя из специфики имеющегося оборудования.

Модули Б, В, Г, Д выполняются вне помещения на открытых участках местности, заранее огороженной/обозначенной для предотвращения попадания в зону третьих лиц.

При выполнении всех модулей (А, Б, В, Г, Д) конкурсант оснащается средством аудио-видео фиксации с момента подготовки до момента окончания модулей. Дополнительный видеоконтроль может вестись одним из ответственных экспертов-наставников со специальной отведенной для этого ролью. Все видеофайлы передаются и хранятся у Главного эксперта, наряду с другими документами чемпионата.

Запрещается публикация в открытый доступ фото- и видеоматериалов, до окончания соревнований и объявления победителей.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Необязательный: индивидуальные средства защиты органов дыхания; допускается удобная рабочая одежда без декоративных элементов, в том числе с шевронами принадлежности к образовательной организации.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На площадке запрещаются:

- Личные USB-носители, карты памяти, программируемые калькуляторы, личные ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны и иные носители информации или устройства для фото и видеосъемки. На площадке допускается применение носителей, только выданных главным экспертом или являющихся частью конкурсного оборудования;

- Шаблоны, чертежи, графики, записи;

- Использование сторонних интернет-ресурсов (личные облачные хранилища и информационные ресурсы, содержащие различные инструкции, которые могут дать преимущество при выполнении модулей, использование) за исключение предусмотренных конкурсным заданием.

- Запрещёнными на конкурсной площадке считаются материалы и оборудование, не обозначенными в Инфраструктурном листе

3. Приложения

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2. Матрица конкурсного задания

Приложение №3. Инструкция по охране труда

Приложение №4. Отчёт «Модуль А»

Приложение №5. Отчёт «Модуль Б»

Приложение №6.1 Отчёт отражения «Модуль В»

Приложение №6.2 Отчёт «Модуль В»

Приложение №7.1. Отчёт отражения «Модуль Г»

Приложение №7.2. Отчёт «Модуль Г»

Приложение №8.1. Отчёт отражения «Модуль Д»

Приложение №8.2. Отчёт «Модуль Д»

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.