КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Диагностика, ремонт и обслуживание транспортных средств на альтернативных источниках энергии (в том числе беспилотных)»

Финала чемпионата высоких технологий в 2026 г. г. Великий Новгород

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ…………………………….4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………...4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Диагностика, ремонт и обслуживание транспортных средств на альтернативных источниках энергии (в том числе беспилотных)…………….4

1.3. Требования к схеме оценки………………………………………………….6

1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………………..7

1.5. Содержание конкурсного задания…………………………………………..9

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………..9

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)……….9

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ…………………………...11

2.1. Личный инструмент конкурсанта………………………………………….12

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке…12

3. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….12

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

КЗ – конкурсное задание по компетенции

ИЛ – инфраструктурный лист

ТО – техническое обслуживание

АТС – автотранспортное средство

ТК – требования компетенции

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Диагностика, ремонт и обслуживание транспортных средств на альтернативных источниках энергии (в том числе беспилотных)» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции

«Диагностика, ремонт и обслуживание транспортных средств

на альтернативных источниках энергии (в том числе беспилотных)»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний и профессиональных трудовых функций специалиста (из ФГОС/ПС/ЕТКС) базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы, охрана труда, бережливое производство | 7,5 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Стандарты и законодательство, в области охраны труда при техническом обслуживании и ремонте транспортных средств; Выбор и использование средств защиты при работе с высоковольтными системами автомобилей; Нормативно- правовую и техническую базу; Планирование и управление ресурсами; Технологические процессы |  |
|  | - Специалист должен уметь: Обеспечить безопасность труда по отношению к себе и окружающим; Выбирать, применять и обслуживать средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями; Пользоваться специализированным ПО, средствами коммуникации и системами автоматизации, используемыми для решения конкретных задач; Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; Следовать инструкциям безопасности производителей оборудования, инструмента и материалов. |  |
| 2 | Коммуникация | 22,2 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Теорию и психологию общения Цифровой этикет и инструменты Кризисные коммуникации Нормативную базу |  |
|  | - Специалист должен уметь: Формулировать и транслировать смыслы Работать с информацией Управлять вниманием и эмоциями Использовать технологии |  |
| 3 | Подбор и использование оборудования | 6,4 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Технические характеристики и классификацию Рынок и инновации Принципы обслуживания |  |
|  | - Специалист должен уметь: Формировать технические задания Проводить сравнительный анализ Контролировать техническое состояние Обеспечивать безопасную эксплуатацию Устранять неисправности |  |
| 4 | Диагностика агрегатов и систем ТС | 37 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Устройство высоковольтных систем Меры электробезопасности Системы терморегулирования Химическую специфику |  |
|  | - Специалист должен уметь: Обеспечивать безопасный доступ Проводить диагностику деградации (SOH) Обслуживать специфические узлы Работать с изолированным инструментом Обслуживать комбинированные трансмиссии Обновлять ПО |  |
| 5 | Техническое обслуживание ТС | 8,9 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Устройство и физику высоковольтных систем Протоколы электробезопасности Системы терморегулирования Специфику гибридных трансмиссий Химическую пожарную безопасность Стандарты зарядных интерфейсов |  |
|  | - Специалист должен уметь: Безопасно обесточивать ТС Проводить программную диагностику АКБ Работать со специализированным инструментом Обслуживать систему рекуперации Обслуживать системы охлаждения электроники |  |
| 6 | Выполнение ремонтных работ | 18 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: Компонентную базу силовой электроники Специфику ремонта двигателей Химию и архитектуру АКБ Технологии соединения материалов |  |
|  | - Специалист должен уметь: Восстанавливать высоковольтные батареи Проводить компонентный ремонт электроники Работать с «умным» инструментом Программировать и адаптировать блоки Ремонтировать системы терморегулирования Проводить финальные высоковольтные испытания |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 0,7 | 1 | 2,5 | 2 | 1,3 | 7,5 |
|  | 2 | 7 | 3,5 | 2,1 | 6,3 | 3,3 | 22,2 |
|  | 3 | 1,9 | 0,5 | 1,3 | 2,5 | 0,2 | 6,4 |
|  | 4 | 12,5 | 6,3 | 5,8 | 8,7 | 3,7 | 37 |
|  | 5 | 0,2 | 1,5 | 5,9 | 0,3 | 1 | 8,9 |
|  | 6 |  | 7 | 4,7 |  | 6,3 | 18 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 22,3 | 19,8 | 22,3 | 19,8 | 15,8 | 100,00 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | «Диагностика и ремонт системы управления дизельного двигателя гибридного автомобиля» | Визуально оценивается выполнение требований ОТ и ТБ при подготовке рабочего места и проведении работ. Визуально оценивается правильность использования диагностического оборудования при тестировании и диагностике компонентов и систем управления работой двигателя. Визуально оценивается правильность выполнения измерительных и ремонт работ. Визуальная оценка поддержания порядка на рабочем месте при выполнении задания и по завершению работ. Оценивается правильное и полное заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) |
| Б | «Диагностика и ремонт системы климатизации воздуха транспортных средств на альтернативных источниках энергии» | Визуально оценивается выполнение требований ОТ и ТБ при подготовке рабочего места и проведении работ. Визуально оценивается правильность использования диагностического оборудования при тестировании и диагностике компонентов электрической системы, и системы климат контроля. Визуально оценивается правильность выполнения измерительных и ремонт работ. Визуальная оценка поддержания порядка на рабочем месте при выполнении задания и по завершению работ. Оценивается правильное и полное заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) |
| В | «Техническое обслуживание и ремонт высоковольтной системы электромобиля» | Визуально оценивается выполнение требований ОТ и ТБ при подготовке рабочего места и проведении работ. Визуальная и слуховая оценка навыков дефектовки структурных элементов высоковольтной системы электромобиля. Визуально оценивается правильность выполнения измерительных и ремонт работ. Визуальная оценка поддержания порядка на рабочем месте при выполнении задания и по завершению работ. Оценивается правильное и полное заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) |
| Г | «Диагностика и ремонт системы управления бензинового двигателя гибридного автомобиля» | Визуально оценивается выполнение требований ОТ и ТБ при подготовке рабочего места и проведении работ. Визуально оценивается правильность использования диагностического оборудования при тестировании и диагностике компонентов и систем управления работой двигателя. Визуально оценивается правильность выполнения измерительных и ремонт работ. Визуальная оценка поддержания порядка на рабочем месте при выполнении задания и по завершению работ. Оценивается правильное и полное заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) |
| Д | «Диагностика и ремонт электронных и электрических систем гибридных транспортных средств на альтернативных источниках энергии» | Визуально оценивается выполнение требований ОТ и ТБ при подготовке рабочего места и проведении работ. Визуально оценивается навыки дефектовки структурных элементов трансмиссии. Оценка правильности выполнения регулировки светового оборудования и правильное использование инструмента. Визуально оценивается правильность выполнения измерительных и ремонт работ. Визуальная оценка поддержания порядка на рабочем месте при выполнении задания и по завершению работ. Оценивается правильное и полное заполнение акта о выполненных работах (заказ наряд) |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 10_часов _00_минут

Количество конкурсных дней: 3 дня

КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из пяти модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – модуль А, модуль Б, модуль В, модуль Г, и вариативную часть модуль Д. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А.  «Диагностика и ремонт системы управления дизельного двигателя гибридного автомобиля» (инвариант)

Время на выполнение модуля – 2 часа.

Задание: для выполнения этого модуля конкурсант должен произвести запуск двигателя, устранить неисправности системы управления работой двигателя и добиться устойчивой работы двигателя. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности и использованные запасные части конкурсант должен записать в лист заказ-наряд.

Модуль Б.  «Диагностика и ремонт системы климатизации воздуха транспортных средств на альтернативных источниках энергии» (инвариант)

Время на выполнение модуля – 2 часа.

Задание: для выполнения этого модуля конкурсант должен провести диагностирование элементов климатической системы автомобиля, устранить обнаруженные неисправности и выполнить необходимые операции по техническому обслуживанию этих систем, использовать электронные автомобильные базы данных для представленного автомобиля. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности и использованные запасные части конкурсант должен записать в лист заказ-наряд.

Модуль В.  «Техническое обслуживание и ремонт высоковольтной системы электромобиля» (инвариант)

Время на выполнение модуля – 2 часа.

Задание: конкурсант должен выполнить диагностику и ремонт системы охлаждения высоковольтных компонентов электромобиля, выполнить необходимые операции по ее обслуживанию, оценить состояние. Провести необходимые измерения. Произвести замену тяговой электробатареи. Провести диагностику системы (выполнить адаптацию с помощью диагностического оборудования).  Выявленные неисправности устранить. Произведенные работы, обнаруженные неисправности, замененные запасные части и расходные материалы конкурсант должен записать в лист заказ-наряда.

Модуль Г. «Диагностика и ремонт системы управления бензинового двигателя гибридного автомобиля» (инвариант)

Время на выполнение модуля- 2 часа.

Задание: Г1 -  конкурсанту необходимо выполнить полную или частичную диагностику системы управления бензинового двигателя, провести необходимые контрольные операции структурных элементов системы управления бензинового двигателя согласно технической документации, определить и устранить неисправности, определить годные и не годные                    к дальнейшему использованию детали. Произвести ремонт элементов системы управления согласно технической документации. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности, результаты замеров и использованные запасные части конкурсант должен записать в лист заказ – наряд.

Г2 -  Конкурсанту необходимо проверить работоспособность высоковольтной батареи, управляющего (MG1) и тягового (MG2) электромотора гибридного автомобиля. Результаты замеров записать                           в представленный лист заказ – наряд.

Модуль Д.  «Диагностика и ремонт электронных и электрических систем гибридных транспортных средств на альтернативных источниках энергии» (вариатив)

Время на выполнение модуля – 2 часа.

Задание: для выполнения этого модуля конкурсант должен произвести диагностику системы электрооборудования гибридного автомобильного транспорта, выявить и устранить неисправности в системе электрооборудования. Все выполненные работы, обнаруженные неисправности и использованные запасные части конкурсант должен записать в лист заказ – наряд.

Д2 -  Конкурсанту необходимо проверить и произвести регулировку света фар автомобиля в соответствии с требованиями технической документации, используя необходимое оборудование.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

К работе в качестве эксперта компетенции допускаются эксперты,                      не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья (работа                                            с электромобилями для людей с кардиостимулятором небезопасна).

Согласно требованиям стандарта, сотрудник, осуществляющий ремонт и техническое обслуживание высоковольтных систем электрического                            и гибридного автотранспорта, обязан обладать группой допуска                                   по электробезопасности не менее третьей категории. В связи с этим, эксперт контролирующий и оценивающий работу конкурсанта обязан иметь знания и опыт работы в области ремонта и обслуживания электрического                         и гибридного транспорта, а также минимум третью группу по электробезопасности. Эксперт должен тщательно контролировать работу конкурсанта и не допускать вмешательство в высоковольтную часть автомобиля если не обеспечена безопасность работ (сервисный разъем не извлечен, система не разрядилась автоматически, не используются СИЗ). Эксперт должен удостовериться в безопасности действий и проводимых работ конкурсантом. Эксперт должен по просьбе конкурсанта произвести извлечение сервисного разъема, тем самым обеспечить безопасность дальнейшего ремонта высоковольтной части в соответствии с требованием технической документации. Конкурсанту запрещено самостоятельно, без разрешения эксперта, производить какие-либо работы с высоковольтной частью автомобиля. Эксперт несет полную ответственность за жизнь                                и здоровье конкурсанта во время проведения модуля.

Конкурсанты до 18 лет - обязаны пройти обучение II группе                          по электробезопасности

Конкурсанты от 18 лет – должны иметь II группу                                                    по электробезопасности

Конкурсанты и эксперты без СИЗ (спец. одежда, обувь с резиновой подошвой и с жестким мыском, очки, перчатки, кепка) на конкурсную площадку не допускаются.

В задании модулей по коллегиальному решению экспертов чемпионата                  и по согласованию с Менеджером компетенции допускается включение точки STOP. Инструкции для конкурсантов по прохождению заданий точки STOP должны присутствовать в каждом пункте/разделе оценки и четко определять, что подлежит оценке.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Спецодежда, спецобувь.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

На площадке запрещены пневматические и электрические инструменты.

На площадке проведения соревнования запрещено пользоваться любыми цифровыми носителями не предоставленными организаторами соревнования.

Пневматические и электрические инструменты использовать разрешено только экспертам, для ускорения работы по восстановлению и внесению неисправностей в модули.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Руководство по оцениванию конкурсного задания.

Приложение 5. Лист заказ – наряд

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.