КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Кузовной ремонт»

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

г. Санкт-Петербург

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Кузовной ремонт»	4

1.3. Требования к схеме оценки	6

1.4. Спецификация оценки компетенции	6

1.5. Конкурсное задание	7

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	7

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	8

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	9

2.1. Личный инструмент конкурсанта	9

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	9

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	9

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

MIG/MAG - Частично механизированная сварка (наплавка) плавлением проволокой сплошного сечения в среде защитного газа и их смесей

ВИК - Визуально-измерительный контроль

ТК - Требования компетенции

КЗ - Конкурсное задание

ИЛ - Инфраструктурный лист

КО - Критерии оценки

ПЗ - План застройки площадки компетенции

ЛИК - Личный инструмент конкурсанта

1.ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Кузовной ремонт» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста

по компетенции «Кузовной ремонт»

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда и безопасность | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Современные нормы охраны труда, связанные с индустрией кузовного ремонта - Рекомендации по соблюдению техники безопасности при ремонте пластиковых неструктурных панелей, например, таких как бампер, фары, наружная пластиковая отделка - Охрану труда и технику безопасности при выполнении работ, руководствоваться инструкцией производителя оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Применять правила охраны труда и техники безопасности и передовые практики индустрии кузовного ремонта - Читать и понимать техническую документацию автопроизводителей, относящуюся к выполнению работ на автомобиле - Безопасно управлять различным пневматическим инструментом, используемым в процессе ремонта (например, пневматическим молотком, дисковой и плоской шлифмашинкой, ножницами, клеевым пистолетом, пистолетом с герметиком, заклепочным пистолетом и т.д.) - Безопасно управлять электрическими инструментами предназначенным для кузовного ремонта (например, сварочным аппаратом, вытяжными и ручными электроинструментами) |  |
| 2 | Бережливое производство | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Правильное использование и техническое обслуживание всех средств индивидуальной защиты и рабочей формы - Все рекомендации и информацию, опубликованную поставщиками или производителями товаров и оборудования - Процессы обслуживания и использования специального оборудования - Важность правильного обращения и утилизации экологически вредных продуктов - Потенциал вредного воздействия, которое могут оказать ремонтные материалы на окружающую среду - Важность работы в пределах согласованных временных рамок |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять ремонт и правка рамы и кузова - Правильно использовать спецодежду и оборудование - Внедрять ОТ и ТБ на рабочем месте - Придерживаться MSDS (листы безопасности производителей) - Применять правильно процедуры для обработки и утилизации экологически вредных материалов - Выбирать и использовать материалы, которые являются экологически приемлемыми - Выполнять ремонт и правку рамы и конструкции кузова - Производить утилизацию экологически вредных материалов безопасным образом |  |
| 3 | Коммуникация и работа с людьми | 6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - типы и назначение технической документации, включая руководства и рисунки (а также принципиальные и монтажные схемы) как в бумажном, так и электронном виде; - техническую терминологию, относящуюся к данному навыку; - стандарты отрасли, необходимые для выявления неисправностей и сообщения о них в устной и письменной формах; - стандарты, применяемые при обслуживании клиента. - Специалист должен уметь: - читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате; - обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменных и электронных средств коммуникации в стандартных форматах; - взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; - реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно; - объяснять свои выводы по результатам диагностики (дефектовки). |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать, понимать и находить необходимые технические данные и инструкции в руководствах для рабочей площадки в любом доступном формате; - обмениваться информацией на рабочем месте с помощью письменных и электронных средств коммуникации в стандартных форматах; - взаимодействовать на рабочем месте с помощью устных, письменных и электронных средств, чтобы обеспечивать ясность, результативность и эффективность; - использовать стандартный набор коммуникационных технологий; - заполнять отчеты и реагировать на возникающие проблемы и вопросы; - реагировать на запросы заказчика лично и опосредованно; - объяснять свои выводы по результатам диагностики (дефектовки). |  |
| 4 | Формирование технологического процесса / управление процессами и творчество | 17,7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - методы безопасного и чистого удаления мест соединений/креплений для последующего снятия повреждённых панелей для замены; - качество ремонта или замены структурных элементов; - список инструментов, используемых для операций снятия или замены, и правила по их безопасному/правильному использованию; - методы для снятия/замены панелей и деталей, методы подгонки заменяемых деталей или панелей для того чтобы восстановить исходные характеристики производителей; - характеристики металлов: углеродистой стали, высокопрочной стали (HSS), сверхвысокопрочной стали (UHSS); - прямое влияние правильного позиционирования (точки приложения усилия), направления, куда нужно толкать/тянуть и т.д.; - способы установки гидроцилиндров и их назначение; - выбирать, собирать и правильно работать с гидравлическими стапелями, как напольного типа, так и рамного или гидронаборами и т.д.; - приемы обращения с молотками, подложками, рычагами для выправления вмятин, и любым другим инструментом, используемым в процессе выпрямления. |  |
|  | Специалист должен уметь: • использовать сварочные операции при замене структурных элементов с учетом соединяемых материалов, идентичности деталей и непредвиденных рисков повреждений, таких как тормозная система, топливная система и электропроводка. - правильно понимать и использовать инструкцию по ремонту от производителя и поставщика оборудования. |  |
| 5 | Конструкция автомобильного кузова | 13,7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: • терминологию, относящуюся к конструкции кузова автомобиля и его деталям; • принципы конструирования кузовов автомобилей, включая легкового пассажирского, легкого коммерческого и коммерческого транспорта; • характеристики конструкции кузова, относительно к его прочности и системы безопасности; • характеристики и назначение структурных и неструктурных деталей; • важность правильной геометрии кузова для сохранения безопасности и эксплуатационные характеристики транспортного средства; • роль направления и усилия повреждения, а также реакции водителя в момент столкновения; • методы корректировки усилий, включая векторы сил при правке кузова; • процессы и процедуры для подготовки заменяемой панели и её подгонки; • важность точности установки структурных элементов кузова и узлов для восстановления целостности автомобиля и характеристик эксплуатации; • принципы, лежащие в основе любой системы креплений и соединений; • типы, назначение и разновидности этих систем; • рекомендации, касающиеся SRS систем; • назначение и устройство узлов SRS, включая подушки безопасности, каркас безопасности, преднатяжители ремней безопасности, датчиков удара и т.д. |  |
|  | Специалист должен уметь: - определять порядок демонтажа, монтажа деталей кузова в соответствии с технологической последовательностью; - владеть методами разборки и сборки разъемных и неразъемных соединений деталей кузова; - оценивать качество демонтажа, монтажа деталей кузова; - владеть приемами удаления и наклейки молдингов, эмблем и страйпов; - владеть методами снятия и установки автомобильных стекол; - соблюдать технологическую последовательность замены лобовых, задних, дверных и иных стекол; - соблюдать культуру производства на рабочем месте; - определять неисправности приборов освещения; - выбирать методы снятия и установки световых приборов; - выполнять предварительные измерения геометрии кузова автомобиля и выявлять места деформации его элементов; - подгонять по месту, проверять и фиксировать на специальный монтажный крепеж новый структурный элемент кузова. |  |
| 6 | Технологические процессы ремонта автомобильного кузова и его элементов | 26,6 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - терминологию, относящуюся к процессу кузовного ремонта; - соответствующие типы и виды сварочных и других видов соединений; - принципы восстановления антикоррозионной защиты заменяемых деталей; - технологические операции, производимые с различными видами пластиковых панелей и бамперов, в том числе имеющих датчики парковки и системы помощи водителю (ADAS); - технологию снятия, замены, ремонта в соответствии с требованиями завода-изготовителя. |  |
|  | Специалист должен уметь: - устанавливать автомобиль на стапель; - диагностировать, определять повреждения кузова со ссылкой на рекомендации производителей автомобилей; - определять направление повреждающей силы удара; - определять величину повреждающей силы удара; - применять технологически правильные и соответствующие методы исправления повреждения кузова; - производить технологически правильное восстановление геометрии кузова; - выполнять черновой ремонт поврежденных секций или панелей перед их удалением; - выправлять и выравнивать поврежденные структурные элементы, и восстанавливать их геометрические параметры; - выполнять Ремонт и правку рамы и повреждений подвески; - удалять структурные элементы с минимальными повреждениями на сопряженных деталях, подготовка сопрягаемых плоскостей на новых деталях; - подготавливать заменяемые детали для обеспечения качественной подгонки и установки; - снимать поврежденные элементы (лонжероны/усилители, заднее крыло, стойки крыши, структурные кузовные панели и т.д.); - заменять приварные элементы или составные панели в соответствии с требованиями к сварочным швам заводов изготовителей; - замена структурных элементов методом частичной или полной замены; - Заменять структурные элементы, используя любой из методов: - сварка; - mig пайка; - клепка и склеивание. - Проводить сварочные работы, необходимые для выполнения ремонта (MAGS MAGS – дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с автоматической подачей проволоки; TAGS – сварка тугоплавким электродом в среде инертного газа; Двухсторонняя точечная сварка, MIG пайка). - Зачищать сварочные швы, используя абразивные материалы. - Снимать, заменять, или устанавливать кузовные детали (капот, крылья, двери и т.д.) используя следующие виды соединений: - резьбовое; - клепка; - болтовое; - защелкивание; - клеевое. - Заменять информационные бирки. - Устанавливать замененные кузовные элементы по допускам производителей и/или крепить с необходимым моментом затяжки. - Удалять, заменять и регулировать внешние/внутренние панели и/или другие части, необходимые для выполнения ремонта. - Снимать, заменять и устанавливать компоненты систем пассивной безопасности. - Производить снятие, замену, ремонт пластиковых неструктурных элементов. - Выполнять ремонтные работы, необходимые для полного восстановления компонентов. - Вручную тестировать датчики парковки и системы помощи водителю (ADAS) перед возвратом автомобиля клиенту. |  |
| 7 | Работа с оборудованием, инструментом и материалами (инструментарий и ресурсы) | 20,3 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Рекомендации по технике безопасности, связанные с установкой и вытяжкой поврежденных кузовов автомобилей. - Данные производителей и как они применяются к кузову автомобиля. - Принцип работы шаблонных систем, включая универсальные и модельные/индивидуальные системы. - Принципы работы тяговых устройств, включая башенного типа, рычажного и векторного. - Использование, регулировка и обслуживание пневматического инструмента, используемого для снятия и замены. - Принципы эксплуатации и регулировки сварочных устройств, используемых для замены панелей включая MAGS (дуговая сварка плавящимся электродом в среде активного газа с автоматической подачей проволоки), TIGW (ручная дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа), точечная сварка и MIG пайки. - Типы, назначение и подключение гидравлического тягового/толкающего оборудования. - Принципы эксплуатации и технического обслуживания вытяжного/вдавливающего гидравлического оборудования. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять установку, настройку и эксплуатацию всего специализированного оборудования. - Применять все рекомендации и указания, предоставляемые поставщиками и производителями оборудования или ремонтных материалов. - Определять структурные повреждения геометрии кузова, используя измерительное и диагностическое оборудование. - Диагностировать повреждения кузова с использованием: - Механическая система РУУК; - Оптической системы РУУК; - Телескопической линейки; - в соответствии с руководством для автомобиля и т.д. - Эффективно управлять различным пневматическим инструментом, используемым в процессе ремонта (например, пневматическим молотком, дисковой и плоской шлифмашинкой, ножницами, клеевым пистолетом, пистолетом с герметиком, заклепочным пистолетом и т.д.). - Эффективно управлять электрическими инструментами предназначенным для кузовного ремонта. |  |
| 8 | Работа с программным обеспечением и программирование | 5,7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: • Порядок оформления заказ-наряда. • Технологию Акта приемки – передачи. • Принцип работы электронной системы диагностики. • Программы для просмотра электронной технической документации и инструкций. • Работу диагностического сканера. |  |
|  | Специалист должен уметь: • Производить выявление и сброс кодов ошибок системы пассивной безопасности. • Вовремя производить поиск и заказ запчастей и материалов. • Пользоваться офисными приложениями и оргтехникой. • Пользоваться программным обеспечением электронной системы диагностики. • Пользоваться программным обеспечением для просмотра электронной технической документации и инструкций. • Пользоваться диагностическим сканером. |  |
|  | Всего | 100 |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 0,65 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,15 | 5 |
|  | 2 | 0,65 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,2 | 1,15 | 5 |
|  | 3 | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 1,02 | 6 |
|  | 4 | 2,9 | 4,2 | 4,0 | 2,2 | 3,8 | 0,63 | 17,7 |
|  | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 3,6 | 3,5 | 2,04 | 13,7 |
|  | 6 | 1,5 | 15,6 | 3,6 | 4,4 | 1,0 | 0,55 | 26,6 |
|  | 7 | 3,8 | 6,1 | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 0,86 | 20,3 |
|  | 8 | 2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,87 | 5,7 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100,00 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | «Диагностирование и восстановление геометрии автомобильного кузова или его части» | Сравнение с эталонными значениями базы данных. |
| Б | «Ремонт силового каркаса кузова или отдельных его элементов» | ВИК. Сравнение с эталонной базой данных и соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. |
| В | «Ремонт металлических съемных панелей, оперения кузова» | ВИК. Сравнение с эталонной базой данных и соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. |
| Г | «Ремонт неметаллических панелей и декоративных элементов кузова» | ВИК. Соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. |
| Д | «Подготовка передачи автомобиля или детали кузова в малярный цех» | ВИК. Соответствие нормативной технической документации завода изготовителя. |
| Е | «Диагностирование систем активной безопасности автомобиля, поиск неисправностей, замена элементов SRS» | Диагностические средства контроля, нормативно-техническая документация завода изготовителя. |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 22 часа 00 минут в индивидуальном формате.

Количество конкурсных дней: 3 дня в индивидуальном формате и 1 день в командном формате в коллаборации с компетенцией «Слесарная работа с металлом»

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание (индивидуальный формат) состоит из 6-ти модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) - модуль А, модуль Б, модуль В и модуль Г, вариативную часть – модуль Д и модуль Е. Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Диагностирование и восстановление геометрии автомобильного кузова или его части (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Оценка модуля: Сравнение с эталонными значениями базы данных.

Описание задания:

Автомобиль, автомобильный кузов, часть автомобильного кузова или имитация автомобильного кузова, содержащая в себе кузовные элементы, составляющие силовой каркас (предварительно собранный) устанавливаются на стенд, кондуктор, подъемник, стапель и прочее для осуществления измерения его геометрических размеров и параметров различными видами измерительных систем.

После измерения геометрии конкурсанту необходимо составить экспертное заключение (распечатать карту замеров), рассчитать необходимый объем работ и составить план технологических операций. Произвести восстановление геометрии кузова без частичной или полной замены поврежденного элемента и осуществить контрольные замеры.

Модуль Б. Ремонт силового каркаса кузова или отдельных его элементов (инвариант)

Время на выполнение модуля - 8 часов

Оценка модуля: ВИК, Сравнение с эталонной базой данных и соответствие нормативной технической документации завода изготовителя.

Описание задания:

Автомобильный кузов, часть автомобильного кузова или имитация кузовного элемента, входящая в состав силового каркаса, устанавливаются на площадку, верстак, кондуктор, стойку или прочее для осуществления его ремонта. При ремонте конкурсанту необходимо восстановить данный элемент, используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (части кузова или имитации кузовного элемента)

Модуль В. Ремонт металлических съемных панелей, оперения кузова (инвариант)

Время на выполнение модуля: - 4 часа

Оценка модуля: ВИК;

Описание задания:

Съемный элемент кузова (крылья, двери, капот, багажник и прочее) устанавливаются на площадку, кондуктор, стойку и прочее для осуществления его ремонта. При ремонте конкурсанту необходимо восстановить данный элемент, используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (съемному элементу).

Модуль Г. Ремонт неметаллических панелей и декоративных элементов кузова (инвариант)

Время на выполнение модуля: - 2 часа.

Оценка модуля: ВИК, Соответствие нормативной технической документации завода изготовителя.

Описание задания:

Конкурсанту необходимо восстановить съемный неметаллический элемент кузова (бампера, накладки, фальш-пороги, арки, молдинги и прочее), используя способы и методы ремонта, указанные в нормативной и технической документации к данному кузову (съемному элементу).

Модуль Д. Подготовка передачи автомобиля или детали кузова в малярный цех (вариатив)

Время на выполнение модуля: - 4 часа

Оценка модуля: ВИК, Соответствие нормативной технической документации завода изготовителя.

Описание задания:

Конкурсант выполняет шпатлевание поверхности кузовного элемента после его ремонта, осуществляет сушку и обработку шпатлевки, придает ремонтной поверхности первоначальную форму, наносит герметик на места ремонта согласно рекомендациям завода-изготовителя.

Модуль Е. Диагностирование систем активной безопасности автомобиля, поиск неисправностей, замена элементов SRS (вариатив)

Время на выполнение модуля: - 2 часа

Оценка модуля: Диагностические средства контроля, нормативно-техническая документация завода изготовителя.

Описание задания:

В автомобиль, установленный на площадке, вносятся неисправности, относящиеся к работе систем SRS. Конкурсанту необходимо принять автомобиль в ремонт, оформить необходимую техническую документацию, произвести диагностирование, определить места их возникновения (используя техническую документацию к автомобилю), устранить неисправность, при необходимости – заменить элемент SRS. Проконтролировать отсутствие ошибок в электронной системе автомобиля.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Конкурсное задание отборочного этапа определяется самостоятельно главным экспертом или экспертным сообществом региона.

Время, отведенное на выполнение конкурсной части, не должно превышать 8 часов в день. Чемпионат необходимо проводить только в одну смену.

Допускается уменьшение времени на выполнение модуля, в случаях, когда модуль выполняется не полностью. Увеличение времени на выполнение модуля – недопустимо.

Для публичного освещения чемпионата рекомендуется проводить прямые видеотрансляции с площадки на любом доступном сервисе или социальной сети.

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности и безопасным приемам организации труда. Также необходимо пройти инструктаж по настройке и эксплуатации технологического оборудования конкурсной площадки.

В процессе выполнения конкурсных заданий (включая перерывы), конкурсанты имеют право общаться со своими экспертами-наставниками только в присутствии эксперта, не имеющего заинтересованности в получении преимуществ данным конкурсантом перед другими конкурсантами (эксперты-наставники других конкурсантов, либо независимые эксперты).

Телефоны, гарнитура к ним и другие гаджеты, позволяющие слушать музыку или переговариваться/переписываться использовать на площадке во время работы запрещается. Такие устройства подлежат сдаче главному эксперту или техническому эксперту.

Проверка ЛИК производиться экспертами ежедневно перед началом выполнения конкурсного задания в присутствии конкурсанта/эксперта, представителя участника.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

ЛИК неопределенный, т.е. можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенных приспособлений и оборудования.

ЛИК является рекомендованным минимальным набором инструмента и расходных частей. Конкурсант может применять дополнительные инструменты и аксессуары.

| Наименование | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Отрезная машинка пневматическая | шт | 1 |
| Пила пневматическая | шт | 1 |
| Машинка зачистная пневматическая | шт | 1 |
| Машинка зачистная ленточная пневматическая | шт | 1 |
| Машинка шлифовальная пневматическая | шт | 1 |
| Машинка шлифовальная пневматическая/электрическая для шлифовки ЛКП | шт | 2 |
| Дрель пневматическая с приспособлением для высверливания сварочных точек | шт | 1 |
| Дрель-шуруповерт (пневмо-, 12, 14, 18В) | шт | 1 |
| Пистолет воздушный (для обдува) | шт | 1 |
| Линейка стальная 50см, 100 см | шт | 2 |
| Дырокол (пневмо-, ручной) | шт | 1 |
| Ножницы по металлу ручные | шт | 1 |
| Плоскогубцы | шт | 1 |
| Кусачки | шт | 1 |
| Керно | шт | 1 |
| Напильники набор | шт | 1 |
| Молотки стальные кузовщика – набор | шт | 1 |
| Набор монтажек кузовных | шт | 1 |
| Молоток капроновый | шт | 1 |
| Молоток с острым концом | шт | 1 |
| Выколотки (поддержки) набор | шт | 1 |
| Струбцины кузовные (набор) | шт | 1 |
| Рулетка 3м | шт | 1 |
| Штангенциркуль 150 мм | шт | 1 |
| Набор сверел (от 5 до 10 мм с шагом 1мм) | шт | 1 |
| Фиксаторы кузовных элементов, набор | шт | 1 |
| Набор PDR | шт | 1 |
| Разветвитель пневмосети (сплиттер) | шт | 1 |
| Минилифтер | шт | 1 |
| Клеевой пистолет | шт | 1 |

Каждый конкурсант привозит с собой все необходимые средства защиты: головной убор, комбинезон/полукомбинезон рабочий с курткой, защитные ботинки, перчатки рабочие х/б, защитные очки или маска, респиратор или полумаска, беруши/наушники. Краги сварочные, маска сварочная, при необходимости - сварочный фартук.

Рабочая одежда не должна иметь дефектов (износ, порезы, неисправные застежки/молнии/пуговицы). Одежда и обувь должна соответствовать размерной группе конкурсанта. Запрещено использовать СИЗ, не соответствующие видам работ, выполняемых в конкурсном задании.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Запрещается использовать:

- электрические отрезные, зачистные, угло-шлифовальные машины (220В);

- газовые паяльники/фены;

- приспособления, инструмент или оснастку, изготовленные самостоятельно;

- дублирующий (одинаковый по характеристикам и наименованию) инструмент;

- неисправные инструмент и оснастку;

- материалы, не предусмотренные конкурсным заданием (технологической картой).

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5. Технологические карты модулей

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.