КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Технологии информационного моделирования BIM»

Финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г.

г.Нижний Новгород

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.1. Общие сведения о требованиях компетенцииОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «технологии информационного моделирования BIM»Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.3. Требования к схеме оценкиОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.4. Спецификация оценки компетенцииОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.5. Содержание конкурсного заданияОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	Ошибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2.1. Личный инструмент конкурсантаОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадкеОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

3. ПРИЛОЖЕНИЯОшибка: источник перекрёстной ссылки не найден

Термины и определения. Таблица сокращений

| Термин | Сокращение | Определение |
| --- | --- | --- |
| Архитектурный раздел | (АР) | Архитектурный раздел проектной документации. |
| Конструктивный раздел | (КР) | Конструктивный раздел проектной документации. |
| Балтийская система высот | (БСВ) | Система абсолютных высот, используемая в России с 1977 года по сегодняшний день. |
| Малые архитектурные формы | (МАФ) | Вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и художественно-декоративные элементы, обладающие собственными простыми функциями и дополняющие общую композицию |
| Информационная модель | (ИМ) | совокупность представленных в электронном виде документов, графических и текстовых данных по объекту строительства, размещаемая в среде общих данных и представляющая собой единый достоверный источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла. В состав ИМ входят в том числе цифровая информационная модель объекта строительства (ЦИМ) и инженерная цифровая модель местности (ИЦММ). |
| Общая среда данных | (CОД) | Комплекс программно-технических средств, представляющих единый источник данных, обеспечивающий совместное использование информации всеми конкурсантами инвестиционно-строительного проекта. Среда общих данных основана на процедурах и регламентах, обеспечивающих эффективное управление итеративным процессом разработки и использования информационной модели, сбора, выпуска и распространения документации между конкурсантами инвестиционно-строительного проекта |
| Проприетарный формат |  | Формат, разработанный и поддерживаемый производителем (правообладателем) программного обеспечения, и никем другим. |
| Программное обеспечение | (ПО) | Компьютерные программы, процедуры и, возможно, соответствующая документация и данные, относящиеся к функционированию компьютерной системы (IEEE Std 829—2008) |
| Цифровая информационная модель | ЦИМ | объектно-ориентированная параметрическая трехмерная модель, представляющая в цифровом виде физические, функциональные и прочие характеристики объекта (или его отдельных частей) в виде совокупности информационно насыщенных элементов. |
| Сводная цифровая модель |  | цифровая информационная модель объекта, состоящая из отдельных цифровых информационных моделей/инженерных цифровых моделей местности (например, по различным дисциплинам или частям объекта строительства), соединенных между собой таким образом, что внесение изменений в одну из моделей не приводит к изменению в других |
| Консолидированная информационная модель |  | база данных объекта капитального строительства, содержащая в себе в пригодном для коллективной работы пользователей виде: • цифровые информационные модели (файлы в оригинальных форматах САПР и BIM-систем с сохранением их ссылочной целостности, а также в формате IFC); • сводные цифровые модели (файлы в оригинальных форматах программ разработки и в формате IFC); • исходные файлы 2D-документов в оригинальных форматах программ разработки с сохранением их ссылочной целостности; • электронные подлинники 2D-документов; • индексированные данные свойств и атрибутов всех хранящихся в Системе файлов и документов (электронных подлинников); • облегченное полигональное 3D-представление полной информационной модели объекта капитального строительства, автоматически собираемое и актуализируемое на сервере Системы путем структурного разбора (парсинга) отдельных файлов ЦИМ и сводных цифровых моделей в формате IFC и обработки геометрии каждого элемента модели с помощью графического ядра C3D; • индексированные данные свойств и атрибутов всех элементов информационной модели объекта капитального строительства, полученные путем структурного разбора (парсинга) отдельных файлов ЦИМ и сводных цифровых моделей в формате IFC; • связи геометрических элементов облегченного полигонального 3D-представления с данными свойств и атрибутов этих элементов; • данные замечаний, привязанные к элементам информационной модели и 2D-документов (атрибуты, тест замечания, переписка по замечаниям, текущий статус и т.д.); • данные «точек взгляда» – зафиксированных пользователями на 3D- или 2D-сцене параметров обзора информационной модели (положение камеры, установки значений фильтров видимости элементов и секущих плоскостей); • данные корпоративных чатов с привязкой к информационным объектам, к которым они относятся; • данные заданий и бизнес-процессов с привязкой к информационным объектам, к которым они относятся. |
| BIM-система |  | Система трехмерного информационного моделирования, предназначенная для формирования цифровых ИМ. |
| Стандарт IFC | (IFC) | Открытый формат данных (Industry Foundation Classes) для обеспечения обмена информацией в строительной отрасли, поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART. |
| OPEN BIM | OBIM | Универсальный подход к совместному проектированию, возведению и эксплуатации зданий, основанный на открытых рабочих процессах и стандартах, основанный и поддерживаемый независимым международным альянсом buildingSMART https://www.buildingsmart.org. |
| Коллизия |  | Геометрическое, технологическое или нормативное противоречие между одним или несколькими элементами информационной модели |
| Выявление коллизий |  | процесс поиска, анализа и устранения ошибок, связанных с геометрическими пересечениями элементов ЦИМ, нарушениями нормируемых расстояний между элементами ЦИМ, пространственно-временными пересечениями ресурсов из календарно-сетевого графика строительства объекта. |
| Интероперабельность |  | Способность продукта или системы, интерфейсы которых полностью открыты, взаимодействовать и функционировать с другими продуктами или системами без каких-либо ограничений доступа и реализации |
| Уровень проработки информационной модели | LOD | Набор требований, определяющий полноту проработки элемента цифровой информационной модели. Уровень проработки задает минимальный объем геометрических, пространственных, количественных, а также любых атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. В свою очередь понятие уровня проработки элемента ЦИМ можно разделить на следующие составляющие: уровень графической проработки (LOG) и уровень информационного наполнения (LOI). |
| Уровень детализации графического представления элемента ЦИМ | LOG | (англ. LOG – Level of Geometry) — набор требований, определяющий полноту проработки графического представления элемента\компонента цифровой информационной модели, необходимую для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. |
| Уровень информационного наполнения элемента ЦИМ |  | (англ. LOI – Level of Information) — набор требований, определяющий минимальный объем атрибутивных данных, необходимых для решения задач информационного моделирования на конкретной стадии жизненного цикла объекта. |
| Атрибут |  | фрагмент данных, имеющий имя и значение. Значение атрибута – символьная информация, представляющая частичное описание объекта или оборудования. Имя атрибута используется для автоматического доступа программного обеспечения к значению атрибута. Помимо, имени и значения в данных требованиях применяется наименование атрибута, которое используется для ссылки на атрибут |
| Пользовательский набор свойств | (IfcPropertySet) | это контейнер, содержащий свойства в дереве свойств, созданный пользователем. Описание IfcPropertySet в спецификации формата IFC4 ADD2 TC1: https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/link/ifcpropertyset.htm |
| Маппирование |  | Метод переопределения атрибутов, классов и слоев Типов(категорий) элементов ЦИМ в формате IFC |
| Реляционное маппирование (применимо для BIM-систем: RengaProfessional, ArchiCAD (иное не тестировалось) |  | Семантические наборы свойств элементов классов IFC представляются IfcPropertySetTemplate, который определяет шаблон для всех динамически расширяемых наборов свойств, представленных IfcPropertySet. Шаблон набора свойств — это контейнер шаблонов свойств в дереве свойств. IfcPropertySetTemplate также может использоваться в качестве шаблона для IfcElementQuantity, являющегося особым типом определения набора свойств. Шаблоны наборов свойств могут составлять часть библиотеки свойств, используемой и объявленной в проекте. В зависимости от TemplateType, IfcPropertySetTemplate определяет шаблон для: "Pset_" - вхождения IfcPropertySet "Qto_" - вхождения IfcElementQuantity IfcElementQuantity определяет набор производных показателей физического свойства элемента. Элементами могут быть элементы пространственной структуры (например, здания, этажи или помещения) или элементы здания (например, стены, плиты, отделка). В зависимости от используемой BIM-системы наборы физических свойств могут маппироваться автоматически в соответствии со схемой IFC, либо вручную, но с соблюдением синтаксиса Property Sets for Objects Методика маппирования шаблона, содержащего набор производных показателей физического свойства элемента в пользовательский набор параметров, требуемый стандартами, названа реляционное (относительное) маппирование. Данный метод заключается в том, чтобы использовать заранее рассчитанные значения показателей физического свойства элемента IFC (получаемые из BIM-системы автоматически при экспорте в IFC) в значениях свойств пользовательского набора параметров. Данный метод позволяет быстрее передавать значения физических свойств атрибутов в атрибуты пользовательских наборов IFC без расчета и внесения значений в последние, что влияет на скорость выполнения КЗ |
| Цифровой инструментарий | Digital Toolbox | Набор специализированных приложений, модулей или скриптов, автоматизирующий рутинные действия специалиста по информационному моделированию. |

- ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

  - Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Технологии информационного моделирования BIM» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

  - Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «технологии информационного моделирования BIM»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний, профессиональных трудовых функций специалиста базируется на требованиях современного рынка труда к данному специалисту.

Таблица 1.

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охрана труда | 4,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - законодательство в области техники безопасности и норм охраны здоровья; - лучшие практики со специальными мерами безопасности при работе на автоматизированных рабочих местах с использованием видео дисплеев и другого оборудования; - регламентирующие документы по безопасной эксплуатации электрооборудования; - допуски по электробезопасности. |  |
|  | Специалист должен уметь: - соблюдать правила в области техники безопасности и норм охраны труда на рабочем месте; - эффективно планировать процесс производства для результативной разработки рабочего процесса. |  |
| 2 | Планирование и управление производственным процессом (бережливое производство) | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - основы организации проектирования (основные этапы и стадии проектирования, порядок получения исходных данных для проектирования); - организацию проектного дела; - управление процессом проектирования; - принципы планирования проектной деятельности и строительства; - календарное и ресурсное планирование; - планирование рабочего времени; - спектр и назначение документации как в бумажном, так и в электронном виде; - организацию коллективной работы над проектом; - принципы бережливого производства. |  |
|  | Специалист должен уметь: - использовать технико-экономические и объемно-планировочные показатели при планировании проектных работ; - производить декомпозицию планируемых работ; - определять критический путь; - планировать загрузку ресурсов; - оптимально распределять ресурсы. |  |
| 3 | Информационное моделирование зданий и сооружений | 44,75 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - техническое задание и принципы формирования проектных решений в соответствии с этим заданием; - принципы определения в соответствии с техническим заданием концептуальных и проектных решений; - этапы создание информационной модели объекта в среде информационного моделирования; - этапы наполнения элементов информационной модели здания необходимыми атрибутами и данными; - суть общеобменного открытого формата IFC и умение осуществлять экспорт и импорт; - формирование связанных (ассоциированных) чертежей на основе информационной модели; - содержание уровней проработки модели; - методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; - виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций; - основные узлы сопряжений конструкций зданий; принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка; - стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии); - требования нормативно-правовых актов и нормативно- технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; - требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей; - требования к элементам конструкций здания, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям маломобильных групп населения (МГН); - организацию процесса внесения изменений в раздел проекта. |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать проектно-технологическую документацию; - пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения; - проверять несущую способность конструкций; применять графические обозначения материалов и элементов конструкций; - применять требования нормативно-технической документации для оформления строительных чертежей; - грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ; - создавать BIM-модель объекта; - работать с программным обеспечением для информационного моделирования по соответствующим разделам; - работать с открытым общеобменным форматом IFC; - методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; - работать с исходными файлами и электронными документами; - формировать комплект документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами. |  |
| 4 | Информационное моделирование инженерных систем и оборудования | 14,75 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - техническое задание на проектирование инженерного оборудования; - этапы создание информационной модели объекта в среде информационного моделирования; - этапы наполнения элементов информационной модели здания необходимыми атрибутами и данными; - суть общеобменного открытого формата IFC и умение осуществлять экспорт и импорт; - формирование связанных (ассоциированных) - чертежей на основе информационной модели; - методы оценки и интерпретации коллизий на основе информационной модели; - виды и свойства основных элементов инженерного оборудования; - основные узлы сопряжений элементов инженерного оборудования; - требования нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации; - требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей и чертежей специальных разделов проектной документации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать проектно-технологическую документацию; - пользоваться компьютером с применением специализированного ПО; - проектировать системы отопления и вентиляции, водоснабжение и водоотведение; - применять требования нормативно-технической документации для оформления строительных чертежей; - грамотно оформлять чертежи согласно ГОСТ; - создавать BIM-модель объекта; - работать с программным обеспечением для информационного моделирования для соответствующих специальных разделов; - работать с открытым общеобменным форматом IFC; - определять коллизии в BIM-модели; - формировать комплект документации в соответствии с законодательными и нормативно-техническими актами. |  |
| 5 | Управление проектом и координация информационных моделей | 16,75 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - технологию управление проектом; - процесс согласования проектной документации; - способы формирования и ведение электронного архива проектной документации; - методы и варианты постановки задач членам проектной команды; - процесс внесения изменений в проект; - методы координации информационных моделей разных разделов в сводную информационную модель; - требования к формированию комплекта документации в соответствии с нормативно-техническими требованиями, определенными в конкурсном задании. |  |
|  | Специалист должен уметь: - организовать коллективную работу над проектом; - осуществлять оперативное планирование работ по проекту (корректировка критического пути). |  |
| 6 | Презентация и защита собственных идей и разработок | 11,25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - методы презентации концепций и идей; - методы презентации результатов информационного моделирования и выполнения архитектурно- строительного проекта; - основы проектного управления; - системы управления инженерными данными и информационным моделированием; - приемы сохранения информации и управления интеллектуальной собственностью. |  |
|  | Специалист должен уметь: - готовить презентацию концепций и идей; - готовить презентацию результатов информационного моделирования; - готовить визуализацию модели; - читать и понимать строительную документацию и BIM-модели; - использовать систему управления инженерными данными для подготовки презентации. |  |

  - Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2.

- Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

- в индивидуальном формате

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | A | Б | В | Г | Д |  |
|  | 1 | 0,35 | 2,1 | 0,25 | 6,1 | 0,00 | 8,8 |
|  | 2 | 5,25 | 0,60 | 0,50 | 2,90 | 0,00 | 9,25 |
|  | 3 | 0,00 | 23,1 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 23,60 |
|  | 4 | 0,00 | 0,00 | 38,15 | 0,00 | 0,00 | 38,15 |
|  | 5 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 9,7 |
|  | 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 5,6 | 27,3 | 38,9 | 17,2 | 11 | 100,00 |

- Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

- в командном формате

| Критерий/Модуль |  |  | Итого баллов за раздел Требований компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы Требований компетенции |  | Е |  |
|  | 1 | 2 | 2,00 |
|  | 2 | 0,25 | 0,25 |
|  | 3 | 7,00 | 7,00 |
|  | 4 | 0,00 | 0 |
|  | 5 | 8,50 | 8,50 |
|  | 6 | 0,00 | 0 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 17,75 | 17,75 |

  - Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Планирование | Проверяются следующие навыки и умения: настройка BIM-системы, организация среды общих данных, проведение декомпозиции работ и календарно-ресурного планирования |
| Б | Информационное моделирование: архитектура и конструкции | Проверяются следующие навыки и умения: умение читать чертежи, создание ЦИМ по предоставленным чертежам, умение работать с атрибутами элементов для создания структуры ЦИМ, представление ЦИМ в прориетарном и IFC-формате |
| В | Информационное моделирование: инженерные системы и оборудование | Проверяются следующие навыки и умения: умение читать чертежи, создание ЦИМ по предоставленным чертежам, умение работать с атрибутами элементов для создания структуры ЦИМ, представление ЦИМ в прориетарном и IFC-формате; создание шаблонов стилей |
| Г | Управление проектом, координация и адаптация информационной модели | Проверяются следующие навыки и умения: создание консолидированной модели, нахождение и устранение междисциплинарных коллизий, умение правильно координировать ЦИМ, а также части сводной модели, создание пользовательских свойств, указанных в задании, применять метод маппирования и реляционного маппирования |
| Д | Предоставление и защита проекта | Проверяются следующие навыки и умения: оформление доклада о выполненных работах, качественное визуальное представление разработанной ИМ при помощи ИИ, умение отвечать на вопросы, ораторские навыки |

  - Конкурсное задание

Общая продолжительность Конкурсного задания:

- в индивидуальном формате -  21 час;

- в командном формате — 4 часа.

Количество конкурсных дней: 4 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

- 1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Индивидуальный формат:

Конкурсное задание состоит из 5 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) — 4 модуля, и вариативную часть — 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

Обязательная к выполнению часть (инвариант) выполняется без исключения.

Командный формат:

Конкурсное задание состоит из 1 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 17,75 баллов. Команды формируются из конкурсантов компетенции «Технологии информационного моделирования BIM»

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Индивидуальный формат:

Необходимо за моделировать  модель котельной согласно предоставленным чертежам. Чертежи по ссылке https://disk.yandex.ru/d/V8lrA7HgEITf2g  Задание разработано совместно с группой компаний ФСК.

Модуль А. Планирование (инвариант)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задание:

Выполнение модуля А. предполагает от конкурсанта разработку:

  - Плана работ по выполнению конкурсного задания. Необходимо определить спектр работ по информационному моделированию согласно выданной документации и разработать график работ по конкурсному заданию в пределах обозначенных модулей с выдачей заданий самому себе. При составлении плана необходимо учесть последовательность действий, время, выделенное на выполнение всего конкурсного задания и его частей, исполнителей, наличие дополнительных сопутствующих работ, необходимых для выполнения КЗ, каждой задаче присвоить порядковый сквозной номер соответствующий последовательности выполнения пунктов плана, а также необходимо запустить план, реализовывать его по мере выполнения конкурсного задания и отчитываться по мере его выполнения.

  - План-график должен учитывать последовательный монтаж, согласно технологии строительства. Элементы одной группы при последовательном монтаже должны появляться одновременно. Принять срок строительства всех элементов одной группы — один день. Элементы делятся на группы в зависимости от их функционального назначения. Общий срок выполнение СМР никак не связан с графиком работ по заданию и программой проведения соревнований. Наименование плана-графиков принять в соответствии с Приложением 5 для наименования Проекта.

- Планирование осуществляется с использованием системы Pilot-BIM в модуле TASQ. В системе Pilot-BIM должно быть представлено на проверку два отдельных плана.

- Все задания, выполненные конкурсантом, должны быть завершены.

- Конкурсант в соответствии с требованиями конкурсного задания и исходных данных по проекту, должен выполнить работы по планированию включая:

- в СОД подготовить (организовать) пространство проект для хранения Документов и Файлов (проект в папке проектов «2026_финал» и настроить права доступа. Доступ необходимо предоставить Главному Эксперту (ГЭ) и всем группам оценки. Наименование проекта должно быть согласно Приложению №5. Полное название проекта должно быть только в поле «Наименование проекта» в карточке проекта.

- сформировать план-график работ на все конкурсные дни. Детализация плана-графика зависит от решения конкурсанта, но должна включать требования по выполнению соответствующих модулей и соответствовать выданной документации, учитывать отведенное время на выполнение конкурсных модулей. У каждой задачи должен быть назначен ресурс. В План-графике работ должно быть пропорциональное кол-во задач и подзадач относительно времени выполнения модуля. Справочно, для модуля А принять минимальное кол-во задач — 2.  Работы должны быть отнесены к модулю через веху, веху можно обозначить как «Модуль А». Дни конкурса просчитываются по плановой трудоемкости и соответствуют времени КЗ. Обозначение дней принять «Д1», «Д2», «Д3», «Д4»; Каждая задача должна быть отнесена к соответствующему модулю и конкурсному дню. Отчитываться по мере выполнения задач по всем модулям в календарно-ресурсном плане (в конце модуля). Задача должна иметь статус «Выполнено».

Наименование планов должно быть согласно Приложению №5.

Модуль Б. Информационное моделирование: архитектура и конструкции (инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часов

Задание:

Модуль регламентирует создание ЦИМ здания по разделам АР, КР и включает в себя:

- реализацию объемно-планировочных решений объекта капитального строительства;

- моделирование необходимых архитектурно-строительных и конструктивных элементов;

- формирование необходимого количества ассоциативных с моделью ведомостей и спецификаций;

- формирование чертежей, содержащих: объемно-планировочные решения, разрезы, план кровли, фасады с аксонометрическими видами.

Необходимо замоделировать трехмерную информационную модель здание котельной согласно предоставленным чертежам.

Уровень проработки информационной модели принимается согласно предоставленной документации, уточнения указаны в Приложение №5 «Требования к уровню проработки элементов ЦИМ».

В ЦИМ по разделам АР и КР ОКС должны быть отражены технические решения, принятые в предоставленной документации разделов АР и КР, размещенных в СОД в папке «Конкурсное Задание».

Всем 	элементам	ЦИМ 	и их частям должны 	быть присвоены соответствующие материалы и марки. Элементов без назначенных материалов и марок быть не должно.

При выполнении перемычек в Сборках (группах) они должны быть разрушены/соединены (выполнены семейством) в пространстве модели ЦИМ, чтобы их объем вырезался из элементов Стен, где они установлены. Не допускается использование проемов для формирования «тела вырезания» под перемычки и двери. Допускается использование функционала «группировка», марка группы = марка перемычки + уровень.

Все элементы модели должны быть размещены на соответствующем уровне (АР, КР). Список элементов для уровня АР (раздел Архитектурные решения) и уровня КР (раздел Конструктивные решения) приведен в Приложении 7. Правила наименования уровней BIM - моделей приведены в Приложении 5.

Необходимо замоделировать основное здание котельной.

Требования к выполнению фундаментов

Монолитные фундаменты, плиты или их части (если такие есть в документации) могут быть выполнены из элементов следующих типов: Стены, Перекрытие. Конструкция должна иметь соответствующий класс IFC. При моделировании фундаментов предусмотреть проемы, приямки в соответствии с проектной документацией и гильзы. Армирование не выполнять.

Фундамент должен, при необходимости, иметь свойства по заданию от ГЭ. Свойства должны иметь соответствующий тип данных и правильно заполненное значение (информация сообщается ГЭ в Д1 через функционал «Задание»).

Требования к выполнению стен и перегородок

Все стены и перегородки должны быть выполнены в ЦИМ из элементов следующих типов - Стена.

Наружный контур здания выполняется удобным инструментом моделирования в зависимости от типа BIM-системы.

Все стены и перегородки должны быть представлены в ЦИМ в виде группы элементов (сгруппированы при помощи инструмента BIM-системы). Разделение стен при группировке должно отражать их расположение внутри или снаружи здания.

Деление всех стен и перегородок на группы элементов должно быть выполнено по ряду признаков:

- одинаковое конструктивное исполнение: каждая группа элементов должна представлять стену или стены одинакового конструктивного исполнения (по Марке стен); Наименование группы должно содержать Марку ограждающей конструкции и уровень.

- принадлежность к этажу здания или сооружения: в группе элементов должны быть объединены элементы, расположенные на одном этаже, если стены имею четкое разграничение по этажам;

В случае, если конструктивное исполнение внутренних стен (перегородок) не меняется, то все стены одного этажа должны быть представлены одной группой элементов.

Стены и перегородки должны, при необходимости, иметь свойства по заданию от ГЭ. Свойства должны иметь соответствующий тип данных и правильно заполненное значение (информация сообщается ГЭ в Д2 через функционал «Задание»).

Маркировку изоляционно-отделочного слоя наружных стен принять в формате «Фасад_номер соответствующих осей»). Пример: Фасад_1-7, Фасад_А-Г и т.п. Самонесущий слой наружных стен из газоблока имеет марку СтН-1.

Внутренняя отделка потолков и стен не моделируется.

Требования к выполнению перекрытий

Для трёхмерной ЦИМ должны быть выполнены все перекрытия по чертежам КЗ (включая проемы).

Перекрытия должны, при необходимости, иметь свойства по заданию от ГЭ. Свойства должны иметь соответствующий тип данных и правильно заполненное значение (информация сообщается ГЭ в Д1 через функционал «Задание»).

Запрещено использовать элементы Типа «Перекрытие» минимальных толщин для формирования ненулевой площади помещений (для BIM-системы Renga Professional).

Требования к выполнению колонн

Выполнить армирование колонны. Тип колонны будет определен в Д1 экспертами.

Колонны должны, при необходимости, иметь свойства по заданию от ГЭ. Свойства должны иметь соответствующий тип данных и правильно заполненное значение (информация сообщается ГЭ в Д2 через функционал «Задание»).

Требования к выполнению отделки полов

Для трёхмерной ЦИМ должны быть выполнены вся отделка полов по чертежам КЗ, кроме отделки пола лестницы.

Полы выполняются перекрытиями с предопределённым маппированным классом согласно семантического определения типа IFC схемы, с многослойным материалом.

Полы должны, при необходимости, иметь свойства по заданию от ГЭ. Свойства должны иметь соответствующий тип данных и правильно заполненное значение (информация сообщается ГЭ в Д2 через функционал «Задание»).

Требования к выполнению ферм

Моделирование ферм выполняется в соответствии с проектной документацией. Расположение элементов схемы покрытия, профили сечения, размеры, количество должно соответствовать проектной документации.

Требования к выполнению лестниц

Моделирование лестниц осуществляется по чертежам КЗ.

Лестницы должны, при необходимости, иметь свойства по заданию от ГЭ. Свойства должны иметь соответствующий тип данных и правильно заполненное значение (информация сообщается ГЭ в Д1 через функционал «Задание»).

Требования к выполнению помещений

Тип объектов трехмерной ЦИМ «Помещение» должен иметь номер, площадь и наименование в соответствии с объемно-планировочным решением и маркировочным планом соответствующего этажа. Высота помещения должна соответствовать высоте от уровня размещения до низа перекрытия следующего выше этажа.

Помещения должны иметь номер, наименование и площадь, полученные с помощью инструмента «Помещение».

Не допускается подгонка площади помещений под экспликации из чертежей по конкурсному заданию.

Наименование помещение строго в соответствии с экспликацией.

Маркировка дверей, окон

Значение свойства Марка для данных элементов заполняется строго по Проектной документации.

Окна, двери и витражи должны, при необходимости, иметь свойства по заданию от ГЭ. Свойства должны иметь соответствующий тип данных и правильно заполненное значение (информация сообщается ГЭ в Д1 через функционал «Задание»).

Требования к выполнению металлических конструкций

Все элементы металлических конструкций должны иметь корректный профиль и проектное положение. При разработке узлов сопряжений не должно быть «висящих» в воздухе элементов и некорректных зазоров.

Требования к выполнению кровли

Для трехмерной ЦИМ должны быть выполнены все элементы кровли согласно Проектной документации. Кровля выполняется инструментом «Крыша» или «Перекрытие». Пирог кровли выполнить в соответствии с Проектной документацией.

Кровля должна, при необходимости, иметь свойства по заданию от ГЭ. Свойства должны иметь соответствующий тип данных и правильно заполненное значение (информация сообщается ГЭ в Д1 через функционал «Задание»).

Требование к чертежам

В рамках разработанной ЦИМ должны быть получены 2 чертежа. Перечень чертежей будет предоставлен ГЭ в Д1 через функционал «Задание».

Все чертежи должны быть ассоциативно связаны с трехмерной ЦИМ в проприетарном формате и размещаться на соответствующие оформленных «Чертежах».

Требования к оформлению чертежей:

- на чертежах должны быть проставлены координационные оси, размеры между ними, другие необходимые размеры и высотные отметки;

- указано название чертежа, подписаны элементы на листе чертежа, заполненная основная надпись с указанием шифра разработчика, объект строительства;

- корректно подобран масштаб чертежа;

- наименование чертежей должно соответствовать полученному заданию от ГЭ.

- полученные ведомости и спецификации должны быть ассоциативно связаны с моделью, информация в спецификации должна соответствовать информации на чертеже. Формы спецификаций, таблиц, ведомостей должна соответствовать чертежам;

- оформление чертежей должно соответствовать ГОСТам: типы линий, тип и размер шрифта, обозначение элементов, должны быть промаркированы, обозначены все элементы на чертеже.

По окончанию модуля все наработки должны быть размещены в СОД и отправлены на сервер Pilot-BIM (СОД).

Модуль В. Информационное моделирование: инженерные сети и оборудование (вариатив)

Время на выполнение модуля: 7 часов

Задание:

Модуль регламентирует создание трехмерной ЦИМ по разделу Тепломеханические решения, Отопление и вентиляция, Газоснабжение, Водоснабжение и Канализация, а также включает в себя:

  - Моделирование некоторых из систем:

Т1 – первичный теплоноситель, подающий трубопровод

Т2 – первичный теплоноситель, обратный трубопровод

Т1.1 – система отопления, подающий трубопровод

Т2.1 – система отопления, обратный трубопровод

Т1.2 – система вентиляции, подающий трубопровод

Т2.2 – система вентиляции, обратный трубопровод

Т3 – система ГВС, подающий трубопровод

Т4 – система ГВС, циркуляционный трубопровод

Т5.1 – система подпитки отопления

Т5.2 – система подпитки вентиляции

В1 – система ХВС подающий трубопровод
К1 – бытовая канализация

П1\В1 – приточная\вытяжная вентиляция

Г1..Г7 – система газоснабжения

  - Размещение и обвязку оборудования (размещение запорной арматуры и деталей трубопровода)

  - Создание и размещение в СОД аксонометрии одной систем в формате электронного подлинника, с подписанием неквалифицированной ЭЦП.  Будет определена экспертами в Д-2.

  - Оборудование должны быть разработан на STDL. Наименование согласно Приложение №5 Требования к наименованию файлов. Оборудование будет сообщено в Д2 ГЭ через функционал «Задание»

Уровень проработки информационной модели согласно предоставленной документации.

Элементы ЦИМ, представляющие в модели трубопровод и арматуру, расположенную на нем, должны быть расположены в модели в стык: без зазоров и пересечений.

Изоляцию трубопровода необходимо выполнить согласно выданным чертежам.

Все элементы инженерных сетей и оборудования должны быть размещены на уровне ИОС, наименование уровня согласно Приложению 5. Не допустимо размещение элементов ИОС на уровне АР или КР.

Требований к маркировке трубопроводов и арматуры

У всех элементов, формирующих в ЦИМ трубопровод, должен быть заполнен атрибут «Обозначение системы», указывающий на принадлежность элемента ЦИМ к трубопроводам определенной системы или подсистемы.

Значение атрибута должно содержать буквенно-цифровое обозначение системы (подсистемы) трубопровода по принципиальной схеме.

Элементы ЦИМ, представляющие трубопроводную арматуру, должны быть промаркированы так же, как и элементы группы трубопровода, на котором они расположены.

Требования к проемам для прохода инженерных сетей

В наружных и внутренних стенах, полах и перекрытиях должны быть выполнены все необходимые проемы для прохода инженерных сетей.

Проемы в стенах для прохода инженерных сетей выполнить в виде отверстий (Инструмент отверстие или проем)/(семейство Проем) в ограждающих конструкциях, отображение заделки проема в ЦИМ не требуется.

Требование к чертежам инженерных систем

В рамках модуля должна быть получена фронтальная изометрия 450 системы, ассоциативно связанная с элементами ЦИМ.

Все чертежи должны представлять сущность ЦИМ в проприетарном формате и размещаться на соответствующие оформленных Листах. Так же необходимо выложить чертеж в виде электронного подлинника и разместить в СОД, подписать неквалифицированной ЭЦП.

Требования к оформлению чертежей:

- указано название чертежа, заполненная основная надпись с указанием шифра разработчика;

- на схеме должны быть обозначены все элементы при помощи марки трубопроводной арматуры;

- указаны высотные отметки всех отводов трубопроводов от стояков;

- корректно подобран масштаб чертежа, изображение аксонометрической схемы размещено по центру листа, схема имеет наименование в штампе основной надписи и над чертежом;

- принять вид отображения — условный.

При размещении чертежа в виде электронного подлинника в СОД указать название «Аксонометрия системы N». Электронный подлинник должен быть размещен в соответствующем разделе.

По окончанию модуля все наработки должны быть размещены в СОД и отправлены на сервер Pilot-BIM (СОД).

Модуль Г. Управление проектом, координация и адаптация информационной модели (инвариант)

Время на выполнение модуля: 5 часов

Задание:

Выполнение модуля предполагает:

- Размещение полученных чертежей в СОД;

- Обработку и анализ облака точек;

- Работа с заданиями по разработке чертежей, подпись ЭЦП;

- Формирование ЦИМ в формате IFC 4;

- Маппирование;

- Координация;

- Поиск и устранение коллизий;

- Симуляция строительства.

Требования к обработке и анализу облака точек

Необходимо по облаку точек сформировать ЦИМ заданной области (выдается главным экспертом в Д3) раздела АР и КР. Требования к ЦИМ аналогичные представленным в модуле Б. Необходимо скооординировать разработанную модель в Pilot-BIM с консолидированной моделью из модуля Б.

Требования к управлению проектом

Все чертежи, которые необходимо конкурсанту выполнить в рамках модуля Б, должны быть размещены в СОД  в формате XPS и подписаны неквалифицированной ЭЦП – электронной цифровой подписью. При этом электронные подлинники должны быть быть размещены в соответствующих разделах.

Требования к формированию ЦИМ в формате IFC

Результатом информационного моделирования должна быть консолидированная цифровая модель объекта капитального строительства, представленная в СОД через формат IFC.

Формат файлов IFC: STEP Physical File (IFC-SPF, расширение “.ifc”); Версия спецификации IFC: IFC4 ADD2 TC1.

Вид представления модели (Model View Definition): MVD «Reference View 1.2» Использование других видов представления модели (Model View Definition) не допускается, так же, как и отсутствие данного определения значения для модели IFC в заголовке файла. ЦИМ, представленные в отличных видах представления модели (Model View Definition), не будут рассматриваться при проверке.

Результат моделирования должен быть представлен как сводная цифровая модель в одном файле, так и в виде нескольких файлов, содержащих ЦИМ, указанных в модулях, размещенная на диске Pilot-Storage в папке, соответствующей проекта.

Требования к маппированию атрибутов, в том числе с учетом методики реляционного маппирования

Все атрибуты одного элемента ЦИМ, требуемые в модулях, должны быть представлены в одном пользовательском наборе свойств (IfcPropertySet) с именем «Pset_MRG».

Набор свойств «Pset_MRG» должен содержать атрибуты из модуля Б.

Распределение атрибутов по нескольким наборам свойств не допускается, за исключением системных, заранее настроенных атрибутов (согласно схеме IFC 4), которые нельзя изменить на пользовательском уровне.

Атрибуты, представленные в других пользовательских наборах свойств, не оговоренных заданием, будут игнорироваться при проверке.

Не допускается применение в одном элементе ЦИМ нескольких наборов свойств (IfcPropertySet) с именем «Pset_MRG» с одинаковыми атрибутами.

Все атрибуты одного элемента ЦИМ, указанные в Приложении №6 «Требования к уровню проработки элементов ЦИМ», должны быть представлены в одном пользовательском наборе свойств (IfcPropertySet) с именем «Pset_MRG».

Информационная проверка

Необходимо составить проверку информационной наполненности модели (IDS-шаблон), при помощи функционала Pilot-BIM, для проверки наполненности разработанной ЦИМ атрибутами из модуля Б. Шаблон необходимо создать на каждый элемент отдельно.

Проверка информационной наполненности модели (IDS-шаблон) должна иметь название по элементу.

Шаблоны должны быть созданы и осуществлена проверка наполненности.

Требования по разработке проекта 4D – симуляции процесса строительства

Требуется, используя план-график строительно-монтажных работ, разработанный в Модуле А, связать задачи графика с элементами трехмерной модели. Необходимо чтобы каждая задача графика была связана с группой элементов как целой конструкцией либо последовательно для каждого элемента конструкции (на выбор участника). Экспертам должна быть предоставлена возможность запустить симуляцию процесса согласно созданного плана при помощи функционала Pilot-BIM. Симуляция и график должны охватывать последовательный монтаж всех указанных конструкций в конкурсном задании.

Модуль Д. Предоставление и защита проекта (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа (1 час на подготовку презентации, 1 час на защиту).

Задание:

Необходимо будет разработать генплан при помощи ИИ. Задание на разработку будут определены экспертами в Д-2. Полученный генплан необходимо будет представить в презентации.

В соответствии с конкурсным заданием конкурсанты предоставляют свой проект в виде презентации. В презентации необходимо показать навыки и методы работы по BIM-моделированию и процессов, связанных с моделированием, разработанный генплан.

Приветствуется и дополнительно оценивается использование в презентации обходов, облетов и других наглядных способов предоставления проектного решения.

Время на доклад 3 минуты.

Командный формат:

Модуль Е. Название модуля (вариатив)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задание:

Модуль командный. Д4 через рандомайзер будут определены участники команд. Команда состоит из 3-х конкурсантов.

Выполнение модуля Е предполагает от команды конкурсантов:

- настроить совместную работу через Renga Collaboration Server  или через СОД. На усмотрение конкурсантов;

- выполнить календарно-ресурсное планирование и отчитаться по нему;

- замоделировать генплан микрорайона, в том числе создание 3D-модели проездов, пешеходных путей, зданий, сооружений, озеленения и других объектов городской инфраструктуры; координация разработанной модели, облака точек существующих объектов. Требования будут определены экспертами в Д-2.

- элементы генплана должны будут иметь характеристики, определенные экспертами в Д-2.

- определить ТЭП. Список ТЭП будет определен экспертами в Д-2. Наличие данных необходимых для определения ТЭП из консолидированной модели команда должна определить самостоятельно, в случаем нехватки данных, внести в модель и получить данные в консолидированной модели.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

Модули конкурсного задания выполняются последовательно и сдаются в срок указанный в каждом из модулей в отдельности, исходя из количества, отведенного на каждый модель часов. Выполненное конкурсное задание выложенное в СОД позже указанного времени или не выложенное в СОД  не оценивается.

Если в папке конкурсанта на Диске Pilot-Storage, должна быть представлена сводная трехмерная ЦИМ или трехмерная ЦИМ в нескольких файлах. По окончанию модуля все изменения должны быть  отправлены на сервер Pilot-BIM (СОД).

Целью конкурсного задания является разработка трехмерной ЦИМ многоэтажного жилого здания по предоставленным чертежам.

Объем файл на диске Pilot-Storage, содержащий ЦИМ в прориетарном формате BIM-системы не должен превышать 100 Мб для Renga Professional. Файлы, превышающие объем проверки не подлежат.

Результат конкурсного задания не оценивается, если:

- результат не предоставлен в рамках отведенного рабочего времени работы по модулям (при размещении в СОД);

- результат работы отсутствует в СОД;

- изменения конкурсантом не отправлены на сервер в рамках отведенного рабочего времени работы по модулям (при размещении в СОД).

Digital Toolbox

В Digital Toolbox допускается:

- наличие (отдельно не в составе шаблона) собственных разработанных загружаемых семейств в формате *.RFA для использования их при разработке

- наличие собственных разработанных библиотек на языке STDL в формате *.RST для использования их при разработке

После передачи и установки Digital Toolbox он «закрывается» (запоминается структура, целостность и состав toolbox как с точки зрения файлов, так и внутреннего содержания) и проверяется каждый день до начала соревнований на модификации.

Оценка

Оценка модулей может проводиться оценивающими экспертами отдельно от полностью готовой и сданной работы по мере их готовности  расписания Чемпионата.

Дисквалификация

Допускается дисквалификация:

1. конкурсантов, если будет задокументирован факт выполнения конкурсного задания сторонними лицами;

2. экспертов:

- если эксперты будут обсуждать конкурсное задание вне отведенного времени для обсуждения конкурсного задания экспертов с конкурсантами;

- если не соблюдают этику поведения на конкурсное площадке, этику Чемпионата.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Определенный:- Digital Toolbox: usb-носитель с шаблоном проекта для BIM-системы. Библиотеки допускается включать в шаблон в виде семейств/библиотек или сборок. Пространство 3D-вида/модели шаблона/проекта, содержащий библиотеки в BIM-системе должно быть пустым.

Для данного конкурсного задания принять нулевой  Digital Toolbox.

Не допускается использование готовых плагинов (кроме плагинов, разработанных вендором)/скриптов, использование заранее подготовленных файлов маппирования, а также графиков планирования.

Все скрипты автоматизации разрабатываются конкурсантами на площадке во время соревновательных дней. Языки программирования и IDE могут быть предустановлены в день Д-1 по требованию конкурсантов.

  - Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

Не допускается использование:

- готовых плагинов и решений;

- еда и напитки;

-любые электронные устройства личного пользования при работе с конкурсным заданием.

- Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда по компетенции

«Технологии информационного моделирования BIM».

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Приложение 5. Требования к наименованию файлов.

Приложение 6. Требования к уровням проработки.

Приложение 7. Требования распределению по уровням.