КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ЛЕТАЮЩАЯ РОБОТОТЕХНИКА»
ЮНИОРЫ

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы»

г. Санкт-Петербург

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Летающая робототехника»	5

1.3. Требования к схеме оценки	9

1.4. Спецификация оценки компетенции	10

1.5. Конкурсное задание	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	11

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	21

2.1. Личный инструмент конкурсанта	22

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	22

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	23

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ROS - Robotic Operation System Операционная система для роботов — это экосистема для программирования роботов, предоставляющая функциональность для распределенной работы

- Ф_И (F_I) - Фамилия_Имя (SecondName_Name)

- 3D - математическое представление любого трехмерного объекта

- ТЗ - техническое задание

- ПО - программное обеспечение

- ПК - персональный компьютер

- QR код - тип матричных штриховых кодов

- Дрон - беспилотный летательный аппарат

- ТК - требования компетенции

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Летающая робототехника» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ЛЕТАЮЩАЯ РОБОТОТЕХНИКА»

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ, нормативная, сопроводительная и техническая документация | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Нормативы по технике безопасности и охране труда. - Руководства и инструкции по эксплуатации оборудования, технические спецификации. - Библиотеки для используемого оборудования и датчиков. - Процесс формирования архитектуры проекта. Профессиональную терминологию и условные обозначения, применяемые в технических чертежах и спецификациях. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Пользоваться руководством по развертыванию роботизированного комплекса. - Пользоваться сопроводительной документацией на используемые устройства. - Работать с технической спецификацией, картами данных. - Выполнять анализ полученных с сенсоров данных. - Создавать программно-сформированные отчеты. - Разрабатывать разрешительную и отчетную документацию. - Составлять наглядные понятные инструкции по эксплуатации ПО и оборудования. Соблюдать технику безопасности и охраны труда. |  |
| 2 | Менеджмент и творчество | 6,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Тенденции развития отрасли, включающие новые технологии и методы. - Важность планирования, точности, контроля и внимания к деталям во всех рабочих процессах. - Применимость и эффективность применения решения в конкретной задаче. Уровень затрат, временных ресурсов и используемых материалов на отдельные виды задач. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выставлять приоритеты задач. - Планировать время на выполнение работ; соблюдать лимиты времени и конечные сроки. - Выстраивать стратегию выполнения поставленных задач. - Находить инновационные пути решения поставленных задач. - Применять вариативность решений, находить альтернативные и нестандартные решения. - Работать с различными системами контроля версий, разрабатывать различные сценарии. - Проверять гипотезы в виртуальной среде и их соотношение с реальностью. - Рассчитывать и осуществлять построение траекторий полета дрона. - Проводить подготовку инфраструктуры для тестового полигона. Создавать сценарии для зрелищных шоу с дронами. |  |
| 3 | Технологии в сфере дронов | 12,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Тенденции развития отрасли, включающие новые технологии, оборудование и материалы. - Основные типы конструкций, схемы и конфигурации дронов. - состав и принцип функционирования дронов, летно-технические характеристики. - Основные типы дополнительного навесного оборудования. - Устройство беспроводных сетей передачи данных. - Устройство датчиков, элементов дронов. - Особенности взаимодействия электронных компонентов дронов. Профессиональную терминологию, относящуюся к технологиям, оборудованию, инструментарию и материалам. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Подбирать тип дрона и навесное оборудование, соответственно миссии. - Вносить аппаратные и программные настройки, необходимые для эффективной дистанционной работы дрона. - Правильно выбирать тип и частотные диапазоны приемо-передающих устройств в конструкции дрона. - Устанавливать, настраивать и вносить корректировки в механические, электрические и сенсорные системы дрона. - Применять ручной инструмент. - Выполнять паяные соединения. Работать с контрольно-измерительным инструментом. |  |
| 4 | Работа с системами навигации и датчиками в закрытых пространствах | 16,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Принципы ориентации и навигации дрона. - Принципы работы, возможности и ограничения в применении датчиков различного вида. - Протоколы передачи данных. - Методы поиска и выработки архитектуры программно-аппаратных решений, предназначенных для взаимодействия с сенсорами, контроллерами. Алгоритмы обработки данных с сенсоров. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Использовать сложные датчики, такие как системы машинного зрения и цветовые датчики, параметризировать их и осуществлять настройки. - Использовать различные системы навигации. - Применять алгоритмы: - обработки данных с сенсоров; - управления аппаратом; - распознавания окружающих объектов; - алгоритмы локализации, с использованием карт высокого разрешения, с использованием несколько источников данных о положении дрона; - планирования движения, необходимые для оптимального и безопасного полета; - планирования маршрута; управления движением (например, оптимизация траектории). |  |
| 5 | Программирование дронов | 18,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Классические алгоритмы и структуры данных. - Математический аппарат, применяемый при решении прикладных задач. - Теорию вероятности, математическую статистику, линейную алгебру. - Контролируемые и неконтролируемые методы машинного обучения. - ПО для автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации. - Значение программного обеспечения для машин и систем. - Базовые знания в области информационных технологий. - Системы UNIX (семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем) и программирование в них. - Программное обеспечение для управления наземными станциями. - Методы написания программ автоматического полета с использованием стандартного программного обеспечения. - Основные принципы информационной безопасности. - Протокол MAVLink (Micro Air Vehicle - протокол информационного взаимодействия с дронами или малыми беспилотными аппаратами). - Особенности применения операционных систем реального времени в проектах. - Интерпретатор Bash (Bourne-again Shell - командная оболочка /язык программирования). Систему управления версиями Git (распределённая система управления версиями). |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить настройку дрона с помощью программного обеспечения, в соответствии с заданной миссией. - Использовать готовые приложения для создания миссий автоматических полетов дронов. Внедрять программные продукты в системы управления. |  |
| 6 | Тестирование и отладка автоматических полетов | 28,00 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - эксплуатационные ограничения дрона: максимальная скорость, ограничения высоты, минимальная допустимая видимость и другие; - ограничения полетов: в непосредственной близости от обозначенных запретных зон, над людьми; - теорию управления летающих аппаратов и правила полетов; - влияние человеческого фактора на полетную безопасность; - основы аэронавигации; - основы аэродинамики и динамики полета дрона; - принципы полета и стабилизации дронов в воздушной среде; принципы работы различных систем навигации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - осуществлять визуальное пилотирование дрона; - осуществлять пилотирование в условиях стесненного пространства; в условиях закрытого пространства, - действовать в соответствии с мерами безопасности при полетах в закрытых помещениях; - выполнять перехват и дальнейшее ручное управление дроном при непредвиденных ситуациях в автоматизированном полете; - применять режимы дистанционного и удалённого пилотирования; - работать с симуляторами и эмуляторами автоматических полетов дронов; использовать инструменты ROS. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В |  |
|  | 1 | 4 | 10 | 6 | 20 |
|  | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 |
|  | 3 | 4 | 2 | 6 | 12 |
|  | 4 | 16 | 0 | 0 | 16 |
|  | 5 | 4 | 4 | 10 | 18 |
|  | 6 | 0 | 14 | 14 | 28 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 32 | 32 | 36 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Запуск роевых полетов | Подготовлено и настроено ПО и оборудование. Проведены тестовые полеты и отладка на полигоне. Проведен зачетный полет. Рой дронов совершил полёт в соответствии со сценарием. |
| Б | Тестирование и отладка автономных полетов | Произведены тестовые автономные полеты на полигоне. Произведена доработка кода полета. Произведен автономный полет на полигоне. Отчеты сохранены в указанной папке. |
| В | Доставка груза на движущуюся платформу с прохождением заранее известной трассы | Установлено необходимое оборудование. Написана программа для выполнения поставленной задачи. Выполнены тестовые и зачетные полеты в соответствии с миссией. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 9 ч. В индивидуальном формате

Количество конкурсных дней: 3 дня в индивидуальном формате и 1 день – в командном.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля, и вариативную часть – 1 модуль. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Запуск роевых полетов

Время на выполнение модуля: 3 часа.

Время выполнения задания и тестовых полетов: 2 часа 00 минут.

Время зачетных полетов (на всех участников) – 1 час 00 минут.

Время зачетного полета: 10 минут.

Время тестовых полетов: 7 минут (в порядке живой очереди, приоритет у участников, которые не совершали тестовые полеты ранее).

Время засекается с момента нахождения конкурсанта у стола рядом с полетной зоной.

Задание:

Необходимо настроить оборудование и осуществить демонстрацию совместного полета по трассе 3-х дронов с переноской. Переноска должна быть отсоединена от дронов в зоне сброса.

Общий план модуля

Настройка

Написание ПО (для синхронного запуска python-скриптов на 3 дронах) или анимации (blender 3D, clover show) на усмотрение участника. Конфигурирование сервера и клиентов. Установка на дроны креплений для переноски.

Подготовка и тестовый запуск

Выполнение предполетных проверок. Закрепление переноски на дронах и синхронный взлет. Выполнение тестовых полетов по трассе дронами с переноской, световая индикация. Синхронная, безопасная посадка 3-х дронов.

Зачетная попытка (10 мин)

| Алгоритм выполнения задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| Написать алгоритм полета для каждого из 3 дронов или сделать анимацию роевого полета 3 дронов | Трасса | Финальный код автономного полета или 3 файла анимации в csv формате сохранены на рабочем столе Windows в папке “Module_A_F_I” |
| Совершить запуск 3-х дронов (тестовые и зачетная попытки) с цветовой индикацией зеленого цвета. | Переноска, трасса | Автономный полет 3-х дронов (с переноской) |
| Совершить облет между препятствиями, дроны не выше 1,5 м с цветовой индикацией синего цвета. | Трасса | Выполнен облет препятствий |
| Световой индикацией фиолетового цвета показать, что дрон находится в зоне сброса | Светодиодная лента | Выполнена индикация световой ленты |
| Совершить сброс переноски (зависнуть на 25 секунд) | Спортивный дрон врезается в переноску | Выполнено открепление переноски |
| Выполнить возврат в зону взлета с световой индикацией синего цвета | Зона взлета | Выполнен возврат в стартовые позиции |
| Совершить автономную посадку со световой индикацией зеленого цвета. | Зона посадки | Выполнена автономная посадка в обозначенной зоне |

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ

Подготовлено и настроено ПО и оборудование

Проведены тестовые полеты и отладка на полигоне

Проведена зачетная попытка

Запись OBS на протяжении всего времени выполнения модуля

Осуществить уборку на рабочем месте

Модуль Б. Тестирование и отладка автономных полетов

Время на выполнение модуля: 3 часа.

Время выполнения задания и тестовых полетов: 2 часа 00 минут.

Время зачетных полетов (на всех участников) – 1 час 00 минут.

Время зачетного полета: 10 минут.

Время тестовых полетов: 7 минут (в порядке живой очереди, приоритет у участников, которые не совершали тестовые полеты ранее).

Время засекается с момента нахождения конкурсанта у стола рядом с полетной зоной.

Задание:

Дрон должен выполнить исследование объектов, расположенных на полигоне. Объекты отличаются по цвету и типу. Необходимо:

1.    Обнаружить и распознать объекты;

2.    Вывести данные об объектах в терминал.

Общий план модуля

Настройка симулятора. Создание в симуляторе объектов, соответствующих реальному миру. Сохранен скриншот, на котором видны все объекты в симуляторе.

Написание программы, отладка кода. Тестирование в полетной зоне.

Выполнены зачетные полеты.

| Алгоритм выполнения задания |  |  |
| --- | --- | --- |
| Задача | Входные данные | Выходные данные |
| Сохранение файлов | Все файлы | Все файлы модуля сохранены в папке «Module_B_F_I» на рабочем столе Windows |
| Настройка симулятора | Внешний вид объектов и элементов трассы | Добавлены объекты: - Взлетно-посадочные платформы “Н” - Деревья - Дома Сохранен скриншот, на котором видны все объекты, поле aruco-маркеров, платформы “H”. Скриншот сохранен в папке «Module_B_F_I», с названием «Module_B_F_I.jpg» |
| Написание программы | Расположение объектов на полигоне | Программа автономного полета, позволяющая: 1) Совершить автономный взлет с платформы “Н” (в левом нижнем углу) и начать движение согласно маршруту следования (цвет светодиодной ленты – зеленый); 2) Обследовать полигон: - долететь и остановиться перед «стоп-линией» на 5 секунд (линия, обозначенная малярным скотчем); - продолжить движение по маршруту (цвет светодиодной ленты – желтый); - зависнуть над зданием на 5 секунд, произвести считывание информации с выводом в терминал (определение цвета и типа фигуры / считывание qr-кода). В терминал выводится только одно сообщение в формате (квадрат красный / треугольник синий / данные из QR кода). Вывод в терминал более 1 сообщения над зданием не засчитывается. Цвет светодиодной ленты – красный мигающий); - продолжить следование по маршруту. Цвет светодиодной ленты – зеленый; - облететь препятствие. Цвет светодиодной ленты – желтый; - зависнуть над зданием на 5 секунд, произвести считывание информации с выводом в терминал (определение цвета и типа фигуры / считывание qr-кода). В терминал выводится только одно сообщение в формате (квадрат красный / треугольник синий / данные из QR кода). Вывод в терминал более 1 сообщения над зданием не засчитывается. Цвет светодиодной ленты – красный мигающий); - продолжить следование по маршруту (цвет светодиодной ленты – зеленый); - облететь препятствие (цвет светодиодной ленты – желтый); - продолжить следование по маршруту (цвет светодиодной ленты – зеленый); 3) Совершить точную посадку на платформу “Н” в правом верхнем углу карты (цвет светодиодной ленты – зеленый мигающий); Весь полет должен быть выполнен в соответствии с маршрутом, обозначенным на карте. |
| Сохранить программу | Программа автономного полета | Программа сохранена с именем B_fly_F_I.py в папке «Module_B_F_I» на рабочем столе Windows |
| Отладить программу | Программа автономного полета | Произведён автономный полет |

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ

Написана программа в соответствии с ТЗ

Произведено тестирование полета – 1 из тестовых попыток оценивается экспертами. Перед совершением тестовой попытки «на оценку» необходимо предупредить об этом экспертов перед началом времени тестового полета.

Все файлы сохранены в указанной папке. Названия файлов корректны

Произведены зачетные полеты

Запись OBS на протяжении всего времени выполнения модуля

Осуществить уборку на рабочем месте

Модуль В. Доставка грузов на подвижную платформу с прохождением заранее известной трассы

Время на выполнение модуля: 3 часа.

Время выполнения задания и тестовых полетов: 2 часа 00 минут.

Время зачетных полетов (на всех участников) – 1 час 00 минут.

Время зачетного полета: 10 минут.

Время тестовых полетов: 7 минут (в порядке живой очереди, приоритет у участников, которые не совершали тестовые полеты ранее).

Время засекается с момента нахождения конкурсанта у стола рядом с полетной зоной.

Задание:

Необходимо написать программу и осуществить автономную доставку наибольшего количества грузов на подвижную платформу с прохождением заранее известной трассы за отведенное время.

Общий план модуля

Внесение изменений в конструкцию и настройки Дрона (при необходимости). Установка дополнительного оборудования (сервопривод).

Выполнение автономных полетов по миссии, зачетный полет

| Алгоритм выполнения задания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача |  |  | Входные данные | Выходные данные |  |
| Написать программу доставки грузов на подвижную платформу с прохождением элементов трассы |  |  | Размер, тип, полетная зона с aruco-метками | Программа, сохраненная на рабочем столе в папке “Module_V_F_I”, где F - фамилия конкурсанта, I - имя конкурсанта. с именем V _ Delivery_F_I.py |  |
| Произвести тестовые полеты |  |  | Полетная зона, элементы трассы, грузы, подвижная платформа | Автономный полет, захват груза, прохождение элементов трассы, доставка груза на подвижную платформу и посадка в точку взлета по окончанию миссии |  |
| Произвести зачетный полет доставкой груза на подвижную платформу |  |  | Полетная зона, элементы трассы, грузы, подвижная платформа | Автономный полет, захват груза, доставка груза на подвижную платформу и посадка в точку взлета по окончанию миссии. Совершить максимальное число точных доставок груза на подвижную платформу. |  |

| Задание | Пример схемы полигона |
| --- | --- |
| Миссия - Установка груза на дрон производится в ручном режиме до взлета. - Взлететь с точки “H” (в левом нижнем углу) с захваченным грузом, светодиодная индикация – красный мигающий. - Произвести прохождение элементов трассы, светодиодная индикация –мигающий зеленый. - Сброс груза на подвижную платформу, светодиодная лента – зеленая. - Посадка в точку взлета, светодиодная лента – радуга. Пункты 1,2, 3, 4, 5 повторяются в рамках зачетной попытки. Попытка доставки груза засчитывается в том числе, если сброс груза был совершен в пределах области движения подвижной платформы. | Примерное расположение препятствий |

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ВЫПОЛНЕНИЯ МОДУЛЯ

Установлено необходимое оборудование (сервопривод)

Написана программа для выполнения поставленной задачи

Выполнены тестовые и зачетные полеты в соответствии с миссией

Осуществить доставку максимального числа грузов

Запись OBS на протяжении всего времени выполнения модуля

Осуществить уборку на рабочем месте

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование.

Тип набора личных инструментов: определенный (нужно привезти оборудование по списку).

| № | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Учебный практико-ориентированный тренажер для отработки полетов в составе роя | 1 |
| 2 | Учебный практико-ориентированный тренажер для отработки автономных полетов | 1 |
| 3 | Мультиметр | 1 |
| 4 | Кусачки | 1 |
| 5 | Провод MicroUSB-USB | 1 |
| 6 | Клеевой пистолет | 1 |
| 7 | Плоскогубцы | 1 |
| 8 | Третья рука | 1 |
| 9 | Ключ для пропеллеров | 1 |
| 10 | Канцелярский нож | 1 |
| 11 | Пинцет | 1 |
| 12 | Паяльник | 1 |
| 13 | Набор жал для паяльника | 1 |
| 14 | Коврик для пайки | 1 |
| 15 | Прибор измерения напряжения LiPo батареи | 1 |
| 16 | Линейка | 1 |
| 17 | Рулетка | 1 |
| 18 | Зажим для моторов | 1 |
| 19 | Отвертка шестигранник 2 | 1 |
| 20 | Отвертка шестигранник 2.5 | 1 |
| 21 | Крестовая отвертка | 1 |
| 22 | Ключ торцевой М3 | 1 |
| 23 | Комплексный набор расходных материалов | 1 |
| 24 | Мультиметр | 1 |
| 25 | Набор датчиков для решения прикладных задач | 1 |

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Список материалов, оборудования и инструментов, которые запрещены на соревнованиях.

| Общие допуски и ограничения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Разрешенные действия | Запрещенные действия | Штраф |
| Использовать встроенную справочную информацию используемых программ. Использовать интернет-ресурсы, кроме запрещенных. | Использовать запрещенные Интернет-ресурсы. Проносить на площадку и использовать во время выполнения задания телефоны, «умные» часы и фитнес браслеты, наушники, микронаушники, заранее заготовленные коды на любых носителях | За нарушение данного правила баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются или накладывается штраф |
| Самостоятельное выполнение конкурсного задания. Поднятие сигнальных карточек для коммуникации с экспертами (см ТО) | Помощь третьих лиц, вербальное и невербальное общение во время модуля с целью получения преимуществ при выполнении конкурсного задания | Вынесение предупреждения. В случае повторных нарушений - баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
| Использовать инструкции от Команды по управлению соревнованиями | Самостоятельные передвижения по площадке без уведомления экспертов, покидание рабочего места во время выполнения задания (кроме случаев ЧП) | Вынесение предупреждения. В случае повторных нарушений - баллы, набранные конкурсантом за модуль, обнуляются |
| Делать пометки в конкурсном задании | Размещение на ноутбуке конкурсанта и использование в конкурсе домашних программ-заготовок, готовых кодов | Баллы, набранные участником за модуль, обнуляются |

Разрешенные и запрещенные интернет-ресурсы:

| Разрешено и рекомендовано | Строго запрещено |
| --- | --- |
| 1. https://clover.coex.tech/ 3. https://github.com/CopterExpress 4. https://www.ros.org/ 5. docs.opencv.org 6. https://www.blender.org/ 7. http://qgroundcontrol.com/ 8. https://px4.io/ 9.https://github.com/CopterExpress/clever-show 10. Сайты для скачивания ПО 11. Сайты, связанные с программированием на языке Python 12. Сайты, связанные с использованием ПО Blender 3D | 1. Мессенджеры 2. Облачные хранилища 3. Закрытые к общему доступу видео материалы 4. Закрытые или пересозданные для получения преимущества в рамках соревнования GitHub репозитории (даже, если они в открытом доступе) 5. Социальные сети 6. Помощники на базе искусственного интеллекта 7. Иные ресурсы, которые могут дать нечестное преимущество в рамках соревнования. *Рекомендовано при использовании ресурсов, которые могут быть восприняты экспертами как дающие преимущество – попросить 3х экспертов присутствовать при их просмотре. |

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение 2. Матрица конкурсного задания

Приложение 3. Инструкция по охране труда

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.