КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Ручная Лазерная сварка»

Финала Чемпионата Высоких Технологий в 2025 г

Новгородская область

2025 г.

Конкурсное задание разработано кандидатом в Менеджеры компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Ручная Лазерная сварка»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	9

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	9

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	10

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	13

2.1. Личный инструмент конкурсанта	13

2.2. Материалы, оборудование и инструменты запрещенные на площадке	14

3. Приложения	14

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ЕТКС – Единый Тарифно-Квалификационный Справочник

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- Л – Лазерная сварка

- ВИК – Визуально-Измерительный Контроль

- КПВ – Контроль Проникающими Веществами

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Ручная лазерная сварка» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Ручная Лазерная сварка»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего места и охрана труда | 5 |
|  | Специалист должен знать: - Стандарты и законодательство, в области охраны труда, техники безопасности и гигиены в сварочной отрасли; - Ассортимент, применение и обслуживание средств индивидуальной защиты, применяемых в отрасли при производстве сварочных работ; - Выбор и использование средств защиты, связанных со специфическими или опасными задачами; - Терминологию и данные по безопасности, предоставленные производителями; - Требования к эффективной организации и производству сварочных работ, а также их воздействие на окружающую среду; - Основные математические операции и преобразование величин; - Геометрические принципы, технологии и расчеты. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Обеспечить безопасность труда по отношению к себе и окружающим; - Выбирать, применять и обслуживать средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями; - Распознавать опасные ситуации и принимать надлежащие меры в отношении собственной безопасности и безопасности иных лиц; - Соблюдать последовательность выполнения производственных операций (процессов); - Определять габаритные размеры и идентифицировать сварочные обозначения; - Следовать инструкциям безопасности производителей оборудования, инструмента и материалов; - Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте; - Выполнять работу в согласованные сроки. |  |
| 2 | Технологии подготовки и сборки, сварочные материалы | 10 |
|  | Специалист должен знать: - Сборочные и сварочные(рабочие) чертежи; - Обозначения и символы на чертежах ГОСТ; - Обозначения пространственных положений сварных швов; - Технические термины, используемые в чертежах; - Классификацию, назначение и способы применения сварочных расходных материалов, в том числе: - кодировку и обозначения сварочной проволоки их диаметры и применение; - виды газов, газовых смесей и их применение; - выбор и подготовку сварочных материалов перед сваркой. - Как загрязнение поверхности может повлиять на характеристики готового сварного шва и образование внутренних дефектов; - толщина и форма деталей; - диаметр присадочного материала и скорость его подачи. - Любую точную настройку сварочного оборудования, форму сопла и расходных частей лазерного пистолета; - Причины возникновения остаточных напряжений и деформаций при сварке конструкции из стали, цветных металлов и сплавов, и методы по их предупреждению; - Механические и физические свойства: - углеродистой стали; - аустенитной высоколегированной стали; - алюминия и его сплавов. - Соответствие технологии сварки используемому материалу; - Особенности подбора сварочных расходных материалов; - Правильное хранение и обработка сварочных расходных материалов; - Терминологию, характеристики и безопасное использование защитных газов и их смесей; - Влияние сварки на структуру материала; - Классификацию сборочных приспособлений и правила их применения; - Технологию сборки на прихватках. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать и интерпретировать сборочные и сварочные(рабочие) чертежи; - Читать и выполнять требования технологических карт по сборке; - Настраивать лазерное сварочное оборудование в соответствии со спецификациями производителя; - Подготавливать кромки материала в соответствии со спецификациями и требованиями чертежей; - Выбирать и использовать соответствующие приспособления и технологические приемы для минимизации и коррекции деформаций; - Использовать материалы с учетом их механических и физических свойств; - Правильно хранить расходные материалы с учетом назначения и требований безопасности; - Выбирать и подготавливать материалы с учетом требований чертежа и спецификаций; - Применять методы и приемы защиты зоны сварки от загрязнения; - Выбирать газы, используемые для защиты и поддува; - Выполнять сборку элементов конструкций и деталей с применением сборочных приспособлений; - Сверять выполненные работы с требованиями чертежей, проверять соосность, перпендикулярность и плоскостность на соответствие допускам. |  |
| 3 | Технология сварки конструкционных сталей | 10 |
|  | Специалист должен знать: - Влияние настроек лазерного сварочного оборудования на формирование качественного сварного соединения; - Методы сборки заготовок из углеродистой стали перед сваркой. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять сборку и сварку тавровых соединений из углеродистой стали во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку стыковых соединений из углеродистой стали во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку нахлесточных соединений из углеродистой стали во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку угловых соединений из углеродистой стали во всех пространственных положениях. |  |
| 4 | Технология сварки высоколегированной стали | 20 |
|  | Специалист должен знать: - Влияние настроек лазерного сварочного оборудования на формирование качественного сварного соединения; - Методы сборки заготовок из высоколегированной стали перед сваркой. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять сборку и сварку тавровых соединений из высоколегированной стали во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку стыковых соединений из высоколегированной стали во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку нахлесточных соединений из высоколегированной стали во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку угловых соединений из высоколегированной стали во всех пространственных положениях. |  |
| 5 | Технология сварки алюминия и его сплавов | 25 |
|  | Специалист должен знать: - Влияние настроек лазерного сварочного оборудования на формирование качественного сварного соединения; - Методы сборки заготовок из сплавов на основе алюминия перед сваркой. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять сборку и сварку тавровых соединений из сплавов на основе алюминия во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку стыковых соединений из сплавов на основе алюминия во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку нахлесточных соединений из сплавов на основе алюминия во всех пространственных положениях; - Выполнять сборку и сварку угловых соединений из сплавов на основе алюминия во всех пространственных положениях. |  |
| 6 | Анализ работы, обеспечение качества и испытания | 30 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Стандарты и спецификации контроля качества сварного шва; - Интерпретировать терминологию контроля сварных соединений и конструкций согласно действующих стандартов; - Причины возникновения и способы устранения наружных и внутренних дефектов сварных швов; - Важность процесса очистки свариваемого металла для повышения качества сварки; - Способы и методы неразрушающего и разрушающего контроля; - Виды контрольных образцов для сертификации сварщика в соответствии с Российскими стандартами. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Выполнять визуальный и измерительный контроль сварных швов и соединений; - Распознавать дефекты сварных швов и принимать соответствующие меры по их устранению; - Обеспечивать чистоту кромок свариваемого металла и присадочного материала в течении всего технологического процесса; - Зачищать швы при помощи проволочных щеток, скребков, зубила и т.п.; - Обеспечить качество сварных соединений под гидравлические испытания на герметичность. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А | Б | В |  |
|  | 1 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 5 |
|  | 2 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 10 |
|  | 3 | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 10 |
|  | 4 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
|  | 5 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25 |
|  | 6 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 27,50 | 32,50 | 40,00 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Технология ручной лазерной сварки тонколистового материала | Визуально-Измерительный Контроль (ВИК) Контроль проникающими веществами (КПВ) |
| Б | Технология ручной лазерной сварки заготовок толщиной от 2 до 3мм | Визуально-Измерительный Контроль (ВИК) Контроль проникающими веществами (КПВ) |
| В | Технология сборки и ручной лазерной сварки частично замкнутой конструкции | Визуально-Измерительный Контроль (ВИК) Контроль проникающими веществами (КПВ) |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 9 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 3 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля, вариативная часть – 1 модуль.

Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Технология ручной лазерной тонколистового материала (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания: Произвести настройку оборудования. Организовать рабочее место для выполнения задания. Выполнить сборку и сварку образцов из тонколистового материала:

- Нахлесточное, угловое, стыковое, тавровое соединение пластин в нижнем пространственном положении;

Материалы:

- пластины - высококачественная низкоуглеродистая сталь, толщиной от 0,5мм до 1мм;

- пластины - высоколегированная сталь, толщиной от 0,5мм до 1мм;

- пластины – сплав на основе алюминия (Амг3 или аналог), толщиной от 0,5мм до 1мм.

Сборка и сварка контрольных сварных соединений выполняется ручной лазерной сваркой Л (52) с применением присадочного материала и без его применения - в соответствии с чертежом.

Оценка модуля: ВИК; КПВ.

Все соединения должны быть полностью выполнены, для допуска к оценке.

Модуль Б. Технология ручной лазерной сварки соединений заготовок толщиной от 2 до 3мм (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания: Произвести настройку оборудования. Организовать рабочее место для выполнения задания. Выполнить сборку и сварку образцов пластин толщиной до 3 мм:

- Нахлесточное, угловое, стыковое, тавровое соединение пластин в нижнем пространственном положении.

Материалы:

- пластины - высококачественная низкоуглеродистая сталь, толщиной от 2мм до 3мм;

- пластины - высоколегированная сталь, толщиной от 2мм до 3мм;

- пластины – сплав на основе алюминия (Амг3 или аналог), толщиной от 2мм до 3мм.

Сборка и сварка контрольных сварных соединений выполняется ручной лазерной сваркой Л (52) с применением присадочного материала и без его применения - в соответствии с чертежом.

Оценка модуля: ВИК; КПВ.

Все соединения должны быть полностью выполнены, для допуска к оценке.

Модуль В. Технология ручной лазерной сварки частично замкнутых конструкций (вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания: Произвести настройку оборудования. Организовать рабочее место для выполнения задания. Выполнить сборку и сварку конструкций согласно чертежу:

- Конструкции, содержащие все типы соединений.

Материалы:

- пластины - высококачественная низкоуглеродистая сталь, толщиной от 1мм до 3мм;

- пластины - высоколегированная сталь, толщиной от 1мм до 3мм;

- пластины – сплав на основе алюминия (Амг3 или аналог), толщиной от 1мм до 3мм.

Сборка и сварка контрольных сварных соединений выполняется ручной лазерной сваркой Л (52) с применением присадочного материала и без его применения - в соответствии с чертежом.

Оценка модуля: ВИК; КПВ.

Все соединения должны быть полностью выполнены, для допуска к оценке.

Таблица №4. Состав конкурсного задания

| Материал | Тип соединения | Количество пластин (швов) | Количество пластин для отработки | Габарит заготовок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1. Сборка и сварка тонколистового материала (до 1мм) |  |  |  |  |
| Сталь 3 или аналог | Нахлесточное | 2 (1) | 2 | 0.8х70х250 |
|  | Угловое | 2 (1) | 2 | 0.8х70х250 |
|  | Стыковое | 2 (1) | 2 | 0.8х70х250 |
|  | Тавровое | 2 (1) | 2 | 0.8х70х250 |
| 12Х18Н10Т или аналог | Нахлесточное | 2 (1) | 2 | 0.8х70х250 |
|  | Угловое | 2 (1) | 2 | 0.8х70х250 |
|  | Стыковое | 2 (1) | 2 | 0.8х70х250 |
|  | Тавровое | 2 (1) | 2 | 0.8х70х250 |
| АмГ3 или аналог | Нахлесточное | 2 (1) | 2 | 1х70х250 |
|  | Угловое | 2 (1) | 2 | 1х70х250 |
|  | Стыковое | 2 (1) | 2 | 1х70х250 |
|  | Тавровое | 2 (1) | 2 | 1х70х250 |
| Модуль 2. Сварка конструкционного материала (от 2 до 3мм) |  |  |  |  |
| Сталь 3 или аналог | Нахлесточное | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Угловое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Стыковое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Тавровое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
| 12Х18Н10Т или аналог | Нахлесточное | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Угловое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Стыковое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Тавровое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
| АмГ3 или аналог | Нахлесточное | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Угловое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Стыковое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
|  | Тавровое | 2 (1) | 2 | 2х70х250 |
| Модуль 3. Сборка и сварка конструкций |  |  |  |  |
| Сталь 3 или аналог | Конструкция частично замкнутая 200х200х200х2 |  |  |  |
| 12Х18Н10Т или аналог | Конструкция частично замкнутая 200х200х200х2 |  |  |  |
| АмГ3 или аналог | Конструкция частично замкнутая 200х200х200х2 |  |  |  |

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

2.1. Личный инструмент конкурсанта

- Конкурсант должен привезти инструменты для контроля качества сварных швов;

- Средства индивидуальной защиты для работы с ручной лазерной сваркой (Очки для защиты от лазерного излучения, перчатки, спец.одежда);

- Конкурсант может привести линейки и приспособления для направления и удержания траектории лазерного пистолета в процессе сварки.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты запрещенные на площадке

Запрещено использовать любые не сертифицированные средства контроля и защитные приспособления.

3. Приложения

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2. Матрица конкурсного задания

Приложение №3. Инструкция по охране труда

Приложение №4.

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.