КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

КОМПЕТЕНЦИИ

«Изготовление прототипов (Аддитивное производство)»

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» 2025 г

г. Санкт-Петербург

2025 г

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Изготовление прототипов (Аддитивное производство)»	4

1.3.	ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	10

1.4.	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	11

1.5.	КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	12

1.5.1.	Разработка/выбор конкурсного задания	13

1.5.2.	Структура модулей конкурсного задания	13

2.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	26

2.1.	Личный инструмент конкурсанта	26

2.2.	Материалы, оборудование, и инструменты, запрещенные на площадке	26

3.	ПРИЛОЖЕНИЯ	28

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1.	ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

2.	ПС – Профессиональный стандарт

3.	КЗ – Конкурсное задание

4.	ИЛ – Инфраструктурный лист

5.	ТК – требование компетенции

6.	КО – критерии оценки

7.	САПР - система автоматизированного проектирования

8.	ЧПУ - числовое программное управление

1.	ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Изготовление прототипов (Аддитивное производство)» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2.	ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Изготовление прототипов (Аддитивное производство)»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работ, ОТ и ТБ, коммуникация, нормативная и сопроводительная документация | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Требования охраны труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности - Основы психологии поведения человека - Основы изобретательства - Российские и международные социологические исследования, и разработки, касающиеся эргономических параметров продукции (изделия) |  |
|  | Специалист должен уметь: - Идентифицировать основные опасности производственной деятельности человека, оценивать их риск - Идентифицировать основные опасности производственной деятельности человека, оценивать их риск - Анализировать запросы потребителей и учитывать современные тренды и тенденции при разработке продукции (изделий) - Определять показатели и критерии эргономичности проектируемой продукции (изделия) |  |
| 2 | CAD (3Д, 2Д, КД, Реверс) | 19 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - ЕСКД - Требования к оформлению рабочих чертежей, обозначение допусков, посадок, отклонений формы, шероховатости поверхностей - Стандарты, методики и инструкции по разработке и оформлению чертежей и конструкторской документации - Компьютерные программы моделирования - Системы и методы проектирования |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создавать и корректировать средствами компьютерного проектирования цифровые трехмерные модели изделий - Выполнять чертежи деталей, чертежи общего вида, габаритные и монтажные чертежи по эскизным документам или с натуры. - Оформлять чертежи. -Вычерчивать сборочные чертежи и выполнять их деталировку. - Выполнять эскизы деталей простых конструкций. |  |
| 3 | Конструирование, дизайн и технологии производства | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Принципы работы, условия монтажа и технической эксплуатации проектируемых конструкций, технология их производства |  |
|  | Специалист должен уметь: - Вносить принятые в процессе разработки изменения в конструкторскую документацию и составлять извещения об изменениях. |  |
| 4 | Материалы (Литье, композиты, пластики, электрика, отделочные материалы) | 12 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Виды и свойства расходных материалов, применяемых для трехмерной печати - Технические характеристики и свойства материалов, применяемых в проектируемых конструкциях - Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям - Основы материаловедения - Технические характеристики и свойства материалов, применяемых в проектируемых конструкциях - Технические требования, предъявляемые к разрабатываемым конструкциям - Способы окрашивания макетов - Требования стандартов окрасочного производства - Виды и причины дефектов |  |
|  | Специалист должен уметь: - Производить загрузку материалов в комплекс оборудования трехмерной печати - Использовать материалы и инструменты для макетирования продукта (изделия, элемента) - Использовать основные приемы макетирования: тонирование бумаги, вычерчивание и вырезание развертки, сборка макета, склейка макета - Создавать модели простых и сложных конструкций продукта (изделия, элемента) с помощью макетирования - Использовать комбинированные техники для достижения художественной целостности моделей продукции (изделий, элементов) - Создавать физические модели продукта (изделия, элемента) из различных материалов - Работать с различными материалами при создании физических моделей продукта (изделия, элемента) - Выбирать метод нанесения первичного грунта - Применять оборудование, инструмент и материалы для нанесения первичного грунта |  |
| 5 | Оборудование Цифровых производств | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Устройство и принцип работы комплексов оборудования трехмерной печати - Правила настройки и эксплуатации комплекса оборудования трехмерной печати, оснащенного автоматизированными системами управления и контроля - Основные технологии трехмерной печати - Виды и свойства расходных материалов, применяемых для трехмерной печати - Основы проектирования трехмерных изделий с использованием соответствующего программного обеспечения - Методы настройки прикладного программного обеспечения комплекса оборудования трехмерной печати - Особенности изготовления изделий на комплексе оборудования трехмерной печати в зависимости от технологий аддитивного производства и сложности изделий - Технологии прототипирования (стереолитография, отверждение на твердом основании, селективное лазерное спекание полимерных порошков, ламинирование, моделирование при помощи склейки, моделирование изделия сплавляемыми частицами, распыление термопластов, многосопельное моделирование) - Особенности аддитивных технологий - Современные технологии трехмерной печати - Технологические возможности гибридных аддитивных производств (в том числе и лазерные технологии) |  |
|  | Специалист должен уметь: - Планировать работу по выполнению задания на производство изделий - Настраивать комплекс оборудования трехмерной печати для изготовления изделий - Осуществлять входной контроль цифровых файлов задания на изготовление изделий на комплексе оборудования трехмерной печати, вводить управляющие команды в систему управления комплексом - Производить загрузку материалов в комплекс оборудования трехмерной печати - Производить запуск комплекса оборудования трехмерной печати в рабочем режиме - Контролировать параметры процесса изготовления изделия на комплексе оборудования трехмерной печати - Применять в комплексных решениях в области производств, использующих методы аддитивных технологий, гибридные производства, включающие в себя операции токарной обработки, сверления, фрезерования, шлифования - Разрабатывать с помощью CAD/CAM систем управляющие программы для технологического оборудования. - Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. - Контролировать качество продукции, выявлять, анализировать и устранять причины выпуска продукции низкого качества. |  |
| 6 | Ручное оборудование и инструмент (универсальный) | 21 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Методики оценки соответствия параметров изготовленного на комплексе оборудования трехмерной печати изделия требованиям задания - Приборы контроля, применяемые для оценки соответствия параметров изделия требованиям задания - Основные технологии трехмерной печати - Виды и характеристики материалов, применяемых в трехмерной печати, методы их обработки - Особенности изготовления изделий на комплексе оборудования трехмерной печати в зависимости от технологии трехмерной печати и сложности изделий - Оснастка и инструменты, необходимые для доводки изделий до требуемых параметров по заданию - Правила и методы выполнения доводки изделий до требований по заданию при производстве изделий на оборудовании трехмерной печати - Виды и причины дефектов |  |
|  | Специалист должен уметь: - технологию изготовления деталей и узлов макетов простой и средней сложности свойства, - правила составления и чтения рабочих чертежей по отдельным частям проекта; - назначение, правила применения материалов, клеящих составов для дерева, оргстекла и других материалов; - способы разработки и изготовления технологической оснастки для создания ненормализованных узлов макетов; - Оценивать соответствие параметров изделия, изготовленного на комплексе оборудования трехмерной печати, требованиям задания - Использовать контрольно-измерительные приборы для оценки соответствия параметров изделия заданию - Выбирать способы доводки изделия, а также оснастку и инструменты, необходимые для выполнения доводки изделия до требуемых параметров - Пользоваться различной оснасткой и инструментом для доведения параметров изделия до значений, соответствующих требованиям задания - Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для аддитивного производства |  |
| 7 | Оборудование и инструмент для электрики и электроники | 3 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Условные изображения на чертежах и функциональных, структурных, электрических и монтажных схемах - Правила изготовления деталей для крепления электрооборудования, не требующих точных размеров, и установки деталей крепления электрооборудования |  |
|  | Специалист должен уметь: - Читать монтажные чертежи, схемы, таблицы соединений, спецификации монтируемого электрооборудования - Пользоваться ручным и ручным электрифицированным инструментом, используемым при изготовлении деталей для крепления оборудования, не требующих точных размеров и установки деталей крепления электрооборудования |  |
| 8 | Измерения и метрология | 7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Современные системы проведения натурных испытаний - Методики испытаний и исследований изделий аддитивных производств, применяемые в организации - Области применения методов испытаний и исследований изделий аддитивных производств |  |
|  | Специалист должен уметь: - Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. - Производить измерения, испытания, анализы и исследования в области промышленного дизайна и эргономики изделия - Определять требования к методикам испытаний и исследований изделий аддитивных производств - Разрабатывать последовательность проведения выборочных испытаний и исследований изделий аддитивных производств - Определять требования к условиям проведения испытаний и исследований изделий аддитивных производств - Обеспечивать соблюдение требований охраны труда при проведении испытаний и исследований изделий аддитивных производств - Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации. - Реализовывать технологический процесс сборки изделий машиностроительного производства. - Контролировать соответствие качества сборки требованиям технологической документации, анализировать причины несоответствия изделий и выпуска продукции низкого качества, участвовать в мероприятиях по их предупреждению и устранению. |  |
| 9 | Бережливое производство | 8 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Базовые принципы бережливого производства и основные типы потерь - Методы организации рабочего пространства для повышения эффективности - Требования эксплуатационной документации беспилотной авиационной системы - Порядок подготовки к работе рабочего места, инструментов, приспособлений и контрольно-измерительной аппаратуры |  |
|  | Специалист должен уметь: - Анализировать процессы и выявлять потери - Организовывать рабочее пространство согласно принципам бережливого производства Использовать необходимые для работы инструменты, приспособления и контрольно-измерительную аппаратуру |  |

1.3.	ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки в индивидуальном формате

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А | Б | В | Г | Д | Е |  |
|  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
|  | 2 | 12 |  | 7 |  |  |  | 19 |
|  | 3 |  | 8 | 2 |  |  |  | 10 |
|  | 4 |  |  |  | 9 | 2 | 1 | 12 |
|  | 5 |  |  |  | 8 |  | 2 | 10 |
|  | 6 |  |  |  | 15 |  | 6 | 21 |
|  | 7 |  |  |  | 2 |  | 1 | 3 |
|  | 8 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |
|  | 9 |  |  |  | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 13 | 10 | 10 | 45 | 8 | 14 | 100 |

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки в командном формате

| Критерий/Модуль |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Ж |  |
|  | 1 | 3,20 | 3,20 |
|  | 2 | 14,50 | 14,50 |
|  | 3 | 7,00 | 7,00 |
|  | 4 | 0,00 | 0,00 |
|  | 5 | 8,30 | 8,30 |
|  | 6 | 7,00 | 7,00 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 40,00 | 40,00 |

1.4.	СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Трёхмерное моделирование и реверсивный инжиниринг | Оценка работы осуществляется по разработанному эталону. К разработке эталона допускаются эксперты площадки, выбранные Главным экспертом в момент, когда все конкурсанты приступили к выполнению модуля. Оценка происходит по параметрам, указанным в КО. Необходимо сверить результат работы команды с разработанным эталоном. |
| Б | Разработка конструктивных изменений | Оценка работы осуществляется на основе защиты результатов работы по модулю. В случае разработки новых деталей, также оценивается разработанный чертеж. Оценка происходит по параметрам, указанным в КО. |
| В | Разработка конструкторской документации | Оценка работы осуществляется на основе сдачи результатов работы по модулю. Оценивается внесенные конструктивные изменения в соответствии с требованиями задания, разработанные конструкторские документы (чертежи, технологические процессы и тп). Также оценивается результат работы по модулю над дизайн решением, и пр., соответствие трендам и актуальным проектам, которые используются в отрасли. Оценка происходит по параметрам, указанным в КО. |
| Г | Изготовление деталей с применением различных технологий. Сборка электрических схем | Для оценки полученных размеров прототипа разрабатывается эталон по чертежу конкурсного задания. К разработке эталона допускаются эксперты площадки, выбранные Главным экспертом в момент, когда все конкурсанты приступили к выполнению модуля. Оценка происходит по параметрам, указанным в КО. Необходимо сверить результат работы конкурсанта с разработанным эталоном. Также оцениваются отдельные детали (или сборочные единицы) в соответствии с требованием конкурсного задания к процессу их изготовления. Оценивается рациональное использование расходных материалов для изготовления деталей. |
| Д | Постобработка, покраска и дизайн прототипа | Оценивается внешний вид, качество поверхностей, дизайн и цветовое решение. Оценка происходит по параметрам, указанным в КО. |
| Е | Сборка и проверка функциональности прототипа | Оцениваются установка и сборка деталей в соответствии с конкурсным заданием. Результат работы должен соответствовать требованиям конкурсного задания по функциональным характеристикам. |
| Ж | Командная работа по разработке, изготовления и сборке прототипа | Оценка работы по 3D моделированию осуществляется в соответствии с КЗ и КО. Оценивается внесенные конструктивные изменения в соответствии с требованиями задания, разработанные конструкторские документы (чертежи, технологические процессы и тп). Также оценивается результат работы по модулю над дизайн решением. Также оцениваются отдельные детали (или сборочные единицы) в соответствии с требованием конкурсного задания к процессу их изготовления. Оцениваются установка и сборка деталей в соответствии с конкурсным заданием. Результат работы должен соответствовать требованиям конкурсного задания по функциональным характеристикам. |

  - КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Количество конкурсных дней: 4 дня (Д1-Д3 в индивидуальном формате, Д4 в командном формате).

Общая продолжительность Конкурсного задания: 24 часа, в том числе выполнение заданий:

Д1-Д3 в индивидуальном формате (модули А, Б, В, Г, Д, Е) – 20 часов (из них 14 ч 30 мин сквозные модули Г, Д, Е)

Д4 в командном формате (модуль Ж) – 4 часа.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

    - Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 7 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 7 модулей. Из них модуль Ж направлен на командообразование внутри одной компетенции с распределением функциональных задач для реализации производственной задачи с соблюдением цикла производства (проекта).

Общее количество баллов конкурсного задания в индивидуальном формате составляет 100, в командном формате – 40 баллов.

    - Структура модулей конкурсного задания

Организация выполнения конкурсного задания:

1.	До начала соревнования конкурсант должен подготовить папку на рабочем столе для сохранения результатов выполнения модулей. Иерархия папок должна содержать:

Главная папка – название должно включать обозначение номера рабочего места («конкурсант 1» и т.п)

Подпапки – название должно состоять из наименования модуля, который необходимо сдать на проверку («Модуль А»; «Модуль Б»; «Модуль В».)

При сборе результатов выполнения в случае расположения файлов вне указанной директивы, для оценки результатов забираются указанные конкурсантом файлы с учетом требований к сдаче файлов, указанных в КО.

2.	Все места Конкурсантов должны быть оборудованы столами, стульями, компьютерами и тп (в соответствии с инфраструктурным листом). На столе Конкурсанта установлены 3D-принтеры и компьютер. Оборудованы общие зоны работы на станках с ЧПУ, шлифовальных станках, сверлильных станках, зона окраски, зона литья и т.п. Каждому Конкурсанту предоставляются инструменты и материалы для постобработки, покрасочных и других работ. Инструменты, оборудование и инфраструктура должна использоваться в соответствии с прямым назначением (запрещено использовать паяльник для получения отверстий или шлифовки острых кромок). В случае выявления вариантов использования инфраструктуры не по прямому назначению, предусмотрены оценочные аспекты в соответствии с КО и «Системой штрафов».

3.	Использование оборудования, инструментов и материалов допускается при соблюдении требований и инструкций по техники безопасности и охране труда по компетенции.

4.	После окончания работы с оборудованием и инструментом в местах общего пользования Конкурсант оставляет за собой порядок на рабочем месте.

5.	После окончания каждого соревновательного дня, Конкурсант оставляет чистое рабочее место. На уборку рабочего места предоставляется 15 минут ежедневно после завершения конкурсного времени.

6.	В течение соревновательных дней необходимо соблюдение требований ОТ и ТБ, действует «Системы штрафов».

7.	Застройка конкурсной площадки осуществляется на основе плана застройки.

8.	В подготовительный день необходимо провести входной инструктаж по работе на площадке.

Задание является сквозным, выполняется в течении 3 соревновательных дней, в рамках указанного конкурсного времени. Отдельные модули сдаются в соответствии с указанным временем в конкурсном задании.

| День | 1 день |  |  | 2 день | 3 день |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль А | 2 часа 30 минут |  |  |  |  |
| Модуль Б | 3часа |  |  |  |  |
| Модуль В |  |  |  |  |  |
| Модуль Г |  |  | 14 часов 30 минут |  |  |
| Модуль Д |  |  | 14 часов30 минут |  |  |
| Модуль Е |  |  | 14 часов30 минут |  |  |
| Общее рабочее время | 8 часов |  |  | 8 часов | 4 часа |
| ИТОГО |  |  |  |  | 20 часов |

Модуль А. Трёхмерное моделирование и реверсивный инжиниринг

Время на выполнения модуля: 2 часа 30 минут

  - Выдаваемые элементы конкурсного задания:

Описание конкурсного задания, чертеж(и), спецификация, приложения, STL файл («Винт»).

  - Задание:

1.	создать 3D модели деталей изделия «Авиационный двигатель» согласно чертежам.

2.	восстановить и отмасштабировать трехмерные твердотельные модели деталей по выданным перед началом модуля файлам в формате *.STL

3.	произвести сборку в САПР (CAD) созданных 3D моделей и восстановленных файлов, расположить детали в соответствии с сборочным чертежом.

  - В конце модуля необходимо сдать:

- трехмерную модель сборочной единицы прототипа в формате *.STEP/*.STP и в формате CAD программы.

Оценивается сданная модель сборочной единицы прототипа по наибольшему количеству деталей, находящихся в сопряжении согласно чертежу.

  - Требования по окончанию выполнения модуля:

- результаты работы должны быть сохранены в папку на рабочем столе (С НОМЕРОМ КОНКУРСАНТА И НАЗВАНИЕМ МОДУЛЯ);

- в модуле А оценка происходит только выполненной модели без конструктивных изменений. (при наличие конструктивных изменений деталь на которой применены конструктивные изменения не проверяется)

- результаты работы, сохранённые из программы после завершения времени модуля к оценке, не принимаются.

Модуль Б. Разработка конструктивных изменений

Время на выполнения модуля: 3 часа

  - Выдаваемые элементы конкурсного задания:

Чистые бланки формата А4 для оформления плана защиты разработанных конструктивных изменений

  - Задание:

Разработать и продемонстрировать результаты разработанного конструктива перед группой оценивающих экспертов:

| Таблица 1 |  |
| --- | --- |
| Новые детали | Разработать новые детали: - Деталь №18 «Подставка»; - Деталь №19; «Демпферные ножки» от 4 шт. см. Приложение №8 Технический Рисунок №1 |
| Конструктивные изменения | Разработать крепление детали №1 «Корпус» к детали №2 «Передняя крышка» с применением болтов М3 (любые) подтай (Шлепка болта не выпирает из детали №2 «Передняя крышка») |
|  | Разработать крепление детали №1 «Корпус» к детали №4 «Задняя крышка» с применением болтов М3 (любые) подтай (Шлепка болта не выпирает из детали №4 «Задняя крышка») |
|  | Разработать крепление детали №1 «Корпус» к детали №7 «Цилиндр» (Количество цилиндров 5 шт.) |
|  | Разработать крепление детали №7 «Цилиндр» к детали №8 «Головка цилиндра» (Количество цилиндров 5 шт.) (Количество головок цилиндров 5 шт.) |
|  | Разработать крепление детали №5 «Коленчатый вал» к детали №6 «Коленчатый вал» |
|  | Разработать подвижное крепление детали №17 «Поршень» с деталью №12 «Шатун» |
|  | Разработать крепление мотора (моторов) на детали №4 «Задняя крышка» |
|  | Разработать крепление аккумуляторного отсека на детали №4 «Задняя крышка» (расположить в подставке) |
|  | Разработать крепление проводов на новой детали №18 «Подставка» (еще на задней крышке) |
|  | Разработать посадочное место под выключатель в детали (новая деталь) на детали №18 «Подставка» |
|  | Разработать скрытую установку светодиодов в детали №18 «Подставка» для подсветки гравировки изнутри корпуса подставки |
|  | Разработать механизм, от двигателя передающий вращательное движение механизма КШМ |
|  | Разработать крепление вала винта через привод ГРМ к коленовалу с фиксацией от проворота |
|  | Разработать крепление Шатун к коленовалу (5 шт) |
|  | Разработать посадочное место в передней и задней крышки под подшипники. |
|  | Разработать крепление в подставке к двигателю. |
|  | Разработать посадочное место в винте (STL) под вал винта |
|  | Разработать обратно возвращающий механизм для деталей №13«Клапан выпускной» и №14 «Клапан впускной» |

Типовые крепежные элементы (болт, гайка, шайба и т.п.) на модели допускается не указывать, но в ответной части, где не предусмотрена гайка должна быть резьба.

Скотч, клей, проволока и посадка с натягом (плотная посадка) не является элементом фиксации или крепления (кроме подшипников).

  - В конце модуля необходимо сдать:

1. 3D модель прототипа с внесенными конструктивными изменениями в формате *.STEP/*.STP и в формате программы, используемой Конкурсантом.

  - Требования по окончанию выполнения модуля:

- результаты работы должны быть сохранены в папку на рабочем столе

(С НОМЕРОМ КОНКУРСАНТА И НАЗВАНИЕМ МОДУЛЯ);

- результаты работы, сохранённые из программы после завершения времени модуля к оценке, не принимаются.

Модуль В. Разработка Конструкторской документации

Время на выполнения модуля: 3 часа, выполняется совместно с модулем Б

  - Задание:

| Таблица 2 |  |
| --- | --- |
| Дизайн-решение | Предоставить на оценку один отдельный файл с одним листом, на котором расположены 3 основных вида, и 1 аксонометрический вид для однозначного понимания дизайнерского решения прототипа изделия, сданного в Модуле Б Аксонометрический вид должен быть выполнен в соответствии с рабочим расположением разрабатываемого прототипа (в соответствии с главным видом чертежа). Дизайнерское решение должно содержать не менее 3 цветов окраски и не менее 1 текстурирующего материала, соответствующих материалам (пленки, краски, пигменты и пр.), представленным на площадке. Смешивать цвета и пигменты для получения нового оттенка не допустимо. |

Конструкторская документация:

| Таблица 3 |  |
| --- | --- |
| Взрыв схема | Предоставить на оценку один отдельный файл, на котором расположена схема конструктивно измененного прототипа в соответствии с Модулем Б (покомпонентное изображение объекта с указанием позиций спецификации, разделенные расстоянием в трехмерной виде, с целью демонстрации состава деталей, из которых собрано изделие с учетом новых деталей). На взрыв схеме необходимо расположить в том числе новые детали, разрабатываемые в модуле Б |
| Спецификация | Предоставить на оценку один отдельный файл, на котором расположена спецификация с учетом требований: указать материал детали, указать наименование деталей, кол-во. |
| Чертежи к новым деталям | Предоставить на оценку один отдельный файл, который включает в себя все новые чертежи с учетом требований: |
|  | Заполнить штамп чертежа (указать «Наименование», «Материал»). Допускается заполнение и других ячеек. |
|  | Отобразить минимальное, но достаточное количество размеров, необходимых для изготовления и контроля размеров изделия. Допуски на размеры, а также допуски отклонения формы и расположения поверхностей допускается не указывать. Недопустимо наличие дублирующих размеров (кроме размеров для справок). |
|  | Отобразить минимальное, но достаточное количество изображений: видов, разрезов, сечений для однозначного понимания детали. Обозначение видов, разрезов, сечений. Осевые линии указаны в полном объеме. Наличие штриховки при обозначении разреза, сечения. |
|  | Не допускается пересечение или наложение текста, размерных линий и обозначений. |

  - В конце модуля необходимо сдать:

| Таблица 4 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Объект | Формат | Требование |
| 1 | Дизайн-решение | Файл в формате PDF/JPEG, JPG | Предоставить на оценку один отдельный файл в одном из указанных расширений. |
| 2 | Взрыв схема | Файл в формате PDF | Предоставить на оценку один отдельный файл |
| 3 | Спецификация | Файл в формате PDF | Предоставить на оценку один отдельный файл |
| 4 | Чертежи к новым деталям: | Файл в формате PDF | Предоставить на оценку один отдельный файл, который может включать в себя все разработанные чертежи |

  - Требования по окончанию выполнения модуля:

- результаты работы должны быть сохранены в папку на рабочем столе

(С НОМЕРОМ КОНКУРСАНТА И НАЗВАНИЕМ МОДУЛЯ);

- результаты работы, сохранённые из программы после завершения времени модуля к оценке, не принимаются.

Модуль Г. Изготовление деталей с применением различных технологий. Сборка электрических схем

Сквозной модуль, выполняется параллельно во все конкурсные дни

  - Задание:

- Изготовить при помощи оборудования цифровых производств, ручного и электроинструмента все необходимые детали для сборки прототипа. При изготовлении отдельных деталей и элементов необходимо учесть требования КЗ к применяемой при их изготовлении технологиям и использование расходных материалов (размеры заготовок, использование двухкомпонентных материалов и т.п), указанные в таблице:

| Таблица 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование детали(ей) | Количество, шт. | Требование к изготовлению | Ограничение по времени работы на оборудовании |
| Деталь №1 «Корпус» Деталь №2 «Передняя крышка» Деталь №3 «Шестерня ГРМ» Деталь №7 «Цилиндр» головка | 8 | 3D печать | Не ограничено |
| Деталь №17 «Поршень» | 5 | 5D печать | Не ограничено |
| Деталь №4 «Задняя крышка» Деталь №10 «Винт» ----- литье | 2 | Фрезерная обработка из модельного пластика. | Не ограничено |
| Деталь №… ВАЛ | 1 | Токарная обработка ЧПУ | 1 2 часа в день на конкурсанта |
| Деталь №19; «Демпферные ножки» | от 4 шт. | Силиконовая резина с применением пигментов | Не ограничено |
| Деталь №13 «Клапан Выпускной» 3Д Деталь №14 «Клапан Впускной» 3Д | 10 | Литейный пластик с применением пигмента. | Не ограничено |
| Деталь №9 «Упорная тарелка» Деталь №11 «Коромысло» поршневой палец | 20 | SLA печать | Не ограничено |
| Выключатель, светодиоды, провода, мотор, батарейный отсек с аккумулятором, резистор(ы) | 1 | Собранная электрическая схема | Не ограничено |
| Деталь №1 «Корпус» Деталь №7 «Цилиндр» и головка цилиндра Деталь №2 «Передняя крышка» Деталь №4 «Задняя крышка» | 8 | Окраска деталей | Не ограничено |
| Деталь №…. | 2 | Нанесение текстурирующего покрытия | Не ограничено |
| Все раздельные детали должны иметь фиксацию по сопрягаемым поверхностям и быть легко разбираемыми. Посадка с натягом не является технологией разъёмного соединения. Элементы фиксации с видимых сторон не должны быть видны, кроме предусмотренных конструкцией и показанных на 3D модели в модуле Б и чертежах в модуле В. Литьевые формы должны быть изготовлены любой технологией, быть многоразовыми и повторять геометрию детали согласно чертежу. Литьевые формы сдаются для оценки экспертам. |  |  |  |
| При несоответствии используемой технологии изготовления детали, представленной в таблице, детали к проверке аспектов модуля Г не принимаются к измерениям не допускаются. |  |  |  |

  - Условия допуска Конкурсанта к изготовлению отдельных деталей:

4.2.1. В результате подготовки и выполнения CAM обработки Конкурсанты сдают:

- файл управляющей программы для станка с ЧПУ (формат файла постпроцессора станка);

- заготовку (модельный пластик, оргстекло и тп), с отмеченной нулевой точкой старта обработки и номером конкурсанта;

Перед запуском в обработку, файл управляющей программы для станка с ЧПУ проверяется техническим администратором площадки или ответственным экспертом.

Модуль Д. Постобработка, покраска и дизайн прототипа

Сквозной модуль, выполняется параллельно во все конкурсные дни

  - Задание:

- Произвести доработку изделия (удаление фрагментов поддержки, следы ЧПУ обработки и другие побочные элементы, не относящиеся к геометрии 3D-модели прототипа). Доработка происходит с помощью ручного и электроинструмента, либо других инструментов, которые конкурсанты могут принести с собой в соответствии с разрешенным списком в специально определённых рабочих зонах.

- произвести покраску прототипа не менее 3 цветами в соответствии с дизайн- проектом (модуль В),

- нанести на поверхность(ти) текстурирующий(ие) материал(ы).

- перечень окрашиваемых деталей, текструрируемых деталей представлены в Таблице 5.

Контроль размеров осуществляется измерительными инструментами и приборами, предоставленными площадкой.

Окраска прототипа осуществляется только с внешних сторон. Внутренние поверхности прототипа не окрашиваются.

Тектстурирующее покрытие должно быть нанесено на всю поверхность указанной детали, иметь ровный срез, воздушные пузыри под пленкой должны отсутствовать.

Модуль Е. Сборка и проверка функциональности и работоспособности прототипа

Сквозной модуль, выполняется параллельно во все конкурсные дни

  - Задание:

Выполнить сборку прототипа и проверить его функциональность и работоспособность, учитывающую требования:

- прототип устойчиво стоит в вертикальном положении;

- провода скрыты внутри прототипа;

- прототип собран в полном объёме с учетом новых деталей;

- при включении выключателя загорается световая индикация;

- при включении выключателя механизм ГРМ вращается;

- при включении выключателя 5 поршней производят поступательные движения, и возвращается в исходное положение.

Модуль Ж. Командная работа по разработке, изготовления и сборке прототипа. (командный)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:

По предложенному образцу разработайте технический рисунок изделия, создайте 3D-модель изделия в системе автоматизированного проектирования (САПР), подготовьте проект для печати прототипа на 3D-принтере, распечатайте прототип на 3D-принтере, выполните чертежи.

Изделие: Модель цангового патрона со сверлом.

Цанговый патрон – это оснастка, которая позволяет надёжно закрепить в станке режущий или сверлильный инструмент. При накручивании конусной гайки на цанговый зажим происходит сжатие лепестков цанги, и этим обеспечивается зажатие хвостовика инструмента (в данном случае, сверла).

Габаритные размеры изделия (в собранном состоянии, с установленным сверлом): не более 120×30×30 мм, не менее 80×20×20 мм.

Прочие размеры и требования:

модель цангового патрона состоит из корпуса, цанги, конусной гайки, а также сверла, которое будет закрепляться в этот патрон (см. рисунки 2 и 3);

корпус патрона имеет ступенчатую цилиндрическую форму, снаружи 2 выполняются бороздки или выступы для удерживания рукой; внутри есть сквозное отверстие для размещения сверла; на малой ступени выполнена резьба для закрепления конусной гайки;

цанга имеет цилиндрическую ступенчатую форму, чтобы не проваливаться внутрь корпуса при затягивании конусной гайки;

на цанге делается не менее 3 лепестков с округлой внутренней формой, чтобы плотно охватывать хвостовик сверла;

конусная гайка имеет внутренний конус с соответствующим цанге уклоном, чтобы при накручивании на корпус поджимать лепестки цанги; на наружной поверхности выполняются такие же бороздки для рук, как на корпусе;

сверло имеет диаметр не менее 5 мм, выполняется упрощённо, идеальное сходство с реальным сверлом не требуется; спереди на модели сверла следует соблюсти угол заточки 120°, форма канавок на усмотрение участника, длина спирали больше длины хвостовика (закрепляемой в патрон части);

резьба в модели выполняется реально (не условно), крупно, чтобы быть распечатанной на 3D-принтере; рекомендуется высота зуба не менее 2 мм; профиль зуба на усмотрение участника; на чертеже резьбу можно указать как есть (с зубчатым профилем), обозначить следует как метрическую;

в изделии не предполагается металлический крепёж, всё печатается на 3Dпринтере; все детали должны плотно вставляться, не выпадать;

допустимо использовать конструктивные элементы, уменьшающие массу изделия при сохранении основных очертаний и функциональности;

подготовьте и распечатайте прототип в масштабе 100%, выполните чертежи, сделайте снимки экрана, сохраните все файлы согласно указаниям;

результаты своей работы сверьте с критериями оценивания в проверочной таблице для экспертов (в конце задания). Дизайн:

используйте для модели произвольные цвета, отличные от базового серого;

неуказанные размеры, крепления и элементы дизайна выполняйте по собственному усмотрению, учитывая назначение изделия;

поощряется творческий подход к конструкции и украшению изделия, не ведущий к существенному упрощению задания; свои модификации опишите явно на рисунке или чертеже изделия.

Рекомендации:  При разработке модели учтите погрешность печати (при конструировании отверстий, пазов и выступов), не делайте элементы слишком мелкими; планируйте зазоры между деталями для свободной посадки.

Продумайте форму конструкции, обеспечивающую достаточную прочность распечатываемого прототипа;

Продумайте способ размещения модели в программе-слайсере и эффективность поддержек и слоёв прилипания.

Отправляйте одну деталь на печать, пока работаете над следующей, экономьте время.

Порядок выполнения работы:

  - На листе чертёжной или писчей бумаги разработайте технический рисунок изделия (или деталей по отдельности) для последующего моделирования с указанием габаритных и иных важных размеров, подпишите лист своим персональным номером участника олимпиады;

  - Создайте личную папку в указанном организаторами месте (обычно на рабочем столе компьютера) с названием по шаблону:

| Шаблон наименования | Пример |
| --- | --- |
| Модуль Ж команда №_ (номер по жеребьевке) | Модуль Ж команда №1 |

  - Выполните электронные 3D-модели деталей изделия с использованием программы САПР, выполните модель сборки;

  - Сохраните в личную папку файл проекта в формате среды разработки (например, в Компас 3D это формат m3d) и в формате STEP по шаблону:

| Шаблон наименования | Пример |
| --- | --- |
| detalN_prof.тип | detalN1prof.step detalN2prof.step detalN3prof.step detalN4prof.step |

  - Экспортируйте 3D-модели изделия в формат .STL в личную папку, следуя тому же шаблону имени (пример: zadanie_prof.stl);

  - Выполните скриншот сборки, демонстрирующий удачный ракурс модели в программе (захватите весь кран), сохраните его также в личную папку (пример: sborka_rosolimp.jpg);

  - Подготовьте модель к печати на 3D-принтере в программе-слайсере (CURA, Polygon или иной), выставив необходимые настройки в соответствии с параметрами печати по умолчанию 2 или особо указанными 1 организаторами; плотность заполнения и необходимость поддержек и контуров прилипания определите самостоятельно;

  - Выполните скриншоты деталей проекта в слайсере, демонстрирующие слайсинг и верные настройки печати, сохраните в личную папку (пример: slicing1_rosolimp.jpg);

  - Сохраните файл проекта для печати (G-код) в формате программыслайсера, по тому же шаблону имени (пример: detal1_rosolimp.gcode);

  - Перенесите подготовленные файлы в 3D-принтер, подготовьте и запустите 3D-печать прототипа; очистите прототип от каймы и поддержек;

  - В программе САПР или вручную на листе чертёжной или писчей бумаги оформите чертежи изделия (рабочие чертежи каждой детали, сборочный чертёж, спецификацию), соблюдая требования ГОСТ ЕСКД, в необходимом количестве взаимосвязанных проекций, с проставлением размеров, выявлением внутреннего строения, оформлением рамки и основной надписи и т.д. (если выполняете чертежи на компьютере, сохраните их в личную папку в формате программы и в формате PDF с наименованием согласно шаблону);

  - Продемонстрируйте и сдайте организаторам все созданные материалы:

- технический рисунок прототипа (выполненный от руки на бумаге);

- личную папку с файлами 3D-модели в форматах STEP, STL, модель в формате среды разработки, G-код изделия в формате слайсера, скриншоты удачного ракурса сборки и настроек печати;

- итоговые чертежи изделия в формате САПР и в PDF (распечатку электронных чертежей из формата PDF осуществляют организаторы);

- распечатанный прототип изделия. По окончании выполнения заданий наведите порядок на рабочем месте.

  - Вместо слова detal при именовании файлов допустимо использовать название своего изделия.

  - Параметры печати по умолчанию обычно выставлены в программе-слайсере: модель 3D-принтера, диаметр сопла, температура печати, толщина слоя печати, заполнение и т.д., – но рекомендуется уточнить у организаторов.

2.	СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

- В течении соревновательных дней необходимо соблюдение требований ОТ и ТБ, «Системы штрафов».

- В оценке работ необходимо использовать рекомендации к проведению оценки.

- Печать на 3D-принтерах во внерабочее время неограниченна в первый и второй день. В случае возникновении сбоя работы оборудования, ПО, расходного материала во внерабочее время никакие дополнительные преференции не предоставляются.

- При сбое работы ПО привезённым Конкурсантом, никакие дополнительные преференции не предоставляются.

- Внос готовых шаблонов изделий на конкурсную площадку запрещен (Дисквалификация Конкурсанта)

  - Личный инструмент конкурсанта

Конкурсанты обязаны приносить свои вещи, такие как рабочую обувь и спец. одежду. Конкурсанты могут использовать свои собственные ручные инструменты, если они прописаны в личных вещах конкурсанта инфраструктурного листа и допущены экспертами в день Д-1 при проверки личного инструмента конкурсанта.

Личный инструмент конкурсанта может быть допущен в общую зону для использования всеми конкурсантами площадки при согласии конкурсанта, экспертов площадки.

  - Материалы, оборудование, и инструменты, запрещенные на площадке

  - Для изготовления элементов конкурсного задания запрещается применять пневматические инструменты.

  - Запрещено использование уже готовых компонентов для производства прототипа в рамках конкурсного задания. В случае обнаружения внесенных конкурсантом (экспертом) элементов конкурсного задания, не изготовленных непосредственно на площадке необходимо провести анализ полученных преимуществ и устранить полученное преимущество.

  - С целью недопущения получения преимущества, а также соблюдения Кодекса этики требуется выполнение следующих требований на площадке (все исключения оговариваются с главным экспертом до начала соревновательного дня):

| ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ | ПРАВИЛА ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- |
| Устройства записи/чтения информации в любом форм-факторе (карта памяти, твердотельный накопитель, компакт-диск, дополнительные устройства выхода в сеть Internet и прочее) | Конкурсантам, экспертам не разрешается приносить на рабочую площадку и использовать устройства записи/чтения информации в любом форм-факторе. |
| Персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, смарт часы, наушники и прочее | Экспертам не разрешается приносить на рабочую площадку и использовать устройства, способные воспроизводить, хранить, записывать и передавать информацию по любым сетям связи и сохранять информацию на внутреннем и внешнем накопительном устройствах памяти. |
| Персональные устройства для аудио-, фото- и видеосъемки. | Конкурсантам, экспертам не разрешается использовать персональные устройства для аудио-, фото- и видеосъемки без одобрения главного эксперта. |
| Шаблоны, пособия и пр. | Конкурсантам запрещено приносить и использовать свои собственные шаблоны и вспомогательные средства в любой момент времени. |
| Чертежи, записи | Конкурсантам, экспертам запрещено приносить чертежи и подготовленную информацию на рабочую площадку с дня подготовки и до окончания Чемпионата. Конкурсантам запрещено использовать записи, сформированные на площадке в дни подготовки (Д-1). |
| Конкурсное задание и оценка | Конкурсантам, экспертам запрещено выносить чертежи конкурсных заданий и схемы выставления оценок с рабочей площадки начиная с дня подготовки и до окончания Чемпионата. |
| Отказ оборудования из «личного инструмента конкурсанта» | В случае неисправности инструмента, программного обеспечения или оборудования, который принес конкурсант, дополнительное время не предоставляется. |

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2 Матрица конкурсного задания

Приложение №3 Инструкция по охране труда по компетенции «Изготовление прототипов (Аддитивные технологии)».

Приложение №4 Чек-лист компетенции

Приложение № 5 Чертеж задания

Приложение № 6 Бланк защиты к модулю В

Приложение № 7 файл stl реверс

Приложение № 8 Технический Рисунок 1