[image: image1.png]BCEPOCCUWUCKOE
YEMIMUOHATHOE
ABUXEHUE

Nno NPO®ECCUOHAJIBHOMY
MACTEPCTBY




КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ
«ГЕОПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.
2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.
Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
4
1.1. Общие требования о сведениях компетенции
4
1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Геопространственные технологии»
4
1.3. Требование к схеме оценке
9
1.4. Спецификация оценки компетенции
10
1.5. Конкурсное задание
10
1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания
11
1.5.2. Структура модулей конкурсного задания
11
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ
19
2.1. Личный инструмент конкурсанта
22
2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке
23
3. Приложения
24


ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
1.
ОК – описание компетенции.

2.
ТК – требования компетенции.

3.
КЗ – конкурсное задание.

4.
ПО – программное обеспечение.

5.
ГЭ – главный эксперт.

6.
ТАП – технический администратор площадки.

7.
ПК – персональный компьютер.

8.
ПЗ – план застройки.

9.
ИЛ – инфраструктурный лист.

10.
ПМ – программа мероприятий.

11.
ПВО – планово-высотное обоснование.

12.
RTK – Real Time Kinematic (кинематика в реальном времени).

13.
ПДБС – постоянно действующие базовые станции.

14.
WGS84 – World Geodetic System 1984.

15.
СК-95 – Единая государственная система геодезических координат 1995 года.

16.
СПК – специальные правила компетенции.

17.
ЦСО – цифровая система оценивания.

18.
ЦПЧ – цифровая платформа чемпионата.

19.
FTP-сервер – протокол File Transfer Protocol, предназначенный для обмена файлами через Интернет или локальную компьютерную сеть.

20.
ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ – Технологии Информационного Моделирования КРЕДО.
1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
1.1. Общие требования о сведениях компетенции
Требования компетенции «Геопространственные технологии» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли. 

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии. 

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы. 

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.
1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Геопространственные технологии»
Таблица №1
Перечень профессиональных задач специалиста
	№ п/п
	Раздел
	Важность в %

	1
	Организация работы и техника безопасности
	8

	
	Специалист должен знать и понимать:

· Правила по технике безопасности при ведении полевых и камеральных топографо-геодезических работ;

· Рациональность распределения инструментов и приборов на рабочем месте; 

· Стандартные проблемы, возникающие при выполнении топографо-геодезических работ;

· Основные этапы проведения геодезических работ;

· Факторы, влияющие на результативность геодезических работ;

· Требования о защите окружающей среды.
	

	
	Специалист должен уметь:

· Соблюдать требования охраны труда, пожарной и технической безопасности;

· Выполнять топографо-геодезические работы безопасными способами;

· Соблюдать требования отраслевых стандартов проведения топографо-геодезических работ;

· Применение современных методов и средств выполнения топографо-геодезических работ;

· Планировать полевые и камеральные работы;

· Осуществлять приемку, хранение материалов и документации по результатам выполненных работ.
	

	2
	Организационно-распорядительная и графическая документация
	10

	
	Специалист должен знать и понимать:

· Правила работы с документами по вопросам проведения геодезических работ;

· Нормы оформления результатов топографо-геодезических работ;

· Принципы составления картографического материала;

· Отраслевую нормативную базу;

· Стандарты делопроизводства;

· Основы трудового законодательства.
	

	
	Специалист должен уметь:

· Составлять карты и прочие графические материалы;

· Подготавливать отчетную документацию;

· Соблюдать требования нормативной и нормативно-технической документации в области геопространственных технологий;

· Систематизировать данные, необходимые для составления отчетов о выполненных топографо-геодезических работах;

· Подготавливать графические материалы для оформления отводов земельных площадок под строительство зданий, каналов, дорог и других объектов;

· Осуществлять самостоятельный контроль результатов полевых топографо-геодезических работ в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
	

	3
	Менеджмент и коммуникации
	5

	
	Специалист должен знать и понимать:

· Нормы поведения в обществе;

· Принципы командной работы и эффективного межличностного общения;

· Приемы и методы делового общения, ведения переговоров с интересующей стороной;

· Методы организации передислокации работников и геодезического оборудования в районе работ;

· Принципы контроля предоставленной информации от интересующей стороны для эффективного распределения обязанностей при топографо-геодезических работах;

· Правила словесного и внутреннего поведения в различных ситуациях.
	

	
	Специалист должен уметь:

· Разрешать нештатные ситуации в ходе выполнения топографо-геодезических работ;

· Критически осмысливать поступающую информацию;

· Определять в командной работе задачи, сроки и последовательность их выполнения исходя из должности, опыта работы, знаний и умений;

· Профессионально формулировать сложившуюся проблему при выполнении топографо-геодезических работ; 

· Разрабатывать технологии проектирования и изготовления планов и карт, методов их использования;

· Устанавливать деловой контакт, обмен информацией с руководством, заказчиком и органами экспертизы.
	

	4
	Технология выполнения геодезических работ в сферах профессиональной деятельности
	26

	
	Специалист должен знать и понимать:

· Основы геодезии и картографии;

· Методы геодезических исследований;

· Инженерную геодезию;

· Геодезические знаки;

· Средства автоматизации топографо-геодезических работ;

· Методы съемок местности;

· Особенности работы в гражданском и промышленном строительстве;

· Особенности работы при строительстве тоннелей и других подземных коммуникаций;

· Особенности работы в дорожном строительстве;

· Особенности работы при строительстве линейных сооружений;

· Особенности работы в горной промышленности;

· Особенности работы при строительстве гидротехнических сооружений;

· Особенности работы в земельном кадастре;

· Особенности работы при постоянном и периодическом мониторинге деформаций зданий и сооружений на этапах их строительства и последующей эксплуатации.
	

	
	Специалист должен уметь:

· Выполнять геодезические работы, обеспечивающие точный перенос различных объектов в натуру; 

· Выполнять различные виды съемок и расчетов, связанных с составлением планов и карт местности;

· Разрабатывать и применять новейшие методы выполнения геодезических работ;

· Выполнять маркшейдерские работы (вычисления по созданию опорной сети, съемок и объемов горных выработок, камеральной обработки материалов съемок, составлять чертежи и другую графическую документацию);

· Осуществлять геодезический контроль промышленных, жилых, гидротехнических сооружений в процессе строительства и эксплуатации.
	

	5
	Оборудование и инструменты
	14

	
	Специалист должен знать и понимать:

· Устройство и принципы работы различного геодезического оборудования;

· Правила обращения с геодезическим оборудованием и аксессуарами;

· Принципы выполнения поверок и юстировок геодезического оборудования, а также сроки и условия их проведения;

· Особенности использования геодезического оборудования в различных природно-климатических условиях;

· Технические особенности применения геодезического оборудования в различных сферах профессиональной деятельности;

· Методы сбора геопространственных данных различным геодезическим оборудованием.
	

	
	Специалист должен уметь:

· Выполнять поверки и юстировки геодезических приборов;

· Выполнять топографо-геодезические работы с использованием различного геодезического оборудования;

· Решать различные прикладные геодезические задачи на объектах с максимальным использованием возможностей современного геодезического оборудования;

· Подключать спутниковое оборудование к локальной базовой станции или к ПДБС для работы в режиме RTK.
	

	6
	Офисное, полевое и специализированное ПО
	37

	
	Специалист должен знать и понимать:

· Методику подготовки исходных данных;

· Методику осуществления камеральной обработки полевых материалов в офисном программном обеспечении;

· Методику создания чертежей, топографических планов и карт в офисном программном обеспечении;

· Методику контроля при камеральной обработке результатов полевых геодезических работ;

· Возможности использования цифровых карт и планов при проектировании различных объектов в офисном программном обеспечении;

· Методику получения навигационного, кодового и фиксированного решений в полевом ПО спутникового оборудования.
	

	
	Специалист должен уметь:

· Работать с цифровыми картографическими материалами;

· Проводить подготовку исходных геодезических данных в офисном программном обеспечении;

· Осуществлять камеральную обработку полевых материалов в офисном и полевом программном обеспечении;

· Производить импорт и экспорт различных геодезических данных, в том числе используя облачные сервисы;

· Работать с библиотеками кодов в офисном и полевом программном обеспечении;

· Оптимизировать процесс камеральной обработки результатов измерений ввиду использования функционала полевого программного обеспечения;

· Выполнять проектирование различных объектов в офисном программном обеспечении;

· Проводить сравнительный анализ проектных и фактических данных с формированием отчетной документации при помощи офисного и полевого программного обеспечения;

· Выполнять расчеты и формировать выходные документы в офисном программном обеспечении;

· Оформлять чертежи, топографические планы и карты в офисном программном обеспечении;

· Работать в инженерных прикладных программах полевого ПО в различных сферах деятельности;

· Выполнять процедуру локализации системы координат в полевом программном обеспечении современных контроллеров и планшетов.
	


1.3. Требование к схеме оценке
Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.
Таблица №2
Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки
	Критерий/Модуль
	Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ

	Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ
	
	A
	Б
	В
	Г
	

	
	1
	5
	1
	1
	1
	8

	
	2
	2
	5
	2
	1
	10

	
	3
	1
	1
	2
	1
	5

	
	4
	8
	9
	5
	4
	26

	
	5
	5
	5
	2
	2
	14

	
	6
	11
	12
	10
	4
	37

	Итого баллов за критерий/модуль
	32
	33
	22
	13
	100


1.4. Спецификация оценки компетенции
Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:
Таблица №3
Оценка конкурсного задания
	Критерий
	Методика проверки навыков в критерии

	А
	Инспектирование фасада здания
	В данном критерии оцениваются навыки измерения фактической поверхности фасада здания и сравнение полученный в результате съёмки объекта механическим тахеометром с проектной моделью

	Б
	Роботизированные технологии
	В данном критерии оцениваются навыки выполнения топографической съемки участка согласно нормативной документации; навыки выполнение разбивочных работ роботизированным тахеометром; навыки вычисления объема склада сыпучего материала в инженерном программном обеспечении тахеометра; навыки обращения с роботизированным тахеометром и аксессуарами

	В
	Геодезические спутниковые технологии
	В данном критерии оцениваются навыки выполнения разбивочных работ с помощью спутникового оборудования; навыки локализации системы координат и навыки выполнения прикладных геодезических задач в инженерном программном обеспечении полевого контроллера

	Г
	Полевое наземное лазерное сканирование
	В данном критерии оцениваются навыки сбора данных с использованием наземного лазерного сканера; навыки работы с облаками точек в настольном программном обеспечении; навыки построения твердотельных поверхностей по облакам точек и двухмерных обмерных чертежей


1.5. Конкурсное задание
Общая продолжительность Конкурсного задания: 15 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.
Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. 

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания
Конкурсное задание состоит из 4-х модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля, и вариативную часть – 2 модуля.

Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания 
Модуль А: Инспектирование фасада здания (инвариант)
Время на выполнение модуля 4 часа
Задание 1. Полевые геодезические работы
· Получить USB-накопитель от Главного эксперта для импорта каталога координат в формате .*txt для ориентирования инструмента.
· Произвести рекогносцировку объекта инспектирования с целью выбора места установки станции.

· Импортировать каталог опорных пунктов с USB-накопителя в проект «FASAD_Номер участника» в новый рабочий проект.

· Установить станцию любым методо.

· Выполнить съёмку фасада здания в безотражательном режиме.

· Экспортировать рабочий проект «FASAD_Номер участника» на USB-накопитель в форматах .*txt
· Сдать электронный тахеометр и аксессуары Техническому эксперту.

· Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.
СТОП
Задание 2. Инспектирование поверхности
· Получить USB-накопитель от Главного эксперта.

· Запустить симулятор полевого ПО.

· Создать рабочий проект «INSPECT_Номер участника» во внутренней памяти симулятора.

· Скопировать текстовый файл «FASAD_ Номер участника» с USB-накопителя в соответствующую папку внутренней памяти симулятора.

· Импортировать текстовый файл в рабочий проект «INSPECT_ Номер участника», выбрав пробел в настройках в качестве разделителя.

· С рабочего стола ПК скопировать файл проектной модели фасада здания в формате .*dxf  в соответствующую папку внутренней памяти симулятора.

· В свойствах рабочего проекта «INSPECT_ Номер участника» задать файлу «Fasad_dxf» состояние «Видимый» для отображения в проекте в 3D
· Используя одну из инженерных прикладных программ симулятора, задать в качестве проектной поверхности для инспектирования фасада здания загруженную модель в формате *.dxf.

· В строке «Объекты для импорта» выбрать точки, так как проектная модель фасада представляет из себя отрисованный фасад здания по отснятым точкам 

· В качестве фактической поверхности фасада здания выбрать набор измерений, полученный в результате съёмки объекта механическим тахеометром в безотражательном режиме.

· Создать шаблон карты цветовых отклонений для сравнения фактических результатов измерений с проектными данными.

· Выполнить инспектирование поверхности фасада на предмет выявления проблемных зон.

· Подготовить следующие отчёты/выводы по результатам анализа сравнения.

· Выключить ПК.

· Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.
СТОП
Модуль Б: Роботизированные технологии (инвариант)
Время на выполнение модуля 6 часов
Задание 1. Разбивка трассы
· Получить USB-накопитель от Главного эксперта для импорта каталога координат в формате .*txt для дальнейшего выноса точек в натуру.

· Загрузить каталог координат в рабочий проект «Razbivka_ Номер участника» полевого контроллера. 

· Создать линию по точкам NT, А2, А3, KT.

· Отложить от вершин углов поворота А2 и А3 одиночные точки с шагом пикетажа 4 м, присвоив идентификаторы NK1, KK1, NK2, KK2 соответственно.

· Построить дугу на вершине угла А2, используя точки NK1, KK1 и радиус 6 м, задать 3 сегмента, цвет дуги – зеленый.

· Построить дугу на вершине угла А3, используя точки NK2, KK2 и радиус 6 м, задать 3 сегмента, цвет дуги – синий.

· Разбить пикетаж на прямых вставках с шагом пикетажа, равному длине сегмента на дуге.

· Присвоить всем точкам трассы имена ТK1, ТK2 и т.д., кроме точек NT и KT.

· Удалить лишние точки и линии.

· Используя опорные пункты из этого же каталога координат, выполнить ориентирование роботизированного тахеометра одним из существующих методов удалённо с помощью полевого контроллера. 

· Разбивочным точкам, загруженным с USB-накопителя, присвоить идентификаторы проектных точек с префиксами «RХ».

· Вынести в натуру проектные точки полярным методом, активировав функцию автовыбора ближайшей разбивочной точки.

· Разбивочные работы выполнять в режиме трекинга.

· Все точки закрепить на местности (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.).

· Контроль качества при выносе плановых координат разбивочных точек составляет 4 мм.С

· Создать таблицу сравнения результатов разбивки с проектными данными под названием «Razbivka_ Номер участника».

· В качестве разделителя использовать пробел.

· При формировании таблицы сравнения использовать шаблон.

· Результаты разбивки сохранить во внутреннюю память рабочего проекта в формате *.txt.

· Экспортировать рабочий проект «Razbivka_ Номер участника» на USB-накопитель.

Задание 2. Вычисление объёма
· Создать в полевом ПО инструмента рабочий проект «Sklad_ Номер участника».

· Выполнить ориентирование роботизированного тахеометра.

· Отсканировать объект (склад сыпучего материала) с 3-х станций установки прибора.

· Изменить идентификатор пикетажа при сканировании объекта на «SК1».

· Задать имя новой триангуляционной поверхности «Kucha_ Номер участника».

· Вычислить объём склада щебня одним из существующих методов.

· Экспортировать рабочий проект «Sklad_ Номер участника» на USB-накопитель.

Задание 3. Топографическая съёмка участка местности
· Создать в полевом ПО контроллера рабочий проект под названием «Topo_ Номер участника».

· Импортировать список кодов «IRPO_CREDO» в рабочий проект полевого контроллера с USB-накопителя.

· Выполнить топосъёмку с одной станции установки прибора

· В строке «Имя точки» изменить идентификатор пикетажа на «TО1» для точечных объектов, «LО1» - для линейных и «PО1» - для площадных.
· Экспортировать проект рабочий проект «Topo_ Номер участника» на USB-накопитель.

· Сдать роботизированный тахеометр, полевой контроллер и аксессуары Техническому эксперту.

· Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.
СТОП
Задание 4. Оформление цифрового топографического плана
· Импортировать проект топосъёмки в настольное ПО ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ.

· Назначить проекту следующие свойства:
· масштаб съёмки 1:500;

· точность плановых измерений – «Теодолитный ход и микротриангуляция (3.0')»; по высоте - Триг. нив. CD.
· Выполнить уравнивание измерений.

· Сформировать ведомости, сохранить их на рабочем столе в папке «Модуль B» под именем команды и один раз вывести на печать:

· каталог пунктов ПВО;

· оценки точности положения пунктов;

· Выполнить экспорт проекта в План генеральный. Задать имя проекта «План». 

· Набору проектов присвоить имя «Topoplan_ Номер участника».

· Выполнить построение поверхности на объекте (создать новую группу треугольников).

· На топоплане не должны присутствовать избыточные данные (например, рёбра триангуляции, связи тахеометрии и т.п.).

· Сформировать планшет: 

· использовать шаблон М 500_1;

· заполнить все переменные поля планшета.

· Сохранить чертёж в формате .*PDF и проект «План» в формате .*OBX на рабочем столе компьютера в папке «Модуль B».

· Закрыть настольное ПО ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ.
СТОП

Модуль В: Геодезические спутниковые технологии (вариатив)
Время на выполнение модуля 2 часа
· Создать в полевом ПО контроллера рабочий проект «SK_ Номер участника».

· Импортировать каталог координат «SK_ Номер участника», предоставленный Главным экспертом, для процедуры локализации (не менее 4 точек) с USB-накопителя в созданный проект.

· Создать в полевом ПО контроллера рабочий проект под названием «Local_ Номер участника» без выбора системы координат.

· Установить RTK-соединение с локальной базовой станцией или сервисом (ПДБС).

· Выполнить измерения точек в режиме RTK, предназначенных для процедуры локализации.

· Произвести локализацию конкурсной площадки методом «2 шага».

· Создать новую проекцию на основе существующей поперечной проекции Меркатора, используя параметры равноугольной поперечно-цилиндрической проекции Гаусса-Крюгера.

· Задать начало осевого меридиана N-ой зоны проекции Гаусса-Крюгера.

· Задать имя новой проекции «GK_ Номер участника».

· Использовать геодезическую систему высот.

· Настроить параметры преобразования координат из системы WGS-84 в СК-95 согласно ГОСТ 32453-2017, используя эллипсоид Крассовского.

· Задать имя новой системы координат «SK_ Номер участника».

· Сделать скриншот результатов трансформации по 4 или более точкам. 

· Распределить остаточные ошибки мультиквадратическим методом.

· Импортировать каталог координат «Razbivka_ Номер участника», предоставленный Главным экспертом, для выноса границ участка в натуру с USB-накопителя в проект «Local_ Номер участника».

· Разбивочным точкам присвоить идентификаторы проектных точек, загруженных с USB-накопителя, добавив префиксы «RAZB».

· Используя возможность автовыбора ближайшей точки для разбивки, вынести в натуру все точки методом перпендикуляров и закрепить их на местности (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.).

· Ориентирование и визуализацию работы при разбивке осуществлять одним из существующих методов с активированной функцией «Увеличение интенсивности звука при приближении к точке».

· Контроль качества при выносе плановых координат всех разбивочных точек составляет 2 см.

· После выноса в натуру границ участка создать в полевом ПО контроллера замкнутый объект, соединив все точки линиями в хронологическом порядке. Выбранный стиль и цвет линии не имеют значения.

· Определить площадь и периметр замкнутой фигуры. Сделать скриншот с вычисленными значениями.

· Используя возможности инженерного ПО контроллера, разделить получившийся земельный участок на два новых участка.

· В качестве метода разделения участка использовать параллельную линию, разделяющую фигуру на две области в процентном соотношении.

· Вычислить площади получившихся участков, разделив фигуру относительно линии «RAZB2-RAZB3» в процентном соотношении 75% площади справа от линии.

· Сделать скриншот схемы разделённой фигуры.

· Сделать скриншот результатов разделения фигуры с вычисленными значениями площадей получившихся участков в м².

· Вынести в натуру методом перпендикуляров две точки, разделяющие участки, присвоив им идентификаторы «UО1» и «UО2» соответственно.

· Закрепить их на местности (деревянными кольями, забитыми на половину их длины; дюбелями; арматурой; с помощью маркеров и т.д.).

· Экспортировать проект «Local_ Номер участника» на USB-накопитель.

· Сдать комплект GNSS-оборудования и аксессуары Техническому эксперту.

· Сдать Конкурсное задание и USB-накопитель Главному эксперту.
СТОП

Модуль Г: Полевое наземное лазерное сканирование (вариатив)
Время на выполнение модуля 3 часа
· На планшете создать рабочий проект/проекты «IRPO_ Номер участника _порядковый № проекта».

· Установить плотность сканирования в соответствии со сложностью инфраструктуры помещения/конкурсной площадки.

· Выполнить сканирование помещения/конкурсной площадки с нескольких станций установки сканера, чтобы было минимальное количество слепых зон.

· Создать проект «F_Номер участника» в настольном ПО.

· Импортировать рабочий проект «F_Номер участника» со сканера и планшета/смартфона, подключенных к ПК.

· Сдать наземный лазерный сканер и аксессуары Техническому администратору площадки.
СТОП
2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ
Пакет конкурсной и технической документации для проведения Чемпионатов подготавливается Главным экспертом на основе типовых документации и согласовывается с Менеджером компетенции/заместителями по направлениям не позднее чем за 1 месяц до начала Чемпионата.

В пакет документации который необходимо согласовать с Менеджером компетенции/заместителями по направлениям на форуме входят:

-
КЗ, разработанное Главным экспертом на основе типового КЗ;

-
ИЛ, разработанный Главным экспертом на основе типового КЗ;

-
ПЗ конкурсной площадки в Субъекте проведения Чемпионата;

-
Схема оценки, разработанная на основе матрицы пересчета требований компетенции в критерии оценки;

-
ПМ, разработанный Главным экспертом на основе КЗ;

-
Топографический план в формате «.OBX» и в формате «.PDF» (актуально только для основной возрастной группы – 16-22 года).

Также необходимо наличие следующих документов:

-
ОК актуальная версия, размещённая на Яндекс.Диске;

-
Инструкция по Охране труда и технике безопасности;

ОК не подлежит изменениям и адаптации к определенным региональным чемпионатам.

При оценке и присуждении баллов судейская оценка должна проходить до оценки по измеримым параметрам.

Фото-видеосъемка на конкурсных площадках и рабочих мест до начала Чемпионата запрещена.

Конкурсантам предоставляется 1 час на ознакомление с рабочим местом и оборудованием.

Для продвижения компетенции и поддержки ценностей и принципов Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы» Главный эксперт (или лицо, назначенное ГЭ) должен вести медиа и информационное сопровождение Чемпионата в группе компетенции https://vk.com/r60gst

Главный эксперт или лицо, назначенное им, могут выводить на печать ведомости из ЦСО в формате А4 (двусторонняя печать, две страницы на листе).

Объяснения вычета баллов (полный вычет баллов по модулям):

-
За пользование функцией «лазерный целеуказатель» на электронных тахеометрах во всех модулях КЗ за исключением задания по вычислению объема;

-
За использование безотражательного режима на электронных тахеометрах во всех модулях КЗ за исключением задания по периодическому деформационному мониторингу;

-
За перебивание кольев во всех модулях КЗ (кол вбивается один раз);

-
За выполнение разбивочных работ на «глаз» (без тахеометра) во всех модулях КЗ;

-
За съемку и разбивку без использования уровня на вехе (медленное качание вехи с призмой вперед/назад/лево/право);

-
За съемку отсутствующих на конкурсной площадке объектов при выполнении топографической съемки с использованием классификаторов «CREDO»;

-
За создание/использование несуществующих типов кодов классификаторов «КРЕДО»;

-
За использование мобильного телефона, гарнитуры и всех типов наушников во время выполнения конкурсного задания;

-
За использование функции «Компенсация угла наклона вехи» при работе со спутниковым оборудованием (если это не предусмотрено КЗ).

-
За небрежное отношение, повлекшее за собой механические повреждения/потерю оборудования и аксессуаров по вине конкурсантов;

-
За форматирование внутренней/системной памяти, удаления рабочих проектов из полевого ПО инструментов во всех модулях КЗ;

-
За изменения/удаление региональных настроек полевого ПО инструментов во всех модулях КЗ;

-
За удаленное выключение локальной базовой станции в процессе или после выполнения КЗ модуля по работе с со спутниковым оборудованием;

-
За излишние файлы/проекты и скриншоты, которые не требовалось экспортировать или сохранять согласно КЗ;

-
За сидение и лежание на земле/асфальте/снегу и т.п;

-
За перебежки по конкурсной площадке;

-
За оставление оборудования и аксессуаров без присмотра на расстоянии более 5 метров;

-
За оставление вехи с закрепленном на ней отражателем, воткнутой в землю/снег и в лежачем положении на кейсе/земле/снегу;

-
За перенос инструмента в руке вне кейса или на штативе;

-
За нарушение требований охраны труда и техники безопасности;

При проведении Отборочного этапа на право участия в Финале чемпионата «Профессионалы» и на Финале чемпионата «Профессионалы» и на Финале «Чемпионат высоких технологий»  ГЭ вправе вынести на голосование вопрос об отстранении команды от выполнения Конкурсного задания в случае несоответствии внешнего вида конкурсанта деятельности, которую он выполняет и погодным условиям (запрещено выполнять конкурсное задание в одежде не по сезону, открытой обуви, шортах, майках с открытыми плечами, во избежание травм), до момента исправления этой ситуации без компенсации времени.

2.1. Личный инструмент конкурсанта
Головной убор (не должен закрывать уши).

Жилет сигнальный светоотражающий.

Маркер строительный. Используется для указания фактического значения плановых координат и высотных отметок разбивочных точек на местности на деревянных кольях, арматуре и т.п.

Конкурсанты могут иметь при себе комплект радио раций. Критически важные характеристики позиции отсутствуют.

ГКИНП-02-033-82. Инструкция по топографической съёмке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500.

ГКИНП 03-010-02 Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов (Если в Конкурсное задание включен Модуль Д).

Micro-SIM карта (3FF) с положительным балансом, с подключенной услугой получения и передачи пакетных данных по GPRS-каналу и переходник с Micro-SIM на Mini-SIM карту (2FF) (Если в КЗ включен Модуль В; не актуально при работе в режиме радио RTK).

Конкурсанты могут иметь привести с собой следующие инструменты:
· Роботизированный тахеометр – Точность (СКО) измерения угла одним приемом 5". Дальность измеряемых расстояний без отражателя 0.3 – 800 м, на отражающую плёнку, 1.3 – 500 м, по одной призме, 1.3 – 6000, м. Точность измерения расстояний по одной призме ± (1.0 мм + 2 ppm), без отражателя ± (2.0 мм + 2 ppm). Наличие функции сканирования. Створоуказатель. Целеуказатель. Защита от внешних факторов (пыли, воды) IP65. Рабочая температура 20+50 °С. Карты памяти USB Flash. Беспроводный модуль Bluetooth.

· Инженерный тахеометр – Точность (СКО) измерения угла одним приемом 5". Дальность измеряемых расстояний без отражателя 0.3 – 1000 м, на отражающую плёнку, 1.3 – 500 м, по одной призме, 1.3 – 6000 м. Точность измерения расстояний по одной призме ± (1.5 + 2x10-6 х D), на отражающую пленку ± (2 + 2x10-6 х D), без отражателя ± (2 + 2x10-6 х D). Створоуказатель. Защита от внешних факторов (пыли, воды) IP65. Рабочая температура 20+50 °С. Карты памяти USB Flash.

· Комплект GNNS аппаратуры.
2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке
Запрещено использование различных средств связи (ноутбук, планшет, смартфон, мобильный телефон, гарнитура, все типы наушников, электронные наручные часы и т.п.). Также запрещено использовать позиции, которые не прописаны в инфраструктурном листе и Конкурсном задании п. 2.1.

Конкурсанты могут использовать оборудование и аксессуары, привезённые с собой на чемпионат. Производитель и модификация оборудования и аксессуаров, которые Конкурсанты хотят использовать на чемпионате, должны быть согласованы с Менеджером компетенции не менее, чем за 1 месяц до чемпионата официальным письмом на электронную почту.

Жеребьёвка собственного оборудования и аксессуаров Конкурсантов в случае получения положительного ответа по согласованию не производится.
3. Приложения
Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы компетенции.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда.

Приложение 4. Архив классификатора кодов ПО КРЕДО.
24

