РУКОВОДСТВО

ПО ОЦЕНИВАНИЮ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ

компетенции

«Конструктивная информационная безопасность
автономных транспортных систем»

2026 г.

Цель создания Руководства по оцениванию конкурсного задания (далее – Руководство) – сформировать понятный алгоритм выполнения процедуры оценки конкурсного задания для каждого эксперта-наставника.

Руководство должно применяться на всех этапах Чемпионатов (РЭ; И(М)ЭЧ; ФЧ) и служить материалом для обучения групп оценки, проводимой в день Д-2 Главным экспертом.

Процедура оценки конкурсных заданий

Схема оценки является связующим звеном между подготовкой к выполнению конкурсного задания, процессом выполнения и процессом оценивания.

Оценка по компетенции «Конструктивная информационная безопасность автономных транспортных систем» происходит в соответствии с четкими и однозначными критериями, субкритериями и аспектами.

Критерии: А, Б, В, Г, Д, Е (модули КЗ).

Субкритерии: задачи полигона, задачи кибериммунности, сдача в зачёт, отраслевые стандарты.

Аспекты: измеримые показатели результата зачётной попытки и сдачи модуля.

Число аспектов: 97. Вес одного аспекта не превышает 2 балла. Сумма баллов = 100

| Критерий | Название | Баллы |
| --- | --- | --- |
| А | Инициализация устройств, обработка входной информации | 21 |
| Б | Эксплуатация сети устройств, внедрение базового кибериммунитета | 16 |
| В | Расширенная эксплуатация физического варианта системы | 15 |
| Г | Разработка продвинутых алгоритмов управления процессами | 16 |
| Д | Внедрение продвинутых механизмов кибериммунитета | 16 |
| Е | Обеспечение комплексного выполнения задач порта | 16 |
|  | Итого | 100 |

Все аспекты — измеримые (бинарные или дискретные). Судейская оценка (шкала 0–3) не проводится.

Схема оценки

Существует два вида аспектов: судейская оценка и измеримая оценка.

Судейская оценка по компетенции «Конструктивная информационная безопасность автономных транспортных систем» не проводится.

Измеримая оценка применяется для определения правильности, точности и других показателей, которые оцениваются методом измерения (наличие чего-либо или градация чего-либо). Для проведения оценки по измеримым параметрам формируется группа оценки, состоящая из 4 (четырех) экспертов.

- Бинарная оценка: да / нет. Если в схеме не указано иное — только максимальный балл или ноль. Решение — простым большинством голосов группы оценки.

- Дискретная оценка: по шкале аспекта (число объектов, диапазон времени, процент порога). Промежуточные значения, не указанные в шкале, не выставляются.

Общий алгоритм работы группы оценки

- До зачётной попытки: убедиться, что включены нужные триггеры КП (если задача кибериммунности оценивается); зафиксировать, не отключены ли эффекты КП в Jupyter Notebook модуля. При отключении эффектов баллы связанных аспектов не начисляются.

- Зафиксировать старт попытки в АСО («Запустить»). Время попытки: А — 4 мин; Б — 5 мин; В — 6 мин; Г — 9 мин; Д — 9 мин; Е — 10 мин.

- Наблюдать попытку. При расхождении АСО и визуального наблюдения приоритет — коллективное мнение группы оценки (п. 1.5.4 КЗ).

- После завершения попытки (таймер / все задачи / «Остановить») снять журнал АСО, статусы зон, грузов, устройств.

- Проверить сдачу: размер пользовательского кода, ячейку описания, git log, рабочее место, сон/гибернацию ПК.

- Заполнить схему оценки. Бинарные аспекты — голосование. Дискретные — сверка со шкалой.

Сквозные правила (действуют во всех модулях)

| Правило | Следствие для оценки |
| --- | --- |
| Пользовательский код модуля > 24 кБ | Попытка неуспешна. Аспекты, привязанные к зачётной попытке (полигон, КП, «решение предоставлено», «журнал попытки»), = 0. Аспекты описания, git, чистоты, электроэнергии оцениваются по факту сдачи. Аспект «размер кода» = 0. |
| Инцидент КП обработан только автопилотом / недоверенным ПО | Аспекты этой задачи КП = 0. Нужны действия модуля безопасности (МБ). |
| Нет корректной записи МБ в журнале (уровень, идентификатор CybP_XX, требуемые поля) | Аспекты этой задачи КП = 0. |
| Средний уровень (CybP_01, CybP_04) | В записи обязательна пометка «предупреждение». |
| Задачи с пометкой «вред инфраструктуре» (CybP_03, CybP_04) | Действие МБ засчитывается, только если выполнено не позднее 2 с после активации (по АСО). |
| Груз упал, столкнулся или покинул требуемую зону | Аннулируются баллы аспектов, учитывающих наличие этого груза / количества груза. |
| Выезд АНТС: хотя бы одно колесо или перевозимый груз полностью за границей разрешённой области (карантин или хранение) | Попытка неуспешна (п. 1.5.3 КЗ). Аспекты попытки = 0. |
| Местоположение агента («доехал до зоны») | Не менее двух из четырёх колёс в зоне, если в аспекте не указано иное. |
| Описание решения | Только заранее подготовленная озаглавленная ячейка модуля; ≤ 1000 символов. |
| Git | git log в выбранной директории: коммит к текущему модулю, не к модулю А по умолчанию. |
| Рабочие материалы / ячейки «Важно» | Требования и штрафы рабочих материалов применяются наравне с КЗ. |

Источники факта (приоритет): журнал и телеметрия АСО → визуальное наблюдение группы оценки → при расхождении — коллективное мнение группы оценки. Разбор исходного кода как методика оценки не применяется.

Фото/видео: скриншот журнала АСО, панели попытки, git log, свойств файла (размер), ячейки описания. Отдельная фотосъёмка полигона нужна только там, где методика явно указывает «визуально».

Проведение оценки

(измеримая оценка)

Критерий А. Инициализация устройств, обработка входной информации — 21

Субкритерий А.1. Выполнение задачи полигона (1) — Журналирование

Общие правила: оценивается журнал зачётной попытки модуля А. Системные сообщения АСО без записей конкурсанта / МБ не засчитываются как журнал МБ.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Действия и намерения МБ попадают в журнал | В журнале есть записи о действиях и намерениях МБ | Журнал АСО зачётной попытки | Бинарно. Не пустой журнал и не только системные сообщения АСО — 1,00. Иначе 0. |
| Зафиксированы начало и конец попытки | Есть старт и завершение | Журнал / панель попытки АСО | Бинарно. Запись после «Запустить» и запись завершения (таймер / все задачи / «Остановить») — 1,00. Нет любой из двух — 0. |
| Сообщения диспетчеру отличимы от прочих | Видно, какие записи адресованы диспетчеру | Журнал АСО | Бинарно. Есть отличимые записи (готовность, запросы, статусы) — 0,75. Иначе 0. |

Субкритерий А.2. Задача полигона (2) — Подготовка к разгрузке

Общие правила: домашнее положение — в зоне разгрузки.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| АРПУ спозиционировано в зоне разгрузки | Кран-балка в домашнем/стартовом положении в зоне разгрузки | АСО или визуально | Бинарно. 1,00 / 0. |
| ЖД состав спозиционирован в зоне разгрузки | Состав в домашнем положении в зоне разгрузки | АСО или визуально | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Сигнал готовности передан диспетчеру | Сообщение о готовности системы порта, адресованное диспетчеру | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Порядок разгрузки запрошен у диспетчера | Запись запроса порядка разгрузки контейнеров | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |

Субкритерий А.3. Задача полигона (3) — Разгрузка грузового судна

Общие правила: шесть контейнеров. Падение / выход груза за зону разгрузки обнуляет аспекты наличия этого груза. Время — по АСО от старта разгрузки до освобождения судна.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Маркировка контейнеров считана | Идентификаторы считанной маркировки в журнале | Журнал АСО | Дискретно. Все 6 — 2,00; не менее 3 — 1,00; иначе 0. |
| Распределение «хранение / карантин» совпало с указанием диспетчера | Указание по каждому считанному контейнеру | Журнал АСО | Бинарно. Все совпали — 1,00; хотя бы одно расхождение — 0. |
| Контейнеры разложены по указанию диспетчера | ЖД состав и/или буфер зоны разгрузки | АСО или визуально | Бинарно. Все на своих местах — 2,00; иначе 0. |
| Судно полностью освобождено | Все шесть контейнеров покинули зону остановки корабля | АСО / визуально | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Груз не уронен и не вышел за зону разгрузки | Нет падения и выхода | АСО / визуально | Бинарно. Падение или выход — 0; иначе 1,00. |
| Скорость разгрузки судна | Время полной разгрузки судна | Таймер АСО | Дискретно. ≤ 90 с — 2,00; 91–120 с — 1,50; 121–150 с — 1,00; 151–180 с — 0,50; > 180 с — 0. |

Субкритерий А.4. Сдача в зачёт и фиксация результатов

Общие правила: файл mod_A_code.ipynb. Размер — сумма пользовательского кода (ячейки конкурсанта).

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер пользовательского кода не превышает 24 кБ | Лимит п. 1.5.4 КЗ | Свойства файла / отчёт АСО | Бинарно. ≤ 24 кБ — 1,00; иначе 0 (попытка неуспешна). |
| Решение предоставлено в ЦД | Попытка в ЦД запускается | Панель попытки АСО | Бинарно. Старт зафиксирован, среда не завершилась аварийно до фиксации результата — 1,00; иначе 0. Не оценивать «качество кода». |
| Журнал соответствует критериям | Записи по задачам модуля А | Журнал АСО | Бинарно. Есть записи действий; при наличии КП — идентификатор, уровень, действие МБ — 1,25; иначе 0. |
| Описание решения задач предоставлено | Указанная ячейка Jupyter | Открыть указанную ячейку | Бинарно. Ячейка существует и ≤ 1000 символов — 0,50; иначе 0. Новые ячейки вместо указанной не засчитываются. |
| Актуальная версия сохранена в git | Коммит к модулю А | Терминал: git log | Бинарно. Виден коммит к модулю А — 0,50; иначе 0. |

Субкритерий А.5. Выполнение отраслевых стандартов

Общие правила: фиксация после окончания модуля (по времени или досрочно).

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Рабочее место в порядке и чистоте | Нет мусора, материалы сложены, штатные предметы на месте | Визуально, фото стола АРМ | Бинарно. 0,50 / 0. |
| Регламент бережного отношения к электроэнергии | ПК в режиме сна или гибернации | Визуально / состояние АРМ | Бинарно. 0,50 / 0. |

Критерий Б. Эксплуатация сети устройств, внедрение базового кибериммунитета — 16

Субкритерий Б.1. Задача полигона (4) — Доставка первой партии грузов

Общие правила: направление — зона хранения по указанию диспетчера. Сходы и касания АНТС, АРПУ, грузов, элементов полигона обнуляют аспект столкновений.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖД состав начал движение по маршруту | Движение по рельсам к зоне хранения по указанию диспетчера | Журнал АСО | Бинарно. 0,75 / 0. |
| ЖД состав корректно отработал остановки по датчикам | Остановка в каждой ключевой точке путевых датчиков | АСО или визуально | Бинарно. 1,00 / 0. Нет хотя бы одной точки — 0. |
| ЖД состав прибыл в целевую зону хранения | Остановка в зоне хранения, соответствующей распределению | АСО или визуально | Бинарно. 1,50 / 0. |
| Система оповестила диспетчера о готовности к разгрузке | Прибытие + готовность к следующему этапу | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| В процессе движения не было столкновений и сходов | Нет касаний и сходов | АСО / визуально | Бинарно. 0,75 / 0. |

Субкритерий Б.2. Задача кибериммунности (1) — Сбой компьютерного зрения (CybP_01)

Общие правила: уровень средний. Нужны обнаружение сдвига кадра и корректирующее действие МБ до сортировки. Пометка «предупреждение» обязательна. Обработка только автопилотом = 0 по всем аспектам субкритерия.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Инцидент CybP_01 обработан МБ | Обнаружение нарушения целостности кадра и корректирующее действие МБ | Журнал АСО (записи МБ) | Бинарно. Есть обнаружение (сдвиг) и действие МБ (повторный запрос или восстановление) до использования кадра — 2,00; иначе 0. |
| После обработки считан корректный маркер | Маркировка без ошибки, распределение не нарушено | Журнал АСО | Бинарно. 2,00 / 0. |
| Действия МБ зажурналированы с идентификатором и уровнем | CybP_01 + «средний» + «предупреждение» | Журнал АСО | Бинарно. Каждое действие МБ по CybP_01 отражено с этими полями — 1,00; иначе 0. |
| Инцидент не нарушил логистическую цепочку | Ни один контейнер не ушёл в ошибочную зону из-за искажённого кадра | АСО | Бинарно. 0,50 / 0. |

Субкритерий Б.3. Сдача в зачёт

Файл: mod_B_code.ipynb. Коммит — к модулю Б.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер пользовательского кода не превышает 24 кБ | Лимит КЗ | АСО / свойства файла | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Решение предоставлено в ЦД | Старт попытки, нет аварийного падения среды до фиксации | АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Журнал соответствует критериям | В т.ч. CybP_01: идентификатор, уровень, предупреждение, действие МБ | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Описание решения задач предоставлено | Указанная ячейка ≤ 1000 символов | Jupyter | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Актуальная версия сохранена в git | Коммит к модулю Б | git log | Бинарно. 0,50 / 0. |

Субкритерий Б.4. Отраслевые стандарты — как А.5 (0,50 чистота; 0,50 сон/гибернация). Бинарно.

Критерий В. Расширенная эксплуатация физического варианта системы — 15

Субкритерий В.1. Задача полигона (5) — Разгрузка первой партии грузов АНТС

Общие правила: 3 контейнера; размещение в зоне хранения вне ЖД платформы, за ограничительной (чёрно-жёлтой) линией. ≥ 2 колёс АНТС в зоне при фиксации прибытия.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| АНТС переместило контейнеры в свободное пространство зоны хранения | Освобождены от захвата и размещены по правилам | АСО или визуально | Дискретно. 1,00 за каждый корректно размещённый контейнер первой партии, макс. 2,00 за 2 контейнера по исходной шкале «за каждый по 1, макс. 2» — уточнение для группы оценки: макс. аспекта 2,00. 2 контейнера — 2,00; 1 контейнер — 1,00; 0 — 0. Третий контейнер не даёт балл сверх 2,00, но нужен для аспекта скорости (полная разгрузка трёх). |
| После завершения разгрузки АНТС отправило сигнал диспетчеру | Сообщение о завершении разгрузки первой партии | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Скорость разгрузки в зоне хранения | От прибытия АНТС в зону до освобождения последнего из трёх контейнеров | Таймер АСО | Дискретно. Полная разгрузка трёх контейнеров за ≤ 60 с: база 0,50; за каждые полные 10 с экономии относительно 60 с +0,50 (макс. +1,50 → итого макс. 2,00). > 60 с или разгружены не все три — 0. Пример: 50–59,999 с = 1,00; 40–49,999 с = 1,50; ≤ 40 с = 2,00. |

Примечание для экспертов по первому аспекту: в критериях макс. 2 при «за каждый из 3 по 1». Чтобы не превысить вес 2, выставлять 1 балл за контейнер до суммы 2,00; полноту трёх контейнеров проверять аспектом скорости и правилом аннулирования груза.

Субкритерий В.2. Демонстрация на физическом полигоне (задачи 1–5)

Общие правила: зачётная попытка на физическом полигоне. Не оценивать «наличие правок в коде под физику». Адаптация = факт успешной зачётной попытки в режиме физического стенда.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Решение функционирует на физическом полигоне | Задачи полигона 1–5 выполняются на физическом полигоне | Визуально + АСО | Бинарно. Задачи 1–5 подтверждены — 2,00; иначе 0. |
| Зачётная попытка выполнена на физическом полигоне | АСО: режим физического полигона, старт, ход, штатное завершение | Идентификатор полигона/режима в АСО | Бинарно. Отличие от попытки только в ЦД подтверждено — 1,00; иначе 0. |
| Отсутствуют столкновения и сходы на физическом полигоне | Ни одного столкновения или схода за демонстрацию | Визуально / АСО | Бинарно. 1,50 / 0. |

Субкритерий В.3. Сдача в зачёт

Файл: mod_V_code.ipynb. Коммит — к модулю В. Решение должно стартовать и в ЦД, и на физическом полигоне.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер пользовательского кода не превышает 24 кБ | Лимит КЗ | АСО / файл | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Решение предоставлено в ЦД и на физическом полигоне | Старт в обоих контурах, нет аварийного падения до фиксации | АСО | Бинарно. Оба контура — 1,00; нет любого — 0. |
| Журнал соответствует критериям | Журнал зачётной попытки по задачам 1–5 | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Описание решения задач предоставлено | ≤ 1000 символов в указанной ячейке | Jupyter | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Актуальная версия сохранена в git | Коммит к модулю В | git log | Бинарно. 0,50 / 0. |

Субкритерий В.4. Отраслевые стандарты — 0,50 + 0,50, бинарно, как А.5.

Критерий Г. Разработка продвинутых алгоритмов управления процессами — 16

Субкритерий Г.1. Задача полигона (6) — Доставка и разгрузка карантинной партии

Общие правила: возврат ЖД — домашнее положение в зоне разгрузки. Шкала скорости — как в В.1, зона = карантин.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖД состав возвращён в зону разгрузки и спозиционирован | После первого цикла — домашнее положение в зоне разгрузки | АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Контейнеры из буфера зоны разгрузки перемещены на ЖД состав | АРПУ переместило оставшиеся контейнеры на ЖД платформу | АСО или визуально | Бинарно. 2,00 / 0. |
| ЖД состав доставил вторую партию в зону карантина | Прибытие без столкновений и сходов | АСО | Бинарно. 1,00 / 0. Столкновение/сход на этом этапе — 0. |
| Скорость разгрузки в зоне карантина | Три контейнера; время от прибытия АНТС до освобождения последнего | АСО | Дискретно. Как В.1: ≤ 60 с база 0,50 + 0,50 за каждые полные 10 с экономии, макс. 2,00; > 60 с или не все три — 0. |

Субкритерий Г.2. Задача кибериммунности (2) — Перегрев двигателей ЖД состава (CybP_02)

Общие правила: уровень низкий. Пороги температуры и скорости — только из рабочих материалов (не из памяти эксперта). Действия выполняет МБ. В журнал — каждый аварийный случай и каждое намерение изменить скорость.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Скорость удержана в допустимом режиме по температуре | Выше среднего порога — снижение скорости; выше критического — экстренная остановка на 1 мин | АСО + журнал МБ | Бинарно. Условие порогов выполнено и есть запись МБ — 2,00; иначе 0. |
| Оценка степени перегрева двигателей | Наихудшее значение датчика за заезд относительно критического порога из рабочих материалов | Телеметрия АСО | Дискретно. ≤ 40 % — 2,00; > 40 % и ≤ 60 % — 1,75; > 60 % и ≤ 80 % — 1,00; > 80 % — 0. Границы без пересечения: значение ровно 40 % идёт в ≤ 40 %. |
| Действия МБ зажурналированы | CybP_02, уровень «низкий»; разгон / торможение / удержание | Журнал АСО | Бинарно. Аварийные события и намерения изменить скорость отражены — 0,75; иначе 0. |

Субкритерий Г.3. Сдача в зачёт

Файл: mod_G_code.ipynb. Коммит — к модулю Г. ЦД и физический полигон.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер кода ≤ 24 кБ | Лимит КЗ | Файл / АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Решение в ЦД и на физическом полигоне | Старт в обоих контурах | АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Журнал соответствует критериям | Задача 6 и CybP_02 | Журнал АСО | Бинарно. 1,25 / 0. |
| Описание решения предоставлено | ≤ 1000 символов | Jupyter | Бинарно. 0,50 / 0. |
| Git commit | Коммит к модулю Г | git log | Бинарно. 0,50 / 0. |

Субкритерий Г.4. Отраслевые стандарты — 0,50 + 0,50.

Критерий Д. Внедрение продвинутых механизмов кибериммунитета — 16

Субкритерий Д.1. CybP_03 — Ложные команды от недоверенных устройств

Общие правила: уровень высокий. Окно реакции 2 с. Отбраковка: метаданные не сходятся с содержимым или не сходится CRC8. Изоляция «просто игнорировать устройство» без перехода к CybP_04 не засчитывается как полное решение цепочки, но аспекты Д.1 оцениваются самостоятельно. Контур останавливается до устранения причины.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Ложный пакет отбракован МБ | Проверка входящей команды и отказ в исполнении МБ | Журнал МБ / АСО | Бинарно. Есть отбраковка МБ по метаданным или CRC8 — 2,00; иначе 0. |
| МБ обнаружил ложное сообщение | Запись CybP_03, уровень «высокий» | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| МБ оповестил диспетчера о компрометации отправителя | Уведомление с ID устройства | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Указана причина признания пакета ложным | Причина (метаданные / CRC8) и ID устройства | Журнал АСО | Бинарно. Хотя бы один раз верно — 1,00; иначе 0. |
| Ложная команда не исполнена, контур остановлен | Нет действий ложной команды; контур остановлен; ≤ 2 с от активации | АСО | Бинарно. 0,50 / 0. Нарушение окна 2 с — 0. |

Субкритерий Д.2. CybP_04 — Восстановление ПО после компрометации

Общие правила: уровень средний, пометка «предупреждение». Идентификатор в журнале — CybP_04. Окно 2 с. Обновление из доверенного репозитория подтверждается событием АСО/журнала, не чтением кода.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| МБ инициировал принудительное обновление ПО | Начало обновления скомпрометированного устройства | Журнал АСО | Бинарно. Запись CybP_04, «средний», «предупреждение» — 1,50; иначе 0. |
| Обновление выполнено из доверенного репозитория | Получение доверенной версии / обращение к доверенному репозиторию | Событие АСО / журнал | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Обновление без остановки всей системы | Локально только затронутый элемент или система в безопасном состоянии на время обновления | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. Остановка всей системы вне безопасного состояния — 0. |
| После обновления устройство восстановило штатную работу | Работа без нарушения целей безопасности | АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Все действия зажурналированы | Цепочка обнаружение → остановка → обновление → восстановление | Журнал АСО | Бинарно. CybP_03 высокий и CybP_04 средний + «предупреждение» — 0,50; иначе 0. |

Субкритерий Д.3. Сдача в зачёт

Файл: mod_D_code.ipynb. Коммит — к модулю Д.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер кода ≤ 24 кБ | Лимит КЗ | Файл / АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Решение в ЦД | Старт, нет аварийного падения до фиксации | АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Журнал соответствует критериям | CybP_03 и CybP_04 с полями | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Описание решения предоставлено | ≤ 1000 символов | Jupyter | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Git commit | Коммит к модулю Д | git log | Бинарно. 0,50 / 0. |

Субкритерий Д.4. Отраслевые стандарты — 0,50 + 0,50.

Критерий Е. Обеспечение комплексного выполнения задач порта — 16

Субкритерий Е.1. Задача полигона (7) — Безопасное движение через ЖД переезд

Общие правила: пересечение — только при разрешающем сигнале и после запроса открытия шлагбаума диспетчеру. Красный — полная остановка до въезда в зону переезда.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| ЖД состав обнаружил приближение к зоне переезда | Фиксация входа в зону ЖД переезда | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Состав остановился перед переездом при запрещающем сигнале | При красном полностью остановлен до въезда | Визуально / АСО | Бинарно. 1,50 / 0. |
| Движение продолжено только при разрешающем сигнале | Старт пересечения только после зелёного | Журнал АСО и визуально | Бинарно. 1,50 / 0. |
| Запрошено открытие шлагбаума у диспетчера | Запрос до пересечения | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Нет столкновений с инспекционным роботом | Нет касаний в зоне переезда | АСО / визуально | Бинарно. 0,50 / 0. |

Субкритерий Е.2. CybP_05 — Перегрузка процессора автопилота

Общие правила: уровень низкий. МБ завершает подпрограмму; автопилот сам поднимает штатный аналог — ручной подъём конкурсантом не требуется. «Непредсказуемые задержки» не оценивать субъективно: только события АСО.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| МБ зафиксировал контроль загрузки ЦП | Периодические записи уровня загрузки до и во время инцидента | Журнал МБ | Бинарно. 1,00 / 0. |
| МБ обнаружил аномальную загрузку ЦП (100 %) | Запись CybP_05, «низкий», загрузка 100 % | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| МБ принудительно завершил нужную подпрограмму | Действие МБ по завершению; затем штатный перезапуск автопилотом | Журнал + АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Критические потоки не деградировали сверх порога | Нет потери связи с диспетчером и нет остановки движения/захвата по таймауту на интервале инцидента | АСО; порог — рабочие материалы, если задан | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Инцидент зажурналирован с корректным идентификатором | Все действия МБ: CybP_05, «низкий» | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |

Субкритерий Е.3. Сдача в зачёт

Файл: mod_E_code.ipynb. Коммит — к модулю Е. Демонстрация: все КП 1–5 и задачи полигона 1–7 на физическом полигоне. Журнал — по всем этим задачам.

| Название аспекта | Описание аспекта | Фото / методика | Условия выставления баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| Размер кода ≤ 24 кБ | Лимит КЗ | Файл / АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Решение в ЦД и на физическом полигоне | Старт в обоих контурах | АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Журнал соответствует критериям | Задачи 1–7 и CybP_01–05 | Журнал АСО | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Описание решения предоставлено | ≤ 1000 символов | Jupyter | Бинарно. 1,00 / 0. |
| Git commit | Коммит к модулю Е | git log | Бинарно. 0,50 / 0. |

Субкритерий Е.4. Отраслевые стандарты — 0,50 + 0,50.