Компетенция «Интеллектуальные производственные системы»

Конкурсное задание по Модулю Г

Разработка системы мониторинга и управления технологическими процессами и производством

Время на выполнение задания – 4 часа

В рамках данного модуля необходимо разработать на платформе управления технологическим оборудованием систему управления оборудованием производственного модуля (гибкой производственной ячейки) с целью выполнения производственных операций и взаимодействия с информационной платформой управления предприятием.

Особенности оценивания результатов выполнения модуля конкурсного задания

Проверка результатов работы участников выполняется экспертами группы оценивания с привлечением технических экспертов площадки без коммуникации с участниками чемпионата. В связи с этим участникам необходимо строго следовать рекомендациям по организации интерфейсов пользователя и принципам их функционирования, а также наименованиям объектов, чтобы избежать неверной интерпретации результатов работы экспертами.

Анализ работы системы управления проводится путем выполнения набора проверочных операций и наблюдением за работой оборудования и данными, выводимыми на интерфейсы пользователя. Все некорректно именованные или размещенные данные игнорируются при оценивании.

Все объекты имеющие наименования не соответствующие требуемым, будут игнорироваться при проведении оценивания.

Определения

- POI-управление (Point-Of-Interest, управление по «точкам интереса») – задание требуемой или текущей позиции робота через ввод или выбор кода или имени позиции, в которую необходимо переместиться. Например, использование имени «P» для указания роботу переместиться в позицию паркинга.

В рамках конкурсного задания координатным управлением оснащены учебные роботы-манипуляторы.

Организация работ

При планировании работ следует учесть, что часть рабочего времени отводится на тестирование и отладку разработанной системы с использованием удаленного доступа к оборудованию гибкой производственной линии. Удаленный доступ проводится в режиме разделения времени между участниками нескольких команд, поэтому составляется расписание (далее – расписание тренировок), которое доводится экспертами до сведения участников. Участникам необходимо следить за расписанием тренировок.

Во время тренировок участники могут обращаться к техническим специалистам (на площадке соревнования) с просьбой привести поле в начальное состояние путем размещения объектов на стартовых позициях. Технические специалисты могут устно озвучивать сообщения об ошибках, выдаваемых программным обеспечением управления оборудованием, но не комментировать причины их возникновения, если они не связаны с неисправностью оборудования.

В рамках данного модуля конкурсного задания отрабатывается методика управления оборудованием при выполнении задач автоматизации выполнения заказов, полученных от системы управления предприятием.

В данном модуле необходимо:

1. Создать веб-интерфейс оператора в соответствии с представленной перед началом выполнения модуля схемой интерфейса.

2. Реализовать на веб-интерфейсе оператора возможность POI-управления, в том числе для роботов с координатным управлением, при котором вводится в текстовое поле или выбирается из списка код заданной точки (целевой позиции) с возможностью перемещения в данную позицию. Как правило код – это номер или имя позиции. Также возможна реализация с размещением на веб-интерфейсе множества кнопок, отвечающих за перемещение роботов в нужную позицию, нажатие на которые эквивалентно вводу кода или имени позиции.

3. Реализовать синхронную индикацию режимов работы роботов с помощью светосигнальных ламп в автоматическом режиме (пошаговым и непрерывным).

4. Реализовать включение и отключение автоматической (синхронной) индикации светосигнальных ламп, при которой индикация корректно сопровождало работу оборудования на площадке.

5. Обеспечить точное позиционирование инструментов роботов во всех целевых позициях через задание кодов позиций (выбор из списка, ввод имени/кода или нажатие одной из нескольких кнопок, задающих разные позиции на поле).

6. Реализовать возможность ввода кода товара, а также получения его со штрихкод-ридера (режим устанавливается переключателем), а также трансляцию кода в набор операций для оборудования гибкой производственной ячейки. Набор операций представляется в текстовой или табличной форме на веб-интерфейсе. Также должно выводиться сообщение о корректности или ошибочности полученного кода.

7. Обеспечить полуавтоматическую обработку одного заказа по выбору участника. Такой режим подразумевает пошаговое выполнение всех операций с остановкой (паузой) после выполнения каждой операции. Запуск (и продолжение) обработки должен выполняться одной кнопкой на интерфейсе оператора. Код выбранный участником должен быть указан текстовой меткой около поля ввода кода изделия надписью «Выбран для проверки: NNN», где NNN – код из номенклатуры изделий.

8. Обеспечить полуавтоматическую обработку всех изделий из заданной номенклатуры. При проверке коды будут задаваться экспертами.

9. Обеспечить автоматическую обработку изделий согласно номенклатуре. Веб-интерфейс оператора должен позволять переключаться между автоматическим и полуавтоматическим режимом. В автоматическом режиме код задания на обработку должен получаться со штрих-код ридера. Смарт-камера определяет начальное размещение деталей (фрагментов изделия). Запуск обработки должен выполняться нажатием одной кнопки на интерфейсе или кнопки на пульте управления. Реализация обоих вариантов повышает оценку. Проверяется количество изделий, которое будет обработано верно. Веб-интерфейс оператора должен отображать планируемый порядок обработки с использованием LED-индикаторов или списка. [Если при проверке отображенный порядок обработки не соответствует заданному коду, то попытка прерывается экспером]. Изменение кода изделия на интерфейсе в ходе выполнения рабочих операций не должно влиять на процесс обработки. (Если такое произойдет, то при проверке попытка прерывается экспертами).

10 Реализовать индикацию завершения обработки изделия с подготовкой к следующей сборочной операции (получению следующего кода). Индикация корректного завершения обработки – мигающий зеленый сигнал всех светофоров на поле. Индикация ошибки при сборке – мигающий красный сигнал всех светофоров на поле.

11. Реализовать возможность приостановки обработки (паузы) при нажатии кнопки паузы на пульте удаленного управления, равно как и на интерфейсе управления, с одновременной индикацией ошибки сигнальной лампой робота. Индикация паузы обработки – мигающий желтый сигнал всех светофоров на поле.

12. Обеспечить возможность запуска (или продолжения, если была приостановка/пауза) обработки с использованием кнопки пульта управления рабочей сменой, равно как и соответствующей кнопки на интерфейсе управления.

13. Реализовать возможность сброса обработки изделия в режиме активной паузы обработки. После выполнения сброса сборка может быть начата только сначала и только при получении нового кода изделия. Чтобы приложение начало повторную сборку изделия с тем же кодом, необходимо предварительно передать код «0».

14. Разработать систему контроля безопасности, включающую управление допустимыми и критическими значениями и реагирование (индикация) на достижение критических значений. Пороговые (критические) значения должны настраиваться через интерфейс инженера-технолога. Также должны настраиваться допустимые значения, которые задают границы рабочих зон роботов. Рабочие зоны роботов должны настраиваться независимо.

15. Реализовать сбор, накопление, обработку и визуализацию статистической информации по работе оборудования гибкой производственной линии. В том числе количество выполненных заданий, загрузка оборудования, эксплуатационные характеристики оборудования.

16. Реализовать обмен данными с системой управления предприятием, получение заявки на выполнение (сборки) заказа, отправки оповещений о ходе выполнения заказа и передачу технических сообщений.

Состав и схема гибкой производственной ячейки

В рамках конкурсного задания гибкая производственная ячейка представляет собой модель вендинговой системы, обеспечивающей получение и выполнение заказов на сборку набора из нескольких товаров, изначально размещенных в системе хранения. Система хранения представляет собой стеллаж, содержаний 4 на 4 ячейки хранения, установленные в рабочей зоне робота-манипулятора..

Робот-манипулятор № 1 выполняют перемещение товаров из системы хранения в зону накопления, в которой может устанавливаться поддон (корзинка) для укладки элементов заказа.

В состав гибкой производственной линии также входят светосигнальные лампы, пуль управления рабочей смены, смарт-камер, световой барьер безопасности и считыватель штрих-кодов.

Рис. Схема гибкой производственной линии

В зоне достижимости для установленных роботов размещается позиция парковки, в которую должен перемещаться робот тогда, когда он не используются. В том числе по окончанию цикла обработки.

Штрих-код ридер и пульт управления (удаленный терминал) размещаются вне поля на одном из столов с компьютерами управления. Участники имеют непосредственный доступ только к пульту управления.

В рамках конкурсного задания товары представляются стандартизованными картонными коробками, жестяными банками 0,33 и 0,47, а также упакованными экземплярами полиграфической продукции

Автоматическое управление оборудованием

По окончании работы над модулем система должна быть готова к непрерывной работе. Старт каждого цикла обработки выполняется по получению известного кода со штрихкод-ридера (или соответствующего поля на мэшапе, если установлен соответствующий режим).

Если получаемый код неизвестен (или равен «0») то обработка не должна начинаться. Если с камеры поступает код не соответствующий не одному допустимому коду, то такое событие обрабатывается как «неверное изделие». Если задача выполнена неверно (по результатам проверки с использованием смарт-камеры или по заключению инспектора) или прервана, то такое событие обрабатывается как брак.

Если по окончанию цикла обработки поступающий код не равен нулю, то старт новой обработки не должен производиться.

Если в процессе обработки в автоматическом, а том числе пошаговом, режиме произойдет прерывание (отмена) полного цикла обработки изделия, то такое событие обрабатывается и регистрируется как сбой. После сбоя режим автоматической обработки должен быть отключен.

Возможность включения пошагового выполнения алгоритма является одной из основных отладочных функций. Переключатель «непрерывного/пошагового» выполнения должен быть хорошо различим и легко доступен на интерфейсе оператора.

Включение и отключение пошагового режима должно оказывать немедленное действие на работу системы. Например, если система выполняла сборку в непрерывном режиме, когда оператор включил режим пошагового исполнения, то после выполнения текущего движения система должна встать на паузу и ждать команды на продолжение движения. При этом отключение пошагового исполнения в режиме паузы не должно самостоятельно запускать выполнение следующей операции.

Дополнение: индикаторы, текстовый дисплей и джойстик на удаленном терминале не задействованы в данном конкурсном задании и могут использоваться участниками по своему усмотрению как дополнительные инструменты.

Последовательность обработки изделий:

Перед началом обработки изделия система должна находиться в автоматическом (непрерывном или пошаговом) режиме и при этом в состоянии ожидания кода изделия. В данном режиме система может находиться либо после завершения предыдущей обработки, либо после запуска автоматического режима кнопкой «Пуск» на удаленном терминале или на веб-интерфейсе.

Цикл обработки изделия начинается с поступления заявки на сборку заказа из системы управления предприятием или с веб-интерфейса. При этом система должна отобразить считанный код задания на обработку, информацию о его корректности, и прочую подготовительную информацию, например, схему обработки изделия, если она уже известна. Подтверждение о ходе декодирования должно отправляться в систему управления предприятием.

Далее в «непрерывном» режиме система переходит к следующей операции, а в «пошаговом» самостоятельно переходит в режим паузы. В дальнейшем при «пошаговом» режиме пауза самостоятельно включается после каждого действия (каждой отдельной команды, отправленной на оборудование).

Первый шаг обработки заключается в получении схемы товаров в системе хранения, после которого данная схема должна быть отображена на веб-интерфейсе.

После распознавания кода сборку начинает робот 1. Он перемещает товары из системы хранения в зону накопления (выдачи).

Цикл «обработки заказа» завершается, роботы переходят в режим парковки и включается сигнализация окончания обработки.

Сигнализация об окончании обработки может быть двух типов в зависимости от корректности собранного заказа. Мигание зеленым сигналом означает верное завершение обработки, а мигание красным – наличие брака или ошибки.

Система начинает ожидать поступления нового кода изделия.

ВАЖНО!  Поступлению нового кода обязательно должно предшествовать получение кода «0» с штрих-код ридера. Если на момент окончания обработки в систему поступает какой-либо иной код, он должен игнорироваться. Фактически, сигнал к началу обработки – это смена кода «0» на какой-нибудь иной код.

Необходимо выполнять парковку роботов после окончания рабочих операций путем передачи кода позиции парковки (для роботов с позиционным управлением).

Для контроля движения производственного процесса необходимо разработать средство визуализации работы гибкой производственной линии в формате «вида с верху» с демонстрацией зоны, в которой выполняются рабочие операции в данной момент. Также на данной визуализации нужно разместить индикаторы, дублирующие сигнальные лампы (светофоры).

В отличие от интерфейса инженера-технолога, данная визуализация должна отображать «ожидаемую» работу оборудования, то есть рассчитанную на основании работы алгоритмов управления и указывать работу сразу всего оборудования производственной ячейки на одной диаграмме (странице веб-интерфейса).

Требования к процедуре обработки

Код заказа будет поступать из системы управления предприятием. Участники должны самостоятельно определить формат заказа, например, в виде числового кода или JSON-строки. При этом каждый корректный код представляет собой правило, определяющий последовательность рабочих операций с соответствующим изделием. Правило кодирования товаров определяется номенклатурой изделий, заданной дополнительным документом.

ВАЖНО! Возможно поступление некорректных и недопустимых кодов, в том числе с неверным символьным набором, например, как символьный набор. Некорректный в плане формата код не должен интерпретироваться как код «0», а должен учитываться как сбой соответствующей системы (но не как сбой обработки изделия).

При поступлении нового кода в течение 10 секунд система управления должна сформировать задачу на сборку заказа и отобразить схему сборки на веб-интерфейсе, отправить подтверждение в систему управления предприятием, а затем приступить к выполнению (сборке) заказа.

Типовым заданием по обработке являются следующие:

| Код | Задача обработки | Целевые позиции |
| --- | --- | --- |
| {123} | Собрать товар 123 | Переместить товар 123 из системы хранения в зону сборки |

ВАЖНО!  В системе хранения находятся разные товары (порядок размещения определяется перед началом выполнения модуля задания), в количестве до 5 штук каждого вида.

ВАЖНО! Контроль количества товаров выполняется с момента начала проверки сборочных операций.

ВАЖНО! Разработанная система должна сообщать о невозможности сборки заказа при отсутствии необходимого количества товаров, путем включения сигнализации и отображения сообщения о недостающем количестве конкретных видах товаров.

Схема сборки

Схема сборки товаров и их соответствия кодам определяется участниками самостоятельно в ходе обсуждения во время выполнения конкурсного задания.

Визуализация данных мониторинга работы производственной ячейки

В составе интерфейса оператора необходимо реализовать режим мониторинга хода сборки заказа, совмещая данные приходящие с оборудования и состоянием выполнения алгоритма обработки заказов.

Виртуальная модель представляет собой набор линейчатых индикаторов, каждый из которых отображает прогресс выполнения работ на каждом участке, а также набора числовых индикаторов. Кроме того в модель размещаются общие индикаторы выполнения всего цикла (линейчатый и числовой), а также индикатор для оценки времени с начала выполнения обработки и всего времени обработки.

Накопление и визуализация статистической информации

Для накопления статистической информации перед завершением работ по модулю должно использоваться время не менее одной тренировки (10 минут) с обязательной активацией рабочей смены.

Собранная статистическая информация должна представляться в двух видах:

Суммарные накопленные значения (общая длительность смены, время простоя оборудования, объем брака, объем выхода годной продукции, количество неверных запросов, КПЭ, суммарный пробег, степень износа с учетом нагрузки и прочее должны выводиться в виде числовых значений.

Графики температуры, нагрузки сервомоторов, угловой скорости должны выводиться в виде графиков с возможностью задания периода наблюдения (момент начала отображения и момент завершения отображения). Интерфейс должен предоставлять возможность выбрать, какие из параметров нужно отображать. Например, показатель температуры 3 мотора у роботов №№ 1 и 2. Система должна поддерживать одновременного отображения не менее 6 параметров на одном графике.

На веб-интерфейсе руководителя производства должна быть реализована возможность открыть веб-интерфейс для просмотра отладочной информации (отдельного дэшборда для логов).

Просмотр технической информации

В процессе работы гибкой производственной линии должна накапливаться техническая информация, такая как логи операций, выполняемых роботами.

Корректным считается только логирование, при котором каждой записи соответствует временная отметка соответствующего события. Рекомендуется реализовать возможность задания временного периода вывода данных отладки. Данные отладки должны предоставляться в текстовом виде, как текстовые сообщения, пригодные для чтения человеком.

Следующие логи представляют интерес для задачи настройки и обслуживания гибкой производственной ячейки:

- Лог ошибок оборудования

- Лог команд, выполняемых роботами.

- Лог общих информационных сообщений, таких как сообщение о начале смены

- Лог критических значений (перегрев, высокая нагрузка, нарушения периметра безопасности и прочее)

- Лог превышения допустимых значений оборудования (выход за рабочую зону)

Рекомендуется также собирать информацию о поступающих кодах со смарт-камеры и прочим событиям.