Компетенция «Интернет вещей»

Конкурсное задание по Модулю В

Организация гибкого управления технологическим процессом

Время на выполнение задания – 7 часов

В рамках данного модуля необходимо разработать на платформе Интернета вещей систему управления оборудованием производственного модуля (гибкой производственной ячейки) с целью выполнения производственных операций.

Особенности оценивания результатов выполнения модуля конкурсного задания

Проверка результатов работы участников выполняется экспертами группы оценивания с привлечением технических экспертов площадки без коммуникации с участниками чемпионата. В связи с этим участникам необходимо строго следовать рекомендациям по организации интерфейсов пользователя и принципам их функционирования, а также наименованиям объектов, чтобы избежать неверной интерпретации результатов работы экспертами.

Анализ работы системы управления проводится путем выполнения набора проверочных операций и наблюдением за работой оборудования и данными, выводимыми на интерфейсы пользователя. Все некорректно именованные или размещенные данные игнорируются при оценивании.

Все объекты имеющие наименования не соответствующие требуемым, будут игнорироваться при проведении оценивания.

Определения

- Координатное (позиционное) управление – задание требуемой или текущей позиции робота через ввод координат позиции, в виде физических параметров перемещения робота

- POI-управление (Point-Of-Interest, управление по «точкам интереса») – задание требуемой или текущей позиции робота через ввод или выбор кода или имени позиции, в которую необходимо переместиться. Например, использование имени «P» для указания роботу переместиться в позицию паркинга.

В рамках конкурсного задания координатным управлением оснащены учебные роботы-манипуляторы.

Организация работ

При планировании работ следует учесть, что часть рабочего времени отводится на тестирование и отладку разработанной системы с использованием удаленного доступа к оборудованию гибкой производственной линии. Удаленный доступ проводится в режиме разделения времени между участниками нескольких команд, поэтому составляется расписание (далее – расписание тренировок), которое доводится экспертами до сведения участников. Участникам необходимо следить за расписанием тренировок.

Во время тренировок участники могут обращаться к техническим специалистам (на площадке соревнования) с просьбой привести поле в начальное состояние путем размещения объектов на стартовых позициях. Технические специалисты могут устно озвучивать сообщения об ошибках, выдаваемых программным обеспечением управления оборудованием, но не комментировать причины их возникновения, если они не связаны с неисправностью оборудования.

В рамках данного модуля конкурсного задания отрабатывается методика управления оборудованием и для этого предлагается набор ограниченного числа изделий, на которых проводится отладка алгоритмов управления. Данный набор, включающий схемы обработки изделий, предоставляется участникам в начале конкурсного дня.

Важно! При реализации алгоритмов необходимо учитывать, что в следующем модуле будут предоставлены дополнительные схемы обработки изделий, которые будет необходимо добавить в систему управления.

В данном модуле необходимо:

1. Создать веб-интерфейс оператора в соответствии со структурой, заданной при проектировании и требованиями, определенными в «требованиях к интерфейсам пользователя системы», являющимися приложением к конкурсному заданию.

2. Реализовать возможность ручного ввода значений всех необходимых параметров для управляющих команд и их отправку. Для светосигнальных ламп должна присутствовать возможность включить любую конфигурацию ламп (цветов).

Кодировка сигналов:

Постоянное свечение: красный (аварийная ситуация), синий (выполнение команды роботом), зелёный (ожидание команды роботом), желтый (парковка, безопасное положение для обслуживания).

Мигающая индикация: мигающий зеленый (штатно закончена сборка изделия), мигающий желтый (режим паузы обработки), мигающий красный (прервана или отменена сборка изделия, в том числе в результате ошибки).

Мигающие сигналы не могут совмещаться одновременно, но мигающие сигналы могут совмещаться с постоянным свечением других цветов светосигнальных ламп. Например, постоянно горящий желтый и мигающий зеленый.

3. Обеспечить передачу устройствам гибкой производственной линии управляющих команд. При проверке работы будет контролироваться период времени от нажатия кнопки отправки команды до начала её выполнения, а также корректность управляющей команды.

4. Выполнить калибровку системы управления роботами через подбор координат (параметров команд) размещения инструментов при оперировании деталями. Данные калибровки представить в виде заполненных бланков из документа «Номенклатура изделий».

5. Реализовать синхронную индикацию режимов работы роботов с помощью светосигнальных ламп в автоматическом режиме (пошаговым и непрерывным).

6. Реализовать включение и отключение автоматической (синхронной) индикации светосигнальных ламп, при которой индикация корректно сопровождало работу оборудования на площадке.

7. Реализовать на веб-интерфейсе оператора возможность POI-управления, в том числе для роботов с координатным управлением, при котором вводится в текстовое поле или выбирается из списка код заданной точки (целевой позиции) с возможностью перемещения в данную позицию. Как правило код – это номер или имя позиции. Также возможна реализация с размещением на веб-интерфейсе множества кнопок, отвечающих за перемещение роботов в нужную позицию, нажатие на которые эквивалентно вводу кода или имени позиции.

8. Обеспечить точное позиционирование инструментов роботов во всех целевых позициях через задание кодов позиций (выбор из списка, ввод имени/кода или нажатие одной из нескольких кнопок, задающих разные позиции на поле).

9. Реализовать возможность ввода кода изделия, а также получения его со штрихкод-ридера (режим устанавливается переключателем), а также трансляцию кода в набор операций для оборудования гибкой производственной ячейки. Набор операций представляется в текстовой или табличной форме на веб-интерфейсе. Также должно выводиться сообщение о корректности или ошибочности полученного кода.

10. Обеспечить полуавтоматическую обработку одного изделия по выбору участника. Такой режим подразумевает пошаговое выполнение всех операций с остановкой (паузой) после выполнения каждой операции. Запуск (и продолжение) обработки должен выполняться одной кнопкой на интерфейсе оператора. Код выбранный участником должен быть указан текстовой меткой около поля ввода кода изделия надписью «Выбран для проверки: NNN», где NNN – код из номенклатуры изделий.

11. Обеспечить полуавтоматическую обработку всех изделий из заданной номенклатуры. При проверке коды будут задаваться экспертами.

12. Обеспечить автоматическую обработку изделий согласно номенклатуре. Веб-интерфейс оператора должен позволять переключаться между автоматическим и полуавтоматическим режимом. В автоматическом режиме код задания на обработку должен получаться со штрих-код ридера. Смарт-камера определяет начальное размещение деталей (фрагментов изделия). Запуск обработки должен выполняться нажатием одной кнопки на интерфейсе или кнопки на пульте управления. Реализация обоих вариантов повышает оценку. Проверяется количество изделий, которое будет обработано верно. Веб-интерфейс оператора должен отображать планируемый порядок обработки с использованием LED-индикаторов или списка. [Если при проверке отображенный порядок обработки не соответствует заданному коду, то попытка прерывается экспером]. Изменение кода изделия на интерфейсе в ходе выполнения рабочих операций не должно влиять на процесс обработки. (Если такое произойдет, то при проверке попытка прерывается экспертами).

13 Реализовать индикацию завершения обработки изделия с подготовкой к следующей сборочной операции (получению следующего кода). Индикация корректного завершения обработки – мигающий зеленый сигнал всех светофоров на поле. Индикация ошибки при сборке – мигающий красный сигнал всех светофоров на поле.

14. Реализовать возможность приостановки обработки (паузы) при нажатии кнопки паузы на пульте удаленного управления, равно как и на интерфейсе управления, с одновременной индикацией ошибки сигнальной лампой робота. Индикация паузы обработки – мигающий желтый сигнал всех светофоров на поле.

15. Обеспечить возможность запуска (или продолжения, если была приостановка/пауза) обработки с использованием кнопки пульта управления рабочей сменой, равно как и соответствующей кнопки на интерфейсе управления.

16. Реализовать возможность сброса обработки изделия в режиме активной паузы обработки. После выполнения сброса сборка может быть начата только сначала и только при получении нового кода изделия. Чтобы приложение начало повторную сборку изделия с тем же кодом, необходимо предварительно передать код «0».

17. Разработать систему контроля безопасности, включающую управление допустимыми и критическими значениями и реагирование (индикация) на достижение критических значений. Пороговые (критические) значения должны настраиваться через интерфейс инженера-технолога. Также должны настраиваться допустимые значения, которые задают границы рабочих зон роботов. Рабочие зоны роботов должны настраиваться независимо.

Состав и схема гибкой производственной ячейки

В рамках конкурсного задания гибкая производственная ячейка представляет собой модель производственного участка подготовки обработки электрооборудования. Данный участок предназначен для размещения электронных компонент (БИС) для пайки волной с последующим нанесением защитного лака на поверхность печатной платы.

В рамках задания роль печатной платы выполняет координатная пластина на соревновательном поле.

Робот-манипулятор № 1 выполняют подбор и размещение деталей, а робот-манипулятор № 2 – нанесение защитного лака.

В состав гибкой производственной линии также входят светосигнальные лампы, пуль управления рабочей смены и считыватель штрих-кодов.

Рис. Схема гибкой производственной линии

В состав гибкой производственной ячейки входят 2 стационарно размещенных робота-манипулятора (№№ 1 – 2) разных типов, установленных на рабочих столах, между которыми находится координатная пластина.

В зоне достижимости для установленных роботов размещены позиции парковки, в которые должны перемещаться роботы тогда, когда они не используются. В том числе по окончанию цикла обработки.

Штрих-код ридер и пульт управления (удаленный терминал) размещаются вне поля на одном из столов с компьютерами управления. Участники имеют непосредственный доступ только к пульту управления.

В рамках конкурсного задания детали представлены прямоугольными пластиковыми пластинами или кубиками со стороной 40 мм шести различных цветов. Стандартный шаг между центрами ячеек в зоне забора деталей в одной строке – 42 мм, между строками – 52 мм. Координатная пластина имеет шаг 42 мм между ячейками по обеим координатам.

Автоматическое управление оборудованием

По окончании работы над модулем система должна быть готова к непрерывной работе. Старт каждого цикла обработки выполняется по получению известного кода со штрихкод-ридера (или соответствующего поля на мэшапе, если установлен соответствующий режим).

Если получаемый код неизвестен (или равен «0») то обработка не должна начинаться. Если с камеры поступает код не соответствующий не одному допустимому коду, то такое событие обрабатывается как «неверное изделие». Если задача выполнена неверно (по результатам проверки с использованием смарт-камеры или по заключению инспектора) или прервана, то такое событие обрабатывается как брак.

Если по окончанию цикла обработки поступающий код не равен нулю, то старт новой обработки не должен производиться.

Если в процессе обработки в автоматическом, а том числе пошаговом, режиме произойдет прерывание (отмена) полного цикла обработки изделия, то такое событие обрабатывается и регистрируется как сбой. После сбоя режим автоматической обработки должен быть отключен.

Возможность включения пошагового выполнения алгоритма является одной из основных отладочных функций. Переключатель «непрерывного/пошагового» выполнения должен быть хорошо различим и легко доступен на интерфейсе оператора.

Включение и отключение пошагового режима должно оказывать немедленное действие на работу системы. Например, если система выполняла сборку в непрерывном режиме, когда оператор включил режим пошагового исполнения, то после выполнения текущего движения система должна встать на паузу и ждать команды на продолжение движения. При этом отключение пошагового исполнения в режиме паузы не должно самостоятельно запускать выполнение следующей операции.

Дополнение: индикаторы, текстовый дисплей и джойстик на удаленном терминале не задействованы в данном конкурсном задании и могут использоваться участниками по своему усмотрению как дополнительные инструменты.

Последовательность обработки изделий:

Перед началом обработки изделия система должна находиться в автоматическом (непрерывном или пошаговом) режиме и при этом в состоянии ожидания кода изделия. В данном режиме система может находиться либо после завершения предыдущей обработки, либо после запуска автоматического режима кнопкой «Пуск» на удаленном терминале или на веб-интерфейсе.

Цикл обработки изделия начинается с поступления кода изделия со штрих-код ридера или с веб-интерфейса. При этом система должна отобразить считанный код задания на обработку, информацию о его корректности, и прочую подготовительную информацию, например, схему обработки изделия, если она уже известна.

Далее в «непрерывном» режиме система переходит к следующей операции, а в «пошаговом» самостоятельно переходит в режим паузы. В дальнейшем при «пошаговом» режиме пауза самостоятельно включается после каждого действия (каждой отдельной команды, отправленной на оборудование).

Первый шаг обработки заключается в получении схемы размещения деталей (фрагментов) на координатной пластине с помощью смарт-камеры, после которого данная схема должна быть отображена на веб-интерфейсе.

После распознавания кода сборку начинает робот 1. Он перемещает детали с координатной пластины в зону выгрузки на заданные позиции.

По окончанию перемещения деталей робот 2 перемещается в зону парковки, а затем робот 2 выполняет свою часть задания. После чего также перемещается в зону парковки.

Смарт-камера выполняет считывание размещения оставшихся деталей на координатной пластине и выдает заключение о корректности обработки изделия.

Цикл «обработки изделия» завершается, роботы переходят в режим парковки и включается сигнализация окончания обработки.

Сигнализация об окончании обработки может быть двух типов в зависимости от корректности собранного изделия. Мигание зеленым сигналом означает верное завершение обработки, а мигание красным – наличие брака или ошибки.

Система начинает ожидать поступления нового кода изделия.

ВАЖНО!  Поступлению нового кода обязательно должно предшествовать получение кода «0» с штрих-код ридера. Если на момент окончания обработки в систему поступает какой-либо иной код, он должен игнорироваться. Фактически, сигнал к началу обработки – это смена кода «0» на какой-нибудь иной код.

ВАЖНО!  Необходимо строить логику обработки изделий, чтобы в каждый конкретный момент времени двигался только один из роботов производственной ячейки!  В это время остальные роботы должны находиться в парковочном состоянии (инструмент робота должен быть расположен в парковочной позиции).

Необходимо выполнять парковку роботов после окончания рабочих операций путем передачи кода позиции парковки (для роботов с позиционным управлением).

ВАЖНО! Выход с парковки выполняется путем поднятия инструмента без поворота робота, с последующим поворотом робота в рабочую зону. Другой тип движения робота будет считаться ошибкой и операция обработки не будет засчитана.

Для контроля движения производственного процесса необходимо разработать средство визуализации работы гибкой производственной линии в формате «вида с верху» с демонстрацией зоны, в которой выполняются рабочие операции в данной момент. Также на данной визуализации нужно разместить индикаторы, дублирующие сигнальные лампы (светофоры).

В отличие от интерфейса инженера-технолога, данная визуализация должна отображать «ожидаемую» работу оборудования, то есть рассчитанную на основании работы алгоритмов управления и указывать работу сразу всего оборудования производственной ячейки на одной диаграмме (странице веб-интерфейса).

Требования к процедуре обработки

Коды задач на обработку поступают в формате трехзначного целого числа. Каждый корректный код представляет собой правило, определяющий последовательность рабочих операций с соответствующим изделием. Правило определяется номенклатурой изделий, заданной дополнительным документом.

ВАЖНО! Возможно поступление некорректных и недопустимых кодов, в том числе с неверным символьным набором, например, как символьный набор. Некорректный в плане формата код не должен интерпретироваться как код «0», а должен учитываться как сбой соответствующей системы (но не как сбой обработки изделия).

При поступлении нового кода в течение 10 секунд система управления должна сформировать задачу на изготовление изделия и отобразить схему изделия на веб-интерфейсе, а затем приступить к изготовлению изделия.

Типовым заданием по обработке являются следующие:

| Код | Задача обработки | Целевые позиции |
| --- | --- | --- |
| 123 | Собрать изделие с кодом 123 | Удалить неверно установленные детали Переместить детали в соответствии схемой сборки |

ВАЖНО!  В зоне подачи находятся разные детали (порядок размещения определяется перед началом выполнения модуля задания), в количестве до 5 штук каждого вида.

ВАЖНО! Контроль количества деталей выполняется с момента начала проверки сборочных операций.

ВАЖНО! Разработанная система должен сообщать о невозможности изготовления изделий при отсутствии необходимого количества деталей, путем включения сигнализации и отображения сообщения о недостающем количестве конкретных видах деталей.

ВАЖНО! Перед началом сборки на координатной пластине могут уже размещаться детали. Их необходимо удалить в зону сброса или переместить на нужные позиции в соответствии со схемой сборки.

Кодировка деталей и координатная пластина

В данном конкурсном задании в качестве деталей используются пластиковые кубы с размером стороны –  50х50 мм шести цветов.

Координатная пластина составлена из ячеек 50 х 50 мм с интервалом 2 мм между ячейками

Подробная информация по сборке представлена технологической картой обработки.

Схема сборки

Схема сборки изделий и их соответствия кодам представлена отдельным документом