Компетенция «Интернет вещей»

Техническое задание на настройку составного смарт-устройства

Сборка, настройка и подключение составного модульного смарт-устройства

В рамках данного дополнения к модулю Б необходимо выполнить монтаж и настройку составного модульного смарт-устройство, его подключение к облачной платформе, создание цифрового двойника данного устройства и веб-интерфейс для его управления. В рамках цифрового двойника может потребоваться реализация автоматических процедур (локальной автоматики), связывающих поступающие данные со смарт-устройства и изменение режимов исполнительных механизмов на смарт-устройстве.

Состав комплекта разработки составного модульного смарт-устройства входят следующие модули (в скобках приведены сокращенные наименования для составления схем):

- (tmp)  Модуль датчика температуры и влажности;

- (clr)  Модуль датчика цвета;

- (nz)  Модуль датчика шума;

- (zmr)  Модуль звукового пьезоизлучателя;

- (ir)  Модуль ИК приемника;

- (btn) Модуль тактовой кнопки;

- (ptm) Модуль потенциометра;

- (rgb)  Модуль трехцветного светодиода;

- (pwk)  Модуль силового ключа;

- (tr) Светосигнальная лампа (светофор).

Необходимо обратить внимание, что не все модули могут использоваться в предложенной схеме составного смарт-устройства.

В данном модуле задания необходимо:

1. Отобрать необходимые по схеме сборки модули.

2. Выполнить последовательное подключение каждого модуля и настройку его идентификатора в соответствии с параметрами задания.

3. Разместить на стенде требуемые модули по указанной схеме. При монтаже обратить внимание на группировку модулей в соответствии со схемой. Завершить сборку, подключив все требуемые модули к концентратору.

4. Выполнить настройку составного смарт-устройства в соответствии с заданием.

5. На платформе интернета вещей реализовать цифровой двойник (виртуальную вещь) для обмена данными с подготовленным составным смарт-устройством.

6. Разработать дополнительный веб-интерфейс к автоматизированному рабочему месту инженера-технолога (мастера-наладчика) с отображением данных с модулей составного смарт-устройства в реальном времени (задержки не более 5 секунд).

7. Организовать прямое управление исполнительными устройствами в составе подготовленного составного смарт-устройства, как то, включение нужной комбинации цветов на светосигнальной лампе, изменение цвета индикаторного светодиода.

8. Реализовать переключатель автоматического режима управления исполнительными механизмами согласно схеме составного смарт-устройства, например, изменение индикации в зависимости от поступающих данных.

9. Представить подготовленное устройство и веб-интерфейс на проверку.

Стенд для сборки

Для удобства монтажа составного смарт-устройство на рабочем столе размещается стенд для сборки. На данном стенде должны быть размещены все модули, необходимые для выполнения задания.

Рисунок 1 . Примерный вид (схема) стенда

Правила назначения имен объектов на платформе (в рамках чемпионата)

При создании цифрового двойника составного смарт-устройства на платформе Интернета вещей необходимо следовать общей логике наименований, изложенной в описании протокола обмена данными (в составе конкурсной документации чемпионата).

Задание на сборку (схема сборки)

В данном конкурсном необходимо разработать систему мониторинга и контроля доступа климатической камеры.

Данная система включает в себя:

- подсистему контроля климата, обеспечивающей мониторинг заданных условий, включающую климатический датчик, систему индикации, регулятор настройки температуры (потенциометр) и звуковой оповещатель;

- подсистему контроля доступа из датчика дверей (кнопки), приемника ИК-сигналов с пультом, светосигнальной лампы;

- подсистему контроля критических ситуаций из датчика звукового давления (шума), аварийной кнопки и индикатора.

| Подсистема контроля доступа |  | Подсистема контроля климата |  | Подсистема контроля критических ситуаций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Концентратор |  |  |

Рисунок 2.   Схема размещения модулей и их соответствие подсистемам

Требования к локальной автоматике

Подсистема контроля климата

Подсистема контроля климата работает по принципу измерения данных температуры и влажности в помещении, применения индикации по измеренным данным, а также сигнализации при достижении критических значений, установленных регулятором.

Регулятор настройки (потенциометр) должен настраивать уровень детекции температуры;

Индикация уровня температуры должна менять цвет от синего до красного через зеленый и  желтый;

В случае достижения уровня температуры до установленного уровня детекции, должен воспроизводиться звуковой сигнал в виде прерывистого сигнала на частоте 440 Гц с частотой 0,5 Гц (секунду воспроизводится, затем секунда паузы).

Веб-интерфейс должен выполнять демонстрацию данных от датчиков и регулятора, индикацию включенности сигнализации, параметры цветовой индикации. Также должна быть обеспечена возможность подать сигнал переключателем с веб-интерфейса.

Подсистема контроля доступа

Подсистема контроля доступа соединяет датчик открытия двери (на базе кнопки – нажатая кнопка = открытой двери), светосигнальную лампу и приемник сигналов с ИК пульта.

Пульт должен позволять переключать цвета светосигнальной лампы в зависимости от режима обработки данных (ручной / автоматический)

В ручном режиме: 1 – зеленый цвет (разрешение входить), 2 – желтый цвет (запрет входить), 3 – красный  цвет (индикация нарушения).

В автоматическом режиме пульт переключает только сигналы 1 и 2. В случае открытия двери при сигнале запрета на светосигнальной лампе, должна загораться дополнительно красная лампа.

Также на веб-интерфейсе должны отображаться данные со всех датчиков и поступившие команды с пульта.

Подсистема контроля критических ситуаций

Подсистема контроля критических ситуация предполагает реакцию на громкие звуки и нажатие аварийной кнопки, а также вывод индикации зеленым или красным сигналом.

В ручном режиме цвет должен переключаться с веб-интерфейса.

В автоматическом режиме должна работать автоматика свечения зеленого сигнала с переключением на красный при нажатии на аварийную кнопку или громкий крик.

Также на веб-интерфейсе должны отображаться данные со всех датчиков.