РУКОВОДСТВО

по судейству профессиональной практики

компетенции «Мехатроника»

2026 г.

| - Бережливое производство | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | идеально | профессионально | Необходима оптимизация / доработка | неприемлемо |
| Руководящие принципы для обозначения аспекта 3: Если выполнены все нижеприведенные условия. Чтобы получить оценку менее 3, эксперты должны показать конкурсантам, что им нужно улучшить. 2: Если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: Если есть серьезное отклонение или более 5 незначительных отклонений. 0: Если работа далека от указанного стандарта. | Правильно |  | Неправильно |  |
| Инструменты нельзя оставлять на рабочих местах, стульях или на полу рабочего места. Рабочий инструмент должен быть аккуратно собран в сумку или инструментальный ящик и располагаться на столе. Примечание: если сумка или инструментальный ящик более 50х30х30см, то он должен располагаться под монтажным столом |  |  |  |  |
| Неиспользуемые компоненты и заготовки должны быть убраны со станций. |  |  |  |  |
| Станции должны быть очищены от отходов, обрезков или любого другого мусора. Это также включает в себя внутреннюю часть кабельных каналов. |  |  |  |  |
| Неиспользуемые детали должны быть сложены вместе на столе или в коробке. Неиспользуемые детали должны быть отделены от инструментов, отходов и расходных материалов. |  |  |  |  |
| Отметки (лента, карандаш и т.д.) могут использоваться во время выполнения заданий, но в этом случае они должны быть полностью удалены перед оценкой. |  |  |  |  |
| Пол рабочего места должен быть чистым от отходов, образующихся в результате работы участников. |  |  |  |  |
| Коробка для оборудования должна находится на монтажном столе или за пределами рабочей зоны |  |  |  |  |
| К мехатронной станции есть свободный подход: Расположение подводящих коммуникаций, мусорной урны и остальных материалов. |  |  |  |  |

| - Прокладка труб и кабелей | 3 балла | 2 балла | 1 балл |  | 0 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | идеально | профессионально | Необходима оптимизация / доработка |  | неприемлемо |
| Руководящие принципы для обозначения аспекта 3: Если выполнены все нижеприведенные условия. Чтобы получить оценку менее 3, эксперты должны показать конкурсантам, что им нужно улучшить. 2: Если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: Если есть серьезное отклонение или более 5 незначительных отклонений. 0: Если работа далека от указанного стандарта. | Правильно |  | Неправильно |  |  |
| Кабели и пневматические трубки должны прокладываться отдельно. Оптические кабели могут быть соединены с электрическими кабелями. Исключение из этого правила, когда кабели и трубки подключены к подвижному модулю. В этом случае предпочтительнее прокладывать все кабели и трубки вместе. |  |  |  |  |  |
| Пневматические трубки должны располагаться над электрическими кабелями |  |  |  |  |  |
| Оставшаяся длина обрезанных кабельных стяжек не более 1мм |  |  | A |  |  |
| Все кабели и трубки, идущие вниз по профилю, например, на модуле упаковки, должны быть смонтированы с помощью кабельных зажимов/держателей. |  |  |  |  |  |
| Расстояние между кабельными стяжками не более 50 мм. Это также относится к кабелям под профильной плитой. |  |  |  |  |  |
| Единственным приемлемым способом крепления кабеля / Провода / Оптических кабелей / трубок является использование кабельных держателей. Электрические кабели, оптоволокно и трубки должны быть закреплены на держателе кабеля. Кабельная стяжка должна проходить через обе стороны держателя. Для одного провода допускается использовать только одно ушко держателя кабеля. |  |  |  |  |  |
| Расстояние между держателями кабеля не более 120 мм Также допускаются короткие соединения между оптическим датчиком и передатчиком. Кабели не наматываются, если возможна правильная обрезка по длине. Исключения могут быть объявлены в особых случаях. |  |  |  |  |  |
| Провода, проходящие по DIN-рейкам или проложенные вокруг острых углов, должны быть закреплены с помощью 2 кабельных держателей. |  |  |  |  |  |
| Воздушный поток не должен ограничиваться перегибами труб, чрезмерно затянутами кабельными стяжками и т.д. |  |  |  |  |  |
| Нельзя прокладывать пневматические трубки внутри кабель-канала. |  |  |  |  |  |
| Расстояние от пневматического соединения до первой кабельной стяжки: 60 мм +/- 5 мм Считается по самому короткому шлангу. |  |  |  |  |  |
| Пневматические и водяные соединения должны быть герметичными. |  |  |  |  |  |
| Радиус изгиба световода (оптического волокна)> 25 мм |  |  | Радиус слишком мал, но датчик работает | Световой проводник сломан из-за слишком малого радиуса изгиба. |  |
| Кабели и трубки, связанные вместе, не пересекаются друг с другом больше, чем это необходимо. |  |  |  |  |  |

| - Механическая сборка | 3 балла | 2 балла |  | 1 балл | 0 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | идеально | профессионально |  | Необходима оптимизация / доработка | неприемлемо |
| Руководящие принципы для обозначения аспекта 3: Если выполнены все нижеприведенные условия. Чтобы получить оценку менее 3, эксперты должны показать конкурсантам, что им нужно улучшить. 2: Если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: Если есть серьезное отклонение или более 5 незначительных отклонений. 0: Если работа далека от указанного стандарта. | Правильно |  |  | Неправильно |  |
| Все системные компоненты и модули должны быть закреплены - Проверка осуществляется экспертом вручную |  |  |  |  |  |
| Все двигающиеся механизмы и заготовки должны двигаться без столкновений. Примечание: Так же замечания по этому пункту могут отметить группа оценки ПЛК | Свободное перемещение всех приводов, кабелей, трубок и заготовок. |  | Незначительное столкновение, например, соприкосновение трубки с движущейся деталью, не влияющее на работу. | Серьезное столкновение, например, если захват врезается в заготовку или заготовки выпадают из системы. |  |
| Профильные плиты станции должны быть соединены по крайней мере 2 разъемами. |  |  |  |  |  |
| Использовано не менее 2 винтов с шайбами для крепления любого участка кабельного канала. - Эксперт откроет кабельный канал, чтобы увидеть это. |  |  |  |  |  |
| Головки винтов должны быть неповрежденными. |  |  |  |  |  |
| Части устройств и компонентов не должны выступать за пределы профильной пластины. Исключения будут объявлены группой экспертов. |  |  |  |  |  |
| Все компоненты, показанные на 3d-эскизах и фотографиях, должны быть собраны и размещены примерно в указанном месте на правильной профильной плите - функционал по назначению. |  |  | Отсутствующий компонент, не влияющий на функционирование системы. | Отсутствующий компонент, влияющий на функционирование системы. |  |
| Никакие детали или компоненты не должны быть потеряны или повреждены во время сборки оборудования. Примечание: Это должно быть отмечено техническим администратором площадки, если требуется поставка запасных частей. |  |  |  |  |  |
| Сборка механизмов станции по принципу модульной системы | Модуль мехатронной станции возможно заменить на такой же модуль без дополнительных усилий (для замены необходимо открутить крепёжные винты и кабель D-sub) |  |  | Элементы модуля (Например Электропроводка) закреплена на профильной плите |  |
| Элементы станции не должны препятствовать выходу электрических кабелей из монтажного отверстия. Исключения будут объявлены группой оценки |  |  |  |  |  |
| Распилы должны быть без заусенцев. |  |  |  |  |  |
| Все края профилей должны быть снабжены заглушками. |  |  |  |  |  |

| - Электромонтажные работы и подключение компонентов | 3 балла | 2 балла |  | 1 балл | 0 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | идеально | профессионально |  | Необходима оптимизация / доработка | неприемлемо |
| Руководящие принципы для обозначения аспекта 3: Если выполнены все нижеприведенные условия. Чтобы получить оценку менее 3, эксперты должны показать конкурсантам, что им нужно улучшить. 2: Если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: Если есть серьезное отклонение или более 5 незначительных отклонений. 0: Если работа далека от указанного стандарта. | Правильно |  |  | Неправильно |  |
| Все сигнальные провода и оптоволокно должны быть зафиксированы. - Проверка осуществляется экспертом вручную |  |  |  |  |  |
| Оголенные проводники не должны быть видны из под пластмассовых изоляторов штыревых наконечников. |  |  |  |  |  |
| Неизолированная часть штыревых наконечников должна находиться полностью в клеммой колодке |  |  |  | Видна неизолированная часть наконечника |  |
| При подключении проводов в винтовые клеммы обязательно нужно использовать штыревые наконечники. Штыревые наконечники должны быть соответствовать сечению провода. Доступные размеры: 0,25; 0,5; 0,75 мм2 |  |  |  |  |  |
| Соединения зажимного типа могут быть выполнены без использования штыревых наконечников. Оголенные провода не должны выходить за пределы клеммы - Запрещено использование штыревых наконечников в минитерминалах и терминалах ввода-вывода |  |  |  | Оголенные проводники не должны выходить за пределы клеммы. |  |
| Кабельный канал не должен быть переполнен. Крышка канального кабеля должна легко открываться и закрываться. - Проверка осуществляется экспертом вручную |  |  |  |  |  |
| Электрические кабели должны иметь технологический запас в кабельном канале не менее 100 мм. Эксперт откроет кабельный канал, чтобы увидеть длину технологического запаса. |  |  |  |  |  |
| Внешняя изоляция кабеля не должна выходить за пределы кабельного канала. |  |  |  |  |  |
| Отсутствие повреждения изоляции проводов |  |  |  |  |  |
| Проводники между кабельным каналом и клеммами не должны пересекаться. Допускается одно подключение датчика/привода к гнезду кабельного канала. |  |  |  |  |  |
| Свободные концы провода должны быть привязаны к кабелю в обратном направлении и должны иметь ту же длину, что и использованные провода. Необходимо оставить изоляцию, чтобы предотвратить любой контакт. Это относится как к внутренней, так и к внешней части кабельного канала. (Оставшаяся длина закрепленного провода (после закрепления кабельной стяжки) <= 5 мм) |  |  |  |  |  |
| Кабельные каналы должны быть полностью закрыты всеми зубьями под крышкой. |  |  |  |  |  |
| Удаление зубьев кабельного канала. Примечание: Замена канала производиться не будет. |  |  |  |  |  |

| - Особые случаи, озвученные экспертами и общее впечатление | 3 балла | 2 балла | 1 балл | 0 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | идеально | профессионально | Необходима оптимизация / доработка | неприемлемо |
| Руководящие принципы для обозначения аспекта 3: Если выполнены все нижеприведенные условия. Чтобы получить оценку менее 3, эксперты должны показать конкурсантам, что им нужно улучшить. 2: Если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: Если есть серьезное отклонение или более 5 незначительных отклонений. 0: Если работа далека от указанного стандарта. | Правильно |  | Неправильно |  |
| Не допускается использование модернизированных заготовок Примечание: Это должно быть отмечено группой оценки ПЛК Исключения будут объявлены группой экспертов. |  |  |  |  |
| Не допускается модернизировать накопители. Примечание: Это должно быть отмечено группой оценки ПЛК |  |  |  |  |
| Для каждой станции используется отдельный ПЛК (модуль распределенного ввода-вывода), который должен быть расположен в мобильной тумбе станции, для которой он предназначен |  |  |  |  |
| Кабели, соединяющие ПЛК с терминалами ввода-вывода, должны быть убраны в мобильную тумбу станции. |  |  |  |  |
| Эстетическая привлекательность кабель-менеджмента и установки компонентов/модулей станции |  |  |  |  |
| Особые случае, озвученные экспертами |  |  |  |  |