Модуль А – Изготовление бортового электрожгута (инвариант)

Выполнить нарезку, маркировку проводов согласно электросхеме

- Выполнить входной контроль комплектующих

- Выполнить раскладку проводов в жгут по чертежу (для контроля размеров вместо плаза использовать бумажный скотч)

- Выполнить разделку экранированной оплетки согласно ОСТ1 03584-78

- Выполнить заделку в экранированную муфту сращивания согласно ОСТ1 03868-77 тип 1 исполнение 2

- Выполнить пайку проводов заземления (перемычек металлизации) и вывода металлизации согласно ОСТ1 03854-78 и ОСТ1 01025-82

- Выполнить снятие изоляции с проводов и облудить жилы согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить пайку в электросоединитель 2РМТ согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить сборку и контровку электросоединителя 2РМТ согласно ОСТ1 04013-83 и ОСТ100247

- Выполнить обжим жил проводов в контакты СНЦ23

- Выполнить сборку и пломбирование электросоединителя СНЦ23

- Выполнить заделку в минусовой наконечник согласно ОСТ1 03816-78

- Установить окончательно бандажи.

- Проверить жгут на соответствие КД.

Трубки РАДПЛАСТ для защиты паяных соединений не усаживать!

Точка СТОП – обжим провода в наконечник!

На бухтах с проводом не срезать бирки завода- изготовителя!