Модуль Б – Изготовление внутриприборного жгута (инвариант)

- Выполнить входной контроль комплектующих на работоспособность

- Выполнить нарезку, маркировку проводов согласно электросхеме

- Выполнить раскладку проводов в жгут по чертежу (для контроля размеров вместо плаза использовать бумажный скотч)

- Выполнить снятие изоляции и лужение жил для заделки СНЦ28 согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить пайку в СНЦ 28 согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить снятие изоляции с проводов и лужение жил для заделки в РП14-10 согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить формовку жил проводов для заделки в РП 14-10 согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить пайку в электросоединитель РП14-10 согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить снятие изоляции и лужение жил для заделки в кнопку 2КНР «РАДИО» согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить формовку жил проводов для заделки в 2КНР «РАДИО» согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить пайку в 2КНР «РАДИО» согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить снятие изоляции и лужение жил для заделки в 2КНР «СПУ» согласно ОСТ1 01032-82

- Выполнить пайку жил в контакты 2КНР «СПУ» согласно ОСТ1 01032-82

- Установить окончательно бандажи согласно ОСТ1 03856-79

- Проверить жгут на соответствие КД

Усадку защитных трубок РАДПЛАСТ не производить!