Модуль В – Монтаж и прокладка жгутов

- Защитить жгут в местах прохождения через острые кромки, Х1 согласно тип 7 ОСТ1 03856-79 на длину L не менее 80 мм, Х2 согласно тип 6 ОСТ1 03856-79. Диаметр жгута до 10мм

- Выполнить монтаж бортового жгута;

- Выполнить подключение (состыковать) электросоединителей;

- Выполнить контровку и пломбирование электрических соединителей согласно ОСТ1 00247-77

- Зачистить место металлизации в соответствии с ОСТ1 00723-74;

- Подключить минусовой наконечник к корпусу согласно исполнения 2 ОСТ1 00723-74;

- Установить пластину металлизации на столешнице стенда.

- Установить бандаж тип 3 ОСТ1 03856-79 на пластине металлизации с креплением провода к колодке

- Проверить переходной сопротивление;

- Покрыть узел металлизации краской.