КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«СЕРВИСНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ИНДУСТРИИ 4.0»

Финал Чемпионата высоких технологий в 2025 г

Новгородская область

2025 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены ниже следующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	15

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	15

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	16

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	16

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	17

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	23

2.1 Личный инструмент конкурсанта	23

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	23

3. Приложения	24

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ТК – требование компетенции

КЗ – конкурсное задание

САПР – система автоматизированного проектирования

FDM-принтер – 5D принтер, работающий по технологии fused deposition modeling (моделирование методом послойного наплавления)

STL – формат файлов, применяемый с 1987 г. в качестве базового для передачи данных компьютерной 3D-модели в аддитивную машину для построения физической модели

STEP – стандарт обмена данными модели изделия

СИЗ – средства индивидуальной защиты

САЕ – средство автоматизации инженерных расчетов, анализа и симуляции физических процессов

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Сервисный инженер промышленного оборудования в индустрии 4.0» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика и выявление неисправности оборудования | 18,5 |
|  | - Специалист должен знать: - Требования охраны труда, производственной санитарии, электро- и пожарной безопасности - Основы психологии поведения человека - Основы изобретательства - Российские и международные социологические исследования и разработки, касающиеся эргономических параметров продукции (изделия) - Правила ведения и оформления технической документации - стандарты ТО (техобслуживания) и ремонта оборудования; - планирование и организация ТО и ремонтов; - строение (конструкция), технологические процессы и принцип работы узлов, агрегатов и оборудования в целом; - основы деталей машин; - принципы электромонтажа; - схемотехника. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Идентифицировать основные опасности производственной деятельности человека, оценивать их риск - Анализировать запросы потребителей и учитывать современные тренды и тенденции при разработке продукции (изделий) - Определять показатели и критерии эргономичности проектируемой продукции (изделия) - работы с техдокументацией: чертежами, схемами, инструкциями, руководствами использования; - использования инструментов и устройств для диагностики техники; - поиска неисправностей и их причин; - ремонта оборудования в профильном направлении; - работы с оборудованием для производства/восстановления запасных частей; - работы с каталогами оборудования; - продвинутого пользователя офисных программ - Основы работы в САПР. |  |
| 2 | Выполнение проектирования электронных устройств и систем | 10,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Методы конструирования блоков с низкой плотностью компоновки элементов; - Государственные военные, национальные и отраслевые стандарты, технические условия в области конструирования радиоэлектронных блоков; - Технические характеристики отечественных разработок в области конструирования радиоэлектронных блоков; - Электронные справочные системы и библиотеки: наименования, возможности и порядок работы в них; - Основы схемотехники; - Номенклатура радиоэлектронных компонентов: назначения, типы, характеристики; - Типы, основные характеристики, назначение радиоматериалов; - Типы, основные характеристики, назначение материалов базовых несущих конструкций радиоэлектронных средств; - Специальные пакеты прикладных программ для конструирования радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них; - Специальные пакеты прикладных программ для конструирования радиоэлектронных средств: наименования, возможности и порядок работы в них; - Принципы, методы и средства выполнения компоновочных расчетов блоков с низкой плотностью компоновки элементов; - Методики построения компьютерных моделей конструкций блоков с низкой плотностью компоновки элементов; - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности; - Виды и содержание конструкторской документации на блоки с низкой плотностью компоновки элементов; - Требования Единой системы конструкторской документации (далее - ЕСКД), государственных национальных, военных и отраслевых стандартов, технических условий в области конструирования радиоэлектронных средств; - Специальные пакеты прикладных программ для разработки конструкторской документации на радиоэлектронные средства: наименования, возможности и порядок работы в них; - Прикладные компьютерные программы для создания графических документов: наименования, возможности и порядок работы в них; - Прикладные компьютерные программы для создания текстовых документов: наименования, возможности и порядок работы в них; - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической безопасности и электробезопасности. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Осуществлять сбор и анализ исходных данных для компоновочных расчетов и конструирования блоков с низкой плотностью компоновки элементов; - Выполнять поиск данных о блоках с низкой плотностью компоновки элементов в электронных справочных системах и библиотеках; - Планировать порядок разработки модели конструкций блоков с низкой плотностью компоновки элементов; - Осуществлять компьютерное моделирование конструкций блоков с низкой плотностью компоновки элементов с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования (далее - CAD-системы); - Рассчитывать основные показатели качества блоков с низкой плотностью компоновки элементов с использованием средств автоматизации инженерных расчетов, анализа и симуляции физических процессов (далее - CAE-системы); - Оформлять конструкторскую документацию на блоки с низкой плотностью компоновки элементов в соответствии с требованиями стандартов и технических условий; - Использовать прикладные программы для разработки конструкторской документации на блоки с низкой плотностью компоновки элементов; - Искать в электронном архиве справочную информацию, конструкторские документы; - Просматривать документы и их реквизиты в электронном архиве. |  |
| 3 | Обратное проектирование деталей, изготавливаемого методами аддитивных технологий | 20 |
|  | Специалист должен знать: - Особенности аддитивных технологий по сравнению с традиционными методами формообразования несложных изделий машиностроения - Конструкторские системы автоматизированного проектирования: классы, наименования, возможности и порядок работы в них - Правила эксплуатации оборудования аддитивных производств - Оборудование аддитивного производства, имеющееся в организации, его возможности и особенности конструкции - Физические явления, происходящие в ходе изготовления изделий аддитивными методами - Применяемые в имеющемся в организации оборудовании аддитивного производства исходные материалы и источники энергии - Достоинства и недостатки различных методов аддитивных производств - Этапы проектирования несложных изделий, изготовляемых аддитивными методами - Методика применения систем автоматизированного проектирования при разработке конструкции несложных изделий, изготовляемых аддитивными методами - Зависимость эксплуатационных свойств изделия от толщины наносимого слоя и траектории движения лазерного или электронного луча - Применяемые в аддитивных производствах виды технологической оснастки: поддержки, фиксаторы, их область применения, назначение и конструкция - Виды и возможности средств контроля процессов аддитивных технологий - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности в аддитивном производстве - Особенности оформления технологической документации на процессы аддитивных технологий |  |
|  | Специалист должен уметь: - Анализировать документацию на проектирование несложного изделия аддитивного производства - Просматривать конструкторскую документацию и устанавливать необходимые размеры несложных изделий, изготавливаемых методами аддитивных технологий, с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования - Применять конструкторские системы автоматизированного проектирования для моделирования конструктивных решений и структурно-компоновочных вариантов несложных изделий, изготавливаемых методами аддитивных технологий - Создавать чертежи несложных изделий, изготавливаемых методами аддитивных технологий, с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования - Выполнять компоновочные расчеты несложных изделий, изготавливаемых методами аддитивных технологий, с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования - Выполнять геометрическое построение несложных изделий, изготавливаемых методами аддитивных технологий, с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования - Просматривать конструкторскую документацию и устанавливать необходимые размеры технологической оснастки с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования - Применять конструкторские системы автоматизированного проектирования для моделирования конструктивных решений и структурно-компоновочных вариантов технологической оснастки - Создавать чертежи технологической оснастки с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования - Выполнять компоновочные расчеты технологической оснастки с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования - Выполнять геометрическое построение технологической оснастки с использованием конструкторских систем автоматизированного проектирования - Выбирать металлические, керамические и полимерные материалы для изготовления несложных изделий методами аддитивных производств - Выбирать способ формообразования несложного изделия методами аддитивных технологий с использованием имеющегося в организации оборудования - Определять потребный источник энергии для изготовления несложного изделия: в виде непосредственного нагрева, лазерного, электронного или оптического луча - Определять потребное для изготовления несложного изделия исходное состояние материала: в виде листа, проволоки, порошка, воска, пленки или суспензии - Разрабатывать необходимую технологическую оснастку при помощи средств автоматизированного проектирования - Выбирать параметры режима аддитивной технологии изготовления несложного изделия: мощность источника энергии, расход материала, толщину слоя, скорость охлаждения - Использовать системы автоматизированной технологической подготовки производства для поиска типовых технологических процессов и аналогичных технологических процессов изготовления несложных изделий аддитивного производства - Использовать системы автоматизированной технологической подготовки производства для редактирования типовых и аналогичных технологических процессов и технологических процессов изготовления несложных изделий аддитивного производства - Использовать системы автоматизированной технологической подготовки производства для определения технологических возможностей средств технологического оснащения, используемых при изготовлении несложных изделий аддитивного производства - Использовать системы автоматизированной технологической подготовки производства для определения технологических возможностей контрольно-измерительных приборов и инструментов, используемых при изготовлении несложных изделий аддитивного производства - Использовать системы автоматизированной технологической подготовки производства для нормирования технологических операций изготовления несложных изделий аддитивного производства - Использовать системы автоматизированной технологической подготовки производства для выбора технологических режимов технологических операций изготовления несложных изделий аддитивного производства - Использовать системы автоматизированной технологической подготовки производства для расчета норм расхода технологических газов и энергии при изготовлении несложных изделий аддитивного производства - Использовать системы автоматизированной технологической подготовки производства для оформления технологической документации на технологические процессы изготовления несложных изделий аддитивного производства - Использовать системы автоматизированного расчета и компьютерного моделирования для описания физических явлений, происходящих в технологических процессах изготовления несложных изделий аддитивного производства - Определять траекторию движения лазерного или электронного луча - Разрабатывать с помощью вычислительной техники и прикладных программ техническую документацию на технологические процессы изготовления несложных изделий аддитивными методами |  |
| 4 | Подготовка и производство деталей с помощью аддитивных технологий | 6 |
|  | Специалист должен знать: - Порядок преобразования файлов системы автоматизированного управления в файлы, обрабатываемые машиной аддитивного производства, при помощи вычислительной техники и программного обеспечения - Методика загрузки и корректировки файлов, распознаваемых автоматизированной системой управления технологического оборудования аддитивного производства, при помощи встроенных вычислительных средств - Порядок настройки технологического оборудования аддитивного производства для изготовления несложных изделий - Технологии удаления поддерживающего материала, улучшения текстуры материала, повышения точности, улучшения эстетического вида изделия аддитивного производства - Назначение и технология основных операций последующей обработки после аддитивных производств - Требования, предъявляемые к изделию аддитивного производства, подвергнутого последующей типовой обработке - Требования технологической дисциплины при изготовлении несложных изделий аддитивного производства - Требования охраны труда, пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности в аддитивном производстве |  |
|  | Специалист должен уметь: - Преобразовывать файлы, сгенерированные системой автоматизированного проектирования при разработке конструкции несложного изделия, в файлы, применяемые системой управления машиной аддитивного производства, с использованием вычислительной техники и прикладных программных средств - Загружать файл используемого формата на несложное изделие в автоматизированную систему управления машиной аддитивного производства - Производить в файле используемого формата при помощи вычислительных средств технологического оборудования аддитивного производства исправление размеров, позиционирование и ориентацию для изготовления несложного изделия - Настраивать при помощи системы автоматизированного управления технологическое оборудование аддитивного производства с учетом конструкции, материала и технологии изготовления несложного изделия - Оформлять при помощи вычислительной техники и прикладных программ технологическую документацию на процессы изготовления несложного изделия аддитивного производства - Оформлять при помощи вычислительных средств и прикладных программ технологические карты последующей обработки несложного изделия аддитивного производства - Анализировать результаты изготовления несложных изделий аддитивного производства - Уточнять технологические параметры изготовления несложного изделия аддитивного производства |  |
| 5 | Контроль параметров и постобработка | 13,5 |
|  | Специалист должен знать: - Методики оценки соответствия параметров изготовленного на комплексе оборудования трехмерной печати изделия требованиям задания - Приборы контроля, применяемые для оценки соответствия параметров изделия требованиям задания - Основные технологии трехмерной печати - Виды и характеристики материалов, применяемых в трехмерной печати, методы их обработки - Особенности изготовления изделий на комплексе оборудования трехмерной печати в зависимости от технологии трехмерной печати и сложности изделий - Оснастка и инструменты, необходимые для доводки изделий до требуемых параметров по заданию - Правила и методы выполнения доводки изделий до требований по заданию при производстве изделий на оборудовании трехмерной печати - Виды и причины дефектов |  |
|  | Специалист должен уметь: - технологию изготовления функциональных деталей и узлов простой и средней сложности свойства, - правила составления и чтения рабочих чертежей по отдельным частям проекта; - способы разработки и изготовления технологической оснастки для создания функциональных деталей; - Оценивать соответствие параметров изделия, изготовленного на комплексе оборудования трехмерной печати, требованиям задания - Использовать контрольно-измерительные приборы для оценки соответствия параметров изделия заданию - Выбирать способы доводки изделия, а также оснастку и инструменты, необходимые для выполнения доводки изделия до требуемых параметров - Пользоваться различной оснасткой и инструментом для доведения параметров изделия до значений, соответствующих требованиям задания - Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на установках для аддитивного производства |  |
| 6 | Проведение восстановительного ремонта | 18 |
|  | Специалист должен знать: - Принципы организации рабочего места по системе 5S - Основы техники безопасности - Умение работать с техническим оборудованием и промышленными системами. - Навыки программирования и настройки автоматических систем управления. - Понимание принципов работы и настройки электрических схем и схем автоматики. - Знание стандартов и требований безопасности на предприятии. - Умение читать и интерпретировать техническую документацию, схемы и чертежи. - Опыт работы с различными типами датчиков и устройств контроля и измерения. - Умение исправлять и решать возникающие проблемы с оборудованием и системами. - Опыт настройки и регулировки параметров работы оборудования для оптимальной производительности. - Навыки технического обслуживания промышленного оборудования. - Умение оценивать и производить замеры производственных показателей и параметров. - Знание принципов работы систем автоматического управления и регулирования. - Навыки анализа данных и их интерпретации для определения причин сбоев и дефектов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - Пользоваться паяльной станцией для ремонта электронных плат - Опыт работы с программным обеспечением для управления оборудованием и процессами. - Умение организованно работать в команде с другими сотрудниками. - Навыки постановки диагноза и поиска пути решения проблем. - Опыт проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. - Знание правил и процедур обеспечения качества в производственной среде. - Навыки управления временем и планирования, выполнения задач в установленные сроки. - Опыт работы с системами пневматики и гидравлики. - Умение следить за технологической эффективностью и оптимизацией процесса производства. |  |
| 7 | Проведение планово-предупредительного ремонта | 13,5 |
|  | Специалист должен знать: Основы программирования в программных средах · Синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования на этом языке, стандартные библиотеки языка программирования · Методологии разработки компьютерного программного обеспечения · Методологии и технологии проектирования и использования баз данных · Технологии программирования · Особенности выбранной среды программирования и системы управления базами данных · Компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и интерфейсы взаимодействия с ними |  |
|  | Специалист должен уметь: Проводить CAE моделирование процесса · Применять выбранные языки программирования для написания программного кода · Использовать выбранную среду программирования и средства системы управления базами данных · Использовать возможности имеющейся технической и/или программной архитектуры для написания программного кода · Использовать методы и приемы формализации поставленных задач · Использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач · Использовать программное обеспечение для графического отображения алгоритмов · Применять алгоритмы решения типовых задач в соответствующих областях |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж |  |
|  | 1 | 5 | 9,5 | 4 |  |  |  |  | 18,50 |
|  | 2 | 5 |  |  |  |  |  | 5,5 | 10,50 |
|  | 3 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
|  | 4 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |
|  | 5 |  |  |  |  | 13,5 |  |  | 13,50 |
|  | 6 |  | 0,5 |  |  | 1,5 | 16 |  | 18,00 |
|  | 7 |  |  |  |  |  | 4 | 9,5 | 13,50 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 20 | 15 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Диагностика неисправности системы управления и рабочего органа (Инвариант) | Оценка на основе заполнения акта дефектовки и составленной электрической схемы |
| Б | Исследование рабочих параметров системы (Инвариант) | Оценка заполнения «Опросного листа» |
| В | Подбор материалов для проведения ремонта вышедших из строя систем (Инвариант) | Оценка соответствия подобранного материала |
| Г | Реверс-инжиниринг (Вариатив) | Оценка соответствия спроектированной конкурсантом модели(ей) функциональным, геометрическим и параметрическим требованиям задания. |
| Д | Аддитивное производство (Вариатив) | Оценка соответствия построенных конкурсантом готовых деталей на соответствие требованиям задания по точности размеров, функциональности, прочности, и иным объективным параметрам. |
| Е | Восстановительный ремонт системы управления и рабочего органа (Инвариант) | Оценка работоспособности насоса, соответствия рабочего места системе 5S |
| Ж | Планово-предупредительный ремонт (Вариатив) | Оценка работы насоса с оптимальными параметрами |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 19 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 7 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модуля, и вариативную часть – 3 модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Диагностика неисправности системы управления и рабочего органа (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

1.1. Выдаваемые элементы конкурсного задания:

Легенда для конкурсного задания (озвучивается главным экспертом) Описание конкурсного задания, чертеж(и), спецификация, технический паспорт, неисправное промышленное оборудование, электронные компоненты для управления оборудованием, схема для сборки электронных компонентов:

- Arduino Nano V 3.0 Type-C ATMEGA328P CH340;

- Кабель USB-Type C, 1 м;

- Реле твердотельное 16А постоянный-переменный ток;

- Розетка накладная с крышкой влагозащищённая без заземления "ПРАЛЕСКА АКВА", серый/прозрачный;

- Блок питания для светодиодной ленты импульсный 5В, 25Вт, IP20 Орбита OT-APB91;

- Датчик расхода воды YF-S201 (1-30 л/мин);

- OLED 0.96" дисплей 128x64, I2C, 4 pin;

- Потенциометр GSMIN WH148 B1K (1 кОм) переменный резистор 15мм 3-pin;

- Провода набор 20см по 40 шт. Папа-Папа, Мама-Мама, Папа- Мама;

- Шнур сетевой с заземлением, ПВС 3*0,75 2 метра черный;

- Провод/ шнур ШВВП ГОСТ 3х0.75, 1м.

Задание:

Необходимо провести диагностику оборудования «Дренажный насос» по следующим этапам:

- Разобрать оборудование;

- Провести визуальный осмотр системы и сверку размеров с чертежами;

- Обнаружить и определить места локализации неисправностей;

- Оформить акт дефектной ведомости (Приложение №5 Форма акта дефектной ведомости).

По окончанию работы привести рабочее место с соответствием с системой 5S.

В конце модуля необходимо сдать:

В папке «Конкурсант №…(номер конкурсанта по итогам жеребьевки)» файл PDF акт дефектной ведомости (Приложение №5 Форма акта дефектной ведомости) оборудования с названием и PDF с разработанной электрической схемой управления, обозначающим выполняемый модуль и номер конкурсанта, например: Модуль_А_Конкурсант_№1.

Модуль Б. Исследование рабочих параметров системы (инвариант)

Время на выполнение модуля: 2 часа

Задание:

- Изучить документацию по условиям эксплуатации оборудования «Дренажный насос» (Приложение №4 Легенда);

- Определить рабочие параметры системы;

- Заполнить «Опросный лист» (Приложение №6 Форма опросного листа).

По окончанию работы привести рабочее место с соответствием с системой 5S.

В конце модуля необходимо сдать:

В папке «Конкурсант №…(номер конкурсанта по итогам жеребьевки)» файл PDF «Опросный лист» с названием, обозначающим выполняемый модуль и номер конкурсанта, например: Модуль_Б_Конкурсант_№1.

Модуль В Подбор материалов для проведения ремонта вышедших из строя систем (инвариант)

Модуль выполняется по окончании Модулей Г и Д

Время на выполнение модуля: 1 час

Задание:

- Определить методики и технологии изготовления неисправных деталей в зависимости от физико-механических и эксплуатационных свойств;

- Выполнить сравнительный экономико-технологический анализ выбранной технологии (день/ время/качество функционирования);

- Провести испытание каждой сломанной детали на твердость по Шору и записать в технической карте;

- Определить физико-химические свойства и подобрать материал, подходящего под среду эксплуатации; (в рамках площадки);

- Заполнить пояснительную записку (Приложение №7) для всех изготовленных деталей.

По окончанию работы привести рабочее место с соответствием с системой 5S.

В конце модуля необходимо сдать:

В папке «Конкурсант №…(номер конкурсанта по итогам жеребьевки)» файл PDF «Пояснительная записка», обозначающим выполняемый модуль и номер конкурсанта, например: Модуль_В_Конкурсант_№1.

Модуль Г Реверс-инжиниринг (вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа, сквозной модуль, параллельное выполнение во все конкурсные дни.

Задание №1:

С использованием 3D-сканера выполнить трехмерное сканирование поломанной детали «Крыльчатка» оборудования «Дренажный насос». В программе трёхмерного моделирования произвести обработку с целью восстановления геометрии, удаления дефектов полученной трехмерной модели.

Требования к сканированию детали оборудования:

- Процесс сканирования запущен и завершен, получено облако точек;

- Из облака точек сформирована каркасная 3D-модель;

- 3D модель сохранена в формате 3D сканера;

- 3D модель экспортирована в формат STL;

- 3D модель переведена в формат STEP.

Требования к готовой 3D модели детали оборудования:

- Каркасная 3D-модель представляет собой модель детали, отсканированную проходом сканера на 360 градусов;

- Не отсканированные области на 3D модели отсутствуют;

- Отсутствуют поверхностные и не соединенные с каркасной моделью артефакты;

- Отклонение размеров по каждой из 3 осей не более 10% от исходной модели.

Задание №2:

С использованием выданного в модуле Г файла JPEG, спроектировать и восстановить утерянную деталь оборудования «Дренажный насос».

Задание №3

Спроектировать и восстановить утерянную деталь оборудования «Дренажный насос» (Свободное моделирование).

Задание №4:

Разработать 3Д модель корпуса для системы управления насосом с учетом выданных электронных компонентов оборудования «Дренажный насос Вихрь ДН-250 68/2/11».

Задание №5:

Разработать в программе САПР (CAD) чертежи восстановленных и новых деталей.

По окончанию работы привести рабочее место с соответствием с системой 5S.

В конце модуля необходимо сдать:

В папке «Конкурсант №…(номер конкурсанта по итогам жеребьевки)» все файлы восстановленных деталей в формате *.STEP/*.STP, STL и в файле программы САПР и в формате 3D сканера. Чертежи восстановленных и новых деталей в формате PDF. Допускается объединение файлов чертежей в один PDF.

Модуль Д. Аддитивное производство (вариатив)

Время на выполнение модуля: 4 часа, сквозной модуль, параллельное выполнение во все конкурсные дни.

Общие требования к модулю Д

Пояснение: модуль Д включает в себя использование нескольких технологий изготовления деталей, которые выбираются исходя из физико-механических и эксплуатационных свойств деталей.

Д1 – Технология FDM 3D печать;

Д2 – Технология FDM 5D печать;

Модуль Д1 Аддитивное производство (3Д печать)

Задание:

С помощью аддитивных технологий изготовить все необходимые детали, восстановленные и спроектированные в Модуле Г.

Требования к изготовлению:

- Подготовить управляющую программу по технологии;

- Подготовить и настроить аддитивную машину по технологии;

- Выполнить обработку изготовленных деталей, удаление поддержек и обработку поверхностей изготовленных деталей.

Модуль Д2 Аддитивное производство (5Д печать)

Задание:

С помощью аддитивных технологий изготовить все необходимые детали, восстановленные и спроектированные в Модуле Г.

Требования к изготовлению:

- Подготовить управляющую программу по технологии;

- Подготовить и настроить аддитивную машину по технологии;

- Выполнить обработку изготовленных деталей, удаление поддержек и обработку поверхностей изготовленных деталей.

По окончанию работы привести рабочее место с соответствием с системой 5S.

В конце модуля необходимо сдать:

В папке «Конкурсант №…(номер конкурсанта по итогам жеребьевки)» / Модуль Д необходимо сдать файлы проекта для каждой напечатанной детали в формате 3mf.

Модуль Е. Восстановительный ремонт системы управления и рабочего органа (инвариант)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

- Собрать выданные электронные компоненты согласно электрической схеме, выданной в Модуле А;

- Установить все электрические компоненты в корпус, изготовленный в Модуле Д;

- Выполнить заливку прошивки в плату управления;

- Выполнить сборку оборудования «Дренажный насос»;

- Провести проверку работоспособности «Дренажный насос» на заранее подготовленном стенде. (Время на проверку не более 10 минут и не более 2 попыток, зачитывается удачная попытка).

По окончанию работы привести рабочее место с соответствием с системой 5S.

Модуль Ж. Планово-предупредительный ремонт (вариатив)

Время на выполнение модуля: 3 часа

Задания:

- Выполнить программирование оптимальных режимов эксплуатации;

- Выполнить запуск «Дренажный насос» с оптимальными режимами эксплуатации на заранее подготовленном стенде (Время на проверку не более 10 минут и не более 2 попыток, зачитывается удачная попытка);

- Провести техническое обслуживание и заполнить протокол осмотра технического состояния оборудования (Приложение №8).

В конце модуля необходимо сдать:

В папке «Конкурсант №…(номер конкурсанта по итогам жеребьевки)» файл PDF «протокол осмотра технического состояния оборудования» с названием, обозначающим выполняемый модуль и номер конкурсанта, например: Модуль_Ж_Конкурсант_№1.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

2.1 Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование указан в инфраструктурном листе.

Личный инструмент конкурсанта может быть допущен в общую зону для использования всеми конкурсантами площадки при согласии конкурсанта и экспертов площадки.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

С целью недопущения получения преимущества, а также соблюдения Положения об этике требуется выполнение следующих требований на площадке (все исключения оговариваются с главным экспертом до начала соревновательного дня):

| ЗАДАЧИ И ЗАДАНИЯ | ПРАВИЛА ДЛЯ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- |
| Устройства записи/чтения информации в любом форм-факторе (карта памяти, твердотельный накопитель, компакт-диск и прочее) | Конкурсантам, экспертам не разрешается приносить на рабочую площадку и использовать устройства записи/чтения информации в любом форм-факторе. |
| Персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, смарт часы, наушники и прочее | Экспертам не разрешается приносить на рабочую площадку и использовать устройства, способные воспроизводить, хранить, записывать и передавать информацию по любым сетям связи и сохранять информацию на внутреннем и внешнем накопительном устройствах памяти. |
| Персональные устройства для аудио-, фото- и видеосъемки. | Конкурсантам, экспертам не разрешается использовать персональные устройства для аудио-, фото- и видеосъемки без одобрения главного эксперта. |
| Шаблоны, пособия и пр. | Конкурсантам запрещено приносить и использовать свои собственные шаблоны и вспомогательные средства в любой момент времени. |
| Конкурсное задание и оценка | Конкурсантам, экспертам запрещено выносить конкурсные задания и схемы выставления оценок с рабочей площадки начиная с дня подготовки и до окончания Чемпионата. |
| Отказ оборудования из «личного инструмента конкурсанта» | В случае неисправности инструмента, программного обеспечения или оборудования, который принес конкурсант, дополнительное время не предоставляется. |

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение 2. Матрица конкурсного задания;

Приложение 3. Инструкция по охране труда;

Приложение 4. Легенда для конкурсного задания (условия эксплуатации, причины выхода из строя);

Приложение 5. Форма акта дефектной ведомости;

Приложение 6. Форма опросного листа;

Приложение 7. Пояснительная записка;

Приложение 8. Протокол осмотра технического состояния оборудования.