Конкурсное задание

Предоставлено

Имя: Грищенко Сергей Сергеевич

Организация: УРТК

Разработка схемотехнических решений

Электроника

- Описание задания

На выполнение задания по модулю А1 вам отводится 2 часа. За это время необходимо выполнить четыре задания по компьютерному моделированию отдельных узлов электронного устройства, используя программу Multisim версии 14.

До истечения отведённого времени экспортируйте из программы Multisim все рабочие листы пяти заданий в файлы .pdf, включая как те, в которых вы выполнили задание полностью, так и незавершенные.

По истечению назначенного времени сдайте экспертам 4 файла с выполненными заданиями и 4 файла-распечатки рабочих листов.

Файлы необходимо скопировать в папку (например №_Рабочего места_ФИО_А1). Имена файлов должны иметь следующий вид: A1_№Задания_№Рабочего места_ФИО).

Электронное устройство представляет собой электрическую сушилку для рук.

Структурная схема цифрового термометра представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Обобщенная структурная схема

Включение схемы осуществляется ИК-сенсором B1. При его срабатывании схема включает нагревательный элемент F2 и вентилятор F1. Время включения вентилятора определяется положением перемычки в блоке делителя частоты А2. Время включения нагревательного элемента зависит от состояния DIP-переключателя E3.

При каждом повторном срабатывании ИК-сенсора B1 схема управления E начинает отсчет времени включения вентилятора и нагревательного элемента с начала.

ИК-сенсор B1 управляется короткими импульсами с частотой 2Гц от генератора A1. ФВЧ B2 необходим для того, чтобы отфильтровывать постоянную составляющую на выходе ИК-сенсора, вызванную фоновой засветкой датчика. Аналоговый компаратор B3 имеет регулировку для настройки дистанции срабатывания ИК-сенсора B1.

Схема управления E формирует сигналы включения нагревательного элемента и вентилятора. Импульс «START» сбрасывает счетчик E1, после чего он начинает счет 15 импульсов от опорного генератора A. После 15 импульсов счетчик игнорирует все последующие поступающие тактовые импульсы до поступления следующего импульса «START». Пока счетчик E1 ведет счет импульсов, сигнал «ENABLE_CULLER» принимает активное состояние. Сигнал «ENABLE_HEATER» принимает активное состояние, пока выход счетчика E1 имеет двоичное значение на выходе меньше, чем установлено на DIP-переключателе E3.

Схема измерения C предназначена для измерения температуры нагревательного элемента с помощью температурного сенсора C1, который установлен непосредственно на нагревательном элементе. На основе выходного сигнала «TEMPERATURE» схема регулирования D формирует сигнал ШИМ «PWM_HEATER» для схемы управления нагревателем.

Мощность, подаваемая на вентилятор схемой управления F1, определяется потенциометром D3. Уровень напряжения на нем определяет коэффициент заполнения ШИМ-сигнала «PWM_CULLER».

Формирование ШИМ сигналов производится на основе пилообразных импульсов с частотой 160Гц, формируемых генератором D1 и ГЛИН D2.

2. Задание для участников

2.1 Опорный генератор

В файле Схема_1.ms14 доработать схему, для реализации следующих функций:

- Генератор тактовых импульсов. Сигнал «CLK_2HZ» должен иметь частоту 2 Гц, коэффициент заполнения 20%.

- Частота сигнала «CLK_С» должна определяться включением одной из кнопок S1, S2, S3 соответственно, как 2 Гц, 1 Гц, 0,5 Гц, требования к коэффициенту заполнения не предъявляются.

Рисунок 2. Опорный генератор

2.2 Схема запуска

В файле Схема_2.ms14 доработать схему, для реализации следующих функций:

- ИК-сенсор U1 должен формировать оптические импульсы с частотой 2Гц. Входной сигнал формируется генератором XFG1(настройка не требуется). Сигнал с выхода ИК-сенсора необходимо подать на повторитель, построенный на U2A, через пассивный фильтр высоких частот (ФВЧ), для исключения влияния на схему фоновой засветки ИК-сенсора U1. Частота среза ФВЧ должна составлять 0,8Гц (Необходимо подобрать номиналы С1 и R3).

- На основе ОУ U2B необходимо получить компаратор, определяющий дистанцию срабатывания ИК-сенсора. Напряжение на инвертирующем входе компаратора должно изменяться в диапазоне от 0 до 1,4В с помощью переменного резистора.

Рисунок 3. Схема запуска

2.3 Схема управления

В файле Схема_3.ms14 доработать схему, для реализации следующих функций:

- Сигнал «CLK/C» тактирует схему.

- Кнопка S1 эмулирует сигнал «START» Импульсы «START» перезапускают схему управления, сбрасывая счетчик U1A.

- Сигнал «ENABLE_CULLER» в пассивном состоянии имеет низкий уровень и должен устанавливаться в высокий уровень по фронту импульса «START».

- После прекращения подачи импульсов «START» начинается подсчет импульсов «CLK/C» U1A.

- Когда U1A досчитает до 15 должен установиться низкий уровень сигнала «ENABLE_CULLER».

- Сигнал «ENABLE_HEATER» в пассивном состоянии имеет высокий уровень и должен устанавливаться в низкий уровень по фронту импульса «START».

- После прекращения подачи импульсов «START» начинается подсчет импульсов «CLK/C» U1A.

- Когда U1A досчитает до «X» должен установиться низкий уровень сигнала «ENABLE_HEATER».

- Значение «Х» устанавливается переключателем S2 в двоичном коде от 0h до Eh.

Рисунок 4 – Схема управления

2.4 Схема измерения

В файле Схема_4.ms14 доработать схему, для реализации следующих функций:

- К разъему подключается NTC - терморезистор с сопротивлением 10кОм при температуре 250С. На схеме эмулирован потенциометром R7. Схема формирования сигнала «TEMPERATURE» должна быть построена так, чтобы при температуре 250С значение напряжения на выходе составляло 0В +- 0.2В.

- Коэффициент усиления ОУ на U3B должен регулироваться от 1 до 3. Общий коэффициент усиления схемы должен регулироваться от 0,5 до 1,5 потенциометром R4.

Рисунок 5 – Схема измерения температуры

3. Список элементов схемы

| Part | Value | Device | Package | Description |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CON | CON | AK300/2 |  |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 10uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0,1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 47uf | CPOL-EUE5-6 | E5-6 | POLARIZED CAPACITOR, |
|  | 100uf | CPOL-EUE5-6 | E5-6 | POLARIZED CAPACITOR, |
|  | 10uf | CPOL-EUE5-6 | E5-6 | POLARIZED CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | 0.1uf | C-EU050-025X075 | C050-025X075 | CAPACITOR, |
|  | CON | CON | AK300/2 |  |
|  | CON1 | CON | AK300/2 |  |
|  | CON | CON | AK300/2 |  |
|  | 1N4148DO35-10 | 1N4148DO35-10 | DO35-10 | DIODE |
|  | 1N4148DO35-10 | 1N4148DO35-10 | DO35-10 | DIODE |
|  |  | LED-3MM-NO_SILK | LED_3MM-NS | LED (Generic) |
|  |  | LED-3MM-NO_SILK | LED_3MM-NS | LED (Generic) |
| IC1 | 4012N | 4012N | DIL14 | Dual 4-input NAND |
| IC2 | 74AC08N | 74AC08N | DIL14 | Quad 2-input AND gate |
| IC3 | LM358N | LM358N | DIL08 | OP AMP also LM158; LM258; LM2904 |
| IC4 | 74AHC1G32DBV | 74AHC1G32DBV | SOT23-5 | 2-input OR gate |
| IC5 | LM358N | LM358N | DIL08 | OP AMP also LM158; LM258; LM2904 |
| IC6 | LM358N | LM358N | DIL08 | OP AMP also LM158; LM258; LM2904 |
| IC10 | LM555N | LM555N | DIL08 | TIMER |
| IC11 | 74HC74N | 74HC74N 6V | DIL14 | Dual D type positive edge triggered FLIP FLOP, preset and clear |
| IC12 | 74HC85N | 74HC85N | DIL16 | 4-bit magnitude COMPARATOR |
| IC13 | 4520N | 4520N | DIL16 | Dual binary up COUNTER |
| IC14 | 7805T | 7805T | TO220H | Positive VOLTAGE REGULATOR |
| IC15 | LM358N | LM358N | DIL08 | OP AMP also LM158; LM258; LM2904 |
| JP1 |  | PINHD-1X2 | 1X02 | PIN HEADER |
| JP2 |  | PINHD-1X2 | 1X02 | PIN HEADER |
| JP3 |  | PINHD-1X2 | 1X02 | PIN HEADER |
| Q1 | IRLZ44Z | IRLZ44Z | TO220BH | N-Channel HEXFETÂ® Power MOSFET Logic Level |
|  | 43k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 15k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 3.3k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 100k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 3k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 3k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 3k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 3k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 1,5k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 5.1k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 5.1k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 51k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 56k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 100k | TRIM_EU-RJ9W | RJ9W | POTENTIOMETER |
|  | 510 | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 10k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 100k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 10k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 100k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 100k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 100k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 10k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 20k | TRIM_EU-RJ9W | RJ9W | POTENTIOMETER |
|  | 12k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 10k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 1M | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 5.1k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 10k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 33 | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 1k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 2k | TRIM_EU-RJ9W | RJ9W | POTENTIOMETER |
|  | 2k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 10 | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 11k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 2k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 10k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 20k | TRIM_EU-RJ9W | RJ9W | POTENTIOMETER |
|  | 5.1k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 15k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 1.2K | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 5.1K | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 510 | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
| SW1 |  | SW_DIP-4 | EDG-04 | DIP SWITCH |
|  | 240k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
|  | 270k | R-EU_0207/10 | 0207/10 | RESISTOR, |
| T1 | 2N3904 | 2N3904 | TO92 | NPN TRANSISTOR |
| T2 | C3940 | 2N3704 | TO92 | NPN TRANSISTOR |
| T3 | 2N3904 | 2N3904 | TO92 | NPN TRANSISTOR |
| T4 | 2N3904 | 2N3904 | TO92 | NPN TRANSISTOR |
| T5 | 9012 | -PNP-TO92 | TO92 | PNP Transistror |
| T6 | 9012 | -PNP-TO92 | TO92 | PNP Transistror |
| T7 | 9012 | -PNP-TO92 | TO92 | PNP Transistror |
| U1 | CNY70 | CNY70 | 4-PIN | Optocoupler |