КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«ЭЛЕКТРОНИКА»

Модуль Б. Проектирование электронных устройств на основе печатного монтажа

г. ______________, 2024 г.

1. ВВЕДЕНИЕ	1

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ	1

3. ЭЛЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ	2

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ	2

3. РЕЗУЛЬТАТЫ	4

1. ВВЕДЕНИЕ

Для выполнения задания конкурсантам необходимо произвести проектирование двухсторонней печатной платы (ПП) с маской и шелкографией с использованием пакета программного обеспечения. Результатам работы являются файлы проекта, схема устройства в формате pdf, data sheet’ы на используемые компоненты, а также пересень  элементов на устройство.

Конкурсантам предоставляется готовый проект с завершенной принципиальной схемой и компонентами на печатной плате SMDTapeCounterTHTProject.json.

Спроектируйте размещение радиоэлементов и разводку проводников двухсторонней печатной платы на основе технологических, электрических и конструктивных требований.

2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

Произведите трассировку печатной платы с учетом следующих технологических требований:

- минимальная ширина проводников 0,3 мм;

- минимальный зазор между элементами печатного монтажа 0,3 мм;

- минимальный диаметр метализированного отверстия 0,6 мм;

- минимальная разница между диаметром контактной площадки и диаметром отверстия 0,4 мм;

- минимальное расстояние между краем печатной платы и элементом печатного монтажа 0,3 мм;

- минимальное расстояние между краем печатной платы и электронным компонентом 0,3 мм.

3. ЭЛЕТРИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

проектировании учтите следующие электрические требования:

- ширина линий питания (GND и VCC) не менее 0,6мм;

- переходные отверстия должны быть закрыты маской;

- трассировка печатных проводников должна быть горизонтальная, вертикальная и под углом 45°;

- соединение проводников между собой только под углом 90°;

- нижняя сторона печатной платы должна быть закрыта полигоном, подключенным к цепи GND. Полигон не должен иметь неподключенных частей.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЕ

Плата должна иметь форму и крепежные отверстия в соответствии с рисунком.

Все выводные компоненты должны располагаться на лицевой части печатной платы. Все SMD-компоненты должны располагаться на обратной стороне печатной платы. Центр системы координат проект должен находиться в центре печатной платы.

Семисегментные индикаторы HG1-HG3 выполнены в виде библиотечных компонентов. Расположение центров индикаторов показано на рисунке. Индикаторы HG1-HG3 необходимо расположить таким образом, чтобы старший разряд числа был слева, а младший справа.

Светодиоды слева от семисегментных индикаторов служат для индикации “тысяч” при счете и должны быть расположены так, как показано на рисунке. Порядок расположения светодиодов следует расположить таким образом, чтобы старший разряд  был сверху, а младший снизу.

Также расположите с соблюдением размеров оптопару, клемму питания, кнопки питания, сброса и переключения режимов с их индикаторами.

На слое шелкографии разместите позиционные обозначения компонентов на двух сторонах печатной платы. Размер шрифта должен иметь фактическую высоту не менее 1,8мм.

Разъем питания должен иметь на шелкографии маркировки полярности подключения питающих проводов. Кнопка SB1 и светодиод HL2 должны иметь на шелкографии подпись “SETTING”. Кнопка SB2 и светодиод HL1 должны иметь на шелкографии подпись “POWER”. Кнопка SB3 должна иметь подпись “RES”.

На лицевой стороне печатной платы в слое шелкографии и на обратной стороне печатной платы в слое меди разместите свою фамилию на латинице.

Все проводники на лицевой стороне печатной платы должны быть строго прямыми. Не допускается переход сигналов с нижнего слоя на верхний и наоборот через выводы компонентов. То есть плата должна иметь возможность быть изготовленной в одностороннем варианте с перемычками на верхнем слое печатной платы.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

Для проверки предоставьте архив с именем, содержащим фамилию, номер рабочего места и номер модуля  (например “Иванов_1_Б”). В архив должны быть упакованы следующие материалы:

- Файл проекта в формате выбранной системы проектирования

- Gerber-файлы:

- файл с границами печатной платы (SMDTapeCounter.GM1);

- файл с печатными проводниками снизу печатной платы (SMDTapeCounter.GBL);

- файл с печатными проводниками сверху печатной платы (SMDTapeCounter.GTL);

- файл шелкографии снизу печатной платы (SMDTapeCounter GBO);

- файл шелкографии сверху печатной платы (SMDTapeCounter.GTO);

- файл паяльной маски снизу печатной платы (SMDTapeCounter.GBS);

- файл паяльной маски сверху печатной платы (SMDTapeCounter.GTS);

- файл сверловки (SMDTapeCounter.drl) или (SMDTapeCounter.txt).

- PDF-файлы:

- рисунок печатных проводников сверху печатной платы и контур печатной платы (SMDTapeCounter _Copper_Top);

- рисунок печатных проводников снизу печатной платы в зеркальном отображении и контур печатной платы в зеркальном отображении (SMDTapeCounter _Copper_Bottom);

- контур печатной платы и размещение компонентов на печатной плате сверху с нанесением позиционных обозначений (SMDTapeCounter _Assemble_Top);

- контур печатной платы и размещение компонентов на печатной плате снизу с нанесением позиционных обозначений (SMDTapeCounter _Assemble_Bottom).