КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ

“ПРОФЕССИОНАЛЫ”

ПО КОМПЕТЕНЦИИ

«ЭЛЕКТРОНИКА»

Модуль Е. Программирование встраиваемых систем

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1.ВВЕДЕНИЕ

Задание по модулю B “Программирование встраиваемых систем” состоит из трех отдельных этапов: B1 Аппаратное программирование, В2 Алгоритмическое программирование и B3 Тестирование программного обеспечения. Общее время выполнения конкурсного задания составляет 4 часа. Между этапами Е1, Е2 и Е3 предусмотрены остановки времени для сбора результатов работы конкурсантов и выдачи необходимых данных для следующих этапов. Время выполнения части В1 составляет 1 час, В2 – 2 часа, В3 – 1 часа.

На этапе В1 конкурсанту необходимо доработать библиотеки для взаимодействия с периферийными устройствами. На выполнение этапа отводится 1 час.

Конкурсантам будет выданы файлы проекта Е1 в который входят:

- Полностью сконфигурированный файл настройки периферии микроконтроллера (.ioc)

- Файлы библиотек для взаимодействия с периферией с вырезанными частями кода

- Тестовое окружение (в main.c), достаточное для проверки необходимых для  исправления функций

Вносить изменения в .h файлы библиотек или .ioc файл конфигурации ЗАПРЕЩЕНО!

Для оценки результатов работы экспертная группа разместит файлы:

- PmcButtons.c

- Buzzer.c

- PmcDisplay.c

предоставленные конкурсантом, в тестовый проект экспертов. После чего будет выполнена компиляция проекта и его загрузка в тестовую плату. Оценка результатов работы будет производиться по функциональности тестовой платы.

1.ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ Е1

1.1 Функция считывания состояния кнопок с защитой от дребезга

| Название файла | PmcButtons.c |
| --- | --- |
| Синтаксис | void PMCBUTTONS_checkButtons(uint8_t dt) |
| Входные параметры | uint8_t dt – время в миллисекундах, прошедшее с последнего вызова функции (1 <= dt <= 10) |
| Выходной параметр | - |

Функция должна управлять микросхемой IC3 для выбора активного ряда матрицы и считывать состояние кнопок.

Если кнопка непрерывно нажата 50 или более миллисекунд, в поле ‘isPressed’ соответствующей кнопки должно быть установлено значение ‘true’.

Если кнопка не нажата, в поле ‘isPressed’ соответствующей кнопки должно быть установлено значение ‘false’

  - Функция включения динамика

| Название файла | Buzzer.c |
| --- | --- |
| Синтаксис | void BUZZER_on(float freq) |
| Входные параметры | float freq – частота динамика (0 <= freq <= 3000) |
| Выходной параметр | - |

Функция должна включить генерацию меандра на входе динамика с частотой ‘freq’, либо выключить, если ‘freq’ равно 0

  - Функция управления 4мя семисегментными индикаторами

| Название файла | PmcDisplay.c |
| --- | --- |
| Синтаксис | void PMCDISPLAY_sendDataToSegm(uint8_t segmNumber, uint8_t code, uint8_t dot) |
| Входные параметры | uint8_t segmNumber – номер сегмента, 3-самый левый, 0-самый правый (0 <= segmNumber <= 3) uint8_t code - 7 битый код, который нужно отобразить uint8_t dot - нужно ли отобразить точку на сегменте. 0 – если не нужно, любое другое значение – нужно |
| Выходной параметр | - |

Функция должна отправить семисегментный код и точку на указанный индикатор

где 8ой бит аргумента ‘code’ соответствует инвертированному состоянию сегмента A, 7ой бит – B, 6ой бит – С, и так далее. ‘dot’ соответствует инвертированному состоянию сегмента DP.

- ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ Е2

На этапе Е2 конкурсанту выдается проект Е1, с полностью исправленными и не требующими доработки библиотеками и примером использования библиотеки, отслеживающей состояние кнопок(ButtonDispatcher.c). Также выдается эталонная прошивка, демонстрирующая полную функциональность устройства.

Время выполнения составляет 2 часа.

При разработке убедитесь что корректно выполняются следующие функции устройства:

- При включении устройства запускается приветственный экран

- На приветственном экране надпись “hello” выезжает из правой части экрана и уезжает в левую с шагом 500мс/символ, после чего запускается работа калькулятора

- Переключение между режимами калькулятора выполняется вращением переменного резистора R2. В первой четверти диапазона – двоичный режим, во второй четверти диапазона – десятичный режим, в третей четверти диапазона – шестнадцатеричный режим, в четвертой четверти – меню. Счет четвертей идет по часовой стрелке

- По умолчанию при нажатии на активную кнопку воспроизводится звук 500Гц длительностью 100мс; при нажатии на не активную кнопку воспроизводится звук 250Гц длительностью 100мс

- В двоичном режиме

  - Считаются числа максимальной длиной в 4 бита

  - Горит точка на первом индикаторе

  - Нажатие на кнопки S0 или S1 выполняет набор цифр ‘0’ и ‘1’ соответственно, и получившееся число должно выводится на дисплей в двоичном формате

  - Нажатие на кнопку S11 выполняет сброс числа в 0 и отмену оператора

  - Нажатие на кнопки S15, S14 или S13: Если до этого оператор не был установлен, то запоминает текущее число как первый аргумент оператора; Если до этого оператор не был установлен, то запоминает текущее число как первый аргумент оператора; Если при нажатии оператор уже был установлен, то вычисляет результат предыдущего оператора и запоминает его как первый аргумент текущего оператора. Затем сбрасывает текущее число на дисплее и устанавливает текущий оператор на ‘Побитовое И’, ‘Побитовое ИЛИ’ или ‘Исключающее ИЛИ’ соответственно.

  - Нажатие на кнопку S12 выполняет текущую операцию и выводит её результат на дисплей

  - При нажатии на любую указанную выше кнопку воспроизводится звук с частотой, соответствующей активной кнопке

  - При нажатии на любую не указанную выше кнопку воспроизводится звук с частотой, соответствующей не активной кнопке

- В десятичном режиме

  - Считаются числа в диапазоне от -9999 до 9999;

  - Горит точка на втором индикаторе

  - Нажатие на кнопки S0-S9 выполняет набор цифр от ‘0’ до ‘9’ соответственно, и получившееся число должно выводится на дисплей в двоичном формате. При переполнении число должно сдвигаться на один знак влево.

  - Нажатие на кнопку S11 выполняет сброс числа в 0 и отмену оператора

  - Нажатие на кнопки S15, S14, S13 или S10: Если до этого оператор не был установлен, то запоминает текущее число как первый аргумент оператора; Если до этого оператор не был установлен, то запоминает текущее число как первый аргумент оператора; Если при нажатии оператор уже был установлен, то вычисляет результат предыдущего оператора и запоминает его как первый аргумент текущего оператора. Затем сбрасывает текущее число на дисплее и устанавливает текущий оператор на ‘Плюс, ‘Минус’, ‘Умножение’ или ‘Деление’ соответственно.

  - Нажатие на кнопку S12 выполняет текущую операцию и выводит её результат на дисплей

  - При выполнении деления на 0, результатом деления будет 0

  - При нажатии на любую кнопку воспроизводится звук с частотой, соответствующей активной кнопке

- В шестнадцатеричном режиме

  - Считаются числа максимальной длиной в 16 бит:

  - Горит точка на третьем индикаторе

  - Конец короткого нажатия (<1000мс) на кнопки S0 – S9 выполняет набор цифр от ‘0’ до ‘9’ соответственно; Нажатие на кнопки S15 – S10 выполняет набор цифр от ‘A’ до ‘F’ соответственно, и получившееся число должно выводится на дисплей в шестнадцатеричном формате

  - Долгое нажатие (>1000мс) на кнопку S11 дольше выполняет сброс числа в 0 и отмену оператора

  - Долгое нажатие (>1000мс) на кнопки S15, S14, S13, S7, S4, S1, S10: Если до этого оператор не был установлен, то запоминает текущее число как первый аргумент оператора; Если до этого оператор не был установлен, то запоминает текущее число как первый аргумент оператора; Если при нажатии оператор уже был установлен, то вычисляет результат предыдущего оператора и запоминает его как первый аргумент текущего оператора. Затем сбрасывает текущее число на дисплее и устанавливает текущий оператор на ‘Побитовое И’, ‘Побитовое ИЛИ’, ‘Исключающее ИЛИ’, ‘Плюс, ‘Минус’, ‘Умножение’ или ‘Деление’ соответственно

  - Долгое нажатие (>1000мс) на кнопку S12 выполняет текущую операцию и выводит её результат на дисплей

  - При выполнении деления на 0, результатом деления будет 0

  - При нажатии на любую кнопку воспроизводится звук с частотой, соответствующей активной кнопке

- Меню

  - Горит точка на четвертом индикаторе

  - Меню состоит из трех пунктов: “dura”, “fre1” и “fre2” и на дисплее отображается текущий пункт меню

  - Нажатие на кнопку S15 пролистывает меню вверх

  - Нажатие на кнопку S14 пролистывает меню вниз

  - Нажатие на кнопку S13 выполняет вход в пункт меню

  - При нажатии на любую кнопку воспроизводится звук с частотой, соответствующей активной кнопке

- В пункте меню “dura” выполняется настройка длительности звука при нажатии на кнопку

  - На дисплей выводится текущая длительность в миллисекундах

  - Нажатие на кнопку S15 увеличивает длительность на 25мс, но не больше чем 250мс

  - Нажатие на кнопку S14 уменьшает длительность на 25мс, но не меньше чем 0мс

  - Нажатие на кнопку S13 выполняет выход обратно в меню

  - При нажатии на любую кнопку воспроизводится звук с частотой, соответствующей активной кнопке

- В пункте меню “fre1” выполняется настройка частоты звука при нажатии на активную кнопку

  - На дисплей выводится текущая частота в герцах

  - Нажатие на кнопку S15 увеличивает частоту на 50гц, но не больше чем 1000гц

  - Нажатие на кнопку S14 уменьшает частоту на 50гц, но не меньше чем 0гц

  - Нажатие на кнопку S13 выполняет выход обратно в меню

  - При нажатии на любую кнопку воспроизводится звук с частотой, соответствующей активной кнопке

- В пункте меню “fre2” выполняется настройка частоты звука при нажатии на не активную кнопку

  - На дисплей выводится текущая частота в герцах

  - Нажатие на кнопку S15 увеличивает частоту на 50гц, но не больше чем 1000гц

  - Нажатие на кнопку S14 уменьшает частоту на 50гц, но не меньше чем 0гц

  - Нажатие на кнопку S13 выполняет выход обратно в меню

  - При нажатии на любую кнопку воспроизводится звук с частотой, соответствующей не активной кнопке

- ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ Е3

На этапе Е3 конкурсанту выдается полный рабочий проект, в котором присутствуют логические ошибки, нарушающие функциональность работы калькулятора. Также выдается эталонная прошивка, демонстрирующая необходимую функциональность устройства.

Ошибки могут требовать отладки кода. Участнику необходимо их выявить и описать в отчетном документе в виде файла с приведенной ниже таблицей 1.

| Название(Краткое описание) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Алгоритм воспроизведения | Фактический результат | Ожидаемый результат |  |
| Название файла программы |  | Номер строки |  |
| Приложение(код) |  | Комментарий |  |

Пример оформления отчета

| Название(Краткое описание) | Режим настройки времени не выполняется |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Алгоритм воспроизведения | Фактический результат | Ожидаемый результат |  |
| 1) подать питание на устройство 2) удерживаем кнопку S5 в течении 2 сек. | Нет реакции на кнопки управления, задействованные в режиме настройки времени | Выполнение режима настройки времени |  |
| Название файла программы | main.c | Номер строки | 136 |
| Приложение(код) |  | Комментарий |  |
|  |  | Переполнение разрядной сетки переменной delay. Условие delay < MAX_INDICATOR не выполняется |  |