Конкурсное задание

Модуль Г

«Контроль эксплуатационных параметров токарного станка»

3. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА

Для контроля эксплуатационных параметров токарного станка проводятся соответствующие испытания:

А) статические – связанные с измерениями прямолинейности оси токарного станка и прямолинейности хода отдельных узлов, а именно:

- Проверка оси токарного станка (соосность вращения патрона относительно задней бабки)

- Проверка прямолинейности хода пиноли в задней бабке

- Проверка прямолинейности хода задней бабки по направляющим станины

- Проверка прямолинейности хода суппорта по направляющим станины

Б)   динамические – измерение вибрации в контрольных точках на станине:

  - Контроль вибрации рамы станины для анализа жесткости конструкции и выполнения требований по надлежащему монтажу

  - Контроль вибрации на шпиндельном узле для оценки его качественных параметров

Участники чемпионата получают схемы проведения замеров и контрольно-измерительное оборудование:

- магнитное основание с индикатором часового типа (0,001мм)

- лазерную систему центровки VIBRO-LASER Pro с крепежом для токарных станков

- трехосевой беспроводной датчик вибрации VIBRO-DOT (4 шт.)

- трехосевой беспроводной виброанализатор VIBRO-SCAN (1 шт.)

- планшет на ОС Android с программным обеспечением для подготовки отчетов по статическим и динамическим испытаниям токарных станков

ФОРМУЛЯР КОНКУРСАНТА

Модуль Г «Контроль эксплуатационных параметров токарного станка»

ФИО: __

Дата:_ «___»_________2024		Время:_____________________________________

ЗАДАНИЕ 1.	 Ознакомление с моделью токарного станка, используемого на конкурсе,
   визуальный осмотр на отсутствие видимых повреждений

  - Ознакомление с конструкцией станка.

Конструкция любого станка (рис.1), относящегося к категории оборудования токарной группы, состоит из таких основных элементов, как передняя и задняя бабка, суппорт, фартук устройства, коробка для изменения скоростей, коробка подач, шпиндель оборудования и приводной электродвигатель.

Рисунок 1. Конструкция токарного станка

Входе ознакомления с конструкцией токарного станка заполнить таблицу:

| № п/п | Направление измерения | Величина, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Максимальный ход пиноли |  |
| 2. | Максимальный ход задней бабки |  |
| 3. | Максимальных ход суппорта |  |

  - Проверка исправности станка, включая осмотр заземления, защитных щитков и исправности ограждения и кожухов.

Выявленные замечания отметить:

□ Замечаний не выявлено.

или

□ Выявлены следующие замечания___________________________________________

_________________________________________________________________________

П.1. отметить

□ Выполнено	или	   □ Не выполнено

ЗАДАНИЕ 2.	 Статические проверки: измерения прямолинейности оси токарного станка и 
прямолинейности хода отдельных узлов

Для статических измерений, в соответствии с ГОСТ 22267-76 «Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров», для проверки прямолинейности перемещений использован Метод 6 - с помощью оптического квантового генератора и фотоприемника при нелимитируемой длине перемещения, которым является 
система лазерной центровки VIBRO-LASER Pro с функцией геометрических измерений прямолинейности и набором крепежных элементов.

Дополнительными приспособлениями являются: магнитная стойка с индикатором часового типа.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 2:

  - Проверка оси токарного станка

    - Проверка биения центрирующей шейки шпинделя передней бабки

При проверке устанавливают индикатор часового типа (рис.2) так, чтобы его мерительный штифт касался поверхности шейки вращающегося шпинделя и был перпендикулярен к образующей.

Рисунок 2. Схема установки индикатора часового типа для проверки биения центрирующей шейки шпинделя:  а) радиального и  б) осевого биения

Заполнить таблицу:

| № п/п | Направление измерения | Величина, мм |
| --- | --- | --- |
| 1. | Радиальное биение |  |
| 2. | Осевое биение |  |

Примечание: необходим индикатор часового типа с ценой деления 0,001мм или аналогичный цифровой часовой индикатор

    - Проверка соосности вращения патрона относительно задней бабки

При проверке устанавливают систему лазерной центровки VIBRO-LASER Pro (рис.3), используются лазерные измерительные головки S (устанавливается в патрон) и 
M (закрепляется на пиноли). Расстояние между лазерными головками выбирается равным максимально возможному, для этого откатывают заднюю бабку в крайнее положение.

Рисунок 3. Установка лазерной центровки VIBRO-LASER Pro на патрон и заднюю бабку

Пример установки лазерных измерительных головок на фото (рис.4):

Рисунок 4: Установка S  и  проведение замера, поворот М и S

Для замеров используется программа горизонтальной центровки

Ввод размеров (рис.5):

1 – max после перемещения задней бабки

2 – половина от размера (1)

3 = 1 мм

4 = 1 мм

Рисунок 5. Ввод размеров

Метод измерения выбирает участник (часовой «9-0-3», «усеченный угол» или многоточечный). Повтор процедуры замеров проводится 3 раза с целью анализа повторяемости результата.

После замеров сохраняется Отчет в pdf-формате на устройстве VIBRO-LASER Pro.

П.2.1. отметить

□ Выполнено	или	   □ Не выполнено

  - Проверка прямолинейности хода пиноли в задней бабке

Задняя бабка устанавливается в положение, самое близкое к патрону. Пиноль полностью выдвигается. Лазерная головка S устанавливается в патрон, лазерная головка M крепится цепным креплением на краю пиноли (рис.6, 7).

Рисунок 6. Установка лазерных головок S и М системы VIBRO-LASER

Измеряется длина максимального хода пиноли до упора в крепеж. Длина хода пиноли делится на 5 относительно равных участков, в которых будут проводиться замеры прямолинейности.

Рисунок 7. Установка S и проведение замера, смещение пиноли

Для замеров используется программа прямолинейности:

Настраивается положение лазерных лучей в ближней и дальней точке замера.

В программу вводятся расстояния между контрольными точками. Перемещая пиноль по ходу движения в каждой контрольной точке проводятся измерения. В результате получится 
3-х мерное представление прямолинейности хода пиноли. Процедура замеров повторяется дважды для контроля повторяемости результатов. После проведения измерения сохраняется Отчет в pdf-формате на устройстве VIBRO-LASER Pro (рис.8).

Рисунок 8. Пример проведения замера прямолинейности хода пиноли

П.2.2. отметить

□ Выполнено	или	   □ Не выполнено

  - Проверка прямолинейности хода задней бабки по направляющим станины

Проверяется прямолинейность перемещения задней бабки по направляющим токарного станка. Установка лазерных измерительных головок S и M проводится аналогично предыдущему заданию (рис.9).

Рисунок 9.  Установка лазерных головок S и М системы VIBRO-LASER

Измеряется максимально возможное расстояние перемещения задней бабки вдоль направляющих. Длина хода задней бабки делится на 5 относительно равных участков, в которых будут проводиться замеры прямолинейности

Для замеров используется программа прямолинейности:

Настраивается положение лазерных лучей в ближней и дальней точке замера.

В программу вводятся расстояния между контрольными точками. Перемещая заднюю бабку по ходу движения в каждой контрольной точке проводятся измерения. В результате получится 
3-х мерное представление прямолинейности хода задней бабки. Процедура замеров повторяется дважды для контроля повторяемости результатов. После проведения измерения сохраняется Отчет в pdf-формате на устройстве VIBRO-LASER Pro (рис.10).

Рисунок 10. Пример проведения замера прямолинейности хода задней бабки

П.2.3. отметить

□ Выполнено	или	   □ Не выполнено

  - Проверка прямолинейности хода суппорта по направляющим станины

Проверяется прямолинейность хода суппорта по направляющим станины относительно оси токарного станка. Лазерная измерительная головка S зажимается в патроне, а лазерная измерительная головка М крепится при помощи магнитного крепления на суппорте (рис.11).

Рисунок 11. Установка лазерных головок S и М системы VIBRO-LASER

Измеряется длина максимального хода суппорта. Длина хода суппорта делится на 5 относительно равных участков, в которых будут проводиться замеры прямолинейности.

Рисунок 7. Установка S и М, проведение замера, смещением суппорта

Для замеров используется программа прямолинейности:

Настраивается положение лазерных лучей в ближней и дальней точке замера.

В программу вводятся расстояния между контрольными точками. Перемещая суппорт по ходу движения в каждой контрольной точке проводятся измерения. В результате получится 
3-х мерное представление прямолинейности хода суппорта. Процедура замеров повторяется дважды для контроля повторяемости результатов. После проведения измерения сохраняется Отчет в pdf-формате на устройстве VIBRO-LASER Pro (рис.11).

Рисунок 10. Пример проведения замера прямолинейности хода суппорта

П.2.4. отметить

□ Выполнено	или	   □ Не выполнено

ЗАДАНИЕ 3.	 Динамические проверки: – измерение вибрации в контрольных точках на станине

Допустимый уровень вибрации при работе металлообрабатывающего оборудования оценивается по ПОТ РО-14000-002-98 «Положение. Обеспечение безопасности производственного оборудования».

Участнику необходимо правильно расположить виброизмерительные датчики, подключить в программному обеспечению, сделать соответствующие замеры и сохранить отчет в pdf-формате.

После подключения датчиков вибрации, к ПО VIBRO-LASER VIBRATION и проведению замеров, отчет формируется автоматически.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 3:

  - Контроль вибрации рамы станины для анализа жесткости конструкции и выполнения требований по надлежащему монтажу

По периметру основания токарного станка (рис.11) устанавливаются трехосевые беспроводные датчики вибрации VIBRO-DOT и подключаются к программному обеспечению VIBRO-LASER VIBRATION. Монтаж датчиков вибрации осуществляется при помощи магнитного крепления.

Рисунок 11. Точки установки датчиков вибрации VIBRO-DOT

Замеры проводятся на максимальных оборотах станка.

Формируется и сохраняется автоматический отчет-pdf.

П.3.1. отметить

□ Выполнено	или	   □ Не выполнено

  - Контроль вибрации на шпиндельном узле для оценки его качественных параметров

Беспроводной трехосевой виброанализатор VIBRO-SCANNER устанавливается на невращающуюся часть шпинделя токарного станка. Возможна установка как на магнитное основание, так и при помощи щупа (рис.12)

Рисунок 12 установка виброанализатора VIBRO-SCAN

Производится замер вибрации, сохраняется отчет-pdf автоматической диагностики по общему уровню вибрации и спектр вибрации.

П.3.2. отметить

□ Выполнено	или	   □ Не выполнено

Критерии оценки:

| Субкритерий | Методика оценки | Да/Нет | Балл |
| --- | --- | --- | --- |
| - Ознакомление с конструкцией токарного станка | Верно записаны технические характеристики в таблицу: - Максимальный ход пиноли - Максимальный ход задней бабки - Максимальных ход суппорта |  |  |
| - Проверка исправности станка, включая осмотр заземления, защитных щитков и исправности ограждения и кожухов. | Произведен осмотр и заполнена таблица |  |  |
| - Проверка оси токарного ого станка |  |  |  |
| - Проверка биения центрирующей шейки шпинделя передней бабки | Проведены замеры биений – радиального и осевого и записаны данные в таблицу |  |  |
| - Проверка соосности вращения патрона относительно задней бабки | Установлены лазерные головки S и М в правильные позиции и настроены (S – в патрон, М – на зад.бабке) |  |  |
|  | Замеры производятся на максимальном удалении зад.бабки от патрона |  |  |
|  | Введены правильные размеры в программу горизонтальной центровки |  |  |
|  | Проведены не менее трех замеров с целью анализа повторяемости данных |  |  |
|  | Сохранен pdf-отчет |  |  |
| - Проверка прямолинейности хода пиноли в задней бабке | Установлены лазерные головки S и М в правильные позиции и настроены (S – в патрон, М – на пиноли) |  |  |
|  | Задняя бабка установлена в положение, самое близкое к патрону |  |  |
|  | Проведена настройка лазерного луча в ближней и дальней измерительной позиции |  |  |
|  | В программу замера прямолинейности внесены не менее пяти контрольных точек |  |  |
|  | Процедура замеров проведена дважды для контроля повторяемости результатов |  |  |
|  | Проведены замеры и сохранен pdf-отчет |  |  |
| - Проверка прямолинейности хода задней бабки по направляющим станины | Установлены лазерные головки S и М в правильные позиции и настроены (S – в патрон, М – на пиноли) |  |  |
|  | Проведена настройка лазерного луча в ближней и дальней измерительной позиции |  |  |
|  | В программу замера прямолинейности внесены не менее пяти контрольных точек |  |  |
|  | Процедура замеров проведена дважды для контроля повторяемости результатов |  |  |
|  | Проведены замеры и сохранен pdf-отчет |  |  |
| - Проверка прямолинейности хода суппорта по направляющим станины | Установлены лазерные головки S и М в правильные позиции и настроены (S – в патрон, М – на суппорте) |  |  |
|  | Проведена настройка лазерного луча в ближней и дальней измерительной позиции |  |  |
|  | В программу замера прямолинейности внесены не менее пяти контрольных точек |  |  |
|  | Процедура замеров проведена дважды для контроля повторяемости результатов |  |  |
|  | Проведены замеры и сохранен pdf-отчет |  |  |
| - Контроль вибрации рамы станины для анализа жесткости конструкции и выполнения требований по надлежащему монтажу | Установлены датчики измерения вибрации VIBRO-DOTS по периметру станины |  |  |
|  | Датчики подключены к программному обеспечению VIBRO-LASER VIBRATION |  |  |
|  | Станок запущен на максимальные обороты при проведении замеров |  |  |
|  | Проведены замеры и сохранен pdf-отчет |  |  |
| - Контроль вибрации на шпиндельном узле для оценки его качественных параметров | Установлен виброанализатор VIBRO-SCANNER в безопасное положение на невращающейся части шпинделя |  |  |
|  | Датчики подключены к программному обеспечению VIBRO-LASER VIBRATION |  |  |
|  | Станок запущен на максимальные обороты при проведении замеров |  |  |
|  | Проведены замеры и сохранен pdf-отчет |  |  |

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- ГОСТ 22267-76 Станки металлорежущие. Схемы и способы измерений геометрических параметров

- ГОСТ 8-82 «Станки металлорежущие. Общие требования к испытаниям на точность»

- ГОСТ 18097-93 «Станки токарно-винторезные и токарные. Основные размеры. Нормы точности».

- РД 24.022.09-87 Отраслевая система технологической подготовки производства. Правила проверки оборудования на технологическую точность

- Схиртладзе А. Г. Технологическое оборудование машиностроительных производств [Текст] : учебное пособие / А. Г. Схиртладзе, Т. Н. Иванова, В. П. Борискин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 708 с. - ISBN 978-5-94178-124-9

- Металлорежущие станки : учебник / В. Д. Ефремов [и др.] ; под общ. ред. П. И. Ящерицына. - 5-е изд., перераб. и доп. - Старый Оскол : ТНТ, 2009. - 696 с. - ISBN 978-5-94178-129-4

- Кузнецов Ю. Н. Станки с ЧПУ : учебное пособие для вуз. по спец. "Технология машиностроения" и "Металлорежущие станки и инструменты" / Ю. Н. Кузнецов. - Киев : Выща школа, 1991. - 267 с, ил

- Решетов Д. Н., Портман В. Т. Точность металлорежущих станков.—М.: Машиностроение, 1986. — 336 с, ил