КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Автономные системы диагностики, сервиса и ремонта железнодорожных путей с применением технологий искусственного интеллекта»

Финала чемпионата высоких технологий в 2026 г.

г. Великий Новгород

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции	4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Автономные системы диагностики, сервиса и ремонта железнодорожных путей с применением технологий искусственного интеллекта»	4

1.3. Требования к схеме оценки	7

1.4. Спецификация оценки компетенции	7

1.5. Содержание конкурсного задания	8

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	8

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	9

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	14

2.1. Личный инструмент конкурсанта	15

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	15

3. ПРИЛОЖЕНИЯ	16

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- 1.	ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт;

- КЗ – Конкурсное задание;

- ИЛ – Инфраструктурный лист;

- ИИ – Искусственный интеллект

- БПНА – Беспилотный наземный аппарат (роботизированная платформа для наземной диагностики);

- БПЛА – Беспилотный летательный аппарат;

- ПО – Программное обеспечение;

- ТБ – Техника безопасности;

- ОТ – Охрана труда;

- ПБ – Промышленная безопасность.

- GPS/ГЛОНАСС – спутниковая навигация

- UWB, RTK, SLAM – системы локального позиционирования

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Автономные системы диагностики, сервиса и ремонта железнодорожных путей с применением технологий искусственного интеллекта» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Автономные системы диагностики, сервиса и ремонта железнодорожных путей с применением технологий искусственного интеллекта»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка оборудования, настройка и калибровка БПЛА, датчиков, полезной нагрузки, проверка работоспособности | 13 |
|  | Специалист должен знать и уметь: - Читать и применять техническую документацию на БПЛА, системы навигации и сенсоры (камеры, лидары, тепловизоры). - Проводить полную предполетную подготовку: внешний осмотр на повреждения, проверку креплений, состояния составных компонентов и элементов БПЛА - Калибровать и настраивать сенсоры: камеры высокого разрешения, тепловизоры, лидары, системы спутниковой навигации (GPS/ГЛОНАСС) и локального позиционирования (UWB, RTK, SLAM) - Проверять уровень заряда всех аккумуляторных батарей (БПЛА и радиоаппаратуры управления), целостность соединений, работу систем телеметрии и связи - Проверять работоспособность оборудования перед запуском - Управлять беспилотными аппаратами в автономном и ручном режимах - Строго соблюдать и обеспечивать требования техники безопасности при работе с БПЛА |  |
| 2 | Планирование и выполнение автономных миссий по аэросъемке и обследованию железнодорожного пути | 8 |
|  | Специалист должен знать и уметь: - Анализировать техническое задание: карту участка, потенциально проблемные зоны, цели обследования (дефекты рельсов, состояние балласта, шпал, искусственных сооружений). - Загружать и адаптировать автономный маршрут в систему управления БПЛА, проводить симуляцию полета. - Выполнять автоматический взлет, полет по заданному маршруту и автоматическую посадку. - Осуществлять мониторинг телеметрии в реальном времени: параметры полета, заряд батареи, качество сигнала, состояние сенсоров. - Управлять режимами съемки в полете (фото, видео, тепловизионная съемка, лидарное сканирование) в зависимости от поставленных задач. - Оперативно реагировать на нештатные ситуации: перехватывать управление в ручной режим при возникновении препятствий, сбоев связи или других внештатных ситуаций. - Проводить первичный контроль собранных данных на месте: проверять полноту покрытия, отсутствие пропусков, брака съемки. |  |
| 3 | Сбор и обработка полученных данных с применением специализированного ПО | 23 |
|  | Специалист должен знать и уметь: - Организовывать структурированное хранение данных (изображений, видео, данных лидара, телеметрии) с соблюдением правил об именовании файлов и папок. - Обрабатывать данные в ПО для фотограмметрии (например, Agisoft Metashape) для создания высокоточных ортомозаик, цифровых моделей рельефа (ЦМР) и детализированных 3D-моделей участков железнодорожного пути и сооружений. - Обрабатывать данные лидарного сканирования для построения высокоточных облаков точек и 3D-моделей. - Анализировать тепловизионные данные для выявления скрытых дефектов (расслоений, трещин, участков повышенного напряжения). - Интегрировать разнородные данные (оптические, тепловые, лидарные) для комплексного анализа. - Интерпретировать нормативы (ГОСТ, СП) при оценке повреждений - Составлять карты дефектов по полученным данным - Подготавливать отчеты |  |
| 4 | Автоматизированный анализ данных и диагностика дефектов с применением технологий ИИ | 29,5 |
|  | Специалист должен знать и уметь: - Настраивать и применять предобученные нейросетевые модели компьютерного зрения (на базе фреймворков TensorFlow, PyTorch) для автоматического обнаружения и классификации дефектов на изображениях и в 3D-моделях. - Адаптировать модели ИИ под специфические задачи: распознавание типов трещин в рельсах, износа шпал, просадки балласта, повреждений элементов стрелочных переводов. - Проводить верификацию и валидацию результатов работы ИИ: отсеивать ложноположительные срабатывания, подтверждать критические дефекты с помощью исходных данных и эталонов. - Формировать цифровую карту дефектов с точной геопривязкой (координатами), включающую тип дефекта, размеры, степень опасности и визуальную маркировку на ортофотоплане или 3D-модели. - Генерировать автоматизированные отчеты о выявленных дефектах с ранжированием по приоритету ремонта. |  |
| 5 | Программирование и управление БПЛА для выполнения сервисных операций | 13 |
|  | Специалист должен знать и уметь: - На основе дефектной ведомости программировать БПЛА, оснащенный манипулятором или дозатором, для выполнения практических задач на учебном полигоне (например, точная маркировка места дефекта, имитация нанесения защитного состава). - Координировать и контролировать выполнение сервисной операции в автономном и полуавтономном режимах. - Проводить контроль качества выполненной операции с помощью повторной съемки участка. - Документировать процесс выполнения операции (видеоотчет, телеметрия) и интегрировать эти данные в итоговый отчет. |  |
| 6 | Формирование итоговой отчетности, охрана труда и бережливое производство | 13,5 |
|  | Специалист должен знать и уметь: - Составлять комплексный технический отчет («Цифровой паспорт участка пути»), включающий: введение, методику, результаты (3D-модель, карту дефектов), выводы и обоснованные рекомендации по ремонту. - Оформлять отчет в соответствии с установленными стандартами (шрифт, интервал, структура). - Соблюдать все нормативные требования по охране труда и промышленной безопасности при работе с БПЛА. - Применять принципы бережливого производства: оптимизировать маршруты для экономии времени и заряда, организовывать данные для исключения их потери, демонстрировать системный и логичный подход на всех этапах работы. |  |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | А | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 5 |  | 4 | 4 | 13 |
|  | 2 | 2 |  | 3 | 3 | 8 |
|  | 3 | 3 | 12,5 | 6,5 | 1 | 23 |
|  | 4 | 3 | 15,5 | 6 | 5 | 29,5 |
|  | 5 |  |  | 2 | 11 | 13 |
|  | 6 | 2 | 2 | 3,5 | 6 | 13,5 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 15 | 30 | 25 | 30 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Сбор данных, автономный полет и подготовка датасета | Проверка наличия и качества: Разработанного маршрута, выполненного автономного полета, структурированного сохранения данных. Проверка размеченного датасета на соответствие классам и качество аннотаций. Оценка соблюдения ТБ и предполетных процедур. |
| Б | Обучение и адаптация нейросетевой модели для детекции и классификации дефектов | Проверка корректности разделения датасета, запуска процесса обучения, наличия графиков метрик (loss, Precision, Recall, mAP). Проверка экспортированной модели и рабочего скрипта инференса. Оценка полноты отчета об обучении. |
| В | Автономный инспекционный полет | Проверка выполнения автономного полета по маршруту, работы модуля детекции в реальном времени, фиксации дефектов с координатами. Проверка публикации результатов в ROS-топик. Проверка сформированного автоматического отчета. |
| Г | Комплексная автономная диагностика с применением наземной робототехнической системы | Проверка подготовки тележки, выполнения автономного движения по маршруту с остановками в контрольных точках. Проверка записи параметров (ширина колеи, видео, лидар), выгрузки данных и формирования отчета с картой дефектов и сравнением с эталоном. |

1.5. Содержание конкурсного задания

Общая продолжительность Конкурсного задания: 20 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 3 модуля (А, Б, В) и вариативную часть – 1 модуль (Г). Общее количество баллов конкурсного задания по всем модулям составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Цель: Разработка системы автономного обнаружения дефектов и координации с другими робототехническими системами для комплексного мониторинга железнодорожной инфраструктуры с применением технологий искусственного интеллекта.

Итоговый продукт: Автоматизированная система мониторинга, состоящая из:

- Обученной модели ИИ для детекции и классификации дефектов.

- Веб-интерфейса с визуализацией результатов обследования.

- Протокола передачи данных о критических дефектах для координации работы наземной робототехнической системы.

Модуль А. Сбор данных, автономный полет и подготовка датасета (инвариант)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задание:

Конкурсанту необходимо выполнить автономный облет участка железной дороги для сбора комплексных данных и подготовить размеченный датасет для обучения нейросетевой модели с соблюдением всех правил техники безопасности.

Задачи конкурсанта:

- Анализ технического задания и планирование миссии:

- Получить карту полигона с указанием границ участка и потенциальных зон интереса.

- Разработать и загрузить в систему БПЛА автономный маршрут, обеспечивающий: полное покрытие участка, оптимальную высоту и скорость для съемки деталей пути (рельсы, шпалы, стыки, балласт). Точки съемки с разных ракурсов для объектов сложной формы.

- Подготовка оборудования и выполнение полета:

- Провести предполетную проверку БПЛА (осмотр, заряд АКБ, калибровка датчиков).

- Настроить и проверить работу съемочного оборудования: камера одноплатного микрокомпьютера высокого разрешения (основная съемка).

- Запустить автономный полет по запрограммированному маршруту.

- Осуществлять мониторинг телеметрии и быть готовым к перехвату управления в ручном режиме в случае нештатной ситуации.

- Сбор и первичная обработка данных:

- Сохранить все полученные данные (RGB-изображения, снимки, телеметрию) в структурированные папки с четкой системой именования.

- Провести первичный контроль качества: убедиться в отсутствии пропусков, смазов, корректности полученных данных.

- Разметка данных для обучения нейросети:

- Используя ПО для разметки изображений (Roboflow или аналог), выполнить разметку собранных изображений.

- Создать и заполнить датасет, включающий следующие классы объектов:

Критические дефекты: Поперечные трещины в рельсах, излом рельса, выброс пути, отсутствие элементов крепления.

Некритические дефекты: Продольные трещины, поверхностная коррозия, износ боковой грани рельса, незначительная просадка балласта.

Нарушения безопасности: Посторонние предметы на пути, поврежденные ограждения, несанкционированное приближение людей/техники к полотну.

Фон (железнодорожное полотно без дефектов).

- Обеспечить баланс классов и качество разметки (точность обводки, корректность присвоения класса).

- Экспортировать датасет в формате, пригодном для обучения (YOLO или аналог).

По завершении работ все полученные в процессе материалы и файлы должны быть сохранены в папке на рабочем столе с именем модуль А и содержать ФИО конкурсанта.

Пример: Модуль А_Петров А.А.

Результат модуля:

- Пакет сырых данных с автономного полета.

- Размеченный датасет с изображениями и аннотациями для обучения модели ИИ.

Модуль Б. Обучение и адаптация нейросетевой модели для детекции и классификации дефектов (инвариант)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задание: Конкурсанту необходимо обучить модель нейросети для автоматического обнаружения и классификации дефектов железнодорожного полотна и нарушений безопасности.

Задачи конкурсанта:

- Подготовка вычислительной среды и данных:

- Настроить рабочую среду (VS Code, PyCharm, Jupyter Notebook или аналог) с необходимыми библиотеками (PyTorch/TensorFlow, OpenCV).

- Загрузить и предобработать размеченный датасет из Модуля А: разбить на обучающую, валидационную и тестовую выборки, применить аугментации данных для улучшения обобщающей способности модели.

- Работа с моделью:

- Выбрать и загрузить предобученную модель-основу для детекции объектов (например, YOLO или аналог).

- Адаптировать архитектуру модели под заданное количество классов (критические/некритические дефекты, нарушения безопасности).

- Провести процесс обучения (дообучения) модели на подготовленном датасете, контролируя метрики (точность «Precision», полнота «Recall», средняя точность «mAP») на валидационной выборке.

- Валидация и тестирование модели:

- Протестировать обученную модель на отдельной тестовой выборке для оценки итоговой точности.

- Провести анализ ошибок: выявить типичные ложноположительные и ложноотрицательные срабатывания, понять их причины.

- При необходимости выполнить донастройку гиперпараметров или добавить данные для улучшения качества модели.

- Экспорт и подготовка модели к работе:

- Экспортировать итоговую модель в формат, пригодный для работы на БПЛА (RKNN).

- Разработать и протестировать простой скрипт для запуска модели на новых изображениях.

По завершении работ все полученные в процессе материалы и файлы должны быть сохранены в папке на рабочем столе с именем модуль Б и содержать ФИО конкурсанта.

Пример: Модуль Б_Петров А.А.

Результат модуля:

- Обученная/дообученная модель ИИ, способная обнаруживать и классифицировать дефекты.

- Отчет о процессе обучения с графиками изменения метрик и анализом результатов тестирования.

Модуль В. Автономный инспекционный полет (инвариант)

Время на выполнение модуля: 6 часов

Задание: Конкурсанту необходимо провести автономной полет БПЛА для диагностики заданного участка пути с применением обученной модели для детекции дефектов в режиме реального времени и представлением результатов через веб-интерфейс.

Задачи конкурсанта:

- Интеграция модели в систему БПЛА:

- Разработать или адаптировать программный модуль, который будет: Принимать видеопоток или последовательность изображений с камеры БПЛА.

Выполнять вывод обученной модели для детекции и классификации объектов на каждом кадре.

Накладывать боксы (bounding boxes) с подписями классов и доверительную оценку (confidence score) на исходное изображение.

- Выполнение автономного инспекционного полета:

- Запустить БПЛА по тому же или схожему с Модулем А маршруту.

- В реальном времени (или в постобработке после полета) запустить процесс детекции с использованием разработанной ИИ модели.

- Фиксировать все обнаруженные дефекты с их координатами (используемой локальной системы позиционирования), типом, уровнем уверенности модели и временной меткой.

- Визуализация данных:

- Настроить публикацию результатов детекции (координаты, тип дефекта, его класс, confidence, bounding box) в ROS-топик (например, /defect_detection/results) в формате изображений с камеры БПЛА и наложенными данными.

4) Формирование автоматического отчета:

- Настроить автоматическую генерацию отчета по итогам полета (PDF или аналог), включающего:

Общую статистику (количество дефектов каждого типа).

Карту с расположением дефектов.

Изображения с дефектами.

Рекомендации для дальнейших действий.

По завершении работ все полученные в процессе материалы и файлы должны быть сохранены в папке на рабочем столе с именем модуль В и содержать ФИО конкурсанта.

Пример: Модуль В_Петров А.А.

Результат модуля:

- Набор данных автономного инспекционного полета с результатами детекции.

- Работающий веб-интерфейс с визуализацией результатов обследования.

- Сгенерированный автоматический отчет.

Модуль Г. Комплексная автономная диагностика с применением наземной робототехнической системы (вариатив)

Время на выполнение модуля: 6 часов

Задания:

Конкурсанту необходимо организовать проверку железнодорожного пути с помощью наземной автономной железнодорожной тележки для уточняющего обследования критических дефектов.

Задачи конкурсанта:

- Подготовка и настройка тележки:

  - Провести внешний осмотр тележки, проверить заряд АКБ, работоспособность приводов и сенсорного оборудования.

  - Подключиться к системе управления тележкой (АРМ оператора или бортовой ПК), проверить связь и телеметрию, работоспособность камеры и лидара.

  - Выполнить калибровку измерительного оборудования (датчик линейных перемещений, колеи).

- Планирование и программирование миссии:

  - Получить задание на обследование участка пути (схема полигона, контрольные точки, предполагаемые зоны дефектов).

  - Разработать и загрузить в систему управления тележкой маршрут автономного движения с учетом контрольных точек.

  - При необходимости задать параметры движения (скорость, дистанцию перемещения, зоны остановки для детальной диагностики).

- Выполнение автономной диагностической миссии:

  - Запустить автономное движение тележки по запрограммированному маршруту.

  - В процессе движения осуществлять непрерывный мониторинг и запись параметров в логи:

    - ширина колеи (сравнение с эталоном 1520 мм);

    - состояние поверхности пути (съемка с IP-камеры);

    - 3D-сканирование окружающей обстановки (лидар с построением облака точек);

    - выявление аномалий на пути.

  - При выявлении отклонений (дефектов, аномалий) фиксировать их координаты, параметры и изображения. (В отчет, как постобработка данных)

  - Осуществлять мониторинг состояния систем тележки (заряд АКБ, положение, скорость) с выводом на АРМ оператора.

- Обработка и визуализация данных:

  - По завершении движения выгрузить данные с тележки (измерения, видео с камеры, облака точек (видео с интерфейса), логи (ширина колеи, скорость, пройденное расстояние/перемещение).

  - Выполнить обработку собранных данных:

    - сформировать карту участка пути с выявленными дефектами с координатами и параметрами;

    - сравнить измеренную ширину колеи с эталоном, выявить отклонения с указанием участков.

  - Сформировать отчет о результатах обследования.

- Демонстрация работы системы:

  - Представить экспертам рабочую демонстрацию автономного движения тележки с выполнением диагностических задач на полигоне.

  - Продемонстрировать визуализацию данных в интерфейсе АРМ оператора (карта маршрута/участков пути, показания сенсоров, выявленные дефекты).

  - Подготовить краткий отчет, описывающий логику работы тележки и подтверждающий успешность диагностики.

По завершении работ все полученные в процессе материалы и файлы должны быть сохранены в папке на рабочем столе с именем модуль Г и содержать ФИО конкурсанта.

Пример: Модуль Г_Петров А.А.

Результат модуля:

- Выполненное автономное движение тележки по заданному маршруту.

- Собранный набор данных с датчиков тележки (видео, измерения колеи, облако точек, логи).

- Отчет о результатах диагностики с визуализацией выявленных дефектов и аномалий.

- Демонстрация работоспособности тележки и системы управления.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Все модули выполняются последовательно. Переход к следующему модулю возможен только после завершения предыдущего. При обнаружении дефектов, угрожающих безопасности, работы немедленно прекращаются. Конкурсант обязан сообщить экспертам о любых нештатных ситуациях. Запрещено самостоятельное устранение неисправностей оборудования. После окончания чемпионата конкурсантам и экспертам запрещено забирать файлы с работой, без разрешения Главного эксперта. Главный эксперт должен собрать файлы с итогами работы и передать их Менеджеру компетенции по его требованию и в Орг.комитет чемпионата.

Важно при выполнении Конкурсного задания необходимо соблюдение техники безопасности, не соблюдение техники безопасности влечет обнуление модуля.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Определенный

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может привезти с собой на соревновательные мероприятия:

- Измерительные инструменты (штангенциркуль, толщиномер);

- Средства индивидуальной защиты (каска, жилет, перчатки);

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

На площадке конкурсантам запрещено использовать:

- Собственные беспилотные аппараты;

- Внесение изменений в штатное ПО оборудования;

- Использование несертифицированного измерительного оборудования;

3. Приложения

Приложение №1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания

Приложение №2. Матрица конкурсного задания

Приложение №3. Инструкция по охране труда

Приложение №4. Руководство по оцениванию задания

Приложение №5. Пример отчета

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.