Инструкция по охране труда

компетенции «Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте»

Финала чемпионата высоких технологий

г. Великий Новгород

2026  г.

Содержание

1. Область применения	3

2. Нормативные ссылки	3

3. Общие требования охраны труда	3

4. Требования охраны труда перед началом работы	6

5. Требования охраны труда во время работы	7

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях	9

7. Требования охраны труда по окончании работы	10

1. Область применения

1.1 Настоящие правила разработаны на основе типовой инструкции по охране труда с учетом требований законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные требования охраны труда, правил по охране труда и предназначена для участников Финала чемпионата высоких технологий в 2026 г. (далее Финал).

1.2 Выполнение требований настоящих правил обязательны для всех участников Чемпионата.

2. Нормативные ссылки

2.1 Правила разработаны на основании следующих документов и источников:

2.1.1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

3. Общие требования охраны труда

3.1. К выполнению конкурсного задания по компетенции «Специалист по монтажу и обслуживанию гидравлических и пневматических систем на транспорте» допускаются участники Чемпионата, прошедшие вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, обучение и проверку знаний требований охраны труда, имеющие справку об обучении (или работе) в образовательной организации (или на производстве), ознакомленные с инструкцией по охране труда, не имеющие противопоказаний к выполнению заданий по состоянию здоровья и имеющие необходимые навыки по эксплуатации инструмента, приспособлений и оборудования.

3.2. Участник Чемпионата обязан:

3.2.1. Выполнять только ту работу, которая определена его ролью на Чемпионате.

3.2.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

3.3.3. Соблюдать требования охраны труда.

3.3.4. Немедленно извещать экспертов о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью участников Чемпионата, о каждом несчастном случае, происшедшем на Чемпионате, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

3.3.5. Применять безопасные методы и приёмы выполнения работ и оказания первой помощи, инструктаж по охране труда.

3.3. При выполнении работ на участника Чемпионата возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

Физические:

- режущие и колющие предметы;

- повышенный уровень шума;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- сжатый воздух;

- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны, наличие в воздухе рабочей зоны вредных аэрозолей;

- отлетающие частицы обрабатываемого материала;

- повышенный уровень электромагнитных излучений;

- повышенный уровень ионизирующих излучений;

- повышенный уровень статического электричества;

- повышенная напряженность электростатического поля;

- повышенная или пониженная ионизация	воздуха;

- повышенная яркость света;

- поражение электрическим током;

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- падающие предметы (элементы оборудования) и инструмент;

- воздействие рабочей среды под высоким давлением (10–25 МПа в гидросистемах);

- риск разрыва гидрошлангов;

- разлет фрагментов при разрушении фитингов;

- воздействие горячих поверхностей (масло 60–90°C на дизеле);

- воздействие холодных элементов пневмосистем (обморожение от струи сжатого воздуха);

- контакт с маслами, смазками, топливом (опасность ожогов, раздражений кожи);

- высокий уровень вибрации от насосных станций, компрессоров;

- перемещаемые тяжелые агрегаты (насосы, клапаны, гидроблоки).

Психологические:

- чрезмерное напряжение внимания;

- усиленная нагрузка на зрение;

- умственное перенапряжение;

- эмоциональные перегрузки;

- повышенная ответственность;

- неудобная рабочая поза;

3.4. Все участники Чемпионата (эксперты и конкурсанты) должны находиться на площадке в спецодежде, спецобуви и применять средства индивидуальной защиты:

При выполнении слесарных работ:

- обувь закрытая (специализированная);

- перчатки комбинированные;

- очки защитные (допускаются очки для коррекции зрения);

- куртка хлопчатобумажная или халат (всё с длинным рукавом);

- брюки хлопчатобумажные или комбинезон (специализированные);

- беруши или наушники (по требованию экспертов);

- головной убор.

При выполнении сборочных, монтажных и пуско-наладочных работ:

- обувь закрытая (специализированная);

- одежда хлопчатобумажная с длинным рукавом;

- брюки хлопчатобумажные или комбинезон (специализированные);

- беруши или наушники (по требованию экспертов);

- головной убор.

3.5. Участникам Чемпионата необходимо знать и соблюдать требования по охране труда, пожарной безопасности, производственной санитарии.

3.6. Конкурсные работы должны проводиться в соответствии с технической документацией задания Чемпионата.

3.7. Участники обязаны соблюдать действующие на Чемпионате правила внутреннего распорядка и графики работы, которыми предусматриваются: время начала и окончания работы, перерывы для отдыха и питания и другие вопросы использования времени Чемпионата.

3.8. В случаях травмирования или недомогания, необходимо прекратить работу, известить об этом экспертов и обратиться в медицинское учреждение.

3.9. Лица, не соблюдающие настоящие Правила, привлекаются к ответственности согласно действующему законодательству.

3.10. Несоблюдение участником норм и правил охраны труда ведет к потере баллов. Постоянное нарушение норм безопасности может привести к временному или полному отстранению от участия в Чемпионате.

4. Требования охраны труда перед началом работы

4.1. Перед началом выполнения работ конкурсант обязан ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место.

Требования к средствам индивидуальной защиты (СИЗ):

- проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты;

- надеть необходимые СИЗ для выполнения задания.

Требования состоянию гидравлического оборудования:

- герметичность соединений;

- отсутствие мокрых пятен масла;

- состояние шлангов (вздутия, трещины, потертости);

- исправность предохранительных клапанов;

- проверка давления в системе перед включением.

Требования состоянию пневмосистем:

- отсутствие свистящего выхода воздуха;

- исправность редукторов;

- исправность конденсатоотводчиков;

- состояние быстроразъёмных соединений.

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, конкурсанты могут принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии Эксперта.

4.2. Конкурсант не должны приступать к работе при следующих нарушениях требований безопасности:

Нарушения, связанные с гидравлической частью системы:

- обнаружены следы утечки масла, мокрые соединения, влажные фитинги, масляные пятна на полу или оборудовании;

- на гидрошлангах видны трещины, вздутия, порезы, расслоения;

- отсутствуют или неисправны предохранительные клапаны, манометры или контрольные приборы;

- давление в системе не сброшено, а манометр показывает остаточное давление.

Нарушения, связанные с пневматической частью системы:

- слышна утечка воздуха, наблюдается свистящий выход сжатого воздуха;

- неисправны редукторы давления, конденсатоотводчики или фильтры;

- быстроразъёмные соединения не фиксируются или имеют люфт;

- не выполнен сброс давления из пневмолинии;

- отсутствуют блокирующие заглушки на отключённых линиях.

Нарушения, связанные с электрической частью системы:

- повреждена изоляция кабелей;

- имеются признаки короткого замыкания;

- отсутствует или неисправно заземление;

- кабели питания расположены так, что могут попасть под механические части или под ноги.

Нарушения технического состояния оборудования

Нарушения со стороны средств индивидуальной защиты

Несоблюдение требований пожарной безопасности

4.3. Конкурсанту запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях нужно немедленно сообщить техническому администратору площадки и до устранения неполадок к конкурсному заданию не приступать.

5. Требования охраны труда во время выполнения работ

5.1. При выполнении конкурсных заданий конкурсанту необходимо соблюдать требования безопасности при использовании инструмента и оборудования.

6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

6.1. При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

6.1.1. Немедленно прекратить работы и известить главного эксперта.

6.1.2. Под руководством технического администратора площадки оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

6.2. При обнаружении в процессе работы возгораний необходимо:

- незамедлительно сообщить главному эксперту.

6.3. При несчастном случае необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь по телефону 103 или 112 и сообщить о происшествии главному эксперту.

6.5. В случае возникновения пожара:

6.5.1. Оповестить всех участников чемпионата, находящихся в производственном помещении и принять меры к тушению очага пожара. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящиеся под напряжением, тушить углекислотным огнетушителем.

6.5.2. Принять меры к вызову на место пожара непосредственного руководителя или других должностных лиц.

6.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета нельзя подходить к нему близко, необходимо предупредить о возможной опасности главного эксперта или других должностных лиц.

7. Требования охраны труда по окончании работы

7.1. После окончания работ каждый конкурсант обязан:

- привести в порядок рабочее место;

- убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место;

- остановить подачу рабочей среды в систему (остановить насосную станцию и/или выключить компрессор);

- отключить оборудование от сети;

- инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.