Приложение 5.

Руководство по оценки принципиальных схем, разработанных в системе автоматизированного проектирования CAD

| - Расположение элементов | 3 балла: | 2 балла: | 1 балл: | 0 баллов: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идеально. Нет никаких недочетов, у экспертов нет замечаний | Профессионально. Работа полностью завершена. У экспертов могут быть замечания, либо могут быть мелкие единичные ошибки, но они не влияют на общую картину и не влияют на работу системы | Необходима доработка. Работа не завершена, имеются замечания. | Недопустимо. Не приступил к работе, критические ошибки, повлекшие остановку работы системы. |
| Рекомендации по обозначению аспекта 3: если все условия ниже выполнены. Чтобы присвоить оценку ниже 3, эксперты должны показать участникам, что им нужно улучшить. 2: если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: если имеется значительное отклонение или несколько незначительных отклонений. 0: если работа далека от заданного стандарта. | ok |  | not ok |  |
| Пневматическое расположение элементов схемы на подсистемы. (1 – исполнительная подсистема; 2 – логико-вычислительная подсистема; 3 – информационная подсистема) |  |  |  |  |
| Электрическое расположение элементов схемы на подсистемы. (2 – исполнительная подсистема; 1 – логико-вычислительная подсистема) |  |  |  |  |
| Размещение элементов на одном уровне |  |  |  |  |
| Расположение исполнительных механизмов в соответствии с назначением |  |  |  |  |
| Элементы расположены по стандарту. |  |  |  |  |

| 2. Общие условия реализации принципиальной схемы | 3 балла: | 2 балла: | 1 балл: | 0 баллов: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идеально. Нет никаких недочетов, у экспертов нет замечаний | Профессионально. Работа полностью завершена. У экспертов могут быть замечания, либо могут быть мелкие единичные ошибки, но они не влияют на общую картину и не влияют на работу системы | Необходима доработка. Работа не завершена, имеются замечания. | Недопустимо. Не приступил к работе, критические ошибки, повлекшие остановку работы системы. |
| Рекомендации по обозначению аспекта 3: если все условия ниже выполнены. Чтобы присвоить оценку ниже 3, эксперты должны показать участникам, что им нужно улучшить. 2: если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: если имеется значительное отклонение или несколько незначительных отклонений. 0: если работа далека от заданного стандарта. | ok |  | not ok |  |
| Группы компонентов (модулей) следует очерчивать пунктирной линией. |  |  |  |  |
| Собранный компонент должен быть обведён пунктирной линией. |  |  |  |  |
| Расположение датчиков и исполнительных механизмов должно соответствовать последовательности их подключения к ПЛК. |  |  |  |  |
| Все свойства линий на схеме должны быть реализованы одинаково (одинаковый стиль линий, ширина, цвет и т. д.) (Толщина всех линий 0,1) |  |  |  |  |
| Расстояние между соседними линиями должно быть одинаковым. | b b а а |  |  |  |
| Не следует использовать ненужные изгибы линий. |  |  |  |  |
| Необоснованные пересечения линий не допускаются. |  |  |  |  |
| Элементы должны быть подключены к общей линии без лишних точек подключения. |  |  |  |  |
| Необходимые изгибы соединительных линий одного элемента должны иметь одинаковую длину. |  |  |  |  |

| 3. условно графическое обозначение элемента | 3 балла: | 2 балла: | 1 балл: | 0 баллов: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идеально. Нет никаких недочетов, у экспертов нет замечаний | Профессионально. Работа полностью завершена. У экспертов могут быть замечания, либо могут быть мелкие единичные ошибки, но они не влияют на общую картину и не влияют на работу системы | Необходима доработка. Работа не завершена, имеются замечания. | Недопустимо. Не приступил к работе, критические ошибки, повлекшие остановку работы системы. |
| Рекомендации по обозначению аспекта 3: если все условия ниже выполнены. Чтобы присвоить оценку ниже 3, эксперты должны показать участникам, что им нужно улучшить. 2: если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: если имеется значительное отклонение или несколько незначительных отклонений. 0: если работа далека от заданного стандарта. | ok |  | not ok |  |
| Расположение буквенно-цифрового обозначения элемента относительно условно графических обозначений на пневматической/гидравлической схеме | Обозначение должно располагаться на левой стороне элемента / в левом верхнем углу элемента / сверху элемента. |  |  |  |
| Расположение буквенно-цифрового обозначения элемента относительно условно графических обозначений на электрической схем | обозначение должно располагаться на левой стороне элемента |  |  |  |
| Буквенно-цифровое обозначение элементов не должно пересекаться с условно графским обозначением элемента |  |  |  |  |
| Все буквенно-цифровые обозначение элементов на принципиальной схеме должны быть реализованы в едином стиле (одинаковый размер текста и шрифт). |  |  |  |  |

| 4. Подключение элементов | 3 балла: | 2 балла: | 1 балл: | 0 баллов: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идеально. Нет никаких недочетов, у экспертов нет замечаний | Профессионально. Работа полностью завершена. У экспертов могут быть замечания, либо могут быть мелкие единичные ошибки, но они не влияют на общую картину и не влияют на работу системы | Необходима доработка. Работа не завершена, имеются замечания. | Недопустимо. Не приступил к работе, критические ошибки, повлекшие остановку работы системы. |
| Рекомендации по обозначению аспекта 3: если все условия ниже выполнены. Чтобы присвоить оценку ниже 3, эксперты должны показать участникам, что им нужно улучшить. 2: если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: если имеется значительное отклонение или несколько незначительных отклонений. 0: если работа далека от заданного стандарта. |  |  | not ok |  |
| Расположение электрического подвода питания и пневматического подвода питания | Линия 24 В располагается сверху, линия 0B располагается снизу. Элемент питания на пневматической или гидравлической схеме располагается снизу |  |  |  |
| Подключение пневматических и гидравлических элементов | Используйте подключение по назначению (например, канал 2,4 используется для выходов на исполнительный механизм; каналы 5,3 выводят сжатый воздух в атмосферу; канал 1 - питание распределителя) |  |  |  |