Приложение 6.

Руководство по проведению судейской оценки в профессиональной практике

| 1. Организация рабочего места | 3 балла: | 2 балла: | 1 балл: | 0 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идеально. Нет никаких недочетов, у экспертов нет замечаний | Профессионально. Работа полностью завершена. У экспертов могут быть замечания, либо могут быть мелкие единичные ошибки, но они не влияют на общую картину и не влияют на работу системы | Необходима доработка. Работа не завершена, имеются замечания. | Неприемлемо. Не приступил к работе, критические ошибки, повлекшие остановку работы системы. |
| Оценивание аспекта происходит в соответствии со следующими правилами: 3: если выполнены все нижеприведенные условия. Чтобы получить оценку менее 3, эксперты должны показать конкурсантам, что им требуется улучшить. 2: если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: если есть одно значительное отклонение или несколько незначительных отклонений. 0: если работа далека от промышленного стандарта. | Правильно |  | Неправильно |  |
| Инструменты нельзя оставлять на стендах, верстаках, стульях или на полу рабочей зоны конкурсантов. |  |  |  |  |
| Неиспользуемые компоненты не должны находиться на стенде и на открытых поверхностях. |  |  |  |  |
| Неиспользованные детали должны быть сложены вместе в коробке или в тумбе. Неиспользованные детали должны быть отделены от инструментов, мусора и расходных материалов, предоставленных конкурсанту. |  |  |  |  |
| На стендах не должно быть обрезков кабелей, остатков изоляции или любого другого мусора. |  |  |  |  |
| Метки (изолента, карандаш и т.д.) Могут использоваться во время выполнения заданий, но в этом случае они должны быть полностью удалены перед оценкой. |  |  |  |  |

| 1. Прокладка электрических кабелей, пневматических труб и гидравлических рукавов | 3 балла: | 2 балла: | 1 балл: | 0 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идеально. Нет никаких недочетов, у экспертов нет замечаний | Профессионально. Работа полностью завершена. У экспертов могут быть замечания, либо могут быть мелкие единичные ошибки, но они не влияют на общую картину и не влияют на работу системы | Необходима доработка. Работа не завершена, имеются замечания. | Неприемлемо. Не приступил к работе, критические ошибки, повлекшие остановку работы системы. |
| Оценивание аспекта происходит в соответствии со следующими правилами: 3: если выполнены все нижеприведенные условия. Чтобы получить оценку менее 3, эксперты должны показать конкурсантам, что им требуется улучшить. 2: если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: если есть одно значительное отклонение или несколько незначительных отклонений. 0: если работа далека от промышленного стандарта. | Правильно |  | Неправильно |  |
| Кабели и пневматические трубки и гидравлические рукава должны прокладываться отдельно. Оптические кабели могут быть скреплены с электрическими кабелями. |  |  |  |  |
| Оставшаяся длина отрезанных кабельных стяжек должна быть <= 1 мм. |  |  |  |  |
| Расстояние между стяжками кабеля: <= 50 мм. |  |  |  |  |
| Для крепления электрического кабеля / провода / оптических кабелей / пневматических трубок должны использоваться держатели кабеля. |  |  |  |  |
| Кабельные стяжки* не должны ограничивать поток воздуха. Также пневматические трубки не должны иметь перегибов, которые ограничивают поток воздуха. |  |  |  |  |
| Расстояние от самого короткого пневматического соединения до первой кабельной стяжки* должно составлять: 60 мм +/- 5 мм. |  |  |  |  |
| Пневматические и гидравлические соединения должны быть герметичными. |  |  |  |  |

| 1. Механическая сборка | 3 балла: | 2 балла: | 1 балл: | 0 баллов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Идеально. Нет никаких недочетов, у экспертов нет замечаний | Профессионально. Работа полностью завершена. У экспертов могут быть замечания, либо могут быть мелкие единичные ошибки, но они не влияют на общую картину и не влияют на работу системы | Необходима доработка. Работа не завершена, имеются замечания. | Неприемлемо. Не приступил к работе, критические ошибки, повлекшие остановку работы системы. |
| Оценивание аспекта происходит в соответствии со следующими правилами: 3: если выполнены все нижеприведенные условия. Чтобы получить оценку менее 3, эксперты должны показать конкурсантам, что им требуется улучшить. 2: если есть одно или несколько незначительных отклонений. 1: если есть одно значительное отклонение или несколько незначительных отклонений. 0: если работа далека от промышленного стандарта. | Правильно |  | Неправильно |  |
| Все компоненты и модули системы должны быть закреплены. Проверка осуществляется руками экспертов |  |  |  |  |
| Все движущиеся компоненты и детали должны двигаться без коллизий. | Свободное перемещение всех приводов, кабелей, пневматически х трубок | Незначительное столкновение, не влияющее на функционирование. | Серьезное столкновение, препятствующие продолжению проверки |  |
| Головки винтов не должны быть повреждены |  |  |  |  |
| Части устройств и компонентов не должны выходить за пределы профильной плиты. Исключения должны быть объявлены группой экспертов на брифинге. |  |  |  |  |