Приложение 7.

Инструкция по выполнению конкурсного задания

для конкурсантов

Модуль А.

Монтаж и пуско-наладка пневматической системы (инвариант)

| Количество баллов за модуль | Время выполнения задания |
| --- | --- |
| 35/100 | 360 минут |

Технические параметры системы:

Тормозная система:

- Входное давление в питательной магистрали: 0,45 – 0,60 МПа;

- Давление в тормозной магистрали (ТМ): 0,40–0,44 МПа;

- Время срабатывания тормозов: 2–3 секунды;

- Время отпуска тормозов: 3–4 секунды.

Система управления муфтой лебедки перетяжки пакетов:

- Входное давление в питательной магистрали: 0,45–0,60 МПа;

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Условия выполнения:

- досрочный выход из задания (сообщить эксперту);

- достигнуто максимальное количество баллов за функционал схемы и световой индикации на схеме в системе автоматизированного проектирования CAD и на стенде, соблюдаются все дополнительные условия;

- не менее 66,67% баллов за профессиональную оценку схемы в системе автоматизированного проектирования CAD и стенда.

Максимальный балл получает конкурсант, который вышел за 150 минут до окончания времени задания и при этом, выполнил все условия.

Каждый следующий конкурсант, вышедшей раньше времени, получает балл согласно таблице распределения времени и баллов, при условии, что выполнил все условия.

| Осталось времени, мин | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полученный балл | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Осталось времени, мин | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Полученный балл | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

модуль А. Задание 1:

Задание выполняется с применением специализированного программного обеспечения. Ваша задача спроектировать пневматическую и/или электропневматическую (релейную) принципиальные схемы пассажирского вагона.

Вам необходимо разработать, смонтировать, настроить и проверить работоспособность пневматической системы торможения, моделирующей работу автоматического пневматического тормоза железнодорожного подвижного состава и вспомогательного оборудования укладочного крана.

Разработка системы торможения

Вам необходимо разработать принципиальную пневматическую схему прямодействующего автоматического тормоза. Используйте пневматический цилиндр одностороннего действия в качестве тормозного цилиндра (ТЦ). В системе предусмотреть кран машиниста с тремя положениями: торможение, перекрыша и отпуск.

| Режим | Функция |
| --- | --- |
| Режим зарядки | Кран в положении «отпуск». Воздух через блок подготовки воздуха поступает в тормозную магистраль и наполняет запасный ресивер воздухом. Тормозной цилиндр втянут. |
| Служебного торможения | При переключении рычага в положение «торможение» в системе понижается давление, сжатый воздух из тормозной магистрали поступает в атмосферу, срабатывает тормозной цилиндр. Тормозной цилиндр выдвигается. |
| Экстренное торможение | Оператор нажимает дополнительную кнопку, «торможение» в системе понижается давление, тормозной цилиндр выдвигается и блокируется. Повторным нажатием кнопки система снимается с блокировки. Цилиндр не подвижен. |
| Перекрыша | Кран в положении «перекрыша». В этом положении питающая магистраль разобщается с тормозными цилиндрами. Тормозной цилиндр находится под давлением, если ранее сработал тормоз, либо втянуты, если ранее происходил заряд ресивера. |

В качестве элемента для обнаружения изменения давления в тормозной системе используйте «Клапан последовательности давления». Если конкурсант проигнорирует данное условие, тогда система торможения не оценивается.

Предусмотреть в системе клапан быстрого выхлопа.

Разработка Системы управления муфтой лебедки перетяжки пакетов

Вам необходимо разработать, смонтировать и настроить пневматическую систему управления муфтами левой и правой лебедки перетяжки пакетов укладочного крана УК-25. Для управления каждой муфтой используйте два цилиндра двустороннего действия.

| Режим | Функция |
| --- | --- |
| Включение левой лебедки | При подаче команды должна включаться муфта левой лебедки посредством выдвижения штока пневмоцилиндра. |
| Включение правой лебедки | При подаче команды должна включаться муфта правой лебедки посредством выдвижения штока пневмоцилиндра. |
| Взаимная блокировка | Одновременное включение двух лебедок должно быть невозможно. При включении одной муфты подача воздуха на вторую должна автоматически блокироваться. |
| Возврат муфты | После снятия команды пневмоцилиндр должен вернуть муфту в исходное положение. |
| Индикация состояния | - муфта отключена, режим блокировки (для каждый муфты, красная лампа); - муфта включена, режим работы (для каждый муфты, желтая лампа); - система готова к работе, обе муфты не включены (зеленая лампа). |
| Задержка времени | Реализовать задержку включения второй муфты на 2–3 секунды только после отключения первой. В иных случаях задержки быть не должно. |

ВОЗМОЖЕН ПОВТОРНЫЙ ЗАПУСК СИСТЕМЫ!

Общие условия выполнения принципиальной пневматическойсхемы

- Группы компонентов (модулей) должны быть очерчены пунктирной линией;

- Механически собранный компонент должен быть очерчен пунктирной линией с точкой;

- Толщина всех линий 0,1мм;

- Элементы и линии связи между ними размещены на схеме таким образом, чтобы обеспечить наиболее наглядное изображение цепей и наилучшее представление о взаимодействии ее компонентов;

- Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных сегментов с наименьшим количеством перегибов и пересечений;

- На принципиальных схемах все устройства показаны в выключенном состоянии;

- Маркировки не должны пересекать элементы;

- Все элементы в модулях (схемах) расположены на одном уровне;

- Все модули в принципиальной схеме расположены на одном уровне.

Пример маркировки компонента

Х№.№ Номер компонента в системе Номер системы в схеме Буквенное обозначение компонента

Для первого символа используйте следующее цифровое обозначение: 1 – с система тормозов; 2 –система муфты лебедки перетяжки пакетов.

Используйте для маркировки буквенные обозначения из таблицы символов и буквенных обозначений. Все элементы должны быть правильно отображены.

В случае использования в схеме комбинированных элементов, для которых не представлены обозначения в таблице, используйте комбинацию букв через тире. Порядок букв по пути прохождения воздуха/жидкости/электрического тока через элементы от источника питания.

Пример маркировки комбинированного компонента

Х-Х-Х№.№ Номер компонента в системе Номер системы в схеме Буквенное обозначение компонента

Таблица символов и буквенных обозначений

| Наименование элемента | Условно-графическое обозначение | Буквенное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Устройство общего назначения |  | А |
| Пневматических |  |  |
| Цилиндр двустороннего действия со штоком |  | Ц |
| Дроссель с обратным клапаном |  | ДР |
| Распределитель |  | Р |
| Ресивер. Бак для хранения сжатого воздуха |  | РС |
| Манометр |  | МН |
| Обратный клапан |  | КО |
| Клапан настройки давления |  | КД |
| Логический элемент И, ИЛИ |  | КЛ |
| Клапан быстрого выхлопа |  | КБВ |
| Пневмоклапан выдержки времени |  | КВ |
| Компрессор/компрессор в составе с дополнительными элементами |  | КМ |
| Маслораспылитель, |  | МР, |
| Фильтр |  | Ф |
| Электрических |  |  |
| Соленоидный клапан |  | КМ |
| Реле |  | K |
| Контакт реле |  | K |
| Кнопки с ручным управлением |  | КН |
| Датчик |  | ДО, ДМ, ДК |
| Лампа индикации |  | Л |

Представление результатов работы

Задание 1 Модуль А: Результат представляется в виде файла расширением, соответствующим программному обеспечению. Конкурсант демонстрирует собранную схему в специальной среде разработки. При включении симуляции не должно возникать ошибок или предупреждений. У конкурсанта будет 3 попытки, чтобы сдать схему. Только первая попытка даёт максимальный балл. Каждая следующая попытка снижает полученную оценку. После того как конкурсант сдал схему он не имеет возможности вносить в неё изменения. Конкурсант у будет выдана печатная версия его схемы для монтажа.

Оценка готовой принципиальной электропневматической схемы производится по окончанию выполнения схемы в соответствии «Приложение 5. Руководство по оценки принципиальных схем, разработанных в системе автоматизированного проектирования CAD». После проверки экспертами спроектированной пневматической системы, конкурсант получает допуск на сборку электропневматической схемы на стенде.

модуль А. Задание 2:

Конкурсанту необходимо собрать схему на стенде из имеющихся компонентов согласно инфраструктурному листу. Конкурсант не имеет право включать электропитания без группы оценки при первом запуске схемы.

Важным условиям является, что схема, собранная на стенде, совпадает со схемой, спроектированной в среде автоматизированного проектирования.

Условия работы системы соответствуют техническим параметрам системы.

Запуск системы:

- Включите компрессор;

- Включите подачу сжатого воздуха в систему;

- Давление должно быть настроено во всех магистралях;

- Переключите кран в положении «отпуск». Зарядите запасный ресивер;

- Во время заряда ресивера все цилиндры не подвижны.

Готовность системы:

- давления во всех магистралях системы соответствуют техническому заданию;

- запасный ресивер заряжен;

- все элементы отрегулированы согласно техническому заданию;

- на оба цилиндра лебедка подводится пневматическое питание;

- все элементы в исходных положениях.

Исходное положение системы:

- Цилиндр привода тормозной системы втянут (тормоз не активен);

- Цилиндр привода левой лебёдки втянут;

- Цилиндр привода правой лебёдки втянут;

- Горят зеленая лампа.

Оценка готовой электропневматической схемы на стенде производится по окончанию задания в соответствии «Приложение 6. Руководство по судейству в профессиональной практике»

Модуль Б.

Монтаж и пуско-наладка гидравлической системы (инвариант)

| Количество баллов за модуль | Время выполнения задания |
| --- | --- |
| 35/100 | 360 минут |

Ваша задача разработать гидравлическую и электрическую принципиальные схемы управления исполнительными механизмами укладочного крана УК-25/9-18 с обеспечением технологических блокировок и последовательности включений исполнительных элементов.

Технические параметры системы:

- Входное давление в основной магистрали: 2,45–2,60 МПа;

- Быстрое перемещение цилиндра стрелы только 70–80% от хода поршня;

- Время перемещения цилиндра стрелы на рабочей скорости 3–5 секунд.

условия ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

- досрочный выход из задания (сообщить эксперту);

- достигнуто максимальное количество баллов за функционал схемы и световой индикации на схеме в системе автоматизированного проектирования CAD и на стенде, соблюдаются все дополнительные условия;

- не менее 66,67% баллов за профессиональную оценку схемы в системе автоматизированного проектирования CAD и стенда.

Максимальный балл получает конкурсант, который вышел за 150 минут до окончания времени задания и при этом, выполнил все условия.

Каждый следующий конкурсант, вышедшей раньше времени, получает балл согласно таблице распределения времени и баллов, при условии, что выполнил все условия.

| Осталось времени, мин | 150 | 145 | 140 | 135 | 130 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полученный балл | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Осталось времени, мин | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| Полученный балл | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |

Разработка гидравлической системы опор

Функциональные требования. Гидравлическая система опор состоит из одного гидравлического цилиндра. Цилиндр имеет два положения: полностью выдвинут и полностью втянут.

Гидравлическая система опор может быть активирована и деактивирована при выполни следующих условиях:

- активирован тормозной цилиндр, не считая экстренного торможения;

- деактивирован пневматический цилиндр левой лебедки;

- деактивирован пневматический цилиндр правой лебедки.

После активации опор:

- может быть активирован цилиндр стрелы;

- не может быть деактивирован тормозной цилиндр.

Разработка гидравлической системы крана

Гидравлическая система крана состоит из одного гидравлического цилиндра. Полный подъем стрелы обеспечивается путем выдвижения гидравлического цилиндра. Цилиндр имеет две скорости перемещения, в начальный момент времени происходит выдвижение на быстром перемещении на 70–80% от хода поршня, а затем рабочее перемещение на протяжении 3–5 секунд до полного выдвижения.

Гидравлическая система поднятие стрелы может быть переведена из транспортного положения в рабочее и обратно только при следующих условиях:

- активирован тормозной цилиндр, не считая экстренного торможения;

- полностью выдвинут гидравлический цилиндр опор;

- деактивирован пневматический цилиндр левой лебедки;

- деактивирован пневматический цилиндр правой лебедки.

После перевода стрелы крана в верхнее положение:

- могут быть активированы левая и правая лебедки;

- запрещается изменять положение опоры;

- запрещается изменять положение тормозного цилиндра;

До завершения работы лебедок изменение положения стрелы запрещено.

Модуль Б. Задание 1. разработка принципиальной схемы в системе CAD

Задание выполняется с применением специализированного программного обеспечения.

Общие условия выполнения принципиальной ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ схемы

- Группы компонентов (модулей) должны быть очерчены пунктирной линией;

- Механически собранный компонент должен быть очерчен пунктирной линией с точкой;

- Толщина всех линий 0,1мм;

- Элементы и линии связи между ними размещены на схеме таким образом, чтобы обеспечить наиболее наглядное изображение цепей и наилучшее представление о взаимодействии ее компонентов;

- Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных сегментов с наименьшим количеством перегибов и пересечений;

- На принципиальных схемах все устройства показаны в выключенном состоянии;

- Маркировки не должны пересекать элементы;

- Все элементы в модулях (схемах) расположены на одном уровне;

- Все модули в принципиальной схеме расположены на одном уровне.

Пример маркировки компонента

Х№.№ Номер компонента в системе Номер системы в схеме Буквенное обозначение компонента

Д Для первого символа используйте следующее цифровое обозначение: 1 – с система тормозов; 2 –система муфты лебедки перетяжки пакетов; 3 – система опор; 4 – система стрелы.

Используйте для маркировки буквенные обозначения из таблицы символов и буквенных обозначений. Все элементы должны быть правильно отображены.

В случае использования в схеме комбинированных элементов, для которых не представлены обозначения в таблице, используйте комбинацию букв через тире. Порядок букв по пути прохождения воздуха/жидкости/электрического тока через элементы от источника питания.

Пример маркировки комбинированного компонента

Х-Х-Х№.№ Номер компонента в системе Номер системы в схеме Буквенное обозначение компонента

Таблица символов и буквенных обозначений

| Наименование элемента | Условно-графическое обозначение | Буквенное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Устройство общего назначения |  | А |
| Гидравлических |  |  |
| Насос |  | Н |
| Гидробак |  | Б |
| Электрических |  |  |
| Соленоидный клапан |  | КМ |
| Реле |  | K |
| Контакт реле |  | K |
| Кнопки с ручным управлением |  | КН |
| Датчик |  | ДО, ДМ, ДК |
| Лампа индикации |  | Л |

Представление результатов работы

Задание 1 Модуль Б: Результат представляется в виде файла расширением, соответствующим программному обеспечению. Конкурсант демонстрирует собранную схему в специальной среде разработки. При включении симуляции не должно возникать ошибок или предупреждений. У конкурсанта будет 3 попытки, чтобы сдать схему. Только первая попытка даёт максимальный балл. Каждая следующая попытка снижает полученную оценку. После того как конкурсант сдал схему он не имеет возможности вносить в неё изменения. Конкурсанту будет выдана печатная версия его схемы для монтажа.

Оценка готовой принципиальной электропневматической схемы производится по окончанию выполнения схемы в соответствии «Приложение 5. Руководство по оценки принципиальных схем, разработанных в системе автоматизированного проектирования CAD». После проверки экспертами спроектированной пневматической системы, конкурсант получает допуск на сборку электропневматической схемы на стенде.

модуль Б. Задание 2:

Конкурсанту необходимо собрать схему на стенде из имеющихся компонентов согласно инфраструктурному листу. Конкурсант не имеет право включать электропитания без группы оценки при первом запуске схемы.

Условия работы системы соответствуют техническим параметрам системы.

Запуск системы:

- Включите компрессор;

- Включите подачу сжатого воздуха в систему;

- Включение насоса;

- Включить подачу масла в систему;

- Давление должно быть настроено во всех магистралях;

- Переключите кран в положении «отпуск». Зарядите запасный ресивер;

- Во время заряда ресивера все цилиндры не подвижны.

В случае не корректного запуска системы у вас будет возможность повторного запуска после регулирования системы.

Готовность системы:

- давления во всех магистралях системы соответствуют техническому заданию;

- запасный ресивер заряжен;

- все элементы отрегулированы согласно техническому заданию;

- на оба цилиндра лебедка подводится пневматическое питание;

- все элементы в исходных положениях.

Исходное положение системы:

- Цилиндр привода тормозной системы втянут (тормоз не активен);

- Цилиндр привода левой лебёдки втянут;

- Цилиндр привода правой лебёдки втянут;

- Горит зеленая лампа;

- Цилиндр опор втянут;

- Цилиндр крана втянут.

Последовательность операций:

- Включение тормоза.

- Выдвижение опор. Контроль достижения крайних положений.

- Проверка отключения обеих лебедок.

- Подъем стрелы. Подтверждение полного подъема.

- Разрешение работы лебедок.

Оценка готовой электропневматической схемы на стенде производится по окончанию задания в соответствии «Приложение 6. Руководство по судейству в профессиональной практике»

Модуль В.

Монтаж и пуско-наладка гидравлической системы (инвариант)

| Количество баллов за модуль | Время выполнения задания |
| --- | --- |
| 30/100 | 240 минут |

Технические параметры системы:

Пневматическая система:

Входное давление в основной магистрали: 0,45–0,60 МПа;

Гидравлическая система:

Входное давление в основной магистрали: 2,45–2,60 МПа;

ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

Условия выполнения:

- досрочный выход из задания (сообщить эксперту);

- установлены датчики и настроены;

- внесены изменения в схему согласно заданию на модернизацию;

- достигнуто максимальное количество баллов за функционал схемы и световой индикации, соблюдаются все дополнительные условия;

- не менее 66,67% баллов за профессиональную оценку.

Максимальный балл получает конкурсант, который вышел за 90 минут до окончания времени задания и при этом, выполнил все условия.

Каждый следующий конкурсант, вышедшей раньше времени, получает балл согласно таблице распределения времени и баллов, при условии, что выполнил все условия.

| Полученный балл | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осталось времени, мин | 90 | 85 | 81 | 76 | 72 | 67 | 63 | 58 | 54 | 49 |
| Полученный балл | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 |
| Осталось времени, мин | 45 | 40 | 36 | 31 | 27 | 22 | 18 | 13 | 9 | 4 |

модуль в. Задание 1:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Ваша задача:

- диагностировать неисправности;

- устранить неисправности;

- произвести пуско-наладочные работы;

- заполнить таблицу (журнал) учета технического обслуживания и ремонта;

- передать эксперту-хронометристу для печати на USB-накопителе в формате .pdf

- подписать журнал учета технического обслуживания и ремонта.

Примечание:

Журнал учета технического обслуживания и ремонта необходимо сдать в напечатанном виде эксперту- хронометристу до окончания выполнения конкурсного задания.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

1.	Ошибочное подключение пневматических линий подключения (техническое обслуживание)

2.	Обрыв/негерметичность пневматических линий подключения (ремонт)

3.	Перетянут (закрыт) дроссель на пневмоцилиндре (техническое обслуживание)

4.	Отсутствует или низкое давление (менее 0,2 МПа) на выходе блока подготовки воздуха (техническое обслуживание)

5.	Ошибочное подключение в терминале ввода/вывода электрических сигналов (ремонт)

6.	Обрыв электропроводки (ремонт)

7.	Ошибочная настройка датчиков (техническое обслуживание)

8.	Механические воздействия на магнитные бесконтактные датчики положения (техническое обслуживание)

ОФОРМЛЕНИЕ ЖУРНАЛА УЧЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА

| № п/п | Дата и время технического обслуживания | Наименование элемента и неисправности | Наименование вида обслуживания | Краткое описание неисправности в системе | ФИО конкурсанта, выполнявшего работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Общее оформление:

1.	Расположение листа: горизонтально

2.	Шрифт: «Times New Roman»

3.	Размер шрифта: 11 пт

4.	Межстрочный интервал: 1,5 пт

5.	Выравнивание текста: по левому краю

Формат заполнения таблицы (журнала):

1.	Нумерация пунктов (столбец 1) сквозная, арабскими цифрами с точкой (1., 2., 3. …)

2.	Дата и время технического обслуживания (столбец 2) в формате дд.мм.гггг чч:мм

3.	Наименование модуля или элемента (столбец 3) согласно конкурсному заданию (Модули А и Б)

4.	Наименование вида обслуживания (столбец 4): Техническое обслуживание, ремонт

5.	Краткое описание выполненных работ (столбец 5): кратко и пошагово опишите процесс устранения неисправности

6.	ФИО лица, выполнявшего работу (столбец 6): в формате Фамилия И.О.

Модернизация системы железнодорожного состава.

Ваша задача:

- установить в пневматическую систему датчик контроля расхода воздуха:

|  | - Подключите датчик через пневмотрубку в общую пневматическую систему; - Подключите провода 24V/0V к блоку питания; - Подключить сигнальные провода в электрическую схему; - Настройте датчик на режим показа мгновенного расхода; - Настройте выходной дискретный сигнал для сигнализации высокого расхода. Красная лампа. - Настроить индикацию рабочего расхода. Синяя лампа. |
| --- | --- |

- установить в пневматическую систему датчик давления:

|  | - Подключите датчик через пневмотрубку в общую пневматическую систему; - Подключите провода 24V/0V к блоку питания; - Подключить сигнальные провода в электрическую схему; - Настроить индикацию низкого давления в пневматической системе, давление ниже 0,4 МПа Синяя лампа |
| --- | --- |

- изменить схему управления, добавить кнопку для активации автоматического режима работы системы:

При нажатии на кнопку активируется система автоматической работы. При выдвижении тормоза автоматически срабатывает и выдвигается опора. Опора выдвигается согласно условиям Модуля Б. После полного выдвижения гидравлического цилиндра опоры активируется гидравлическая система стрелы. После полного поднятия стрелы. Активируется ручное управление цилиндрами лебедки. Взаимоблокировка между лебедками должна сохранена.

Модуль В. Задание 2. иодернизация принципиальной схемы в системе CAD

Общие условия выполнения принципиальной ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ схемы

- Группы компонентов (модулей) должны быть очерчены пунктирной линией;

- Механически собранный компонент должен быть очерчен пунктирной линией с точкой;

- Толщина всех линий 0,1мм;

- Элементы и линии связи между ними размещены на схеме таким образом, чтобы обеспечить наиболее наглядное изображение цепей и наилучшее представление о взаимодействии ее компонентов;

- Линии связи должны состоять из горизонтальных и вертикальных сегментов с наименьшим количеством перегибов и пересечений;

- На принципиальных схемах все устройства показаны в выключенном состоянии;

- Маркировки не должны пересекать элементы;

- Все элементы в модулях (схемах) расположены на одном уровне;

- Все модули в принципиальной схеме расположены на одном уровне.

Пример маркировки компонента

Х№.№ Номер компонента в системе Номер системы в схеме Буквенное обозначение компонента

Для первого символа используйте следующее цифровое обозначение: 1 – система реле, электрическая часть схемы; 2 – пневматическая часть; 3 – гидравлическая часть.

Используйте для маркировки буквенные обозначения из таблицы символов и буквенных обозначений. Все элементы должны быть правильно отображены.

В случае использования в схеме комбинированных элементов, для которых не представлены обозначения в таблице, используйте комбинацию букв через тире. Порядок букв по пути прохождения воздуха/жидкости/электрического тока через элементы от источника питания.

Пример маркировки комбинированного компонента

Х-Х-Х№.№ Номер компонента в системе Номер системы в схеме Буквенное обозначение компонента

Таблица символов и буквенных обозначений

| Наименование элемента | Условно-графическое обозначение | Буквенное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Датчик давления |  | ДД |
| Датчик расхода воздуха |  | ДРВ |

Представление результатов работы

Задание 2 Модуль В: Результат представляется в виде файла расширением, соответствующим программному обеспечению. Конкурсант демонстрирует собранную схему в специальной среде разработки. При включении симуляции не должно возникать ошибок или предупреждений.

Оценка готовой принципиальной электропневматической схемы производится по окончанию задания в соответствии «Приложение 5. Руководство по оценки принципиальных схем, разработанных в системе автоматизированного проектирования CAD»

модуль В. Задание 3:

После проверки экспертами модернизированной системы, конкурсант получает допуск на сборку схемы на стенде. Важным условиям является, что схема, собранная на стенде, совпадает со схемой, спроектированной в среде автоматизированного проектирования.

Условия работы системы соответствуют техническим параметрам системы.

Запуск системы:

- Включите компрессор;

- Включите подачу сжатого воздуха в систему;

- Включение насоса;

- Включить подачу масла в систему;

- Давление должно быть настроено во всех магистралях;

- Переключите кран в положении «отпуск». Зарядите запасный ресивер;

- Во время заряда ресивера все цилиндры не подвижны.

В случае не корректного запуска системы у вас будет возможность повторного запуска после регулирования системы.

Готовность системы:

- давления во всех магистралях системы соответствуют техническому заданию;

- запасный ресивер заряжен;

- все элементы отрегулированы согласно техническому заданию;

- на оба цилиндра лебедка подводится пневматическое питание;

- все элементы в исходных положениях.

Исходное положение системы:

- Цилиндр привода тормозной системы втянут (тормоз не активен);

- Цилиндр привода левой лебёдки втянут;

- Цилиндр привода правой лебёдки втянут;

- Горит зеленая лампа;

- Цилиндр опор втянут;

- Цилиндр крана втянут.

Последовательность операций:

- Включение тормоза.

- Выдвижение опор. Контроль достижения крайних положений.

- Проверка отключения обеих лебедок.

- Подъем стрелы. Подтверждение полного подъема.

- Разрешение работы лебедок.

Оценка готовой электропневматической схемы на стенде производится по окончанию задания в соответствии «Приложение 6. Руководство по судейству в профессиональной практике»