КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

Финала Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2024 г.

2024 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками                       для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ…………………………….4

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции……………………………..4

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции «Фрезерные работы на станках с ЧПУ»………....................................................4

1.3. Требования к схеме оценки………………………………………………….7

1.4. Спецификация оценки компетенции………………………………………..8

1.5. Конкурсное задание………………………………………………………….9

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания…………………………………10

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)……...10

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ…………………………...11

2.1. Личный инструмент конкурсанта………………………………………….11

2.2.Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке…11

3. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………….11

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – профессиональный стандарт

- ТК – требования компетенции

- КЗ – конкурсное задание

- ИЛ – инфраструктурный лист

- КО – критерии оценки

- ОТ – охрана труда

- ЧПУ - числовое программное управление. Область техники, связанная с применением цифровых вычислительных устройств для управления производственными процессами

- ЕСКД - единая система конструкторской документации

- ISO - международная организация по стандартизации

- САПР - система автоматизации проектных работ

- САМ - автоматизированная система, либо модуль автоматизированной системы, предназначенный для подготовки управляющих программ                       для станков с ЧПУ

- CAD - система автоматизированного проектирования

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. Общие сведения о требованиях компетенции

Требования компетенции (ТК) «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат                    в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих               и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков               и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами                 и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. Перечень профессиональных задач специалиста по компетенции

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ»

Перечень видов профессиональной деятельности, умений, знаний                    и профессиональных трудовых функций специалиста и базируется                            на требованиях современного рынка труда к данному специалисту

Таблица 1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация работы на станке с ЧПУ | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - охрана труда и техника безопасности на производстве; - принципы бережливого производства - важность эффективных методовработы/коммуникации со специалистами, связанными с обработкой на станках с ЧПУ |  |
|  | Специалист должен уметь: - использовать нормативно-техническую документацию - применять стандарты охраны труда, техники безопасности, гигиены и принципы бережливого производства; - эффективно использовать информационные технологии; - соблюдать чистоту на рабочем месте в процессе работы и после ее окончания |  |
| 2 | Чтение чертежей и соответствующей технической документации | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - стандарты выполнения конструкторской документации ЕСКД, ISO1 и/или ISO3; - основные термины и определения - типы изображений на чертеже (виды, разрезы, сечения) и их обозначение; - технические требования, указанные на чертеже |  |
|  | Специалист должен уметь: - читать чертежи и технические требования (ЕСКД, ISO стандарты); - находить и определять требования (ЕСКД, ISO стандарты) к шероховатости поверхностей; - определять на чертежах допуски формы и расположения поверхностей (ЕСКД, ISO стандарты) |  |
| 3 | Планирование процесса (выбор технологии) | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - важность правильного планирования времени для выполнения программирования, наладки и обработки детали; - роль и назначение фрезерных операций на станках с ЧПУ в производстве; - типы инструментов, используемых при обработке на станках с ЧПУ, включая фрезерные, токарные и т. д.; - методы фиксации и базирования заготовки в зависимости от ее типа; - свойства обрабатываемых материалов |  |
|  | Специалист должен уметь: - определять и использовать различные способы обработки; - оптимально выбирать способы крепления заготовки и базирования ее в станке, соответствующие особенностям обработки; - правильно выбирать режущий инструмент, соответствующий характеристикам обрабатываемого материала и выбранным операциям; - находить и определять параметры резанияинструмента, в зависимости от материала, а также типа и последовательности операций обработки |  |
| 4 | Программирование | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - программирование как реализация подготовленного технологического процесса; - математику, в частности точные вычисления и тригонометрию; - эффективно использовать программное обеспечение и ресурсы персонального компьютера соответствующее специальности; - G и М коды (ISO 7 бит); - создание управляющих программ в САПР (CAM-система) |  |
|  | Специалист должен уметь: - выбирать лучшие методы обработки согласно техническим требованиям к детали; - создавать управляющие программы для обработки детали и корректировать готовую при помощи G и М кодов; - создавать каркасную геометрию, поверхности и тела по заданному чертежу, с использование САПР (CAD/CAM) - создавать управляющие программы с использование САПР (CAD/CAM) с учетом исходных данных; - применять технологии формообразования в соответствии с параметрами резания, обрабатываемым материалом, оборудованием и режущим инструментом в процессе создания управляющей программы для станка с ЧПУ |  |
| 5 | Метрология (измерения и контроль) | 10 |
|  | - Специалист должен знать и понимать: - номенклатуру измерительных инструментов и приборов, и области применения; - основные методы/способы измерения |  |
|  | Специалист должен уметь: - выбирать соответствующее средство измерения и правильное его применять; - измерять резьбовые элементы; - фиксировать полученный результат |  |
| 6 | Наладка и эксплуатация оборудования | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - типы обрабатывающих центров с ЧПУ и используемые на них системы управления (вертикальной и горизонтальной комплектации) – особенности программирования и эксплуатации; - все этапы наладки фрезерных станков с ЧПУ; - обслуживание обрабатывающих центров, обеспечивающее надежность и эффективность работы оборудования |  |
|  | - Специалист должен уметь: - собрать, загрузить в станок, измерить и сохранить данные режущего инструмента; - способы определения геометрических параметров инструмента ручным способом и в автоматическом режиме; - определить и записать все параметры инструмента, требуемые при обработке на фрезерном обрабатывающем центре; - способы определения рабочих систем координат станка ручным способом и в автоматическом режиме |  |
| 7 | Обработка на станке | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - последовательность (алгоритм) работы на станке; - этапы контроля детали в процессе изготовления; - виды и применение слесарных инструментов |  |
|  | Специалист должен уметь: - определить и задать различные процессы обработки на фрезерном станке с ЧПУ; - оптимизировать стратегию обработки; - запустить процесс обработки; Выполнить следующие процессы обработки: - «черновая» и «чистовая обработка»: - наружных контуров; - островов; - пазов; - фасонных элементов - фигурных карманов и островов; - круглых и прямоугольных карманов; - ребер; Фрезерование резьбы: - наружной; - внутренней; Циклы обработки: - сверление; - нарезание резьбы метчиком; - развертывание |  |
|  | Всего | 100 |

1.3. Требования к схеме оценки

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице 2.

Таблица 2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 5 | - | 5 | - | 10 |
|  | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 |
|  | 3 | 5 | - | 5 | - | 10 |
|  | 4 | 10 | - | 10 | - | 20 |
|  | 5 | 3 | 4 | 3 | - | 10 |
|  | 6 | 10 | - | 10 | - | 20 |
|  | 7 | 10 | - | 10 | - | 20 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 45 | 5 | 45 | 5 | 100 |

1.4. Спецификация оценки компетенции

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Модуль А. Изготовление детали | 1. Проверяются выполненные конкурсантом размеры, подходящие под условия: - допуск от 0,02 мм до 0,05 мм; нарезание резьбы согласно требованиям, указанным на чертеже; 2. Проверяются выполненные конкурсантом размеры, подходящие под условия: - допуск от 0,02 мм до 0,10 мм; - нарезание резьбы согласно требованиям, указанным на чертеже; 3. Проверяются выполненные конкурсантом шероховатость поверхностей, подходящие под условия: от Ra 0.4 до Ra 1.6; 4. Проверяются выполненные конкурсантом элементы детали на соответствие чертежу. 5. Проверяются выполненные конкурсантом элементы детали на соответствие чертежу. 6. Проверяется выполнение конкурсантом следующих критериев: - использование второй заготовки; - повреждения контуров деталей; - притупление острых кромок детали машинным способом, согласно техническим требованиям указанными на чертеже; - слесарная дообработка детали; - ошибки допущенные во время выполнения задания |
| Б | Модуль Б. Измерение детали | Проверяется правильность снятия размеров с контрольной детали |
| В | Модуль В. Изготовление деталей | 1. Проверяются выполненные конкурсантом размеры, подходящие под условия: - допуск от 0,02 мм до 0,05 мм; нарезание резьбы согласно требованиям, указанным на чертеже; 2. Проверяются выполненные конкурсантом размеры, подходящие под условия: - допуск от 0,02 мм до 0,10 мм; - нарезание резьбы согласно требованиям, указанным на чертеже; 3. Проверяются выполненные конкурсантом шероховатость поверхностей, подходящие под условия: от Ra 0.4 до Ra 1.6; 4. Проверяются выполненные конкурсантом элементы детали на соответствие чертежу. 5. Проверяются выполненные конкурсантом элементы детали на соответствие чертежу. 6. Проверяется выполнение конкурсантом следующих критериев: - использование второй заготовки; - повреждения контуров деталей; - притупление острых кромок детали машинным способом, согласно техническим требованиям указанными на чертеже; - слесарная дообработка детали; - ошибки допущенные во время выполнения задания |
| Г | Модуль Г. Профессиональные знания | - «Работа с чертежом» Проверяется умение использовать чертеж для: - определения геометрических элементов - размеров - поверхностей - технических требований - параметров детали - «Работа с допусками» Проверяется умение работать с: - Отклонениями размеров - Таблицами допусков - Полями допусков - Вычислениями - «Теория резания» - Код Iso7bit |

1.5. Конкурсное задание

Общая продолжительность Конкурсного задания: 10 часов 00 мин.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ включает оценку                          по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта проводится через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из четырех модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – два модуля, и вариативную часть – два модуля. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания(инвариант/вариатив)

Модуль А. Изготовление детали (инвариант)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задание:

Изготовить одну деталь за отведенное время на фрезерном станке                    с ЧПУ согласно выданного чертежа. Материал, Сплавы ГОСТ 4784-2019.

Модуль Б. Измерение деталей (инвариант)

Время на выполнение модуля: 30 минут

Задание:

Провести измерение действительных размеров, на двух деталях мерительным инструментом за отведенное время.

Модуль В. Изготовление деталей (вариатив)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задание:

Изготовить партию деталей за отведенное время на фрезерном станке с ЧПУ, согласно выданного чертежа. Конкурсант должен изготовить четыре детали одного вида. Материал - 12Х18Н10Т.

Модуль Г. Профессиональные знания (вариатив)

Время на выполнение модуля: 1час 30 минут

Задание:

Определение детали согласно чертежу, поиск элементов и размеров                 на детали по чертежу, поиск отклонений формы и расположений элементов на детали по чертежу, определение параметров основной надписи чертеж, определение допусков размеров. Знание теории резания. Работа с кодом Iso7bit.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

К каждому чемпионату готовится регламент компетенции, в котором описаны все специфические правила на чемпионате. В данном регламенте описаны основные аспекты проведения чемпионата, запреты, требования к работе экспертов, а также правила измерений для последующей оценки конкурсантов.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Личный инструмент курсанта является определенным, команда должна привезти его собой. Он состоит из мерительного и слесарного инструмента,     а также спецодежды описанной в правилах техники безопасности. Все позиции личного инструмента конкурсанта прописаны в Инфраструктурном листе.

2.2.Материалы, оборудование и инструменты,

запрещенные на площадке

В компетенции запрещено использование инструмента, который даёт преимущество в следующих параметрах работы:

- увеличение скорости сборки инструмента;

- инструмент, который не описан в Инфраструктурном Листе                     или инструмент, имеющий отличающиеся технические характеристики;

- запрещено использовать готовые библиотеки инструментов                  для ПО, используемого в работе.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы компетенции.

Приложение 2. Матрица конкурсного задания.

Приложение 3. Инструкция по охране труда.

Приложение 4.Чертежи конкурсного задания.

Приложение 5. Правила проведения чемпионата для компетенции.