Приложение 10

Техническое задание

на промышленный дизайн ящика для хранения садового инвентаря

1. Общие требования

1.1. Назначение изделия

Разработать компактный, эстетичный ящик для хранения набора садового инвентаря, предназначенного для ухода за небольшими участками (таунхаусы, контейнерное озеленение, балконы, террасы).

Внутри ящика должны надёжно фиксироваться следующие предметы:

- Складная лопата,

- Опрыскиватель

- Рыхлитель садовый – длина 30,5 см (предоставляется в общей зоне конкурсной площадки),

- Секатор – длина 18,5 см (предоставляется в общей зоне конкурсной площадки),

- Складная пила (в сложенном состоянии) - (предоставляется в общей зоне конкурсной площадки),

- Перчатки (пара) - (предоставляется в общей зоне конкурсной площадки).

Ящик выполняет две основные функции:

- хранение и транспортировка инвентаря с надёжной фиксацией каждого предмета,

- декоративный элемент интерьера – после использования набор убирается в ящик, который гармонично вписывается в жилую квартиру/дом и не занимает много места.

1.2. Целевая аудитория

- Жители таунхаусов, частных домов с участками малой площади (без огорода, только контейнерное озеленение – клумбы, кашпо, горшки).

- Владельцы квартир с балконами/лоджиями, используемыми для выращивания растений.

- Люди, у которых нет сарая или подсобного помещения – им важно хранить инвентарь компактно и эстетично внутри жилого пространства.

- Садоводы-любители, ценящие минимализм, порядок и дизайн.

2. Требования к дизайну

2.1. Стилистика

Современный минимализм – чистые линии, отсутствие избыточного декора.

«Продажный вид» – ящик должен выглядеть как самостоятельный предмет интерьера, привлекательный в точке продажи (в шоуруме, на сайте).

Единство комплекта – визуальная связь между ящиком, опрыскивателем и складной лопатой. Рекомендуется узнаваемый паттерн.

2.2. Материалы

- Основной корпус ящика: переработанный картон (плотность ≥ 400 г/м²) либо фанера/бамбук – на усмотрение концепции, но с учётом экологичности и возможности чистки.

- Внутренние фиксаторы / ложементы: биоразлагаемый пластик, формованный картон, силикон или текстильные ремни – в зависимости от предложения.

- Отделка: допускается натуральное масло, водный лак, окрашивание акриловыми маркерами.

2.3. Цветовая гамма

- Натуральные, спокойные оттенки: серый, бежевый, тёплый белый, цвет натурального дерева, графит, мягкий оливковый.

- Возможно использование одного акцентного цвета (например, внутри ящика или для ручек).

- Текстура материала (картон, дерево) должна быть тактильно ощутима.

3. Конструктивные требования

3.1. Габариты

- Длина: не более 50 см (чтобы помещалась лопата в сложенном виде).

- Ширина: 25–30 см.

- Высота: 15–20 см (с учётом толщины и фиксации предметов).

3.2. Внешние элементы

- Ручка для переноски (встроенная или складная) – удобная, эргономичная.

- Застёжка / замок – чтобы ящик случайно не открылся (магнитная, ременная или защёлка).

- Ножки / проставки – небольшие, чтобы дно не царапало поверхность.

- Углы / рёбра – желательно скруглённые для безопасности и эстетики.

3.3. Внутренняя компоновка

- Каждый инструмент имеет своё место с надёжной фиксацией (клипсы, выемки, ремни, магнитные держатели).

- Ложементы должны предотвращать соприкосновение инструментов друг с другом.

- Перчатки могут храниться в сетчатом кармане или под крышкой.

- Должна быть предусмотрена возможность извлечения/укладки одной рукой без усилий.

4. Функциональные особенности

4.1. Основные функции

- Упорядоченное хранение 6 наименований инвентаря.

- Быстрый доступ – открыл ящик, взял нужный инструмент, закрыл.

- Защита инвентаря от повреждений при переноске и хранении.

4.2. Дополнительные функции

- Складные/трансформируемые элементы – например, внутренние перегородки можно переставлять.

- Сменная верхняя панель – разный цвет/текстура для адаптации под интерьер.

- Возможность штабелирования (если пользователь купит несколько ящиков).

- Встроенный органайзер для мелочей (семена, этикетки, колышки).

5. Технические требования

5.1. Безопасность

- Отсутствие острых краёв, заусенцев.

- Материалы не должны выделять токсичных веществ при комнатной температуре.

- Устойчивость к лёгким загрязнениям (грунт, вода – материал можно протереть).

5.2. Эксплуатационные требования

- Лёгкость сборки/разборки (если ящик поставляется в плоской упаковке – замковые соединения без клея).

- Надёжность фиксации инструментов при переноске (тест – ящик наклонён на 30°).

- Устойчивость к невысокой влажности (пролил воду – вытер, не размок).

- Все внутренние элементы должны быть съёмными или легко чистящимися.

6. Дополнительные требования

6.1. Эко-упаковка

- Сам ящик является и упаковкой (двойное использование).

6.2. Инструкция

- Схематичная инструкция по размещению инструментов (как что вкладывать).

- Если ящик требует сборки – пошаговые рисунки без длинного текста.

6.3. Брендирование

- На видном месте (крышка, боковая панель) – логотип SmirnovDesign (объёмный элемент) (на макете нанесенный акриловыми маркерами).