Приложение к КЗ

МОДУЛЬ А ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ АВТОМОБИЛЬНОГО КУЗОВА

Время на выполнение модуля – 2 часа

Алгоритм работы.

А1 – Диагностирование и измерение.

- выполнить осмотр автомобиля, составить акт приема-передачи;

- произвести подготовку механической измерительной системы к работе;

- выполнить диагностирование геометрии кузова механической системой по эталонной карте, предоставленной технической документацией;

- произвести подготовку электронной измерительной системы к работе;

- выполнить диагностирование геометрии кузова электронной системой, сравнить результаты измерений с картой контрольных точек;

- составить экспертное заключение (заполнить карту замеров – для механической системы, распечатать отчет для электронной системы).

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

Последовательность выполнения

- Подготовить измерительную систему к работе

- Создать проект, заполнить данные (Данные указаны ниже. Номер заказ наряда – номер жеребьевки. ФИО эксперта – доверенное лицо. Фото автомобиля – на рабочем столе)

- Выполнить измерение контрольных точек, указанных в представленной базе данных

- Сравнить результаты измерений с базой данных (выполнить расчет)

- Добавить в проект измерений контрольные точки, неуказанные в базе данных – точки проема ветрового стекла, крыши и заднего ветрового стекла (точки отмечены на кузове керном)

- Выполнить расчет диагоналей всех добавленных точек (желтые линии)

- Сохранить результаты измерений на локальный компьютер (рабочий стол) под своей фамилией в формате PDF

Убрать рабочее место/оборудование.

КАРТА КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК Модуль. № команды; ФИО участника. Гос. номер; Модель автомобиля. ФИО владельца. Место измерения. Координаты пары точек; Размер координат; Схема контрольных точек. А1-Б2; Ж1 Е1 Д1 Г1 А2 А1 Б1 Б2 К1 И1 В2 Г2 В1. Б1-А2. В1-Г2. Г1-В2. Б1-Д1. А1-Е1. Ж1-И1. Ж1-К1. А1-Д1. Б1-Е1. Связь 4-х точек. А1,Е1, Б1,Д1. В1,Г2, Г1,В2. А1-Д1/ Б1-Е1. А1-Б2/ Б1-А2. Рекомендации владельцу автомобиля: __________________________________________________ __________________________________________________________________________________ Дата «___»______ 20__г. ФИО конкурсанта________________ подпись________________

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

Порядок измерений и добавления контрольных точек может быть изменен конкурсантом. Точки, не совпадающие с базой данных, в оценку не включаются.

МОДУЛЬ Б РЕМОНТ СИЛОВОГО КАРКАСА КУЗОВА ИЛИ ОТДЕЛЬНЫХ ЕГО ЭЛЕМЕНТОВ

Время на выполнение модуля – 8 часов

Последовательность выполнения

Б1 – Удаление «поврежденных» участков, изготовление ремвставок

- Выполнить разметку линий реза под удаление частей элемента согласно схеме

- Удалить части элемента (выполнить резы, удалить сварочные точки, снять герметик)

- Убрать заусенцы в местах реза, зачистить места удаления сварочных точек, не допуская утончения металла

- Удалить ЛКП в зонах реза под сварочные швы на ширину не менее 10 мм с лицевой стороны

- Изготовить ремонтные вставки, соответствующую удаленным частям:

- ширина вставки должна обеспечивать сварочный зазор от 0,8 до 1,6 мм по всей линии реза

- количество изготовленных отверстий под электрозаклепки соответствует количеству сварочных точек

- диаметр отверстий под электрозаклепки от 5,8 до 6,5 мм

- расположение изготовленных отверстий под электрозаклепки соответствует расположению удаленным точкам

- Убрать заусенцы в местах реза и на отбортовках ремвставок (в местах подготовки отверстий под электрозаклепки)

- Удалить на ремвставках ЛКП в зонах реза под сварочные швы на ширину не менее 10 мм с лицевой стороны

- Удалить ЛКП в местах реза и на отбортовках ремвставок (в местах подготовки отверстий под электрозаклепки)

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить детали, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

Б2 – Установка ремонтной вставки

- Установить/подогнать ремонтные вставки, зафиксировать

- Выполнить монтажные прихватки

- Снять струбцины

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить детали, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А  Э К С П Е Р Т А М И

Б3 – Сварка

- Выполнить сварочные швы по всей линии/линиям реза

- Выполнить электрозаклепки по всем подготовленным отверстиям

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить детали, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А  Э К С П Е Р Т А М И

Б4 – Зачистка сварочных швов

- Зачистить в плоскость сварочные швы и электрозаклепки

- Отшлифовать все места зачистки не грубее Р120

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить деталь, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

Т С П Е Р Т А М И

МОДУЛЬ В РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СЪЕМНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ОПЕРЕНИЯ КУЗОВА

Последовательность выполнения

- Определить области ремонта каждого повреждения, определить способ ремонта

- Выполнить ремонт поверхности панели, используя доступную технологию,  инструмент и/или оборудование

- Удалить следы ремонта: обеспечить плавный переход ЛКП-металл, убрать явные следы от молотка/споттера, убрать риски от грубого абразива, убрать остатки клея и прочее в зависимости от выполненного способа ремонта панели

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить панель, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

МОДУЛЬ Г РЕМОНТ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ И ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КУЗОВА

Последовательность выполнения

- Выполнить тест на адгезию

- Снять ЛКП в области ремонта с двух сторон, разделать трещину (снять фаски) – при необходимости

- Зафиксировать положение частей детали относительно друг друга

- Обезжирить поверхности в зоне ремонта

- Выполнить пайку трещины с двух сторон, при необходимости выполнить фиксирующие «замки» на конце трещины с торца (выход)

- Снять излишки пластика с наружной стороны и торцов. Отшлифовать поверхность не грубее Р180

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить деталь, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

Обезжиривать в присутствии эксперта. Исключить добавочные повреждения детали (повреждение ЛКП вне зонах ремонта, стачивание/спиливание ребер и прочее).

МОДУЛЬ Д ПОДГОТОВКА ПЕРЕДАЧИ АВТОМОБИЛЯ ИЛИ ДЕТАЛЕЙ КУЗОВА В МАЛЯРНЫЙ ЦЕХ

Последовательность выполнения

- Подготовить все области ремонта на заднем крыле к шпатлеванию. Допускается выполнение рихтовочных и доводочных работ при необходимости

- Снять ЛКП (при необходимости), обеспечив плавный переход по границе ЛКП-металл

- Обезжирить поверхность, приготовить 2К шпатлевку в соответствии с TDS

- Нанести шпатлевку, выдержать необходимое время сушки

- Довести шлифованием поверхность панели. Абразив использовать в соответствии с TDS

- При необходимости повторить операции

- Убрать рабочее место/оборудование, обеспылить панель, подготовить рабочее место для работы экспертов

С Т О П. О Ц Е Н К А Э К С П Е Р Т А М И

При шлифовании шлифмашинкой – использовать пылесос.