КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» г. Калуга

«Промышленная робототехника»

г.Москва, 2025

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	3

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Промышленная робототехника»	3

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	7

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	7

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)	9

Структура модулей конкурсного задания инвариант	9

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ	17

2.1. Личный инструмент конкурсанта	17

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- 1. РТК – роботизированный технологический комплекс

- 2. УП – управляющая программа

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции «Промышленная робототехника» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Промышленная робототехника»

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № п/п | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организация рабочего пространства, охрана труда и техника безопасности, нормативная документация | 08,35 |
|  | специалист должен знать: • принципы и способы безопасного выполнения работ; • назначение, использование, уход и техническое обслуживание всего оборудования и материалов, а также их влияние на безопасность; • принципы безопасности и защиты окружающей среды и их применение в отношении содержания рабочей зоны в хорошем состоянии. |  |
|  | специалист должен уметь: • восстанавливать зону проведения работ до надлежащего состояния; • вносить свой вклад в работу команды и организации в целом, как в общем, так и в конкретных случаях; • предоставлять и принимать комментарии и поддержку. |  |
| 2 | Сопроводительная документация | 3,50 |
|  | специалист должен знать: • правила чтения чертежей; |  |
|  | специалист должен уметь: • собирать оборудование по чертежам и технической документации; • применять требования (либо превышать их) стандартов техники безопасности и норм охраны здоровья в отношении окружающей среды, оборудования и материалов; |  |
| 3 | Профессиональная коммуникация и управление персоналом | 3,00 |
|  | специалист должен знать: • принципы коммуникации и сотрудничества; • объем и ограничения собственной роли и ролей других людей, а также индивидуальные и коллективные обязанности и ответственность; |  |
|  | специалист должен уметь: • планировать свою работу и персонала для максимизации продуктивности и минимизации нарушений графика; |  |
| 4 | Аналитика | 1,60 |
|  | специалист должен знать: • анализ реального технического процесса; • функционал специалиста, реализуемого интеграцию промешенного оборудования; |  |
|  | специалист должен уметь: • анализировать рынок промышленных роботов; • анализ программного обеспечения используемого при работе с РТК; |  |
| 5 | Программирование роботизированного комплекса | 40,00 |
|  | специалист должен знать: • связи между программным кодом (структурой программы), управляющим роботом, и действиями исполнительных механизмов. • принципы выполнения программы роботом, выбора и запуска программы, создание программных модулей, обработки программных модулей; |  |
|  | специалист должен уметь: • создавать и изменять запрограммированные перемещения, создавать новые команды перемещения, создавать перемещения с оптимизацией времени такта (осевое перемещение), создавать перемещение по траекториям, изменять команды; • применять логические функции в программе робота, программировать функции ожидания, простые функции переключения, переключения функций траектории; |  |
| 6 | Инструменты | 04,95 |
|  | специалист должен знать: • назначение, использование, уход и техническое обслуживание всего оборудования и материалов, а также их влияние на безопасность; |  |
|  | специалист должен уметь: • использовать необходимые инструменты при пуско-наладочных роботах с промышленными роботами и манипуляторами; |  |
| 7 | Специализированное автоматизированное программное обеспечение | 38,60 |
|  | специалист должен знать: • процесс разработки программ для промышленного оборудования; |  |
|  | специалист должен уметь: • писать программы управления робототехнической системой, визуализировать процесс работы промышленного робота при помощи программного обеспечения; • программировать и настраивать робототехническую систему с помощью программных пакетов для конфигурирования роботизированных систем, открывать проекты, сравнивать проекты, соединять системы, передавать проекты в систему управления роботом; |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 1,95 | 2,15 | 4,25 | 0,00 | 08,35 |
|  | 2 | 1,30 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
|  | 3 | 1,30 | 0,70 | 1,00 | 0,00 | 3,00 |
|  | 4 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,60 |
|  | 5 | 18,45 | 15,05 | 6,50 | 0,00 | 40,00 |
|  | 6 | 0,40 | 0,00 | 4,55 | 0,00 | 04,95 |
|  | 7 | 0,00 | 4,90 | 8,70 | 25,00 | 38,60 |
| Итого баллов за модуль |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Модуль А. Онлайн программирование | Экспертная группа оценки проверяет корректность выполнения задания по аспектам, сразу после окончания времени выделенного на модуль конкурсного задания. |
| Б | Модуль Б. Оффлайн программирование | Экспертная группа оценки проверяет корректность выполнения задания по аспектам, сразу после окончания времени выделенного на модуль конкурсного задания. |
| В | Модуль В. Работа с CAM системой | Экспертная группа оценки проверяет корректность выполнения задания по аспектам, сразу после окончания времени выделенного на модуль конкурсного задания. |
| Г | Модуль Г. Работа с ПЛК и HMI | Экспертная группа оценки проверяет корректность выполнения задания по аспектам, сразу после окончания времени выделенного на модуль конкурсного задания. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 8 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня.

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний участника должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4 модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 4 модулей, и вариативную часть – 0 модулей. Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания (инвариант/вариатив)

Структура модулей конкурсного задания инвариант

Модуль А.  Онлайн программирование

Модуль выполняется на промышленном роботе Fanuc.

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания:

Пункт 1. Подготовка промышленного робота

- Подписать входящие/выходные сигналы, обрабатывающего станка согласно таблице 1.

- Подписать выходные сигналы, управляющие захватом согласно таблице 1.

| Номер входа: | Устройство: |
| --- | --- |
| DI 113 | Сортировочный датчик |
| Номер выхода: | Устройство: |
| DO 103 | Обрабатывающий станок |
| DO 104 | Зеленая лампочка |
| DO 105 | Красная лампочка |
| RO 1/2 | Пневматический захват |
| RO 3/4 | Защита от столкновений |

Пункт 2.  Калибровка системы координат инструмента и базы.

- Выполнить калибровку захватывающего устройства;

- Выполнить калибровку направления удара инструмента по оси оХ+ (Направлен вниз);

- Указать массу инструмента – 1.650 кг. И без заготовки 1.600 кг:

- Выполнить калибровку всех необходимых локальных систем координат и назвать их в соответствии с функционалом:

- Создать точку Home (J1:0,  J2:0,  J3:0,  J4:0,  J5:0,  J6:0).

Пункт 3. Написание программы

Промышленный робот должен обработать 2 уровня заготовок.

Съем пустой паллеты осуществляется промышленным роботом.

Создайте программу перемещения деталей из накопителя заготовок в накопители, согласно алгоритму:

- Проверка программного открытия инструмента;

- Проверка программного открытия патрона;

- Взятие заготовки;

- Проверка заготовки на цвет;

- При состоянии DI = ON перемещение в позицию бракованных изделий:

- При состоянии DI = OFF перемещение заготовки в обрабатываемый станок:

- После обработки на склад готовых изделий.

Скорость свободных перемещений не более 1,0 м/с

Скорость подхода к заготовке не более 0,2 м/с

Участник должен сымитировать обработку заготовки включением красной лампы на время 3 сек. По завершению обработки должна включаться зеленая лампа на 2 сек.

Пункт 4 - Оптимизация программ

Рекомендуется использовать различные способы оптимизации программ.

Пункт 5 - Сохранение резервной копии

Снимите и сохраните BackUp промышленного робота (до окончания времени выполнения задания), после полного выполнения модуля.

Пункт 6 – Изменение КЗ.

В случае 100% выполнения КЗ, участнику будет предоставлена возможность изменить программу, для обработки определенного количества деталей (количество указывается экспертами, в процессе проверки, на изменение дается 30 секунд).

Модуль Б.  Оффлайн программирование

Модуль выполняется на промышленном роботе Fanuc.

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания:

Пункт 1. Ввод в эксплуатацию

- Выполните мастеризацию промышленного робота

- Выставите лимиты осей промышленного робота

- Выполните настройку параметров DCS промышленного робота

Пункт 2.  Работа в САD системе

Спроектируйте к СAD системе Компас 3D модель сварочной оснастки в виде сварочного изделия. Размеры необходимо снять с образца.

Пункт 3.  Разработка макета ячейки в CAM.

- Спроектируйте цифровой двойник ячейки в системе оффлайн проектирования и программирования.

- Осуществите имитацию открытия/закрытия сварочных клещей.

- Привяжите I/O сварочных клещей к системе управления роботом.

Пункт 4 - Офлайн программирование

Напишите в системе оффлайн программирования управляющие программы:

- Контактной сварки детали, время сварки 2 сек;

- Заточки электродов на станции заточки (программа должна выполниться перед началом сварки и после каждых четырех обработанных точек, время заточки 2 сек.) – выполняется подпрограммой;

- Скорости свободных перемещений не более 50%;

- Скорости подхода к заготовке не более 0,5 м/с;

- Скорости подхода к сварочной точке не более 0,1 м/с;

- Система охлаждения включается в начале программы, выключается во время заточки инструмента, и выключается в конце программы.

Пункт 5 - Загрузка проекта

Загрузите управляющие программы на реальный РТК, с помощью Flash накопителя.

Пункт 6 – Тестирование и корректировка программы

Запустите управляющую программу в режиме Т1, и проверьте ее на наличие ошибок и столкновений. Погрешность физических и виртуальных точек по каждой из осей не должна быть более ± 2 мм.

Точки на промышленном роботе не подлежат корректировке!

Модуль В.  Работа с CAM системой

Модуль выполняется на промышленном роботе Kuka.

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания:

Пункт 1. Работа с CAM системой

Подготовка ячейки:

Требования к ячейке:

- установите станочные тиски в ПО в соответствии с их расположением в реальном РТК;

- установите фрезу в патрон;

- установите заготовку в тиски.

Пункт 2. Работа с CAM системой

Напишите управляющую программу по фрезеровке в CAM системе, согласно приложению 1.

Фрезерная обработка должна состоять из:

- черновых обработок с обязательным припуском 1 мм;

- чистовых обработок.

Количество обработок выбирается участником.

Пункт 3. Загрузка УП

Загрузите управляющие программы на робота.

Пункт 4. Запуск и тестирование УП

Участник должен проверить УП:

Запустить каждую обрабатываемую поверхность, подняв ЛСК на 200 мм, на 2 минуты, так же проверить отходы, совместно с техническим экспертом.

Пункт 5 - Уборка рабочего места

После окончания фрезеровки необходимо убрать рабочее место (не входит в основное время).

Приложение 1.

Инструмент: фреза, выбирается участником из предложенных.

Диаметр, вылет из патрона и рабочая длина указывается после замера;
Шаг: 50% диаметра инструмента;
Шаг:20% диаметра инструмента (чистовая);
Глубина резания: 3 - 7 мм;
Скорость вращения шпинделя: 15 000 – 18 000 об/мин;
Рабочая подача: 10000 - 15000 мм/мин;
Подача врезания: 50% от рабочей подачи;
Ускоренная подача: 15000-20000 мм/мин.

Модуль Г.  Работа с ПЛК и HMI

Модуль выполняется на промышленном роботе Kuka.

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания:

Робот полностью введён в эксплуатацию. На промышленном роботе написаны следующие программы:

- Программу перемещения детали на конвейер 1 PutConv;

- Программу перемещения робота в домашнее положение HomePos.

Пункт 1: Конфигурация системы

Создайте проект и выполните конфигурирование всех устройств:

- Kuka KR C4

- Siemens S7-1500

- Siemens KTP 1200

Настройте связь между устройствами и сконфигурируйте следующие параметры в ПО Kuka WorkVisual, Siemens TiaPortal:

  - Profinet KRC4;

  - DI/DO робота;

  - Теги HMI;

  - Теги PLC.

Пункт 2: Программирование HMI

Необходимо создать мнемосхемы, отображающее состояние роботизированного комплекса. HMI должен содержать следующие экраны:

- Домашний экран;

- Ручное управление;

- Статистика.

Пункт 3: Работа с сигналами со стороны робота

Подписать все необходимые сигналы для взаимодействия:

- Промышленного робота;

- PLC;

- HMI.

Пункт 5: Программирование PLC

Напишите управляющее программы для запуска:

- Толкателя;

- Основного конвейера;

- Сортировочных отсекателей.

Пункт 6: Создание основной управляющей программы

Напишите основную управляющую программу в ПО “KUKA SIMPRO”, программа будет запускаться по кнопке Cтарт (HMI), количество обрабатываемых изделий вводится с HMI, в диапазоне от 3 до 9 изделий.

Программа должна соответствовать следующим требованиям:

- С накопителя выталкивается продукция, робот переносит изделие на конвейер;

- Конвейер перемещается и происходит распознавание типа продукции;

- Деталь скатывается на один из скатов.

- Счетчики работают при запуске программы в AUT

- Запуск программы должен происходить по кнопке “Старт” с HMI панели в режиме AUT не беря пульт ПР в руки.

Модуль Д.  Проектирование роботизированного комплекса. Командный

Модуль выполняется на персональном компьютере.

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания:

Конкурсанту необходимо разработать роботизированный комплекс (РТК). Проработать концепцию, техническую часть, смоделировать техническое решение в инженерном пакете, подготовить материалы и провести презентацию проекта по автоматизации технологического процесса, указанного в приложении:

Пункт 1: Содержание

Проект должен содержать:

- Описание роботизированного комплекса;

- Чертеж расположения оборудования;

- Собранный цифровой двойник в САМ системе;

- Написанная управляющая программа в САМ системе выполняющая поставленную задачу;

- Чертеж переходного фланца, для крепления исполнительного инструмента.

Модуль Е. Создание отчетной технической документации.

Модуль выполняется на персональном компьютере.

Время на выполнение модуля 2 часа.

Задания:

Конкурсантам необходимо подготовить поэтапную техническую документацию о ранее созданном в CAM системе роботизированном комплексе (РТК). Документация разрабатывается для конечного потребителя (покупателя ) вашего комплекса. ТД должна быть инструкцией по использованию вашего технического решения.

Пункт 1: Содержание

Техническая документация должна содержать:

- Титульный лист с демонстрацией готового комплекса;

- Содержание;

- Название и описание УП;

- Инструкция по запуску УП в режиме AUTO;

- Параметры настройки рабочего органа и локальной системы координат;

- Описание элементов РТК;

- Схема расположения оборудования;

- Поэтапная настройка комплекса;

- Название и описание используемых локальных и глобальный переменных;

- Номера возможных добавленных функций и их описание;

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Использование технологии — USB, карты памяти

- Конкурсантам разрешается использовать только карты памяти, предоставляемые Организатором Чемпионата.

- Нельзя выносить за пределы рабочей площадки карты памяти или любые другие портативные устройства памяти.

- Карты памяти или другие портативные устройства памяти должны передаваться главному эксперту в конце каждого дня на безопасное хранение.

Использование технологии — персональные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны

- Конкурсантам не разрешается приносить на рабочую площадку персональные портативные компьютеры, планшеты и мобильные телефоны.

Средства индивидуальной защиты

- Средства индивидуальной защиты, такие как защитная одежда, обувь с металлических подносок и перчатки – участники привозят самостоятельно.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Список материалов, оборудования и инструментов, которые конкурсант может или должен привезти с собой на соревнование. Указывается в свободной форме.

Определенный - нужно привезти оборудование по списку;

- Ботинки с металлическим носком;

- Защитную спец-куртку;

- Защитные спец-штаны;

- Защитные перчатки;

- Защитные очки;

- Набор шестигранных ключей;

- Линейка металлическая не более 200 мм;

- Рулетка;

- Штангенциркуль.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

Список материалов, оборудования и инструментов, которые запрещены на соревнованиях по различным причинам. Указывается в свободной форме.

- Мобильные телефоны

- Устройства видео памяти

- Флеш-накопители.